- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 淮海康复医院项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 淮安福鼎杏林健康投资管理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 霍丰 |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 程进 |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 淮安市清江浦区合肥北路111号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13912066828 |  |  |  | 传真 |  | / |  | 邮政编码 |  | 223001 |  |  |
| 建设地点 | 淮安市清江浦区合肥北路111号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 淮安市清河区发展和改革委员会 |  |  |  |  | 批准文号 |  | 河发改投资复[2015]19号 |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | Q8316疗养院 |  |  |  |  |  |
| 占地面积 | 7656.4平方米 |  |  |  |  | 绿化面积 |  | 1150平方米 |  |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 10000 |  | 其中：环保投资（万元） |  |  | 46 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  |  | 0.46% |  |
| 评价经费 （万元） | 0.90万元 |  | 预期投 产日期 |  |  | 2017年6月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量： 详见表1-2“主要设备”、表1-3“原辅材料” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  | 名称 |  |  |  |  |  | 消耗量 |  |  |  |
| 水（吨/年） |  | 6935 |  | 燃油（吨/年） |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |
| 电（千瓦时/年） |  | 40万 |  | 燃气（Nm3/a） |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |
| 燃煤（吨/年） |  | -- |  | 其他（吨/年） |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |
| 废水（生活污水）排水量及排放去向： 项目厂区实行“雨污分流”制，雨水经雨水管网收集后排入市政雨水管网。项目主要废水为生活污水和医疗废水。医疗废水2920m3/a经水解酸化+生物接触氧化+沉淀+消毒处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准后与经化粪池处理后的生活污水2628m3/a一起排入淮安市第二污水处理厂，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级B标准后排入清安河。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模（不够时可附另页）： 淮安福鼎杏林健康投资管理有限公司拟投资10000万元在淮安市清江浦区合肥北路111号建设淮海康复医院项目，该项目占地7656.4平方米，总建筑面积17006.65m2。项目建成后可新增床位160个，其中康复床位100个，养老床位60个。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，江苏润天环境科技有限公司受淮安福鼎杏林健康投资管理有限公司委托，承担该项目的环境影响评价工作，编制环境影响报告表。 本项目位于淮安市清江浦区合肥北路111号（东经119°04’32.34’’、北纬33°35’55.01’’）。项目所在地北侧、东侧、南侧均为清泓花苑，西侧为合肥路。周边300米环境现状见附图二。 1、产业政策 项目取得了淮安市清河区发展和改革委员会的企业投资项目备案通知书，备案文号为河发改投资复[2015]19号；项目取得了淮安市卫生和计划生育委员会批复，批复文号为淮卫发[2015]223号。符合国家和地方的产业政策。 2、与生态红线保护规划相符性 根据《江苏省生态红线区域保护规划》[2013]113号文，本项目距离较近的生态红线保护区为淮安古淮河省级湿地公园，《江苏省生态红线区域保护规划》相关内容如下： 表1-1 项目与《江苏省生态红线区域保护规划》相符性分析 地区名称; 红线区域 名称; 红线区域范围; 本项目 相符性分析. 一级管控区; 二级管控区. 淮安经济技术开发区水厂废黄河饮用水水源保护区; 水源水质保护; 一级管控区为一级保护区，范围为：取水口（E119°08′32″，N33°33′36″）上游1000米至下游500米，及其岸背水坡之间的水域范围和一级保护区水域与两岸背水坡堤脚之间的陆域范围; 二级管控区为恒坝-涟水县界一级保护区以外水域以及该水域与两岸背水坡堤脚之间的陆域范围; 本项目距离二级管控区距离约6.0km左右，不在管控区范围内. 淮安古淮河省级湿地公园; 湿地生态系统保护; /; 位于淮安市清江浦区，北靠古淮河，南达深圳路，西傍福建路，东至青龙湖路，全部为二级管控区; 本项目距离二级管控区距离约2.6km左右，不在管控区范围内. 京杭大运河（淮安市区）清水通道维护区; 水源水质保护; /; 京杭大运河淮安市区段，两侧至河堤外100米范围（城区部分两侧仅到河堤）; 本项目距离二级管控区距离约3.5km左右，不在管控区范围内. 根据《江苏省生态红线区域保护规划》（2013年8月），项目所在地周边主要生态红线区域情况见上表，拟建项目距离最近的生态红线保护区为淮安古淮河省级湿地公园，距离二级管控区边界2.6km，因此拟建项目不在确定的江苏省生态红线区域范围之内，本项目产生的生活污水及医疗废水经处理达标后排入淮安市第二污水处理厂处理，不会影响上表中的保护目标，因此项目建设与《江苏省生态红线区域保护规划》相符。 3、工程内容及建设规模 项目购买1幢6层(局部7层)楼房改造为康复医院，共设160张床位。项目主要包括康复训练和各种治疗室及医生办公室等。主要内容见表1-2。 表1-2 现有项目主要内容一览表 项目; 建设内容; 用途. 主体工程; 1F; B超、心电图、艾滋病检测、检验科、病理区、注射室、简易手术室、收费处、药房、医生办公室、护士办公室、输液大厅、胃镜室. 2F; 针灸、推拿、大手术室、小手术室、无菌器械室、医生办公室、麻醉科以及家属等待区、康复中心、语音训练室、监护病房. 3F; 康复训练室、医生办公室、护士办公室以及病房31间. 4F; 乒乓球室、书画室、医生办公室、护士办公室以及病房31间. 5F; 棋牌室、健身房以及病房33间. 6F; 休息区、物资库、职工食堂以及病房19间. 7F; 院领导办公室. 4、主要运营设备 本项目主要运营设备见表1-3。 表1-3 项目主要运营设备一览表 序号; 设备名称; 使用部门; 台数. 1; 麻醉机; 手术室; 1. 麻醉机; 手术室. 13; 呼吸机; 重症监护室; 1. 4; 洗胃机; 门急诊; 1. 5; 心电监护仪; 手术室; 1. 6; 心电监护仪; 重症监护室; 1. 7; 心电监护仪; 门急诊; 1. 8; 心电监护仪; 内科病区; 1. 9; 心电监护仪; 外科病区; 1. 10; 彩色多普勒（彩超三探头）; B超室; 1. 11; 电动手术床; 手术室; 1. 12; 除颤仪; 门急诊; 1. 13; 抢救床单元; 抢救室; 1. 14; 抢救床（车）单元; 重症监护室; 1. 15; 心电图工作站; B超心电图; 1. 16; 便携式心电图; 门急诊; 1. 17; 病床单元; 病区; 100. 18; 担架车; 门诊、病区; 2. 19; 体重称; 门诊、病区; 4. 20; 低速离心机; 生化科; 1. 21; 生物安全柜; 生化科; 1. 22; 高压灭菌锅; 供应室; 1. 23; 显微镜; 生化科; 1. 24; 便携式吸痰器; 病区; 1. 25; 高频电刀; 手术室; 1. 26; 腹腔镜系统; 手术室; 1. 27; 全自动生化分析仪; 生化科; 1. 28; 全自动血液细胞分析仪; 生化科; 1. 29; 尿液分析仪; 生化科; 1. 30; 血凝仪; 生化科; 1. 31; 恒温水温箱; 生化科; 1. 32; 96孔离心机; 生化科; 1. 33; 快速血糖仪; 生化科; 1. 34; 快速血糖仪; 门急诊; 1. 35; 检查床; 内科; 1. 36; 检查床; 外科; 1. 37; 检查床; 神经科; 1. 38; 检查床; 骨科; 1. 39; 检查床; 妇科; 1. 40; 检查床; 疼痛科; 1. 41; 吸引机; 门急诊; 1. 42; 吸引机; 临床科; 1. 43; 观片灯; 临床科; 2. 44; 观片灯; 临床; 2. 45; 观片灯; 放射科; 3. 46; 治疗车; 10. 47; 抢救车; 3. 48; 病历车; 2. 49; 病历夹; 80. 50; 输液椅; 20. 51; 候诊椅; 15. 52; 手术床; 手术室; 1. 53; 多功能医用台车; 手术室; 1. 54; 纯水机; 生化科; 1. 5、公用工程及辅助工程 项目公用及辅助工程详见表1-6。 表1-6 公用及辅助工程一览表 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 公用工程; 给水; 6935m3/a; 市政管网，用水由自来水厂供应. 排水; 5548m3/a; 采用“雨污分流”排水方式. 供电; 40万KWh/a; 来自市政电网. 环保工程; 废水; 生活污水; 2628m3/a; 化粪池; 污水经分别处理排入淮安第二污水处理厂处理. 医疗废水; 2920m3/a; 经水解酸化+生物接触氧化+沉淀+消毒. 噪声处理; --; 满足环境管理要求. 固废处理; 一般固废暂存点; 满足环境管理要求. 危险固废暂存点; 满足环境管理要求. 废气; 油烟净化装置; 满足环境管理要求. 7、职工人数及工作制度 本项目新增工作人员60人，年工作日365天。 8、环保投资 项目环保投资总额预计46万元，占总投资的0.46%，具体环保投资概算见表1-7。 表1-7 项目环保措施投资清单 污染种类; 设施名称; 设计能力; 环保投资（万元）; 处理效果; 建设计划. 废水; 化粪池; 2628m3/a; 5; 达标; 与工程同步. 水解+生化+消毒; 2920m3/a; 15. 管网、雨污分流; —; 4; /. 废气; 油烟净化装置; 2000 m3/h*4个; 5. 噪声; 隔声; --; 3; 达标排放. 固废; 一般固废暂存点; --; 2; 安全暂存. 危险固废暂存点; --; 7. 绿化; 绿化; 1150m2; 5; --. 合计; --; 46; --; --. 9、平面布置及周边概括 项目购买南京赛腾贸易有限公司现有办公楼，共6层(局部7层)，1-2层为检查、康复等使用，3-6层为病房，7层为院领导办公室，平面布置较为合理。危废堆场位于项目地北侧，污水处理站位于倒U型办公楼内侧，全地埋式设计，污泥房位于污水处理站旁边，危废暂存点、污水处理站以及污泥房等远离人群出入口又不妨碍美观，平面布置合理，具体平面布置见附图三。 项目所在地北侧、东侧、南侧均为清泓花苑，西侧为合肥路。周围评价范围内无特殊保护文物古迹、自然保护区。 |  |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目属于新建项目，购买南京赛腾贸易有限公司现有办公楼，原为空置办公楼，不存在原有污染情况及环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 地形： 项目所在地位于淮安市清江浦区合肥北路111号。淮安位于苏北平原中部，淮河下游。地理位置为东经11812-11936，北纬3243-3406之间。东与盐城市接壤，西邻安徽省，南连扬州市，北与连云港市、宿迁市毗邻；南距上海市、南京市分别为400公里、190公里。新长铁路和京沪高速公路、宁连一级公路、宁徐一级公路等公路干线、京杭大运河贯穿市域。 地貌： 淮安地形特征为平原地形，地貌属黄淮冲积平原，地势平坦开阔，地势略呈北（西）高，南（东）低。项目所在区内无影响开发建设的采空区、崩塌、滑坡、泥石流、冻土等特殊地形、地貌。 地质： 淮安基底为前震旦系泰山群变质岩，上复有第三系，第四系松散堆积层，第三系属新生代，第三纪晚期陆相堆积层，上部为下草湾组，下部为峰山组，第四系分为三层，第一层属冰水相，河湖相堆积层，厚度为20～30米，第二层属冲积层，厚度为10～20米，第三层属海陆相过渡沉积层，厚度为5～15米。地震基本烈度为7度震级。 气候： 淮安市地处北亚热带向暖温带过渡地区，兼有南北气候特征，属于温带季风气候区，气候宜人，四季分明。地区平均气温14.1-14.9°C，市区年平均气温14.1-14.4°C，最低气温-21.5°C，最高气温39.5°C；年无霜期207-242天，一般霜期从当年十月到次年四月；年平均日照数2060-2261小时，日照百分率平均为52%，明显优于苏南地区；季风气候显著，自然降水丰富，年平均降水量913-1030厘米，夏季降水在50%以上，历年平均降雨天数102.5天；常年主导风向为东南风。风向玫瑰图见图2-1。 图2-1 淮安风向玫瑰图 水文： 淮安市地处淮、沂、沭、泗诸水系的下游，过境水量大，且涵闸众多，市区现已形成南有苏北灌溉总渠、入海水道，西有二河，北有废黄河、盐河，中有京杭运河、里运河的水网城市。水文因子除受降水影响外，主要受过境水和水利工程调度的制约。承豫、皖、鲁三省及徐州地区的来水，分别经新沂河、入江水道、苏北灌溉总渠等主要行洪河道入江、入海。 淮河入海水道起于二河闸，迄于楚州区苏嘴镇大单村，总长73.3公里，集水面积1592平方公里，其上口宽70米，底宽30米，丰水期水深3.59米，流量73.5立方米/秒；枯水期水深2.3米，流量4.5立方米/秒。 苏北灌溉总渠起于高良涧，迄于楚州区苏嘴镇大单村，总长73.32公里，集水面积789平方公里，平均底宽87.5米，平均底高程3.4米。根据《江苏省地表水(环境)功能区划》，苏北灌溉总渠洪泽县段主要功能是饮用、农灌，楚州区段主要功能是农灌，水质目标为Ⅲ类。 里运河是京杭大运河淮安段的组成部分，是南水北调东线调水工程的重要通道，也是南北水上运输的大动脉。里运河在淮安市境内从楚州区平桥镇至淮阴区竹络坝翻水站，长67.1公里，贯穿淮安市南北，是淮安市工、农业用水的重要水源地。根据《江苏省地表水(环境)功能区划》，里运河淮安调水保护区主要功能为饮用水源和工业用水，水质目标为Ⅲ类。 京杭大运河淮安段从淮阴区杨庄至楚州平桥，全长53km，贯穿全市南北，横贯市区。平均水位9.4m，是全市的水运交通大动脉，不仅是北煤南运、南水北调的重要通道，而且是工业生产、农业灌溉的重要水源。 清安河为市区主要废水排污河，起源于市区西南（里运河南）清江橡胶厂，由西向东流过淮安区南部，经地下涵洞穿过大运河，在楚州南门桥西侧与排水渠汇合，在阜宁腰间入苏北灌溉总渠，途径阜宁、滨海等县入黄海。清安河市区段长9.4km，河道总长21.6km，市区汇水面积约6km2。清安河处于京杭大运河及里运河包围的市区三角形地带。清安河宽3-40m，流速0.1-0.3m/s，平均流量1.5m3/s。 废黄河原为淮河入海故道，自1194年黄河夺淮以来，河道逐渐淤淀萎缩，淮失入海故道，演变成今日的废黄河。入张福河口以上段废黄河，淮安市境内长15.3公里，上游来水量很小，现主要用于农业灌溉；杨庄活动坝以下段自杨庄闸引河口，经淮阴区杨庄、王营镇、涟水县城南至石湖镇出境，后进入盐城市在滨海县套子口入海，淮安市境内长96.4公里，最大行洪流量681立方米/秒，是淮安市区、淮阴区和涟水县生活饮用水水源地，水质目标为Ⅱ类。 古盐河位于淮安市渠北地区运西片，其流域范围为苏北灌溉总渠以北、大运河以南、二河以东，涉及淮安市清浦、开发区及工业园区。 植被、生物多样性： 淮安市南北植被兼有，适宜生长的树种比较丰富。其中以暖温带落叶阔叶树种占优势，其次为常绿针叶树种，还有少数常绿阔叶树种分布。 淮安市位于冬候鸟迁徙途径的东线上，同时地处淮河下游，境内湖泊众多，较大面积的湿地为冬候鸟提供了丰富的饵源和良好的栖息场所，据调查统计，常见鸟类有一百多种，属国家级保护的鸟类主要有白鹤、灰鹤、天鹅、白鹳等珍稀鸟类，还有国家二级保护动物草獐等野生动物资源。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 一、历史沿革、行政区划及人口密度 淮安市是一座古老的重镇，已有二千二百多年的历史，地处淮河南岸。现辖涟水、盱眙、洪泽、金湖四个县和清浦、清河、淮安、淮阴、经济开发区五个区。全市常住人口为480万人。市区平均人口密度为477人/km2。 二、社会经济 淮安市2015年主要经济考核指标增幅均居全省前列，实现了“十二五”圆满收官。 2015年，淮安市紧紧围绕建设全面小康社会和苏北重要中心城市两大目标，积极适应经济发展新常态，统筹推进稳增长、调结构、促改革、惠民生、重生态等各项工作，经济社会发展稳中求进。其中，规模以上固定资产投资2203.24亿元、增长22.7%，全体居民人均可支配收入20840元，增长9.1%，两项指标增幅均居全省第一；二产增加值、规模以上工业增加值、规模以上工业固定资产投资、新增规模以上工业企业数四项指标增幅均居全省第二；地区生产总值、社会消费品零售总额、进出口总额、金融机构存款余额、农村居民可支配收入五项指标增幅均居全省第三；一产增加值、三产增加值、城镇居民可支配收入三项指标增幅均居全省第四；公共财政预算收入和金融机构贷款余额两项指标增幅居全省第五、苏北第二。 三、市政建设 市区已有自来水厂3个，用水普及率达95%，市区饮用水源位于废黄河和二河上。市区有污水处理厂三座，分别为开发区污水处理厂、四季青污水处理厂以及市第二污水处理厂。四季青污水处理厂负责处理西南片区的工业废水，一期处理能力为6.5万t/d；二期扩建4万吨/年，已经通过市环保局“三同时”验收。淮安市第二污水处理厂主要处理市区和经济开发区部分生活污水，处理能力10万t/d；开发区污水厂位于天虹路及新长铁路交汇西北角，采用循环式活性污泥法工艺，对徐杨片区的工业废水和生活污水进行统一处理，一期规模为8万吨/日，一期第一阶段为4万吨/日，控制用地规模14公顷，出水满足一级A排放标准后排入清安河内。江苏淮安工业园区有一座污水处理厂——淮安市第三污水处理厂，位于淮安市通衢大道南侧、栖霞路西侧、淮河入海水道北侧，近期（2015年前）总规模为4万m3/d，并分两阶段进行建设，2012年建设规模为2万m3/d，目前已投入运行。2015年扩建至4万m3/d。服务范围为整个淮安工业园区，即西起宁连一级公路，南至淮河入海水道北侧、北至通甫路、东至徐淮盐高速公路，共约58平方公里范围。市区煤气供应量为409万m3/d，液化气供应量为2.2万t/a，总气化率达92.9%。 四、交通运输概况 （1）道路及河道两岸 淮安市现状道路及河道两岸网的主骨架由“两纵两横”高等级道路及河道两岸组成，“两纵”为宁淮一级道路及河道两岸和京沪高速道路及河道两岸，“两横”为宁宿徐道路及河道两岸和盐金国防道路及河道两岸。淮安市域内干线道路及河道两岸主要有S325、S326、S327、S328、S329、S234、S235、S236、S237、S248、S332等道路及河道两岸为区域干线，众多县、乡道路及河道两岸为分支的干支相连的区域道路及河道两岸网，干线道路及河道两岸基本达到高级、一级、二级标准，路面以沥青路面为主。 （2）水运 淮安市境内河流众多，水网密布，径流量丰富，形成了四通八达的水运格局。以京杭大运河（二级）、苏北灌溉总渠（三级、五级）、淮河（三级）、盐河（四级）为主干航道，干支相通，江河湖海直达的水运网络。 （3）铁路 新长铁路新淮段1998年建成通车，新长线全线已于2001年底全线贯通。主要站点：袁北、淮安北、淮安、楚州区、朱桥、仇桥。 （4）航空港 港址选择在涟水县陈师镇，目前已经投入使用，并已开通国内重要城市直飞航班数条。 （5）管道运输 淮连盐100（万吨/年）输卤管道2001年完工，取卤源在赵集矿，经淮海盐化厂提硝处理，沿S236道路及河道两岸抵达连云港。 五、名胜古迹、历史文物 淮安市现有国家级名胜古迹2处，省级14处，市级20处，重要文物出土遗址1处，本评价区内无重点保护的文物古迹。 项目周围无文物保护目标。

- 三、环境质量状况

项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 1、大气环境质量现状 根据淮安市环境监测中心站监测报告：（2016）淮环监（综合）字第（002）号，项目所在地的SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、臭氧没有出现超标现象，项目所在地大气环境质量状况良好。 2、地表水环境质量现状 清安河是淮安市区主要排涝、排污沟渠，也是本项目的最终排污河流。根据淮安市环境监测中心站监测报告：（2016）淮环监（综合）字第（002）号，清安河淮安农校断面水质劣于V类，不符合功能区划V类水要求，清安河水质超标的主要原因是清安河为淮安市主城区主要排污河道，目前已经运行的四季青污水处理厂、淮安第二污水处理厂和淮安市经济开发区污水厂排口就设在清安河上，清安河的自身净化能力差，导致水质超标。为确保清安河水质达标，当地政府正在深入开展清安河水质综合整治工作，加快实施城区截污工作，引流补充清安河新鲜水量，加大工业污染源治理，预计整治后清安河水质将得到明显改善。 3、声环境质量现状 本项目位于淮安市清江浦区合肥北路111号，根据江苏恒正检测技术有限公司提供的检测报告，项目所在地声环境质量较好，可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，监测数据如表3-1。标准值：昼间60分贝。 表3-1 声环境现状监测数据 测点 （详见监测报告）; 测点位置; 监测结果dB（A）. 4月16日; 4月17日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. Z1; 东侧; 54.6; 44.1; 54.7; 44.5. Z2; 北侧; 55.0; 45.5; 56.2; 45.1. Z3; 西侧; 57.9; 48.0; 57.5; 47.3. Z4; 南侧; 54.6; 44.1; 54.7; 44.7. 4、其他环境状况 无不良辐射环境和生态环境影响。 5、区域主要环境问题 区域未出现重大环境污染事故。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场勘查，拟建项目周围环境保护目标见表3-2。 - 表3-2 环境保护目标 环境要素; 环境保护对象名称; 方位; 距离; 规模; 环境功能. 空气环境; 清泓花苑; 东; 20米; 2000人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 云梦清河; 北; 160米; 3500人. 水环境; 清安河; 南; 3500m; 小河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水标准. 声环境; 清泓花苑; 东; 20米; 2000人; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准值. 生态; 不涉及生态红线.

- 四、评价适用标准及总量控制标准

| 环境质量标准 | 1、大气环境质量标准 根据空气质量功能区分类，项目所在地属二类区，评价区域内常规大气污染物PM10、SO2、NO2、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。相关标准值具体见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称; 浓度限值（mg/m3）; 标准来源. 年平均; 日平均; 1小时平均. SO2; 0.06; 0.15; 0.5; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. NO2; 0.04; 0.08; 0.2. PM10; 0.07; 0.15; --. TSP; 0.2; 0.3; --. 2、地表水环境质量标准 根据江苏省地表水（环境）功能区划，清安河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准。具体见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准限值（单位：mg/L） 水体; pH; COD; 总磷; 氨氮. 清安河; 6-9; ≤40; ≤0.4; ≤2.0. 3、声环境质量标准 项目位于淮安市清江浦区合肥路111号，根据淮安市声环境功能区划，项目位于《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区，执行该标准的2类标准。具体见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 类别; 标准值; 单位. 昼间; 夜间. 2; 60; 50; dB(A). |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、水污染排放标准 项目排放的医疗废水经污水处理设施（水解酸化+生物接触氧化+沉淀+消毒）处理后，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准后排入淮安市第二污水处理厂。淮安市第二污水处理厂的尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级B标准，最终汇入清安河，具体见表4-4、4-5。 表4-4《医疗机构水污染物排放标准》单位：mg/L(pH除外) 类别; pH; COD; SS; NH3-N; 粪大肠菌群数（MPN/L）. 标准值; 6-9; ≤250; ≤60; --; ≤5000. 表4-5 水污染物排放标准 (单位：mg/L) pH; COD; SS; 总磷; 氨氮; 动植物油; LAS. 接管标准; 6～9; ≤300; ≤200; ≤4.5; ≤31; ≤100; ≤20. 污水处理厂排放标准; 6～9; ≤60; ≤20; ≤1; ≤8（15）; ≤3; ≤1. 3、噪声排放标准 项目运行期间，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准值，具体标准值见表4-6。 表4-6项目厂界噪声标准值 （dB（A）） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、大气排放标准 项目排放油烟废气，参照执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表7中中大型标准值。具体见表4-7。 表4-7 饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度mg/m3; 2.0. 净化设施最低去除效率%; 60; 75; 85. 5、固废排放标准 项目一般工业固废废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单中相关规定；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18596-2001）及修改单中相关规定。 |
| 总量控制指标 | 本项目污染物排放总量控制指标建议见表4-8。 表4-8 项目污染物排放总量控制指标 单位：t/a 污染物; 产生量; 削减量; 排放量. 废水; 废水量; 5548; 0; 5548. COD; 1.66; 0.27; 1.39. SS; 1.11; 0.78; 0.33. NH3-N; 0.14; 0; 0.14. TP; 0.017; 0; 0.017. 固废; 生活垃圾; 69.35; 69.35; 0. 医疗废物; 3.65; 3.65; 0. 污泥; 1.5; 1.5; 0. |

- 五、建设项目工程分析

一、项目工艺流程及产污环节简述 1、工艺流程及产污环节图 图5-1 运营期流程图 工艺流程简述：病人进入医院后先在导诊台进行挂号、取病历，然后预检，根据病人病情分流到专科门诊和普通门诊，进行相关的治疗。

主要污染工序 主要污染工序分为施工期阶段和营运期阶段。 一、施工期阶段 本项目购买的南京赛腾贸易有限公司现有楼房，施工期已经结束，因此，本环评不考虑施工期污染情况，仅对项目运行期的污染因素进行分析并规定相应的防治措施。 二、营运期阶段 1、大气污染物 本项目废气是食堂油烟废气。本项目设食堂一个，食堂进餐人数最多约220人。员工食堂配备4只基准灶，根据《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），大、中、小型单个灶头基准排风量均为2000Nm3/h，则项目油烟废气总排风量为8000Nm3/h。以日平均运行2h，年运行365天计，则产生油烟废气1.6万m3/d，584万Nm3/a。项目建成后食堂就餐人数为220人/天，平均食用油耗油系数以8g/人计，则消耗食用油量约0.64t/a。烹饪过程油的挥发量占耗油量3%，由此可估算得厨房油烟产生量约0.02t/a，初始平均排放浓度约3.42mg/Nm3。本项目食堂使用天然气，天然气为清洁能源，天然气燃烧后产生少量SO2、NOx和烟尘等污染物，基本不会对环境造成影响，故简化描述。 2、水污染物 项目废水主要为职工生活污水和医疗废水。 生活污水：本项目新增工作人员60人，生活用水以50L/ d计，工作日数为365d，则全年工作人员生活用水量约1095t。排水量按用水量的80%计算，则每年生活污水产生量为876吨，其中污染物浓度约为COD300mg/L、SS200mg/L、氨氮25mg/L、总磷3mg/L。 本项目共设有160张床位，根据医院提供资料，每天约有100张床位的老人需接受康复治疗，约60张床位的老人在护理院进行养老（按满床位计）。60张床位的老人在护理院进行养老时所需的生活污水用水量以100L/床·d计，则生活污水产生量为2190t。排水量按用水量的80%计算，则每年生活污水产生量约为1752吨，其中污染物浓度约为COD300mg/L、SS200mg/L、氨氮25mg/L、总磷3mg/L。 医疗废水：根据医院提供资料，每天约有100张床位的老人需接受康复治疗，用水量以100L/床·d计，则预计本项目运营过程中医疗总用水量约为3650t/a，排污系数取0.8，所产生的医疗综合废水约为2920t/a。医疗废水中主要污染物及浓度为：粪大肠菌群数约7500个/L、COD300mg/L、SS200mg/L、氨氮25mg/L、TP3mg/L。 3、噪音 项目日常产生的噪声主要有交通噪声、人员喧哗、空调设施等噪声，噪声源强为70-80dB(A)。 4、固废 项目固废为生活垃圾、医疗废物以及污水处理设施产生的污泥。 ①生活垃圾 鉴于本项目不设置传染病床，因此住院康复养老病人产生的生活垃圾没有传染性，不属于危险废物。 住院康复养老病人每床日产生生活垃圾约1.0kg，住院床位160床（按入住率100%计），则产生生活垃圾58.4t/d；本项目职工60人，每人每天产生生活垃圾约0.5kg，工作日数以365d计，则全年工作人员生活垃圾产生量约10.95t；则项目生活垃圾产生量约为69.35t/a。 ②医疗废物 项目康复治疗过程中产生废医疗材料，根据医院提供资料，每天约有100张床位的老人需接受康复治疗，接受康复治疗病人每床日产生医疗废物量约0.1kg（其中包含日常治疗产生的废物），则产生医疗废物量约为3.65t/a，其中感染性废物产生量为2.65t/a、损伤性废物0.4t/a、化学性废物0.3t/a、药理性废物0.3t/a。属于危险废物，收集后交有资质单位处置。 ③污水处理设施产生的污泥 本项目产生的生活污水经化粪池处理，医疗废水经水解+生化进行处理，类比同类项目，污水处理站产生的污泥量约为1.5t/a。 建设项目副产物产生情况见表5-4。 表5-4 建设项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 形态; 产生工序; 主要成分; 预测产生量（吨/年）; 种类判断*. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 生活 垃圾; 固态; 生产、 生活; 可燃物、可堆腐物; 69.35; √; 《固体废物鉴别导则（试行）》以及项目备案文件. 2; 感染性废物; 生产; 感染性废物; 2.65; √. 3; 损伤性废物; 生产; 损伤性废物; 0.4; √. 4; 化学性废物; 生产; 化学性废物; 0.3; √. 5; 药理性废物; 生产; 药理性废物; 0.3; √. 6; 污泥; 污水 处理; 有机质; 1.5; √. 根据苏环办[2013]283号，对项目固废的利用处置方案进行汇总，详见表5-5。

表5-5 营运期固体废物分析结果汇总表

| 序号 | 固体废物名称 | 属性 | 产生 工序 | 形态 | 主要成分 | 危险特性鉴别方法 | 危险特性 | 废物 类别 | 废物代码 | 产生量（吨/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 一般固废 | 生产、生活 | 固态 | 可燃物、可堆腐物 | 《国家危险废物名录》（2016年）以及危险废物鉴别标准 | -- | -- | -- | 69.35 |
| 2 | 感染性废物 | 危废 | 生产 | 固态 | 感染性废物 |  | In | HW01 | 831-001-01 | 2.65 |
| 3 | 损伤性废物 | 危废 | 生产 | 固态 | 损伤性废物 |  | In | HW01 | 831-002-01 | 0.4 |
| 4 | 化学性废物 | 危废 | 生产 | 固态 | 化学性废物 |  | T | HW01 | 831-004-01 | 0.3 |
| 5 | 药理性废物 | 危废 | 生产 | 固态 | 药理性废物 |  | T | HW01 | 831-005-01 | 0.3 |
| 6 | 污泥 | 危废 | 污水处理 | 固态 | 有机质 |  | In | HW01 | 831-001-01 | 1.5 |

- 六  拟建项目主要污染物产生及预计排放情况

表6-1 建设项目污染物排放量汇总

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物名称 |  |  | 产生 浓度mg/m3 |  | 产生量t/a |  | 排放浓度mg/m3 |  | 排放量t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 食堂 | 油烟 |  |  | 3.42 |  | 0.02 |  | 0.68 |  | 0.004 | 排入大气 |
| 水 污染物 |  | 污染物名称 | 废水量 m3/a |  | 产生浓度mg/L | 产生量t/a |  |  | 排放浓度mg/L |  | 排放量t/a | 排放去向 |
|  | 生活污水 | COD | 2628 |  | 300 | 0.79 |  |  | 250 |  | 0.66 | 经化粪池处理后排入淮安市第二污水处理厂 |
|  |  | SS |  |  | 200 | 0.53 |  |  | 60 |  | 0.16 |  |
|  |  | 氨氮 |  |  | 25 | 0.066 |  |  | 25 |  | 0.066 |  |
|  |  | TP |  |  | 3 | 0.0079 |  |  | 3 |  | 0.0079 |  |
|  | 医疗废水 | COD | 2920 |  | 300 | 0.88 |  |  | 250 |  | 0.73 | 经水解酸化+生物接触氧化+沉淀+消毒处理后排入淮安市第二污水处理厂 |
|  |  | SS |  |  | 200 | 0.58 |  |  | 60 |  | 0.18 |  |
|  |  | 氨氮 |  |  | 25 | 0.073 |  |  | 25 |  | 0.073 |  |
|  |  | TP |  |  | 3 | 0.0088 |  |  | 3 |  | 0.0088 |  |
|  |  | 粪大肠菌群 |  |  | 7500个/L | / |  |  | 3000个/L |  | / |  |
| 固体 废物 |  | 产生量t/a |  | 处理处置量t/a |  |  |  | 综合利用量t/a |  | 外排量t/a |  | 备注 |
|  | 生活垃圾 | 69.35 |  | 69.35 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 环卫部门统一清运 |
|  | 污泥 | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 委托有资质单位 |
|  | 医疗废物 | 3.65 |  | 3.65 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 噪声 | 各类汽车 | 项目主要噪声源为交通噪声、人员喧哗、空调设施等噪声，噪声源强为70-80dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 绿化阻挡、距离衰减，达标排放 |
| 主要生态影响：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目购买的南京赛腾贸易有限公司现有楼房，在原来的楼房内建设，没有土建施工，不产生土建施工的相关环境影响如机械噪声和扬尘等污染问题。但在设备安装以及装修过程会产生一些机械噪声，源强峰值可达85－100分贝，因此，为控制设备安装以及装修期间的噪声污染，施工单位应尽量采用低噪声的器械，避免夜间进行高噪振动操作，从而减轻对项目周界声环境的影响。另外设备安装以及装修期间产生生活污水应排入污水管网，生活垃圾应及时收集处理，设备安装以及装修期产生的固废应妥善处理，能回用的应回用，不能回用的应根据固废的性质不同交由不同的处理部门处理。设备安装以及装修期的影响较短暂,随着安装调试的结束，环境影响随即停止。 营运期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 本项目废气是食堂油烟废气。食堂油烟废气总排风量为8000Nm3/h，油烟产生量约0.02t/a，初始排放浓度约3.42mg/Nm3。拟油烟净化器净化效率为80%，食堂油烟经油烟净化器处理后，排放量仅为0.004t/a，排放浓度约为0.68mg/m3，排放浓度≤2mg/Nm3，能够达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的要求。食堂油烟通过专门的竖井烟道排放，且排放高度在18米以上，排气筒距离居民点最近距离约25米，因此对周边环境影响较小。 二、水环境影响分析 项目生活污水2628m3/a，医疗废水2920m3/a。生活污水经化粪池处理，医疗废水经水解酸化+生物接触氧化+沉淀+消毒处理(15t/d)，经处理后的生活污水和医疗废水经市政污水管网排入淮安市第二污水处理厂处理，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级B标准后外排至清安河，对区域地表水环境影响较小。 出水 医疗废水 水解酸化池 格栅 接触氧化池 调节池 二沉池 污泥回流 消毒池 污泥池 污泥处置 剩余污泥 二氧化氯发生器 项目医疗污水经过管网汇集后，经过格栅去除大粒径的漂浮物和部分固型物，经过格栅后的污水进入调节池，进行水质水量的调节，保证污水处理系统的连续自动运行。调节池内污水经提升泵加压后进入水解酸化池调节池内污水经提升泵加压后进入水解酸化池，使难溶性、大分子的有机物分解为易降解的小分子有机物，并去除一部分的有机物。水解酸化池出水进入接触氧化池，污水中的有机物经过微生物的降解作用，使水质得到净化，曝气处理后进入消毒池经二氧化氯消毒处理后排入卢集镇污水处理厂。 本项目预处理后主要污染物浓度为：COD250mg/L、SS60mg/L、氨氮25mg/L、总磷3mg/L，各指标均可达到淮安市第二污水处理厂的接管标准COD≤300mg/L、SS≤200mg/L、氨氮≤31mg/L、TP≤4.5mg/L。 淮安市第二污水处理厂由同方股份有限公司以BOT形式投资建设，主要收集处理清江浦区(承德南路以东区域)、经济开发区老区等三个区域的外排污水，尾水排入清安河。位于淮安市市区东南部里运河与京杭大运河之间的王庄附近，占地5.91公顷。污水处理厂一期工程的规模为10万m3/d，采用一级强化处理/曝气生物滤池工艺，出水口安装了在线COD检测仪，纳入淮安市环保局污染源监控系统，出水水质稳定达到一级B排放标准。 目前项目所在地污水收集管网已建成，本公司在淮安市第二污水处理厂接管范围内。 综上所述，本项目生活污水、医疗废水经处理后排入淮安市第二污水处理厂，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级B标准后外排至清安河。对区域地表水环境影响较小。 三、噪声环境影响分析 项目日常产生的噪声主要有交通噪声、人员喧哗、空调设施等噪声，噪声源强为70-80dB(A)。为控制噪声传播，确保厂界噪声达标，建设单位采用合理布局，加强厂区绿化。 本项目采取上述降噪措施后，再经过一定距离衰减后，可满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）中的2类标准昼间≤65dB(A)（夜间不生产）。届时项目投产也不会产生噪声扰民现象。 四、固体废物环境影响分析 - 项目固废主要是生活垃圾、医疗废物及污泥，生活垃圾交环卫部门处理，医疗废物及污泥经收集后委托有资质单位进行安全处置。 建设项目固体废物利用处置方式评价见表7-7。 表7-7 建设项目固废利用处置方式评价表 序号; 固废 名称; 属性; 产生工序; 主要成分; 废物代码; 产生量 （吨/年）; 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 生活 垃圾; 一般固废; 生产、生活; 可燃物、可堆腐物; /; 69.35; 统一 清运; 环卫部门. 2; 污泥; 危废; 污水处理; 有机质; HW01 831-001-01; 1.5; 委外 处理; 有资质单位处置. 3; 感染性废物; 生产; 感染性废物; HW01 831-001-01; 2.65. 4; 损伤性废物; 生产; 损伤性废物; HW01 831-002-01; 0.4. 5; 化学性废物; 生产; 化学性废物; HW01 831-004-01; 0.3. 6; 药理性废物; 生产; 药理性废物; HW01 831-005-01; 0.3. 项目医疗废物参考《医疗废物管理条例》（国务院[2003]第380号令）以及医疗卫生机构医疗废物管理办法（卫生部[2003]第36号令），医疗废物污染治理措施如下： ①收集要求 根据医疗废物的类别，将感染性废物和损伤性废物分别用有警示标识的黄色包装物或容器物盛装封闭。感染性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不得混合收集。少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明。在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷。医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险性废物，必须首先在微生物实验室进行压力蒸汽灭菌或化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理。隔离的传染病人或疑似传染病人产尘的医疗废物必须使用双层包装物，并及时封闭。其产生的具有传染性的排泄物，根据消毒要求进行严格消毒后才能排入污水处理系统。放入包装物或容器内的感染性废物、损伤性废物不得取出。盛装医疗废物达到包装物或容器的3/4 时，必须进行紧实严密的封口。必须使用有警示标识的包装物或容器。如果其外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒或增加一层包装。禁止在非收集、非暂时储存地点倾倒、堆放医疗废物，禁止将医疗废物混入其它废物或生活垃圾。使用后的一次性输液器、输血器(袋) 、注射器应将针头剪掉，针头按损伤性废物收集，一次性输液器、输血器(袋) 、注射器按感染性废物收集 ②暂储要求 医疗废物的暂时贮存设施、设备应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。医疗卫生机构应当建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。 采取以上措施后，本项目产生的各种固体废物均得到了有效处理，不会造成二次污染，从环保角度考虑，固体废物防治措施可行。

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 |  | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 食堂 | 油烟 | 油烟净化器处理 |  | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表7中大型标准值 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | SS、COD、NH3-N、TP | 化粪池处理 |  | 达到淮安市第二污水处理厂接管标准 |
|  | 医疗废水 | SS、COD、NH3-N、TP、粪大肠菌群 | 水解酸化+生物接触氧化+沉淀+消毒 |  |  |
| 电 和 离 电 辐 磁 射 辐 射 | — | — | — |  | — |
| 固 体 废 物 | 生产固废 | 生活垃圾 | 环卫部门处理 |  | 处置率100% |
|  |  | 污泥 | 有资质单位处置 |  | 处置率100% |
|  |  | 医疗废物 |  |  |  |
| 噪 声 | 交通噪声、人员喧哗、空调设施等 | 等效连续A声级 | 隔声、合理布局 | 厂界噪声达标 |  |
| 其 它 | 无 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |  |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

一、结论 淮安福鼎杏林健康投资管理有限公司拟投资10000万元在淮安市清江浦区合肥北路111号建设淮海康复医院项目，项目占地面积为7656.4平方米。经对分析得出以下评价结论： 1、与产业政策相符 项目取得了淮安市清河区发展和改革委员会的企业投资项目备案通知书，备案文号为河发改投资复[2015]19号，符合国家和地方的产业政策。 本项目属卫生服务业，对照国家发改委第9号《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版），项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版）中的鼓励类三十六、教育、文化、卫生、体育服务业第29条“医疗卫生服务设施建设”。 2、与规划相容 本项目位于淮安市清江浦区合肥北路111号，符合淮安市清河区总体规划。周围评价范围内无特殊保护文物古迹、自然保护区和特殊环境制约因素，并且产生的污染物也不影响周围环境，因此本项目选址符合规划布局和环保要求，选址是合理可行的。 3、环境质量现状 大气环境质量现状：根据有关监测资料，该项目区域PM10、SO2、NO2浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求。 水环境质量现状：清安河的水质劣于Ⅴ类水质标准，氨氮和总磷出现超标，清安河水质超标的主要原因是清安河为淮安市主城区主要排污河道，目前已经运行的四季青污水处理厂、淮安第二污水处理厂和淮安市经济开发区污水厂排口就设在清安河上，清安河的自身净化能力差，导致水质超标。为确保清安河水质达标，当地政府正在深入开展清安河水质综合整治工作，加快实施城区截污工作，引流补充清安河新鲜水量，加大工业污染源治理，预计整治后清安河水质将得到明显改善。 声环境质量现状：项目所在地及周围区域声环境质量良好，等效声级值都符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 4、环保措施和环境影响分析结论 ①废气：项目食堂油烟废气量经油烟净化器处理后，油烟排放浓度约为0.68mg/m3，排放浓度≤2mg/Nm3，能够满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的要求，对环境影响较小。 ②废水：项目生活污水2628m3/a，医疗废水2920m3/a。医疗废水经水解酸化+生物接触氧化+沉淀+消毒处理后与经化粪池处理后的生活污水一起经市政污水管网排入淮安市第二污水处理厂处理，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级B标准后外排至清安河，对区域地表水环境影响较小。 ③项目日常产生的噪声主要有交通噪声、人员喧哗、空调设施等噪声通过绿化阻挡、设备减震、距离衰减等措施治理后，边界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准的要求，对周围环境影响较小。 ④固废：项目生活垃圾69.35t/a收集后由环卫部门统一清运，医疗废物3.65t/a及污泥1.5t/a收集后委托有资质单位进行安全处置。项目固废可以做到零排放。 本项目产生的污染物都能做到达标排放，因此，本项目的建设对周围环境产生的影响不大，不会产生扰民或其他环境纠纷。 - 总量控制要求 废水：废水接管量：废水总量5548m3/a、COD1.39t/a、氨氮0.14t/a、SS0.33t/a、总磷0.017t/a。 进入环境量：废水总量5548m3/a、COD0.33t/a、SS0.11t/a、氨氮0.044t/a、总磷0.0055t/a。项目水污染物排放总量建议在淮安市第二污水处理厂内平衡。 固废：0 6、三同时一览表 表9-1 建设项目环保“三同时”验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施; 设备套数; 处理效果; 完成 时间. 本项目; 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP; 化粪池; 1; 达淮安市第二污水处理厂接管标准; 建设项目同时施工、同时运行. 医疗废水; COD、SS、NH3-N、TP 、粪大肠菌群; 水解酸化+生物接触氧化+沉淀+消毒; 1. 噪声; 交通噪声、人员喧哗、空调设施等; 降噪、隔声、减震; 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准. 食堂; 油烟; 油烟净化器; 1; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）. 固废; 生活垃圾、医疗废物、污泥; 生活垃圾由环卫部门处理、医疗废物及污泥交由有资质单位进行安全处置; 固废零排放. 绿化; --; --; --. 雨污分流、排污口规范化设置; 1个污水排口、1个雨水排口. “以新带老”; 无. 区域整治计划; 暂无与本项目有关的区域整治计划。. 总量控制; 废水：废水接管量：废水总量5548m3/a、COD1.39t/a、氨氮0.14t/a、SS0.33t/a、总磷0.017t/a。 进入环境量：废水总量5548m3/a、COD0.33t/a、SS0.11t/a、氨氮0.044t/a、总磷0.0055t/a。 固废：0。. 综上所述，该项目符合国家产业政策，选址合理。项目正常生产期间产生的废气、废水、噪声经采取合理有效的治理措施后，均可达标排放，对周围环境影响较小，固体废弃物能够合理处置不排放。因此，从环保角度看，项目的建设是可行的。 二．建议 1、加强厂区绿化，建议厂区四周植造树木、灌木绿化带，以美化工作环境，同时起到隔声、降噪及净化空气的作用。 2、加强环境宣传教育，节约用水，以减少污水及污染物的排放量。 3、产生的生活垃圾应及时清运处理，加大废物的回收利用。 4、落实各项安全防范措施，杜绝安全事故的发生。 5、加强项目“三同时”的管理，确保环保设施的建设。

建设单位意见： 以上环境影响评价报告内容本人已认真阅读，其相关内容均符合本企业实际运行情况，同意报告表提出的各项污染防治措施，并按环评报告要求落实，严格执行建设项目“三同时”制度，做到本项目达标排放。如存在虚报、瞒报或未能按环评报告要求落实相关措施而导致的一切后果，均由本单位全权负责。 法人（经办人）： 公 章 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 签发： 年 月 日

建设项目环境保护审批登记表

| 建 设 项 目 | 项 目 名 称 | 淮海康复医院项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  |  |  | 江苏省 |  |  |  |  |  | 淮安市 |  |  |  | 清江浦区 |  |  |  |  |  | 经度 |  |  |  | 东经119°04’32.34’’ |  |  |  |  |  |  | 纬度 |  |  |  | 北纬33°35’55.01’’ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设内容及规模 | 占地7656.4平方米，总建筑面积17006.65m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 设 性 质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ⊙新建 |  |  |  |  |  |  | ○改扩建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行 业 类 别 | Q8316疗养院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境影响评价管理类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○编制报告书 |  |  |  |  |  |  | ⊙编制报告表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○填报登记表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总投资（元） | 10000万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资（人民币） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  |  |  |  |  | 0.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 设 单 位 | 单 位 名 称 | 淮安福鼎杏林健康投资管理有限公司 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 223001 |  |  |  |  |  | 评 价 单 位 |  | 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 江苏润天环境科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联 系 电 话 |  |  |  |  |  |  |  | 0527-88851909 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通 讯 地 址 | 淮安市清江浦区合肥北路111号 |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 程进 |  |  |  |  |  |  |  | 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |  | 江苏省宿迁市宿城区洪泽湖西路3号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮 政 编 码 |  |  |  |  |  |  |  | 223800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法 人 代 表 | 霍丰 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 13912066828 |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 国环评乙字第1999号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 评 价 经 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 区建 域设 环项 境目 现所 状处 | 环境质量等级 | 环境空气 |  | 二级 |  |  | 地表水 |  |  | Ⅴ类 |  |  | 地下水 |  |  | / |  |  |  |  | 环境噪声 |  |  |  |  |  | 2类 |  |  |  |  |  | 海水 |  |  | / |  |  |  |  |  | 土壤 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | 其它 |  |  |  | / |  |
|  | 环境敏感特征 | □自然保护区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □风景名胜区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □饮用水水源保护区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □基本农田保护区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □水土流失重点防治区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □沙化地禁封保护区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □森林公园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □地质公园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □重要湿地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □基本草原 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □文物保护单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □珍稀动植物栖息地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □世界自然文化遗产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □重点流域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □重点湖泊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □两控区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境影响区域 | 环境区域内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 东 |  | 经度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 南 |  | 经度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西 |  |  |  | 经度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北 |  |  |  |  | 经度 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 纬度 |  |  |  |  |
| 污 染 物 达 标 排 放 与 总 量 控 制 ︵ 工 业 建 设 项 目 详 填 ︶ | 污染物 | 现有工程（已建+在建） |  |  |  |  |  |  |  |  | 本工程（拟建） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总体工程（已建+在建+拟建） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 实际排 放浓度（1） | 允许排 放浓度（2） |  |  | 实际排 放总量（3） |  | 核定排 放总量（4） |  |  | 预测排放浓度（5） |  |  |  | 允许排 放浓度（6） |  |  |  | 产生量（7） |  |  | 自身 削减量（8） |  |  |  |  |  | 预测排 放总量（9） |  |  |  |  | 核定排 放总量（10） |  |  |  | “以新带老”削减量 （11） |  |  |  | 区域平衡替代削减量（12） |  |  |  |  |  |  | 预测排放总量（13） |  |  |  | 核定排放总量（14） |  |  |  | 排放 增减量（15） |  |  |
|  | 废水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5548 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0.5548 |  |  |  |  | 0.5548 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | COD* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.66 |  |  | 0.27 |  |  |  |  |  | 1.39 |  |  |  |  | 1.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | SS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.11 |  |  | 0.78 |  |  |  |  |  | 0.33 |  |  |  |  | 0.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | NH3-N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.14 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0.14 |  |  |  |  | 0.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | TP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.017 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0.017 |  |  |  |  | 0.017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生活垃圾 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69.35 |  |  | 69.35 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 医疗废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.65 |  |  | 3.65 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污泥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、*为“十二五”期间国家实行排放总量控制的污染物；

2、排放增减量：（+）表示增加，（—）表示减少；

3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年

建设项目排放污染物指标申请表

| 申请单位(章) |  | 淮安福鼎杏林健康投资管理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  | 霍丰 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 淮海康复医院项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系人 电话 |  |  |  | 程进13912066828 |  |  |  |  |  |
| 单位地址 |  | 淮安市清江浦区合肥北路111号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  | 223001 |  |  |  |  |  |
| 水污染物 | 污水排放量(m3/a) |  |  |  |  | 5548 |  |  |  |  |  |  |  | 排放去向 |  |  |  |  | 预处理后排入淮安市第二污水处理厂，尾水排入清安河 |  |  |  |  |
|  | 清下水排放量(t/a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 排放去向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染物名称 |  |  |  |  | COD |  |  |  | SS |  |  |  | 氨氮 |  |  |  |  | 总磷 |  |  |  |  |
|  | 排放浓度（mg/L） |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  | 平均日排放量（kg/d） |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  | 年排放总量（t/a） |  |  |  |  | 1.39 |  |  |  | 0.33 |  |  |  | 0.14 |  |  |  |  | 0.017 |  |  |  |  |
| 说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大气污染物 | 有组织排放废气量 （万Nm3/a） |  |  |  |  |  |  | 排气筒数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 无组织排放废气量（万Nm3/a） |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染物名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排放浓度（mg/Nm3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排放速率（kg/h） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排放总量（t/a） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：烟尘属于无组织排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固体废物 | 固体废物名称 |  |  | 生活垃圾 |  |  | 医疗废物 |  |  |  | 污泥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产生量（t/a） |  |  | 69.35 |  |  | 3.65 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 利用量（t/a） |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 处置量（t/a） |  |  | 69.35 |  |  | 3.65 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排放量（t/a） |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：所有固废全部处理处置、利用，实行零排放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物名称 |  |  | COD |  | SS |  |  |  | 氨氮 |  |  | 总磷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原有排放量 （t/a） |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目新增排放量（t/a） |  |  | 1.39 |  | 0.33 |  |  |  | 0.14 |  |  | 0.017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 以新代老消减量（t/a） |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请排放量 （t/a） |  |  | 1.39 |  | 0.33 |  |  |  | 0.14 |  |  | 0.017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放增减量 （t/a） |  |  | +1.39 |  | +0.33 |  |  |  | +0.14 |  |  | +0.017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 区域总量平衡方案： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

排放污染物指标审批

| 污染物名称 | COD | SS | 氨氮 | 总磷 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原有排放量 （t/a） | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 项目新增排放量（t/a） | 1.39 | 0.33 | 0.14 | 0.017 |  |  |  |
| 以新代老消减量（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 申请排放量 （t/a） | 1.39 | 0.33 | 0.14 | 0.017 |  |  |  |
| 排放增减量 （t/a） | +1.39 | +0.33 | +0.14 | +0.017 |  |  |  |
| 区域总量平衡方案： |  |  |  |  |  |  |  |
| 经办人： |  | 项目所在地环保局（章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 审核人： |  |  |  |  |  |  |  |
| 签发： |  |  |  |  |  |  |  |
| 上一级环保部门复核意见： （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |