- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产350万件保温杯技改项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 膳魔师(淮安)家居用品有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 柳中冈 |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 汤建 |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 淮安经济技术开发区和畅路56号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13770483040 |  |  |  | 传真 |  | / |  | 邮政编码 |  | 223001 |  |  |
| 建设地点 | 淮安经济技术开发区和畅路56号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 淮安经济技术开发区经济发展局 |  |  |  |  | 批准文号 |  | 2018-320806-3303-613358 |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 技改 |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | C2927日用塑料制品制造 C2319包装装潢及其他印刷 |  |  |  |  |  |
| 占地面积 | 10854平方米 |  |  |  |  | 绿化面积 |  | 1628平方米 |  |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 800 |  | 其中：环保投资（万元） |  |  | 20 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  |  | 2.5% |  |
| 评价经费 （万元） | 3.1 |  | 预期投 产日期 |  |  | 2018.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量： 详见表1-2“主要设备”、表1-3“原辅材料” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  | 名称 |  |  |  |  |  | 消耗量 |  |  |  |
| 水（吨/年） |  | 375 |  | 燃油（吨/年） |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |
| 电（千瓦时/年） |  | 15万 |  | 燃气（Nm3/a） |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |
| 燃煤（吨/年） |  | -- |  | 其他（吨/年） |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |
| 废水（生活污水）排水量及排放去向： 项目厂区实行“雨污分流”制。雨水经雨水管网收集后排入市政雨水管网。项目职工从原有职工中调剂，不增加员工数量，因此无生活污水产生。现有生活污水经化粪池处理达接管标准后排入淮安经济技术开发区污水处理厂，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排入清安河。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模（不够时可附另页）： 膳魔师(淮安)家居用品有限公司于2009年9月成立，主要经营范围为：高真空节能保温容器系列和家庭用品、厨房烹调系列用品与运动户外旅行系列用品以及相关塑料制品，精冲模、精密型腔膜及上制品的相关零组件生产。《膳魔师(淮安)家居用品有限公司兴建保温杯等家居制品生产项目》环境影响评价报告表于2011年6月21日获得淮安市环境保护局经济开发区分局的批复，2013年4月9日通过“三同时”验收。 膳魔师(淮安)家居用品有限公司拟投资800万元在淮安经济技术开发区和畅路56号建设年产350万件保温杯技改项目，该项目占地10854平方米，建成后可形成年产保温杯350万件，项目主要生产工艺注塑、印刷、组装。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，江苏润天环境科技有限公司受膳魔师(淮安)家居用品有限公司委托，承担该项目的环境影响评价工作，编制环境影响报告表。 本项目位于淮安经济技术开发区和畅路56号（东经119°08’46.56’’、北纬33°34’39.05’’）。项目所在地北侧膳魔师(江苏) 家庭制品有限公司，东侧为白果路，白果路东侧为空地，西侧为膳魔师(江苏) 家庭制品有限公司，南侧为和畅路，和畅路南侧为空地，周边300米环境现状见附图二。 1、产业政策 本项目为塑料制品制造及印刷项目，对照国家发改委第9号《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》、《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》(2015年)及《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分修改条目，不属于鼓励类、淘汰类、限制类项目，为允许类，同时经淮安经济技术开发区经济发展局备案，备案号为2018-320806-3303-613358。因此项目的建设符合国家及地方的产业政策。 2、与规划相容 本项目选址位于淮安经济技术开发区和畅路56号，根据淮安经济技术开发区的总体规划，项目用地为工业用地，该项目的建设可以充分发挥地方资源优势，符合淮安经济技术开发区产业发展规划；周围评价范围内无特殊保护文物古迹、自然保护区和特殊环境制约因素，并且产生的污染物也不影响周围环境，因此本项目选址符合规划布局和环保要求，选址是合理可行的。 3、产品方案 项目主体工程及产品方案见表1-1。 表1-1 主体工程及产品方案表 序号; 工程名称; 产品名称; 现有项目; 本项目; 全厂; 年运行时数. 1; 高真空节能保温器系列和家庭用品、厨房烹调系列用品与与运动户外旅行系列用品; 120万PCS (生产容量以1公升的容器进行换算); /; 120万PCS/年; 2400h. 2; 保温杯生产线; 保温杯; /; 350万件/年; 350万件/年. 4、主要运营设备 本项目主要运营设备见表1-2。 表1-2 项目主要运营设备一览表 序号; 名称; 型号; 数量(台); 备注. 1; 注塑成型机; 120吨; 2; 本项目不利用现有设备，全部新增. 2; 注塑成型机; 160吨; 3. 3; 优印丝网印刷机; UP-S500C; 4. 4; 注拉吹塑成型机; SBIII-250LL-50S; 2. 5; 除湿干燥机; NDD-250; 1. 6; 冷冻式干燥机; J2E-50GP; 10. 7; 加热流水线; 150CM＊40CM; 3. 8; 热熔胶机; HS1104; 2. 9; 6色圆面自动套印机; S200S6; 1. 10; 粉碎机; /; 4. 5、主要原辅助材料 项目主要原辅材料见表1-3。 表1-3 主要原辅材料及消耗情况 序号; 原料名称; 消耗量; 来源. 1; 聚酯TX1001; 220t/a; 美国伊士曼 注塑级. 2; 油墨; 0.2t/a; 主要由昆山领德承提供. 3; 热熔胶; 0.08t/a; 主要由苏州双娇洁净提供. 4; 不锈钢保温杯; 200万件/年; /. 聚酯TX1001：是美国伊士曼研发的高性能注塑级材料，主要特点在于不含双酚A，耐高温，耐水解，抗冲击。目前广泛取代PC用于婴儿用品和运动水壶等出口类商品。 油墨：本项目油墨主要由昆山市玉山镇领德承电子材料商行提供，由颜料（0-46%）、合成树脂（15%~40%）、芳烃类（15%~45%）、醚类（0~20%）、酮类(0-20%)等组成。 热熔胶：本项目使用环保型热熔胶，主要成分为树脂类，不含甲苯、二甲苯及其他有毒有害物质。 6、公用工程及辅助工程 项目公用及辅助工程详见表1-4。 表1-4 公用及辅助工程一览表 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 贮运工程; 仓库; 1600m2; 利用原有. 公用工程; 给水; 375m3/a; 市政管网，用水由淮安经济技术开发区自来水厂供应，利用现有供水管网. 排水; 300m3/a; 采用“雨污分流”排水方式，经化粪池预处理后排入淮安经济开发区污水处理厂处理，利用现有排水管网. 供电; 15万KWh/a; 来自市政电网，利用现有. 环保工程; 噪声处理; --; 采取适当的隔声措施，利用现有. 废气处理 (印刷废气); 集气罩收集; 活性炭吸附+1根15米高排气筒排放(1#)，新增. 固废处理; 一般固废暂存点; 满足环境管理要求，利用现有. 危险固废暂存点. 绿化; 1600m2; 利用原有. 7、职工人数及工作制度 项目职工从原有职工中调剂，不增加员工数量。 项目年运行250天，每班8小时(其中注塑工序24小时生产)，年运行时间2000小时。 8、环保投资 项目环保投资总额预计20万元，占总投资的0.24%，具体环保投资概算见表1-5。 表1-5 项目环保措施投资清单 污染 种类; 设施名称; 设计能力; 环保投资 （万元）; 处理效果; 建设计划. 废气; 活性炭吸附+1根15米高排气筒(新增); --; 20; 达标排放; 与工程同步. 噪声; 隔声(利用现有); --; 0; 达标排放. 固废; 一般固废暂存点 (利用现有); 20m2; 0; 安全暂存. 危险废物暂存点 (利用现有). 合计; --; 20; --; --. 9、平面布置及周边概括 项目利用现有一栋生产厂房，厂房内印刷车间、组装车间、仓库、注塑车间等均独立分开，平面布置较为合理。具体平面布置见附图三。 项目所在地北侧膳魔师(江苏) 家庭制品有限公司，东侧为白果路，白果路东侧为空地，西侧为膳魔师(江苏) 家庭制品有限公司，南侧为和畅路，和畅路南侧为空地，周边300米环境现状见附图二。 10、“三线一单”相符性分析 （1）生态红线 《江苏省生态红线区域保护规划》将江苏省具有重要生态服务功能的区域分为自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质遗迹保护区（公园）、饮用水源保护区、海洋特别保护区、洪水调蓄区、重要水源涵养区、重要渔业水域、重要湿地、清水通道维护区、生态公益林、太湖重要保护区、特殊物种保护区等15种类型。 根据《江苏省生态红线保护区域保护规划（2013 年本）》，一级管控区是生态红线的核心，实行最严格的管控措施，严禁一切形式的开发建设活动；二级管控区以生态保护为重点，实行差别化的管控措施，严禁有损主导生态功能的开发建设活动。 本项目位于淮安经济技术开发区和畅路56号，项目地理位置见附图一。项目距离最近的废黄河（淮安市区）重要湿地约4.9km。具体情况见表1-6。 表1-6 项目周边重要生态功能保护区一览表 红线区域名称; 主导生态功能; 红线区域范围; 面积（平方公里）. 一级管控区; 二级管控区; 总面积; 一级管控区; 二级管控区. 废黄河（淮安市区）重要湿地; 湿地生态系统保护; 淮安市区境内除饮用水水源保护区一级保护区外的废黄河水域及其南岸30米陆域范围; 2.61; 2.61. 根据废黄河（淮安市区）重要湿地红线区域范围可知：项目选址不在红线管控区范围内，符合《淮安市生态红线保护区域保护规划》中相关要求。 （2）环境质量底线 项目所在地大气环境为环境空气质量功能二类地区，评价区域内大气质量较好，有一定环境容量； 清安河的水质劣于Ⅴ类水质标准，清安河水质超标的主要原因是清安河为淮安市主城区主要排污河道，目前已经运行的四季青污水处理厂、淮安第二污水处理厂和淮安市经济开发区污水厂排口就设在清安河上，清安河的自身净化能力差，导致水质超标。为确保清安河水质达标，当地政府正在深入开展清安河水质综合整治工作，加快实施城区截污工作，引流补充清安河新鲜水量，加大工业污染源治理，预计整治后清安河水质将得到明显改善； 昼夜间噪声均符合GB3096-2008《声环境质量标准》中3类标准。 （3）资源利用上线 本项目用水来自自来水管网，不会达到资源利用上线；项目用电由市政电网所供给，不会达到资源利用上线；项目用地为工业用地，符合当地土地规划要求，亦不会达到资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 本项目所在地没有环境准入负面清单，本次环评对照国家及地方产业政策和 《市场准入负面清单草案》进行说明，具体见表 1-7。 表1-7 产业政策和《市场准入负面清单草案》相符性分析 序号; 内容; 相符性分析. 1; 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版）国家发展和改革委员会令第9号; 经查《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版），项目产品、所用设备及工艺均不在《产业结构调整指导目录（2011 年）》及修订中的限制及淘汰类，为允许类，符合该文件的要求. 2; 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及其修改条目; 经查《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及其修改条目，项目产品、所用设备及工艺均不在《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及其修改条目中的限制及淘汰类，为允许类，符合该文件的要求. 3; 《限制用地项目目录（2012 年本）》、《禁止用地项目目录（2012 年本）》; 本项目用地为工业用地，不在国家《限制用地项目目录（2012 年本）》、《禁止用地项目目录（2012 年本）》中. 4; 《江苏省限制用地项目目录 (2013年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》; 本项目不在《江苏省限制用地项目目录(2013 年本)》、 《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》中. 5; 《市场准入负面清单草案》（试点版）; 经查《市场准入负面清单草案》（试点版），本项目不在其禁止准入类和限制准入类中. 由表1-8可知，本项目符合国家第地方产业政策和《市场准入负面清单草案》要求。 11、“263”相符性 对照《关于全省开展“两减六治三提升”环保专项行动方案》，本项目属于印刷行业，使用的油墨属于醇溶性油墨，符合文件要求。 |  |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 《膳魔师(淮安)家居用品有限公司兴建保温杯等家居制品生产项目》环境影响报告表于2011年6月21日获得淮安市环境保护局经济开发区分局的批复，2013年4月9日通过“三同时”验收。现有项目产品方案见表1-8。 表1-8 现有项目产品方案表 序号; 产品名称及规格; 产量. 1; 高真空节能保温器系列和家庭用品、厨房 烹调系列用品与运动户外旅行系列用品; 120万PCS (生产容量以1公升的容器进行换算). 现有项目设备清单见表1-9。 表1-9 现有项目主要运营设备一览表 序号; 名称; 数量(台). 1; 试温热风机; 2台. 2; 烘干机; 1台. 3; 气压压入机; 3台. 4; 加热流水线; 3条. 5; 热胶印机; 2台. 6; 注塑机; 2台. 7; 热转印机; 2台. 序号; 名称; 数量(台). 1; 试温热风机; 2台. 根据《膳魔师(淮安)家居用品有限公司兴建保温杯等家居制品生产项目》验收监测报告((2013)淮环监(验收)字第004号)，现有项目污染物排放情况见表1-10~1-12。 1、废气 现有项目废气主要为注塑过程中产生的非甲烷总烃，作为无组织排放。废气污染物排放情况见表1-10 表1-10 废气监测结果 项目; 监测 点位; 监测 日期; 监测结果(mg/m3); 执行标准 (mg/m3). 1; 2; 3; 4; 最高值. 非甲烷总烃; Q1; 2.26; 0.86; 0.85; 0.82; 0.75; 1.12; 4.0. Q2; 0.86; 0.59; 0.54; 0.54. Q3; 0.99; 1.03; 0.59; 1.12. Q4; 0.79; 0.78; 0.69; 0.64. Q1; 2.27; 0.54; 0.56; 0.66; 0.75. Q2; 0.40; 0.95; 1.03; 0.86. Q3; 0.54; 0.88; 0.71; 1.03. Q4; 0.66; 0.52; 0.72; 0.83. 由上表可知，注塑过程中产生的非甲烷总烃可达标排放(≤4.0 mg/m3)，对周围环境影响较小。 2、废水 现有项目废水污染物包括职工生活污水，见表1-11。 表1-11 废水监测结果 监测 点位; 监测 项目; 监测 日期; 监测结果(mg/L); 执行 标准 (mg/L); 处理 效率 (%). 1; 2; 3; 均值. 总排; PH; 2.26; 7.11; 7.09; 7.10; 7.11; 6-9; —. 2.27; 7.12; 7.13; 7.10. SS; 2.26; 21; 28; 24; 24; 250; —. 2.27; 23; 27; 20. COD; 2.26; 76; 68; 61; 70; 400; —. 2.27; 72; 77; 67. 氨氮; 2.26; 4.99; 4.92; 4.81; 4.91; 35; —. 2.27; 4.94; 4.97; 4.74. 石油类; 2.26; 1.32; 1.43; 1.32; 1.40; 20; —. 2.27; 1.38; 1.44; 1.49. 总磷; 2.26; 0.869; 0.99; 0.914; 0.916; 5; —. 2.27; 0.879; 0.965; 0.879. 水量; 2.26; 1; 1; —; —. 2.27; 1. 由上表可知，现有项目排放的废水均能达到开发区污水处理厂的接管标准，对周围水环境影响较小。 3、噪声 现有项目主要噪声源为风机、试温热风机、烘干机、粉碎机和气压压入机，由验收监测报告((2013)淮环监(验收)字第004号)可知，项目四周噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准值。 4、固废 现有项目固废产生及处置排放情况见表1-12。 表1-12 现有项目固废产生及排放情况 污染物名称; 产生量(t/a); 削减量(t/a); 排放量(t/a); 处置方式. 生活垃圾; 9; 9; 9; 环卫部门. 油墨及相关; 0.06; 0.06; 0.06; 委外处置. 5、总量 现有项目排放总量情况见表1-13。 表1-13 现有项目总量排放情况 排放项目; 年排放量(t/a); 总量控制指标(t/a); 达标情况. 水量; 250; ≤1440; 达标. 氨氮; 0.00122; ≤0.0288; 达标. SS; 0.006; ≤0.216; 达标. COD; 0.0175; ≤0.4032; 达标. 总磷; 0.0002; ≤0.00576; 达标. 6、现有项目存在问题 现有项目运行情况良好，不存在环境问题。 |  |

- 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 地形： 项目所在地位于淮安经济技术开发区。淮安位于苏北平原中部，淮河下游。地理位置为东经11812-11936，北纬3243-3406之间。东与盐城市接壤，西邻安徽省，南连扬州市，北与连云港市、宿迁市毗邻；南距上海市、南京市分别为400公里、190公里。新长铁路和京沪高速公路、宁连一级公路、宁徐一级公路等公路干线、京杭大运河贯穿市域。 地貌： 淮安地形特征为平原地形，地貌属黄淮冲积平原，地势平坦开阔，地势略呈北（西）高，南（东）低。项目所在区内无影响开发建设的采空区、崩塌、滑坡、泥石流、冻土等特殊地形、地貌。 地质： 淮安基底为前震旦系泰山群变质岩，上复有第三系，第四系松散堆积层，第三系属新生代，第三纪晚期陆相堆积层，上部为下草湾组，下部为峰山组，第四系分为三层，第一层属冰水相，河湖相堆积层，厚度为20～30米，第二层属冲积层，厚度为10～20米，第三层属海陆相过渡沉积层，厚度为5～15米。地震基本烈度为7度震级。 气候： 淮安市地处北亚热带向暖温带过渡地区，兼有南北气候特征，属于温带季风气候区，气候宜人，四季分明。地区平均气温14.1-14.9°C，市区年平均气温14.1-14.4°C，最低气温-21.5°C，最高气温39.5°C；年无霜期207-242天，一般霜期从当年十月到次年四月；年平均日照数2060-2261小时，日照百分率平均为52%，明显优于苏南地区；季风气候显著，自然降水丰富，年平均降水量913-1030厘米，夏季降水在50%以上，历年平均降雨天数102.5天；常年主导风向为东南风。风向玫瑰图见图2-1。 图2-1 淮安风向玫瑰图 水文： 淮安市地处淮、沂、沭、泗诸水系的下游，过境水量大，且涵闸众多，市区现已形成南有苏北灌溉总渠、入海水道，西有二河，北有废黄河、盐河，中有京杭运河、里运河的水网城市。水文因子除受降水影响外，主要受过境水和水利工程调度的制约。承豫、皖、鲁三省及徐州地区的来水，分别经新沂河、入江水道、苏北灌溉总渠等主要行洪河道入江、入海。 淮河入海水道起于二河闸，迄于楚州区苏嘴镇大单村，总长73.3公里，集水面积1592平方公里，其上口宽70米，底宽30米，丰水期水深3.59米，流量73.5立方米/秒；枯水期水深2.3米，流量4.5立方米/秒。 苏北灌溉总渠起于高良涧，迄于楚州区苏嘴镇大单村，总长73.32公里，集水面积789平方公里，平均底宽87.5米，平均底高程3.4米。根据《江苏省地表水(环境)功能区划》，苏北灌溉总渠洪泽县段主要功能是饮用、农灌，楚州区段主要功能是农灌，水质目标为Ⅲ类。 里运河是京杭大运河淮安段的组成部分，是南水北调东线调水工程的重要通道，也是南北水上运输的大动脉。里运河在淮安市境内从楚州区平桥镇至淮阴区竹络坝翻水站，长67.1公里，贯穿淮安市南北，是淮安市工、农业用水的重要水源地。根据《江苏省地表水(环境)功能区划》，里运河淮安调水保护区主要功能为饮用水源和工业用水，水质目标为Ⅲ类。 京杭大运河淮安段从淮阴区杨庄至楚州平桥，全长53km，贯穿全市南北，横贯市区。平均水位9.4m，是全市的水运交通大动脉，不仅是北煤南运、南水北调的重要通道，而且是工业生产、农业灌溉的重要水源。 清安河为市区主要废水排污河，起源于市区西南（里运河南）清江橡胶厂，由西向东流过淮安区南部，经地下涵洞穿过大运河，在楚州南门桥西侧与排水渠汇合，在阜宁腰间入苏北灌溉总渠，途径阜宁、滨海等县入黄海。清安河市区段长9.4km，河道总长21.6km，市区汇水面积约6km2。清安河处于京杭大运河及里运河包围的市区三角形地带。清安河宽3-40m，流速0.1-0.3m/s，平均流量1.5m3/s。 废黄河原为淮河入海故道，自1194年黄河夺淮以来，河道逐渐淤淀萎缩，淮失入海故道，演变成今日的废黄河。入张福河口以上段废黄河，淮安市境内长15.3公里，上游来水量很小，现主要用于农业灌溉；杨庄活动坝以下段自杨庄闸引河口，经淮阴区杨庄、王营镇、涟水县城南至石湖镇出境，后进入盐城市在滨海县套子口入海，淮安市境内长96.4公里，最大行洪流量681立方米/秒，是淮安市区、淮阴区和涟水县生活饮用水水源地，水质目标为Ⅱ类。 古盐河位于淮安市渠北地区运西片，其流域范围为苏北灌溉总渠以北、大运河以南、二河以东，涉及淮安市清浦、开发区及工业园区。 植被、生物多样性： 淮安市南北植被兼有，适宜生长的树种比较丰富。其中以暖温带落叶阔叶树种占优势，其次为常绿针叶树种，还有少数常绿阔叶树种分布。 淮安市位于冬候鸟迁徙途径的东线上，同时地处淮河下游，境内湖泊众多，较大面积的湿地为冬候鸟提供了丰富的饵源和良好的栖息场所，据调查统计，常见鸟类有一百多种，属国家级保护的鸟类主要有白鹤、灰鹤、天鹅、白鹳等珍稀鸟类，还有国家二级保护动物草獐等野生动物资源。

淮安经济技术开发区简介： 淮安经济技术开发区成立于1992年，开发区规划建设用地四至范围：东至大寨河，南至汕头路，西至翔宇大道，北至丰收河，原规划面积6.8平方公里。1993年10月经江苏省人民政府批准设立为省级经济开发区，2006年又被批准为高新技术开发区。2002年淮安市进行区划调整，将徐杨乡等划入开发区，开发区的发展空间跨过宁连公路，范围由淮安经济开发区老区扩大到徐杨片区，同时将新港工业园也作为淮安经济开发区的一个片区进行统一规划，面积由6.8平方公里扩大到60平方公里。2007年底，由于新的行政区划调整，淮安区的南马厂乡和席桥乡茭陵一站引河以西的东邱村和李席居委会成组成了南马厂乡工业集中区，划归淮安经济开发区管辖，面积由60平方公里扩大到91平方公里，分为老区、徐杨片区、新港片区和南马厂片区四大片区。 江苏省环境保护厅于2006年对开发区环评进行了批复（苏环管[2006]110号）。开发区面积为60平方公里，分为三个片区：老区、徐杨片区、新港片区。 淮安经济开发区老区位于淮安市主城区东部，具体范围：翔宇大道以东，宁连一级公路以西，深圳路以南，三亚路以北，总用地11.426平方公里。功能定位为城市的有机组成部分，以居住、商业为主的综合性、现代化的城市新区； 淮安经济开发区徐杨片区西临宁连一级公路、新长铁路，东至京沪高速公路，北到和平路、深圳东路，南为茭陵抽水站引河，规划总面积41.923平方公里。功能定位为苏北地区高科技产业的集聚地之一，淮安市现代化的新城区； 淮安经济开发区新港片区西起淮海西路、健康路，东到西安路，北临健康路，南止里运河，规划总面积6.651平方公里。功能定位为兼有工业（盐化工为主）、居住、教育、对外交通等各种用地性质的综合性的分区。 江苏省环境保护厅于2008年对开发区徐扬片区规划调整环评进行了批复（苏环管[2008]1508号）。徐杨片区规划范围由西临宁连一级公路、新长铁路，东至京沪高速公路，北到和平路、深圳东路，南为茭陵抽水站引河，规划总面积41.923km2，调整为：西临宁连一级公路、新长铁路，东至京沪高速公路，北到废黄河，南为茭陵抽水站引河，规划总面积52.82km2，调整前后增加了面积10.9km2。产业定位为：以机械、电子、纺织、建材、物流产业为主，不得在规划限定用地以外建设印染及电镀企业。 淮安市环境保护局于2010年对开发区南马厂乡工业集中区规划环评进行了批复（淮环发[2010]166号）。南马厂乡规划范围为北抵古黄河、南达茭陵一站引河、东到南马厂乡行政界线、西至京沪高速公路。规划用地面积约31km2。产业定位为：现代服务业、电子信息产业、生物医药及一般制造业（主要为食品、纺织服装（不含印染、印花）、家具建材、机械制造）。 根据《国务院办公厅关于淮安经济开发区升级为国家经济技术开发区的复函》（国办函[2010]159号），国务院同意淮安经济开发区升级为国家经济技术开发区，定名为淮安经济技术开发区，规划面积为6.8平方公里，实行现行国家级经济技术开发区的政策。 供水：在发展初期，以淮安市城南水厂供水为主要水源，同时筹建徐杨片区自来水厂。城南水厂位于淮安市南郊福田村，规模10万立方米/日，水源为蛇家坝干渠首。根据《淮安市城市总体规划调整（2005—2020）》，2020年淮阴区水厂和北京路水厂规模及水源不变，城南水厂扩建至68万立方米/日，水源为二河。 发展中后期，将以徐杨片区自来水厂供水为主，水源为古黄河。 规划徐杨自来水厂厂址位于金华路以西、和平路以南，控制用地约12公顷。拟新建的徐杨自来水厂总规模为50万立方米/日。具体实施过程可结合片区发展用水需求进行分期建设。 供热：淮安经济技术开发区徐杨片区由淮安经济技术开发区热电有限责任公司集中供热，公司一期投资建设二台15MW汽轮发电机组和3台75 吨循环硫化床锅炉，于2004年11月份并网运营，二期投资建设150吨循环硫化床锅炉，2009年开始建设，于2011年5月份投入使用；2013年建设一台240t/h和一台15MW汽轮发电机组。 公司目前现有主管线长度30余公里，支管线长度近40公里，主管线分西线、东线和富士康专用管线。公司年供汽能力约375t/h，目前蒸汽最大用量100多t/h，尚有200多t/h富余供热能力。 排水：淮安市经济开发区污水处理厂总规模为16万m3/d，分阶段进行建设，一期工程第一阶段建设规模为4万m3/d，远期2020年扩建至16万m3/d，一期二阶段4万m3/d已取得环评批复，建设期为1年。现阶段处理工艺为C-TECH生物处理法，处理水质达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准后排入清安河。 燃气：以天然气为气源，天然气由西气东输区域管道供应。开发区的天然气由淮安市天然气门站通过中压干管供应。 固废处置：淮安经济技术开发区徐杨片区产生的生活垃圾由环卫部门进行处置。该区域未设置危废处置设施，由各建设单位自行委托有资质的单位进行危险废物安全处置和处理。 项目周围无文物保护目标。

- 三、环境质量状况

项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 1、大气环境质量现状 根据淮安淮测检测科技有限公司监测报告（HC1804003-01），项目所在地的SO2、NO2、PM10没有出现超标现象，项目所在地大气环境质量状况良好。 2、地表水环境质量现状 清安河是淮安市区主要排涝、排污沟渠，也是本项目的最终排污河流。根据淮安淮测检测科技有限公司监测报告（HC1804003-01），清安河淮安农校断面水质劣于V类，不符合功能区划V类水要求，清安河水质超标的主要原因是清安河为淮安市主城区主要排污河道，目前已经运行的四季青污水处理厂、淮安第二污水处理厂和淮安市经济开发区污水厂排口就设在清安河上，清安河的自身净化能力差，导致水质超标。为确保清安河水质达标，当地政府正在深入开展清安河水质综合整治工作，加快实施城区截污工作，引流补充清安河新鲜水量，加大工业污染源治理，预计整治后清安河水质将得到明显改善。 3、声环境质量现状 本项目位于淮安经济技术开发区，根据淮安淮测检测科技有限公司监测报告（HC1804003-01），项目所在地声环境质量较好，可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，监测数据如表3-1。标准值：昼间65分贝，夜间55分贝。 表3-1 声环境现状监测数据 测点 （详见监测报告）; 测点位置; 监测结果dB（A）. 2018.4.6; 2018.4.7. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. Z1; 西侧; 49.6; 41.2; 47.0; 47.1. Z2; 南侧; 48.7; 45.9; 54.9; 45.7. Z3; 东侧; 48.0; 47.6; 56.5; 46.8. Z4; 北侧; 48.0; 47.3; 57.4; 45.4. 4、其他环境状况 无不良辐射环境和生态环境影响。 5、区域主要环境问题 区域未出现重大环境污染事故。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场勘查，拟建项目周围环境保护目标见表3-2。 - 表3-2 环境保护目标 环境要素; 环境保护对象名称; 方位; 距离; 规模; 环境功能. 空气环境; 东南; 兴强花园; 62; 1500人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 水环境; 清安河; 西南; 5700m; 小河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水标准. 声环境; 东南; 兴强花园; 62; 1500人; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类标准值. 生态; 无.

- 四、评价适用标准及总量控制标准

| 环境质量标准 | 1、大气环境质量标准 根据空气质量功能区分类，项目所在地属二类区，评价区域内常规大气污染物PM10、SO2、NO2执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；VOCs参照《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中TVOC的8小时均值标准，非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准》详解中的标准。相关标准值具体见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称; 浓度限值（mg/m3）; 标准来源. 年平均; 日平均; 1小时平均. SO2; 0.06; 0.15; 0.5; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. NO2; 0.04; 0.08; 0.2. PM10; 0.07; 0.15; --. 非甲烷总烃; —; —; 2; GB16297-1996详解. TVOC; 8小时均值≤0.6; 《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）. 2、地表水环境质量标准 根据江苏省地表水（环境）功能区划，清安河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准。具体见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准限值（单位：mg/L） 水体; pH; COD; 总磷; 氨氮. 清安河; 6-9; ≤40; ≤0.4; ≤2.0. 3、声环境质量标准 项目位于淮安经济技术开发区，根据淮安市声环境功能区划，项目位于《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区，执行该标准的3类标准。具体见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 类别; 标准值; 单位. 昼间; 夜间. 3; 65; 55; dB(A). |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染排放标准 项目印刷、组装过程中产生的VOCs参照《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/ 524-2014)表2的印刷与包装印刷中平板印刷及表5的其他行业排放标准，注塑过程中产生的非甲烷总烃参照《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4及表9的排放限值。粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的无组织排放监控浓度限值。 表4-5 大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. VOCs; 50; 15; 1.5; 周界外浓度最高点; 2.0. 非甲烷总烃; 100; —; —; 边界浓度限值; 4.0. 粉尘; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 2、水污染排放标准 项目职工从原有职工中调剂，不增加员工数量，现有项目生活污水经化粪池处理后排入淮安经济技术开发区污水处理厂。污水处理厂的尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，具体见表4-6。 表4-6水污染物排放标准 (单位：mg/L) 污染物名称; pH; COD; SS; 总磷; 氨氮. 接管标准; 6～9; 400; 250; 5; 35. 污水厂尾水排放标准; 6～9; 50; 10; 0.5; 5（8）. 注：*水温低于12℃时采用括号内的值。 3、噪声排放标准 项目运行期间，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准值，具体标准值见表4-7。 表4-7项目厂界噪声标准值 （dB（A）） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固废排放标准 项目一般工业固废废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单中相关规定；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18596-2001）及修改单中相关规定。 |
| 总量控制指标 | 本项目污染物排放总量控制指标建议见表4-8。 表4-8 项目污染物排放总量控制指标 单位：t/a 污染物; 现有项目 排放量; 技改项目排放量; 以新带老 削减量; 排放 增减量; 排放 总量. 产生量; 削减量; 排放量. 废气; VOCs; 0; 0.08; 0; 0.008; 0; +0.008; 0.008. 废水; COD; 0.4032; 0; 0; 0; 0; 0; 0.4032. SS; 0.216; 0; 0; 0; 0; 0; 0.216. 氨氮; 0.0288; 0; 0; 0; 0; 0; 0.0288. 总磷; 0.00576; 0; 0; 0; 0; 0; 0.00576. 固废; 注塑边角料; 0; 11; 11; 0; 0; 0; 0. 废油墨罐; 0; 0.03; 0.03; 0; 0; 0; 0. 废活性炭; 0; 0.252; 0.252; 0; 0; 0; 0. 废抹布; 0; 0.6; 0.6; 0; 0; 0; 0. |

- 五、建设项目工程分析

一、项目工艺流程及产污环节简述 1、金属类制品工艺流程图及说明 半成品 测 温 印 刷 组 装 入 库 G G 图5-1 金属类制品工艺流程及产污环节图 外购半成品，非厂内生产，因此厂内无焊接、清洗、电镀等工序。 测温：外购来的半成品首先进入测温工序，测温台采用热风加热测温，测温过程不使用水，因此该过程没有废水产生。 印刷：根据客户的要求在产品的外表面印刷成特定的图案，该过程产生废气G。 组装：将杯体、杯盖、杯托进行组装，杯托和杯体组装过程中需要用到少量的热熔胶，该过程产生废气G。 最终制得成品后包装入库。 2、塑料类制品工艺流程图及说明 TX1001 (聚酯) 搅 拌 检 验 入 库 印 刷 G G 组 装 S S 注吹拉塑 图5-2 塑料类制品工艺流程及产污环节图 注塑：以TX1001(聚酯)为原料，注塑温度为200℃左右，经加热、注塑/吹塑、成型，得到初成品，再经自然降温定型，即得到杯体、杯盖等半成品。 印刷：根据客户的要求在产品的外表面印刷成特定的图案，该过程产生废气G。 组装：将杯体、杯盖进行组装。 最终制得的成品经检验合格后包装入库，检验过程中产生不合格品。

主要污染工序 主要污染工序分为施工期阶段和营运期阶段。 一、施工期阶段 本项目厂房利用现有厂房进行建设，施工期已经结束，因此，本环评不考虑施工期污染情况，仅对项目运行期的污染因素进行分析并规定相应的防治措施。 二、营运期阶段 1、大气污染物 生产过程中废气主要为注塑废气(G1)、印刷废气(G2)、组装废气(G3)以及破碎废气(G4)。 ⑴注塑废气(G1) 本项目所用的原料为TX1001(聚酯)。其在注塑的过程中，由于分子间的剪切挤压下发生断链、分解、降解过程中产生游离的单体废气。根据《空气污染物排放和控制手册》(美国国家环保局)中推荐的公示和本项目建成后物料的实际用量计算。该手册认为在无控制措施时，非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t树脂原料。本项目塑粒用量约为220t/a，则产生非甲烷总烃量为0.077t/a, 注塑机每天工作24小时，年工作250天，则非甲烷总烃产生速率为0.013kg/h。因废气产生量较小，对周围环境空气的影响较小，考虑为车间无组织排放。 ⑵印刷废气(G2) 根据客户需求，保温杯产品表面需丝印上特定的图案，项目拟布置5条丝印流水线，年消耗油墨量为0.2t/a，在丝印和烘干(电加热)过程中有VOCs产生，根据企业提供的化学品安全技术说明书（MSDS），丝印油墨成分主要为：颜料30%、合成树脂30%、芳烃类20%、醚类10%、酮类10%，则项目丝印工序VOCs产生量约为总量的40%，即为0.08t/a，印刷机每天工作8小时，年工作250天，则VOCs产生速率为0.04kg/h。废气采用集气罩收集，因废气产生量较少，收集效率取100%，收集后采用活性炭吸附处理，最终经15米高排气筒排放。 ⑶组装废气(G3) 金属类制品组装过程中需使用到少量的热熔胶，根据企业提供资料热熔胶使用量为0.08t/a，类比同类企业，废气产生量按热熔胶年用量的1%，则VOCs产生量为0.0008t/a，组装机每天工作8小时，年工作250天，则VOCs产生速率为0.0004kg/h。因废气产生量较小，对周围环境空气的影响较小，考虑为车间无组织排放。 ⑷破碎粉尘(G4) 在注塑、修整等过程中会产生边角料和废品，项目使用破碎机将边角料和废品制成粒子后再外售，本项目产生的边角料及不合格产品约占原料量的5%（11t/a）进入封闭式破碎机破碎，破碎机工作时处于密闭状态且位于独立的密闭车间，粉尘产生量极小，类比同类企业粉尘产生量为原料量的0.1%，即0.011t/a。 2、水污染物 项目职工从原有职工中调剂，不增加员工数量，因此无生活污水产生。生产过程中无生产废水产生。 3、噪音 本项目的主要噪声源为车间的注塑机、印刷机、包装机等机械设备噪声，根据同类企业类比调查，噪声源强约为70-85dB(A)，各噪声源强度见表5-2。 表5-2 主要噪声源强 噪声源; 注塑机; 印刷机; 包装机. 源强dB(A); 85; 75; 70. 4、固废 边角料：在注塑、修整等过程中会产生边角料和废品，根据原料成品率95%计算，边角料产生量约为11t/a，经收集全部进入破碎机破碎后外售。 废活性炭:废气采用活性炭处理，活性炭吸附比为2.5-3.0(取2.5)，本项目共处理VOCs0.072t/a，根据VOCs的处理量核算出活性炭的产生量约为0.252t/a。 废油墨罐：项目生产过程中需要使用油墨，使用完会产生废油墨罐，产生量约0.03t/a； 废抹布：印刷的过程中需要使用抹布对工件表面油墨进行擦洗，产生沾染油墨的非抹布约0.6t/a。 建设项目固废产生情况见表5-3。 表5-3 建设项目固废产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（t/a）; 种类判断*. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 边角料; 注塑、修整; 固态; TX1001; 11; √; 《固体废物鉴别标准 通则》(GB 34330—2017). 2; 废油墨罐; 印刷; 固态; 油墨、罐; 0.03; √. 3; 废活性炭; 废气处理; 固态; 有机物、活性炭; 0.252; √. 4; 废抹布; 印刷; 固态; 油墨、布; 0.6; √. 根据《固体废物鉴别标准 通则》(GB 34330—2017)，对项目建设期固体废物分析结果汇总表，详见表5-4。

表5-4  营运期固体废物分析结果汇总表

| 序号 | 固体废物名称 | 属性 | 产生 工序 | 形态 | 主要成分 | 危险特性 鉴别方法 | 危险特性 | 废物类别 | 废物代码 | 产生量（吨/年） | 处置方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边角料 | 一般固废 | 注塑、修整 | 固态 | PC、ABS | 《国家危险废物名录》（2016年）以及危险废物鉴别标准 | -- | -- | -- | 11 | 环卫部门 |
| 2 | 废油墨罐 | 危险固废 | 印刷 | 固态 | 油墨、罐 |  | T/In | HW49 | 900-041-49 | 0.03 | 外售相关单位 |
| 3 | 废活性炭 | 危险固废 | 废气处理 | 固态 | 有机物、活性炭 |  | T/In | HW49 | 900-041-49 | 0.252 | 有资质单位处置 |
| 4 | 废抹布 | 危险固废 | 印刷 | 固态 | 油墨、布 |  | T,I | HW12 | 900-253-12 | 0.6 |  |

表5-5  项目危险废物汇总样表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（t/a） | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废油墨罐 | HW49 | 900-041-49 | 0.03 | 印刷 | 固态 | 油墨、罐 | 油墨 | 一年 | T/In | 有资质单位处置 |
| 2 | 废活性炭 | HW49 | 900-041-49 | 0.252 | 废气处理 |  | 有机物、活性炭 | 有机物 | 一年 | T/In |  |
| 3 | 废抹布 | HW12 | 900-253-12 | 0.6 | 印刷 |  | 油墨、布 | 油墨 | 一年 | T,I |  |

- 六  拟建项目主要污染物产生及预计排放情况

表6-1 建设项目污染物排放量汇总

| 种类 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 |  |  | 产生 浓度mg/m3 |  | 产生量t/a |  | 排放浓度mg/m3 |  | 排放量t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 有组织 | 印刷废气 | VOCs |  |  | 8 |  | 0.08 |  | 0.8 |  | 0.008 | 1#15米 排气筒 |
|  | 无 组 织 | 注塑废气 | 非甲烷总烃 |  |  | / |  | 0.077 |  | / |  | 0.077 | 排入大气 |
|  |  | 组装废气 | VOCs |  |  | / |  | 0.0008 |  | / |  | 0.0008 |  |
|  |  | 粉碎废气 | 粉尘 |  |  | / |  | 0.011 |  | / |  | 0.011 |  |
| 水 污染物 |  |  | 污染物名称 | 废水量 m3/a |  | 产生浓度mg/L | 产生量t/a |  |  | 排放浓度mg/L |  | 排放量t/a | 排放去向 |
|  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固体 废物 |  |  | 产生量t/a |  | 处理处置量t/a |  |  |  | 综合利用量t/a |  | 外排量t/a |  | 备注 |
|  | 边角料 |  | 11 |  | 0 |  |  |  | 11 |  | 0 |  | 外售 |
|  | 废油墨罐 |  | 0.03 |  | 0.03 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 有资质单位处置 |
|  | 废活性炭 |  | 0.252 |  | 0.252 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | 废抹布 |  | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 主要生态影响：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6-2   项目厂区噪声产生情况表

| 序号 | 设备名称 | 等效声级（dB(A)） | 所在车间 (工段)名称 | 距最近厂界位置m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注塑机 | 85 | 生产车间 | 东厂界25m |
| 2 | 印刷机 | 75 |  | 北厂界30m |
| 3 | 包装机 | 70 |  | 北厂界50m |

- 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目在现有的厂房内建设，没有土建施工，不产生土建施工的相关环境影响如机械噪声和扬尘等污染问题。但在设备安装以及装修过程会产生一些机械噪声，源强峰值可达85－100分贝，因此，为控制设备安装以及装修期间的噪声污染，施工单位应尽量采用低噪声的器械，避免夜间进行高噪振动操作，从而减轻对项目周界声环境的影响。另外设备安装以及装修期间产生生活污水应排入污水管网，生活垃圾应及时收集处理，设备安装以及装修期产生的固废应妥善处理，能回用的应回用，不能回用的应根据固废的性质不同交由不同的处理部门处理。设备安装以及装修期的影响较短暂,随着安装调试的结束，环境影响随即停止。 营运期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 ⑴有组织废气 本项目在印刷过程中会产生VOCs。项目拟采用集气罩抽引活性炭收集处理，最终通过15米高排气筒排放。 活性炭是一种具有非极性表面、疏水性、亲有机物的吸附剂。所以活性炭常常被用来吸附回收空气中的有机溶剂和恶臭物质，它可以根据需要制成不同性状和粒度，如粉末活性炭、颗粒活性炭及柱状活性炭。活性炭是由各种含碳物质（如木材、泥煤、果核、椰壳等原料）在高温下炭化后，再用水蒸气或化学药品（如氯化锌、氯化锰、氯化钙和磷酸等）进行活化处理，然后制成的孔隙十分丰富的吸附剂，其孔径平均为（10～40）×10-8cm，比表面积一般在600～1500m2/g范围内，具有优良的吸附能力。本项目对有机废气的处理效率按90%计算。 风机总风量为5000m3/h，有组织VOCs产生量为0.08t/a，废气采用活性炭吸附处理，活性炭吸附效率按90%计，则VOCs排放量为0.008t/a，排放速率为0.004kg/h，排放浓度为0.8mg/m3。VOCs排放浓度≤50mg/Nm3，能够达到天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/ 524-2014)表2的印刷与包装印刷中平板印刷的要求。经预测， VOCs的最大落地浓度为0.0001118mg/m3，距离为775m，对外环境影响较小。 ⑵无组织废气 本项目无组织废气主要是组装、注塑过程中产生的VOCs0.0008t/a、非甲烷总烃0.077t/a，粉碎过程中产生的粉尘0.011t/a。经预测，非甲烷总烃的最大落地浓度为0.00317mg/m3，距离为111m，组装VOCs的最大落地浓度为0.0001136mg/m3，距离为102m，粉尘的最大落地浓度为0.00039mg/m3，距离为95m。通过采取车间喷水增湿、加强厂区通风、采用先进生产设备、采用环保型的生产原料、加强厂区绿化等措施后，VOCs能够满足天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/ 524-2014)表5的其他行业排放标准：VOCs≤2mg/ m3，非甲烷总烃能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及表9的排放限值：非甲烷总烃≤4mg/ m3，粉尘能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的无组织监控限值。对周围大气环境影响较小。 ①大气环境防护距离计算 根据《环境影响评价大气评价导则》HJ2.2-2008中的规定和推荐的模式进行大气环境防护距离计算。无组织排放有害气体的生产单元（生产区、车间、工段）与居民区之间应设置大气环境防护距离，有害气体需设置的大气防护距离采用导则推荐的大气环境防护距离计算模式计算。 本项目对无组织污染物VOCs、非甲烷总烃、粉尘的大气环境防护距离计算结果见表7-1。 表7-1 大气环境防护距离计算结果 车间; 污染物; 排放量(t/a); 排放速率(kg/h); 面源（m2）; 排放高度(m); 计算值(m). 注塑车间; 非甲烷总烃; 0.077; 0.013; 1000; 10; 0. 组装 车间; VOCs; 0.0008; 0.0004; 600; 10; 0. 注塑车间; 粉尘; 0.011; 0.0015; 100; 10; 0. 根据项目的无组织排放量计算各单元污染物的大气环境防护距离，根据HJ2.2-2008大气环境防护距离定义及确定原则，确定本项目无需设置大气环境防护距离。 ②卫生防护距离 本项目产生无组织VOCs、粉尘、非甲烷总烃，按照规定，需计算并设置相应的卫生防护距离，本环评采用《制定大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）推荐的方法进行卫生防护距离的计算，计算公式为： QcCm=1A（BLC+0.25r2）0.25LD 式中：Qc—有害气体无组织排放量可达到的控制水平（kg/h） Cm—环境一次浓度标准限值mg/m3 r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m） L—工业企业所需的卫生防护距离（m） A、B、C、D为计算参数。由所在地平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。 表7-2 卫生防护距离计算结果表 位置; 注塑车间; 组装车间; 粉碎车间. 污染物; 非甲烷总烃; VOCs; 粉尘. 计算距离（米）; 9.669; 1.335; 2.686. 卫生防护距离取值（米）; 50; 50; 50. 经计算，本项目以注塑车间、组装车间、粉碎车间为边界设置50米卫生防护距离（卫生防护距离包络线图见项目300米范围环境状况分布图）。项目卫生防护距离内没有环境敏感目标，在远期规划及建设中，在本项目卫生防护距离范围内不得建设固定居民点、办公楼、医院和学校等环境敏感目标。 二、水环境影响分析 项目职工从原有职工中调剂，不增加员工数量，因此无生活污水产生，生产过程中无生产废水产生。现有项目生活污水经化粪池处理后排入淮安市经济开发区污水处理厂。 淮安市经济开发区污水处理厂规划处理规模为16万m3/d，现阶段一期工程建设已完成，设计处理能力为4万m3/d。 三、噪声环境影响分析 本项目的主要噪声声源为车间的注塑机、印刷机、包装机等机械设备噪声，噪声源强约为70-85dB(A)。为控制噪声传播，确保厂界噪声达标，厂方采取厂房隔声措施；同时合理布局，加强厂区绿化。 本项目采取上述降噪措施后，再经过一定距离衰减后，可满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）中的3类标准昼间≤65dB(A)（夜间不生产）。届时项目投产也不会产生噪声扰民现象。 四、固体废物环境影响分析 - 项目固废主要是员工边角料、废油墨罐、废活性炭、废抹布。边角料外售综合利用，废油墨罐委托有资质单位安全处置。 建设项目固体废物利用处置方式评价见表7-3。 表7-3 建设项目固废利用处置方式评价表 序号; 固废 名称; 属性; 产生工序; 主要成分; 废物代码; 产生量 （吨/年）; 利用处置 方式; 利用 处置单位. 1; 边角料; 一般固废; 注塑、修整; TX1001; ——; 11; 外售; 相关单位. 2; 废油墨罐; 危险固废; 印刷; 油墨、罐; 900-041-49; 0.03; 安全处置; 有资质 单位. 3; 废活性炭; 危险固废; 废气处理; 有机物、活性炭; 900-041-49; 0.252. 4; 废抹布; 危险固废; 印刷; 油墨、布; 900-253-12; 0.6. 表7-4 本项目危险废物暂存场所情况一览表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险 废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存 周期. 1; 50m2 危险废物暂存场所; 废油墨罐; HW49; 900-041-49; 厂区西侧; <10m2; 单独包装、分开堆存; 大于10吨; 一年清理一次. 2; 废活性炭; HW49; 900-041-49; <10m2. 3; 废抹布; HW12; 900-253-12; <10m2. （1）一般固废：本项目生产过程中产生的废边角料收集后外售。 （2）危险固废：废活性炭、废油墨罐、废抹布委托有资质单位安全处置。 堆放、贮存场所设置：本项目一般固体废物暂存场所的建设严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中的要求进行建设，危险废物暂存场所的建设严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单中的要求进行建设；一般固废产生量为11t/a，约1个月清理一次，占地面积不超过20m2，项目50m2一般固废暂存堆场可满足项目需求；本项目危险固废暂存堆场位于厂区西侧室内，可做到“防扬散、防流失、防渗漏”，面积为50m2，本项目产生的固体废物不会对项目周围环境造成明显影响，对周边环境影响较小 （1）危险废物贮存场所环境影响分析 按照《固体废物申报登记指南》和《国家危险废物名录》，本项目废油墨、废抹布和废活性炭为危险固废，拟堆存于车间内专门设置的危险固废暂存堆场（50m2）。危险废物暂存场地应按《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2001）要求设置，要求做到以下几点： ①贮存设施按《环境保护图形标志(GB15562－1995)》的规定设置警示标志； ②贮存设施周围设置围墙或其它防护栅栏； ③贮存设施设置防渗、防雨、防漏、防火等防范措施； ④贮存设施配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； ⑤贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 危险固废每一年清理一次，占地面积不超过30m2，项目50m2危险固废暂存堆场可满需求。项目危废暂存堆场设有严格的防渗措施，正常情况下不会对地下水产生较大影响。 （2）运输过程中环境影响分析 废抹布、废活性炭采用设有内衬塑料的编织袋封装用密封手推车从收集点分别运送至危险废物暂存场所，运输路线均在厂内，运输过程中发生泄漏、散落的概率极低，危险废物运输过程中对周边环境影响极小。 废油墨罐采用手推车直接送至危险废物暂存场所，运输路线均在厂内，运输过程中发生泄漏、散落的概率极低，危险废物运输过程中对周边环境影响极小。 （3）危险废物处置情况分析 待项目投产后，将同有资质单位签订协议，对以上危废进行安全处置。项目危险废物临时贮存时间一般为一年，其后由危废处置单位定期运走，集中处理。危险废物的转运严格按照有关规定进行，实行联单制度。 通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，对外环境的影响可减至最小程度，从环保角度考虑，固体废物防治措施可行。

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 印刷废气 | VOCs | 活性炭吸附 | 满足天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/ 524-2014)表2的印刷与包装印刷中平板印刷及表5的其他行业排放标准；《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9排放标准；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放标准 |  |
|  | 注塑车间 | 非甲烷总烃 | / |  |  |
|  | 粉碎车间 | 粉尘 |  |  |  |
|  | 组装车间 | VOCs |  |  |  |
| 水 污 染 物 | — | — | — | — |  |
| 电 和 离 电 辐 磁 射 辐 射 | — | — | — | — |  |
| 固 体 废 物 | 生产固废 | 边角料 | 外售综合利用 | 处置率100% |  |
|  | 生产固废 | 废油墨罐 | 有资质单位安全处置 | 处置率100% |  |
|  | 生产固废 | 废活性炭 |  | 处置率100% |  |
|  | 生产固废 | 废抹布 |  | 处置率100% |  |
| 噪 声 | 机械设备 | 等效连续A声级 | 隔声、合理布局 |  | 厂界噪声达标 |
| 其 它 | 无 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |  |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

一、结论 膳魔师(淮安)家居用品有限公司拟投资800万元在淮安经济技术开发区和畅路56号建设年产350万件保温杯技改项目，该项目占地10854平方米，建成后可形成年产保温杯350万件，项目主要生产工艺注塑、印刷、组装。 经对项目生产工艺、污染治理措施、周围环境状况、项目的环境影响等综合分析得出以下评价结论： 1、与产业政策相符 本项目为塑料制品制造及印刷项目，对照国家发改委第9号《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》、《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》(2015年)及《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分修改条目，不属于鼓励类、淘汰类、限制类项目，为允许类，同时经淮安经济技术开发区经济发展局备案，备案号为2018-320806-3303-613358。因此项目的建设符合国家及地方的产业政策。 2、与规划相容 本项目选址位于淮安经济技术开发区和畅路56号，根据淮安经济技术开发区的总体规划，项目用地为工业用地，该项目的建设可以充分发挥地方资源优势，符合淮安经济技术开发区产业发展规划；周围评价范围内无特殊保护文物古迹、自然保护区和特殊环境制约因素，并且产生的污染物也不影响周围环境，因此本项目选址符合规划布局和环保要求，选址是合理可行的。 3、环境质量现状 大气环境质量现状：根据有关监测资料，该项目区域PM10、SO2、NO2浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求。 水环境质量现状：清安河的水质劣于Ⅴ类水质标准，氨氮和总磷出现超标，清安河水质超标的主要原因是清安河为淮安市主城区主要排污河道，目前已经运行的四季青污水处理厂、淮安第二污水处理厂和淮安市经济开发区污水厂排口就设在清安河上，清安河的自身净化能力差，导致水质超标。为确保清安河水质达标，当地政府正在深入开展清安河水质综合整治工作，加快实施城区截污工作，引流补充清安河新鲜水量，加大工业污染源治理，预计整治后清安河水质将得到明显改善。 声环境质量现状：项目所在地及周围区域声环境质量良好，等效声级值都符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 4、环保措施和环境影响分析结论 ①废气：印刷、胶装过程产生的VOCs经集气罩收集后由引风机抽引至活性炭吸附装置进行处理，最终经1根15米高排气筒排放，排放浓度符合天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/ 524-2014)表2的印刷与包装印刷中平板印刷的要求：排放浓度≤50mg/m3，排放速率≤1.5kg/h。 项目产生的无组织废气通过提升操作工艺，采用先进的生产设备、采用环保的生产原料，减少VOCs、非甲烷总烃、粉尘源头的排放量，提高集气罩收集效率，从而减少无组织的排放，VOCs能够满足天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/ 524-2014)表5的其他行业排放标准：VOCs≤2mg/ m3，非甲烷总烃能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及表9的排放限值：非甲烷总烃≤4mg/ m3，粉尘能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的组织监控限值：粉尘≤1mg/ m3。对周围大气环境影响较小。 ②废水：项目员工由原有员工中调剂，不新增生活污水，生产过程中无生产废水产生，因此本项目不排放废水。 ③噪声：项目产生的噪声经采取相应措施后，项目周界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对外环境影响较小。 - ④固废：项目固废主要是边角料11t/a，外售综合利用，废油墨罐0.03t/a、废活性炭0.252t/a、废抹布0.6t/a委托有资质单位安全处置。 本项目产生的污染物都能做到达标排放，因此，本项目的建设对周围环境产生的影响不大，不会产生扰民或其他环境纠纷。 - 总量控制要求 本项目总量控制指标: 废气：VOCs 0.008t/a。 固废：0 全厂总量控制指标： 废水：废水接管考核量：废水总量1440t/a、COD 0.4032t/a、SS0.216t/a、氨氮0.0288t/a、总磷0.00576t/a；项目水污染物排放总量建议在开发区污水处理厂内平衡。 废气：VOCs 0.008t/a。 固废：0 6、三同时一览表 表9-1 建设项目环保“三同时”验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施; 设备套数; 处理效果; 完成 时间. 废气; 印刷废气(有组织); VOCs; 活性炭吸附(1套)+15米高排气筒(1根); 1; 满足天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/ 524-2014)表2的印刷与包装印刷中平板印刷及表5的其他行业排放标准；《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9排放标准；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996; 建设项目同时施工、同时运行. 注塑废气 印刷废气 粉碎废气 (无组织); VOCs 非甲烷总烃粉尘; /; /. 噪声; 车间设备; 降噪、隔声、减震; 厂界达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准值. 固废; 生产; 边角料外售综合利用，废活性炭、废油墨罐以及废抹布委托有资质单位安全处置。; 固废零排放. 绿化; --; --; --. 雨污分流、排污口规范化设置; 1个污水排口(原有) 1个雨水排口(原有). “以新带老”; 无. 区域整治计划; 暂无与本项目有关的区域整治计划。. 总量控制; 废气：VOCs 0.008t/a。 固废：0. 综上所述，该项目符合国家产业政策，选址合理。项目正常生产期间产生的废气、废水、噪声经采取合理有效的治理措施后，均可达标排放，对周围环境影响较小，固体废弃物能够合理处置不排放。因此，从环保角度看，项目的建设是可行的。 二．建议 1、建议项目固废及危废暂存点应按照相应的环保规定及规范化整治要求完善；加强对原料的妥善保管，并采用严格的管理制度进行监督； 2、加强生产管理，强化企业职工自身的环保意识和事故风险意识； 3、厂方在以后生产过程中，如需扩大生产规模或更改生产工艺，需向环境主管部门重新申报。

建设项目排放污染物指标申请表

| 申请单位(章) |  | 膳魔师(淮安)家居用品有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  | 柳中冈 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 年产350万件保温杯技改项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系人 电话 |  |  | 汤健 13770483040 |  |  |  |  |  |
| 单位地址 |  | 淮安经济技术开发区和畅路56号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 223001 |  |  |  |  |  |
| 水污染物 | 污水排放量(m3/a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 排放去向 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 清下水排放量(t/a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 排放去向 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染物名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排放浓度（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均日排放量（kg/d） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年排放总量（t/a） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大气污染物 | 有组织排放废气量（万Nm3/a） |  |  |  |  |  | 排气筒数 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 无组织排放废气量 （万Nm3/a） |  |  |  |
|  | 污染物名称 |  |  |  |  |  | VOCs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排放浓度（mg/Nm3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排放速率（kg/h） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排放总量（t/a） |  |  |  |  |  | 0.008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固体废物 | 固体废物名称 |  | 边角料 |  |  | 废油墨罐 |  |  |  |  |  | 废活性炭 |  |  |  | 废抹布 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产生量（t/a） |  | 11 |  |  | 0.03 |  |  |  |  |  | 0.252 |  |  |  | 0.6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 利用量（t/a） |  | 11 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 处置量（t/a） |  | 0 |  |  | 0.03 |  |  |  |  |  | 0.252 |  |  |  | 0.6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 排放量（t/a） |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：所有固废全部处理处置、利用，实行零排放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 废气 |  |  |
| 污染物名称 |  |  |  | COD |  |  |  | SS |  |  | 氨氮 |  |  |  | TP |  |  |  |  | VOCs |  |  |
| 原有排放量（t/a） |  |  |  | 0.072 |  |  |  | 0.014 |  |  | 0.0072 |  |  |  | 0.00072 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 项目新增排放量（t/a） |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.008 |  |  |
| 以新代老消减量（t/a） |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 申请排放量（t/a） |  |  |  | 0.072 |  |  |  | 0.014 |  |  | 0.0072 |  |  |  | 0.00072 |  |  |  |  | 0.008 |  |  |
| 排放增减量（t/a） |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | +0.008 |  |  |
| 区域总量平衡方案： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

排放污染物指标审批

|  | 废水 |  |  |  | 废气 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物名称 | COD | SS | 氨氮 | TP | VOCs |
| 原有排放量（t/a） | 0.072 | 0.014 | 0.0072 | 0.00072 | 0 |
| 项目新增排放量（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 |
| 以新代老消减量（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 申请排放量（t/a） | 0.072 | 0.014 | 0.0072 | 0.00072 | 0.008 |
| 排放增减量（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.008 |
| 区域总量平衡方案： |  |  |  |  |  |
| 经办人： | 项目所在地环保局（章） 年 月 日 |  |  |  |  |
| 审核人： |  |  |  |  |  |
| 签发： |  |  |  |  |  |
| 上一级环保部门复核意见： （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |