- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 车厢、活动房生产项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 江苏天韵汽车有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 黄春会 |  |  |  | 联系人 |  | 耿立干 |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 沭阳县十字工业集中区纬一路北侧、项荡路东侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13013926565 |  | 传真 |  |  | / |  | 邮政编码 |  |  | 223616 |
| 建设地点 | 沭阳县十字工业集中区纬一路北侧、项荡路东侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 宿迁沭阳县发改局 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | 沭发改备[2019]289号 |  |  |
| 建设性质 | 新建（补办手续） |  |  |  | 行业类别及代码 |  | C3311金属结构制造 |  |  |  |  |
| 占地面积 | 3735平方米 |  |  |  | 绿地面积 |  | 50平方米 |  |  |  |  |
| 总投资（万元） | 200 | 其中：环保投资（万元） |  |  | 42 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  |  | 21% |
| 评价经费 （万元） |  |  |  |  | 投产日期 |  | 2018年10月 |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量： 详见表1-2“主要设备”、表1-3“原辅材料”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 | 消耗量 |  |  | 名 称 |  |  |  |  |  | 消耗量 |  |
| 水（立方米/年） | 105 |  |  | 生物质成型颗粒（吨/年） |  |  |  |  |  | -- |  |
| 电（千瓦时/年） | 5.5万 |  |  | 燃气（标立方米/年） |  |  |  |  |  | -- |  |
| 燃煤（吨/年） | -- |  |  | 其 它 |  |  |  |  |  | -- |  |
| 废水（生活污水）排水量及排放去向： 项目厂区实行“雨污分流”制。项目废水为生活污水，项目生活污水84m3/a，过渡期经地埋式有动力污水处理装置处理后达《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）表1的标准后定期用于厂区绿化。待园区污水处理厂建成运营后，项目废水采取相应措施处理，达污水处理厂接管标准后，接管污水处理厂集中处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模 江苏天韵汽车有限公司在沭阳县十字工业集中区纬一路北侧、项荡路东侧，投资200万元建设车厢、活动房生产项目，租赁厂房建筑面积2160平方米，项目总占地面积约3735平方米。公司于2018年10月投产至今尚未依法办理环境影响评价审批手续，于2019年4月19日收到《沭阳县环境保护局行政处罚决定书》沭环罚决字[2019]85号。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号及生态环境部令第1号）有关规定，项目需编制环境影响报告表，为此江苏天韵汽车有限公司委托江苏润天环境科技有限公司编制该项目的环境影响报告表，江苏润天环境科技有限公司经过现场勘察及工程分析，依据《环境影响评价技术导则》和《江苏省建设项目环境影响报告表主要内容编制要求（试行）》（2005年5月）的要求，编制了该项目的环境影响评价报告表。对项目产生的污染和对环境的影响进行分析，从环境保护角度评估项目建设的可行性。 本项目位于沭阳县十字工业集中区纬一路北侧、项荡路东侧。本项目南侧为美邦木业，项目北侧为农田，项目西侧为五丰建材，项目东侧为一户民房（已签订购买协议，用作职工生活房）和江苏富滤盛滤清器有限公司。项目地理位置见附图一，项目周边300米环境现状见附图二，项目水系图见附图五。 1、产业政策 本项目为金属结构制造项目，参照发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年修订本）》，不属于限制、淘汰类，为允许类项目。同时项目已经经沭阳县发展和改革局备案，备案号为沭发改备[2019]289号，因此本项目符合国家和地方产业政策。 2、选址与规划 本项目选址于沭阳县十字工业集中区，本项目用地为工业用地，符合沭阳县十字街道总体规划。周围评价范围内无特殊保护文物古迹、自然保护区和特殊环境制约因素，并且产生的污染物也不影响周围环境，故本项目选址合理。 3、主体工程及产品方案 本项目建筑面积2160平方米，项目主体工程及产品方案见表1-1。 表1-1 项目主体工程及产品方案一览表 序号; 主体工程; 产品名称; 生产量; 年运行时数. 1; 生产车间; 车厢; 130台/年; 300×8×1=2400h. 2; 活动房; 100个/年. 本项目水性漆用量，按下列公式计算 m=ρδs/ηε 其中：m——水性漆用量（t/a）； ρ——水性漆密度，单位：t/m3； δ——涂层厚度，单位：m； s——涂装面积，单位：m2，项目单件产品涂装面积约为45m2； η——水性漆中固份所占比例； ε——上漆率，本项目采用手持喷枪喷涂，喷涂效率按70%计算。 本项目水性漆计算参数，详见下表。 表1-2 项目底漆与面漆计算参数一览表 类型 参数; 密度（g/cm3）; 湿涂层厚度 （μm）; 喷涂总面积（m2）; 固份占比%; 上漆率%. 水性底漆; 1.15; 40; 10350; 73; 70. 水性面漆; 1.13; 45; 10350; 70; 70. 经计算项目水性底漆用量为0.94t/a，水性面漆用量为1.08t/a。 4、主要运营设备 本项目主要运营设备见表1-3。 表1-3 项目主要运营设备一览表 序号; 设备名称; 型/号/规格; 数量. 1; 剪板机; 4*4000; 2. 2; 折弯机; 80-4000; 2. 3; 摇臂钻; Z3040; 1. 4; 研磨机; C15X; 2. 5; 等离子切割机; 100型; 4. 6; 切管机; 315型; 4. 7; 二氧焊机; 275型; 6. 8; 喷漆房; 65m2; 1. 9; 空压机; V7.5KW10; 3. 10; 角磨机; S1M-FF03-150; 8. 11; 激光切割机; XTC-F3000; 1. 12; 冲床; JB21; 2. 13; 行吊; /; 1. 14; 裁板锯; MJ0; 1. 5、主要原辅助材料 项目主要原辅材料见表1-4。 表1-4 主要原辅材料及消耗情况 序号; 原料名称; 消耗量; 备注. 1; 方管; 350t/a; 外购. 2; 槽钢; 250t/a; 外购. 3; 钢板; 800t/a; 外购. 4; 铝材; 620t/a; 外购. 5; 液压件; 230套/a; 外购. 6; 焊丝; 0.3t/a; 外购. 7; 水性底漆; 0.94t/a; 水性聚氨酯类树脂63%、水15%、丁醚8%、颜料10%、成膜助剂4%. 8; 水性面漆; 1.08t/a; 水性聚氨酯类树脂60%、水15%、二乙二醇丁醚10%、颜料10%、异丙醇5%. 表1-5 主要物质的理化特性、毒性毒理 物料名称分子式; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 水性聚氨酯类树脂; 无臭、无味的黄色透明液体; 易燃，其蒸气与空气混合，能形成爆炸性混合物; 大鼠经口LD50(mg/kg): 11400. 丁醚; 无色液体，微有乙醚气味 ，蒸汽压 1.93kPa/29.7℃， 闪点：25℃，熔点：-95.4℃， 沸点：142.4℃ ，溶解性：微溶于水，溶于丙酮、二氯丙烷、汽油，可混溶于乙醇、乙醚 ，密度 ：相对密度(水=1)0.77；相对密度(空气=1)4.48; 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。接触空气或在光照条件下可生成具有潜在爆炸危险性的过氧化物。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃; LD50：11000mg/kg (大鼠经口). 二乙二醇丁醚; 无色液体，微有丁醇气味，溶于水、油类，易溶于醇、醚，熔点-68 °C，沸点231°C，密度0.967g/mL，蒸汽密度5.6，蒸汽压30mmHg (130°C); 遇明火、高热可燃。与氧化剂可发生反应。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险; LD50：5660 mg/kg (大鼠经口). 异丙醇; 无色透明液体，有似乙醇和丙酮混合物的气味，熔点-88.5℃，沸点80.3℃，相对密度(水=1)：0.79，相对蒸汽密度(空气=1)：2.07，溶于水、醇、醚、苯、氯仿等多数有机溶剂; 易燃，其蒸汽与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触强烈反应，在火场中受热的容器有爆炸危险。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃; LD50：5045mg/kg (大鼠经口). 6、公用工程及辅助工程 项目公用及辅助工程详见表1-6。 表1-6 公用及辅助工程一览表 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 贮运工程; 原料仓库; 1000m2; 存放原料. 成品仓库; 800m2; 存放成品. 公用工程; 给水; 105m3/a; 市政管网，用水由沭阳第二自来水厂供应. 排水; --; 采用“雨污分流”排水方式. 供电; 5.5万KWh/a; 来自市政电网. 环保工程; 废气处理; 有组织废气; 水性漆喷涂、烘干过程废气; 1套过滤棉过滤装置+1套UV光氧催化装置+1套活性炭吸附装置+1根15m高排气筒; 满足环境管理要求. 无组织废气; 焊接烟尘、打磨粉尘分别通过4台移动式烟尘净化器处理后无组织排放；加强车间密闭、提高有组织废气收集率，增加车间周边绿化等; 满足环境管理要求. 生活污水; 84m3/a; 过渡期生活废水经化粪池处理后用于厂区绿化，不外排。. 噪声处理; 设备合理化布置，厂房隔声; 满足环境管理要求. 固废处理; 一般固废堆场、危废暂存仓库; 满足环境管理要求. 7、职工人数及工作制度 项目劳动定员7人，年运行300天，车间生产采用一班制，每天8小时，夜间不生产。 8、环保投资 项目环保投资总额预计42万元，占总投资的21%，具体环保投资概算见表1-7。 表1-7 项目环保措施投资清单 污染种类; 设施名称; 环保投资（万元）; 处理效果; 建设计划. 废气处理; 1套过滤棉过滤+UV光氧催化装置+活性炭吸附装置、1根15m高排气筒、4台移动式烟尘净化器; 35; 达标排放; 与工程同步. 生活废水; 地埋式有动力污水处理装置; --; 达标排放. 噪声; 设备合理化布置，厂房隔声; 2; 厂界达标. 固废; 一般固废堆场、危废暂存仓库; 4; 满足环境管理要求. 排污口; 雨污管网及雨水排口; --; 满足环境管理要求. 绿化; 绿化; 1; --. 合计; 42; --; --. 注：项目租赁厂房地埋式有动力污水处理装置、雨污管网及雨水排口依托原有。 9、平面布置 项目厂区内有一栋生产车间和一座喷漆房。其中生产车间东部自北向南分为成品暂存区、机械加工区、焊接区以及办公室，西部自北向南分别为半成品暂存区及原料仓库。喷漆房位于生产车间西南侧。平面布置见附图四。 10、“三线一单”相符性分析 （1）生态红线 A.《江苏省生态红线区域保护规划》 根据《江苏省生态红线区域保护规划》，本项目距离较近的生态红线保护区为柴米河（沭阳县）洪水调蓄区，距离二级管控区边界约165m，因此本项目不在确定的江苏省生态红线区域范围之内，因此项目建设与《江苏省生态红线区域保护规划》相符。《江苏省生态红线区域保护规划》相关内容如下： 表1-8 项目与《江苏省生态红线区域保护规划》相符性分析 红线区域名称; 主导生态功能; 红线区域范围; 面积（平方公里）. 一级管控区; 二级管控区; 总面积; 一级管控区; 二级管控区. 柴米河（沭阳县）洪水调蓄区; 洪水调蓄; -; 柴米河两岸河堤之间的范围; 10.73; -; 10.73. 根据柴米河（沭阳县）洪水调蓄区红线区域范围可知：项目选址不在宿迁市沭阳县生态红线管控区范围内，符合《宿迁市生态红线保护区域保护规划》中相关要求。 B.《江苏省国家级生态保护红线规划》 项目距离最近的淮沭河第二饮用水水源保护区约5.65km。具体情况见表1-8。 表1-9 项目与《江苏省国家级生态保护红线规划》相符性分析 生态保护红线名称; 类型; 地理位置; 区域面积（平方公里）. 淮沭河第二饮用水水源保护区; 饮用水水源保护区; 取水口坐标：118°43′2″，34°03′40″。 一级保护区：取水口上游1000米至下游1000米及其岸背水坡之间的水域范围和一级保护区水域相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围。 二级保护区：一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围，以及二级保护区水域相对应的两岸背水坡堤角外100米之间的陆域范围。准保护区：二级保护区以外上溯2000米，下游1000米的水域范围，以及准保护区水域与相应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围。; 11.40. 项目选址不在宿迁市沭阳县国家级生态保护红线范围内，符合《江苏省国家级生态保护红线规划》中相关要求。 （2）环境质量底线 根据《2018年沭阳环境质量报告》内容，2018年城区环境空气全年优良天气280天，达标率78.7%，二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、可吸入颗粒物、细颗粒物年日均值分别为0.023毫克/立方米、0.021毫克/立方米、1.395毫克/立方米、0.065毫克/立方米、0.076毫克/立方米和0.045毫克/立方米，O3、PM2.5、PM10日均值偶有超标现象，因此判定为不达标区。根据大气环境质量达标规划，通过进一步控制扬尘污染，机动车尾气污染防治等措施，大气环境质量状况可以得到进一步改善。 根据《2018年沭阳环境质量报告》中监测数据表明，柴米河水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求。 噪声符合GB3096-2008《声环境质量标准》中3类标准。 （3）资源利用上线 本项目用水来自自来水管网，不会达到资源利用上线；项目用电由市政电网所供给，不会达到资源利用上线；项目用地为工业用地，符合当地土地规划要求，亦不会达到资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 本项目生产的产品、工艺及生产使用的设备均不属于产业政策中限制类和淘汰类项目，不新增产能也不涉及落后产能。所以本项目不属于环境准入负面清单。 表1-10 本项目与国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》相符性分析 序号; 内容; 相符性分析. 1; 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版）国家发展和改革委员会令第9号; 经查《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版），项目产品、所用设备及工艺均不在《产业结构调整指导目录（2011 年）》及修订中的限制及淘汰类，为允许类，符合该文件的要求. 2; 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及其修改条目; 经查《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及其修改条目，项目产品、所用设备及工艺均不在《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及其修改条目中的限制及淘汰类，为允许类，符合该文件的要求. 3; 《限制用地项目目录（2012 年本）》、《禁止用地项目目录（2012 年本）》; 本项目用地为工业用地，不在国家《限制用地项目目录（2012 年本）》、《禁止用地项目目录（2012 年本）》中. 4; 《江苏省限制用地项目目录 (2013年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》; 本项目不在《江苏省限制用地项目目录(2013 年本)》、 《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》中. 5; 《市场准入负面清单草案》（试点版）; 经查《市场准入负面清单草案》（试点版），本项目不在其禁止准入类和限制准入类中. 6; 《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》苏政办发〔2015〕118号; 本项目不在《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》中限值和淘汰类。. 根据十字街道工业集中区规划，其产业定位为纺织服装、装备制造、金属制品加工、新型建材、文体画材、家具制造等。本项目属于金属制品加工项目，故项目符合国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》要求。 11、与《宿迁市人民政府办公室关于印发宿迁市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（宿政办发【2018】98号）相符性分析 宿迁市人民政府办公室关于印发宿迁市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知，总体目标是：经过3年努力，大幅减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放，进一步明显降低细颗粒物（PM2.5）浓度，明显减少重污染天数，明显改善环境空气质量，明显增强人民的蓝天幸福感。到2020年，全市二氧化硫、氮氧化物、VOCs 排放总量均比2015年下降22%以上；PM2.5浓度控制在48微克/立方米以下，空气质量优良天数比率达到72.8%以上，重度及以上污染天数比率比2015年下降25%以上；确保全面实现“十三五”约束性目标。 “主要工作举措：一、调整优化产业结构，推进产业绿色发展；二、加快调整能源结构，构建清洁低碳高效能源体系；三、积极调整运输结构，发展绿色交通体系；四、优化调整用地结构，推进面源污染治理…………九、加强基础能力建设，严格环境执法督察，十、明确落实各方责任，动员全社会广泛参与。” 本项目属于金属结构制造项目，不属于“钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色、平板玻璃”等重污染企业，项目使用水性漆作为原料，从源头减少挥发性有机物的产生与排放。项目针对水性漆挥发以及喷涂过程中产生的废气（VOCs、漆雾）经负压收集后经过滤棉过滤+UV光氧催化装置+活性炭吸附装置处理后通过一根15m高排气筒高空排放。针对焊接过程中产生的焊接烟尘、焊接后打磨产生的金属粉尘通过增设移动式焊烟净化器收集处理后无组织排放。故项目符合宿迁市蓝天保卫战行动计划实施方案内容。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 江苏天韵汽车有限公司于2018年10月建成投产，根据现场勘察，项目存在以下几方面问题： （1）项目生产过程中水性漆挥发以及喷涂过程中产生的废气无收集处理措施无组织排放，焊接过程产生的焊烟未设置移动式烟尘净化器收集处理，不符合当地环保管理的要求； （2）项目未建设危废暂存仓库，废机油属于危险废物，需在危废暂存仓库存储； （3）项目投产至今尚未依法办理环保审批手续。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 地理位置： 本项目位于沭阳县十字工业集中区。沭阳县位于江苏省北部，地理坐标介于北纬33°53'至34°25'，东经118°30'至119°10'之间，东与连云港接壤，南与淮安市毗邻，西倚宿迁，北接徐州，是徐、连、淮、宿四市结合部。沭阳县交通便利，新长铁路以及京沪高速公路、205国道、304省道、307省道穿境而过。沭阳县距徐州观音国际机场120公里，距连云港机场55公里。沭阳县水路畅通，新沂河横贯东西，淮沭新河纵穿南北。我省20大内河港口之一的沭阳县港，年吞吐量在300万吨以上，过淮沭河与长江连接，经沭新河、蔷薇河、古泊河达连云港港口。目前，沭阳县初步形成了站埠均衡、水陆交错的交通格局。 地形、地貌： 沭阳县地处黄淮平原，位于江苏省北部，隶属宿迁市，地势西高东低，大部分地面高程在4.5－7米。县内最高峰韩山海拨70米，除潼阳、茆圩、刘集、悦来等乡镇有些岗岭外，土地平衍，河网密布。地势由南向北略有倾斜，地形呈不规则方形。沂北区所在区域内地势低平，平原广阔。西南部属岗岭地带，最高处海拨22.70米，东北部地势低洼，最低处海拨1.5米。境内有韩山、万山、孤山等低丘。土质方面：河土16%，碱土9%，岗土和淤土55%，其它占10%。，区域地质稳定性相对较好。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），工程区地震基本烈度为Ⅶ度。 气候、气象： 沭阳县属暖温带湿润季风气候，温暖湿润，雨量充沛，日照较多。城区常年气温平均为13.8℃，年极端最高气温38℃，年极端最低气温-18℃；全年平均降雨量919.2mm，多集中于7-9月份；常年主导风向为东南风，次主导风向为东北风。其主要气象特征见表2-1。 表2-1 主要气象气候特征 编号; 项 目; 数值及单位. 1; 气温; 年平均气温; 13.8℃. 极端最高温度; 38℃. 极端最低温度; -18℃. 2; 风速; 年平均风速; 2.3. 3m/s; 气压; 年平均大气压; 1015.9mbar. 4; 空气湿度; 年平均相对湿度; 75%. 最热月平均相对湿度; 76%. 5; 降雨量; 年最大降雨量; 1580.8mm. 年最小降雨量; 458.7mm. 年均降雨量; 937.6mm. 6; 降雪量; 最大积雪深度; 42cm. 平均积雪厚度; 1cm. 全年平均积雪日数; 8. 7; 风向、频率; 年主导风向; SE10.71%. 水文： 沭阳县地处淮、沂、沭、泗水系下游，地势低洼，过境客水水量比较大。境内河流较多，从城区附近流过的河流主要有淮沭河、新沂河和沂南河。 （1）淮沭河 淮沭河是沭阳县境内的主要河流之一，它的上游源于洪泽湖，途径淮安、泗阳、沭阳县和东海等县，在连云港市境内汇入黄海。该河由沭阳县城区的西部流过，与新沂河的南偏泓汇合，淮沭河河面宽1.4km，河道设计流量为3000m3/s，六级航道，最高水位为11.8m，最低水位为6.51m，基本无结冰期。 淮沭河与新沂河的南偏泓交汇处上游约5km处，建有沭阳县闸，该闸对淮沭河的流量进行适时的调节。淮沭河与新沂河交汇处有一穿过新沂河的河底地涵，该地涵引部分淮沭河清水，经淮沭新河向连云港市的蔷薇河提供清水，这就是苏北地区近年完成的“蔷薇河送清水工程”。 沭阳县第二自来水厂取水口位于淮沭河，第二自来水厂供水能力为5万t/d，供水范围覆盖沭阳县经济技术开发区、南部新城部分区域、章集、七雄、十字、东小店等街道及乡镇。 （2）新沂河 新沂河是沭阳县境内最大的河流，由颜集入境，横穿沭阳县中部，经灌南、灌云等县流入黄海，流经沭阳县境内的长度为60km，是该县泄洪、排涝、灌溉的主要河流，年径流量59.14亿m3，河宽1100～1400m，设计流量为6000m3/s，最大的泄洪量为7000m3/s，最高水位为10.76m，最低水位为4.25m。 枯水季节，新沂河分割为三条河流，即北偏泓、中泓和南偏泓。行泓时，三条河流汇合成一条大河。 该河由沭阳县城区的北部流过，其北偏泓拟作为开发区沂北区污水的接纳水体。 （3）沂南河 沂南河起源于沭阳县城区沂河大桥的南岸东首，自西向东流经该县南关乡、七雄镇、汤涧镇和李恒镇（与新沂河的南偏泓平行，不交汇）、灌南、灌云等县流入黄海。 沂南河的水源为淮沭河，平时，淮沭河之水由闸控制，由于淮沭河水位标高高于沂南河，故当水闸开启时，淮沭河之水经沭阳县城区的环城河流入沂南河。沂南河为常年性河流，冬季结冰，枯水期的最小流量为0，年径流量为0.0696亿m3。 沂南河是沭阳县城区、开发区南区以及北区输送污水的通道，目前基本上接纳了城区的全部污水。金风环保（沭阳）有限公司排污口（近期）也设置在沂南河上，远期设在新沂河的北偏泓。 （4）柴米河 柴米河属沂南水系，源于宿迁市宿豫区大兴镇附近的凌沟口，流经我县十字，章集，七雄的仲湾，汤涧，李恒，然后流入灌南县经龙沟河闸入灌河出海。 植被、生物多样性： 沭阳县城区和经济开发区周围的陆地生态环境为农业型生态环境，植被以农作物为主；农田用地分析，目前主要农作物为水稻、小麦、玉米、棉花、大豆、油菜、山芋、花生等；植被以杨类占优势的暖温带落叶林为主，85％以上。其他树种有刺槐、中国槐、臭椿、柳、榆、桑、泡桐等；南方亚热带树种有山杨、刺楸等；果树有李、 桃、杏、苹果、梨、枣、葡萄等；灌木有紫穗槐、野蔷薇、山胡椒等；长绿灌木有小叶女贞、刚竹、淡竹、紫竹等；藤本植物有木通、爬山虎、南蛇藤等；草本有狗尾草、蒲公英、苍耳等。 项目所在地已无大型野生动物存在，尚存的野生动物仅为鸟类、鼠类、蛙类和蛇类等，境内主要的动物为人工饲养的家禽、家畜。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、经济状况 沭阳县自然资源丰富，是全国十大产粮县之一，全国商品粮生产基地县，全国平原绿化先进县，中国花木之乡，是全省人口最多的一个县，产业结构主要是以农业为主，种植业是农业经济结构来源，随着农业产业结构的调整，全县工农业产值迅速的发展，境内水陆交通便利，城镇建设初具规模。 2018年，全县实现地区生产总值840亿元、一般公共预算收入47亿元、税收收入占比超过80%，全体居民人均可支配收入20898元；固定资产投资、社会消费品零售总额、全体居民人均可支配收入预计分别增长7.6%、8.5%、9.2%。项目攻坚取得新成效。招商选资成效显著，恒能家纺、正中新材料等一批大项目成功落户，亿元以上项目、协议投资总额、实际利用外资全市第一。“521”工程齐头并进，兼并重组、技改投入、挂牌上市、新增销售超亿元等企业数量全市最多，其中17家企业完成兼并重组，77个技改项目完成投资50.8亿元，5家企业挂牌上市。“四新”重大项目推进全市领先，全年新开工亿元以上工业项目58个，新竣工亿元以上工业项目27个，39个列市重大产业项目实现投资146.4亿元。 全县杨树成片林达88万亩，林地总面积达84314亩，活立木总蓄积量达480万立方米，森林覆盖率达26.75％。沭阳水产资源优势明显，全县水域面积62.2万亩，可利用养殖水面12万亩，盛产青鱼、鲤鱼、鲢鱼等淡水鱼类。年产粮食110万吨、油料6.23万吨、棉花0.51万吨，年出栏商品猪近150万头。沭阳花木名扬天下，全县花木总面积42.2万亩，花卉苗木品种3000余种，各类盆景83余万盆，是全国最大的花木基地，有“东方花都”之誉。 2、文物与景观 沭阳县具有3000多年的文明历史，有丰富的文化遗产，过去的名胜古迹很多，沭阳八景就有三景在沭城，有“紫阳夕照”、“沭水渔舟”、“昭德晓钟”。位于城南有文峰塔，城东有昭德寺，城内有孔庙，南关的紫阳观都是明代的建筑，可惜大多毁于地震及战火，目前，仅存的有原县政府院内的紫藤，是清代大诗人袁枚在沭阳任知县时亲手栽植，已有近300年历史，如今茂旺如虬。虞姬公园建于1920年，经多次修复扩建，现今园内亭桥相连，古塔高耸，雕像巍峨，绿水红莲，景色宜人。 3、十字街道工业集中区简介 十字街道工业集中区占地面积约2.537平方公里（3806亩），柴米河以南、新长铁路以东、老205国道以西、纬六路以北区域和纬六路以南、路西大沟以东（2158标准化厂房集中区）。工业集中区位优越，交通便捷；工业集中区产业定位为：纺织服装、装备制造、金属制品加工、新型建材、文体画材、家具制造等。 结合园区现状规划形成“一心、两轴、三片区”的空间结构。 一心：综合服务中心。沿纬一路北侧为园区的综合服务中心。 两轴：一纵（老205国道）和一横（纬三路）十字型号发展轴线。老205国道交通轴：为工业集中区重要对外交通轴，联系十字街道镇区、沭阳县城区、沭阳县其他乡镇区及周边高速；纬三路发展轴：为工业集中区发展轴，园区各功能片区主要沿纬三路分布。 三片区：结合主要道路工业集中区分为三个功能分区。 北片区：十字街道工业集中区纬三路北侧区域； 南片区：十字街道工业集中区纬三路南侧，纬六路以北侧区域； 2158标准化厂房集中区：十字街道工业集中区纬六路以南，老205国道以西侧区域。

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 本项目引用《2018年沭阳环境质量报告》中的监测数据资料，该监测数据时间在两年有效期内，引用的现状数据具有代表性和有效性，符合《关于加强环境影响评价现状监测管理的通知》（苏环办﹝2016﹞185号）要求。 - 大气环境质量状况 根据《2018年沭阳环境质量报告》内容，2018年城区环境空气全年优良天气280天，达标率78.7%，二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、可吸入颗粒物、细颗粒物年日均值分别为0.023毫克/立方米、0.021毫克/立方米、1.395毫克/立方米、0.065毫克/立方米、0.076毫克/立方米和0.045毫克/立方米，O3、PM2.5、PM10日均值偶有超标现象，因此判定为不达标区。具体数据见表3-1。 表3-1 环境空气现状监测结果 （单位：mg/m3） 污; 因子 SO2; NO2; CO; O3; PM10; PM2.5. 24 小时最大值; 0.004; 0.005; 0.408; 0.008（8h）; 0.019; 0.007. 24 小时最小值; 0.090; 0.142; 3.3033; 0.181（8h）; 0.249; 0.213. 项目所在区域在2018年有部分天数的空气质量达不到优良，原因主要为机动车尾气，扬尘及工业粉尘，改善措施：一、加大工业废气治理力度；二、对市区机动车尾气排放加强管理；三、增加城市绿化面积；四、进一步加强对城区建筑施工扬尘的管控力度。 2.水环境质量状况 根据《2018年沭阳环境质量报告》柴米河柴米河桥断面、柴米河富民桥断面水质指标均能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。监测数据如表3-2。 表3-2 水环境现状监测结果 （单位：mg/L、pH无量纲） 监测断面; 指标; pH; COD; 氨氮; TP. 柴米河柴米河桥断面; 最大值; 7.84; 18; 0.91; 0.19. 最小值; 7.01; 13; 0.04; 0.10. 平均值; 7.30; 16.1; 0.397; 0.149. 柴米河富民桥断面; 最大值; 7.75; 18; 0.98; 0.19. 最小值; 7.29; 15; 0.36; 0.12. 平均值; 7.48; 17; 0.65; 0.16. 根据监测结果，项目所在区域水环境现状质量状况良好，可满足《地表水环境质量标 准》（GB3838-2002）中的III类标准。 3.声环境质量状况 项目所在地及周围区域声环境质量良好，项目所在的声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 4、其他环境状况 无不良辐射环境和生态环境影响。 5、区域主要环境问题 区域未出现重大环境污染事故。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目建设地点位于沭阳县十字工业集中区纬一路北侧、项荡路东侧。根据大气评价工作等级的判据，确定大气评价等级为二级，二级评价不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。评价范围为以厂址为中心，边长为5km的矩形区域。 根据项目现场周边情况，确定项目周边主要环境保护目标见表3-3和表3-4。 表3-3 环境空气保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 规模; 相对方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 零散居民; 118.473910; 34.032624; 居民区; 人群; 二类区; 80人; N; 54. 零散居民; 118.473923; 34.033396; 居民区; 人群; 二类区; 40人; N; 255. 牌坊; 118.473801; 34.034617; 居民区; 人群; 二类区; 280人; N; 655. 老街; 118.473765; 34.035220; 居民区; 人群; 二类区; 260人; N; 840. 小新庄; 118.473332; 34.043637; 居民区; 人群; 二类区; 320人; N; 2210. 沭阳县十字九年制学校; 118.474483; 34.033669; 学校; 人群; 二; 区 800人; NE; 390. 新城佳苑; 118.475562; 34.034315; 居民区; 人群; 二类区; 1000人; NE; 700. 玉龙湾; 118.480448; 34.034125; 居民区; 人群; 二类区; 1800人; NE; 820. 天赐良园; 118.480117; 34.034656; 居民区; 人群; 二类区; 1600人; NE; 875. 康居嘉园; 118.481367; 34.034603; 居民区; 人群; 二类区; 2300人; NE; 1020. 盛泰家园; 118.480651; 34.035297; 居民区; 人群; 二类区; 1300人; NE; 1115. 沭阳县十字中心小学; 118.483367; 34.034027; 学校; 人群; 二类区; 800人; NE; 1475. 程圩村; 118.483442; 34.034867; 居民区; 人群; 二类区; 780人; NE; 1595. 水郡长安; 118.474063; 34.032569; 居民区; 人群; 二类区; 1000人; NE; 70. 戴圩; 118.485901; 34.032352; 居民区; 人群; 二类区; 400人; E; 2030. 王涧; 118.483266; 34.024804; 居民区; 人群; 二类区; 485人; SE; 1770. 戴小南庄; 118.491255; 34.030292; 居民区; 人群; 二类区; 510人; SE; 2475. 老张圩村; 118.474487; 34.023618; 居民区; 人群; 二类区; 680人; SE; 1425. 小蒲荡; 118.475782; 34.020447; 居民区; 人群; 二类区; 280人; SE; 2430. 腊树庄; 118.473549; 34.023510; 居民区; 人群; 二类区; 380人; S; 1455. 三徐庄; 118.473763; 34.020904; 居民区; 人群; 二类区; 310人; S; 2265. 后屯庄; 118.471136; 34.022049; 居民区; 人群; 二类区; 280人; SW; 2030. 邹庄; 118.464935; 34.021025; 居民区; 人群; 二类区; 300人; SW; 2557. 后荡庄; 118.461161; 34.025500; 居民区; 人群; 二类区; 120人; SW; 2380. 蒲荡村; 118.465680; 34.032584; 居民区; 人群; 二类区; 400人; NW; 1080. 新; 庄 118.465059; 34.033623; 居民区; 人群; 二类区; 280人; NW; 1310. 黄渡村; 118.465732; 34.033984; 居民区; 人群; 二类区; 310人; NW; 1195. 闸口庄; 118.462757; 34.040496; 居民区; 人群; 二类区; 420人; NW; 2255. 沭河家园; 118.470098; 34.041972; 居民区; 人群; 二类区; 1800人; NW; 2025. - 表3-4 其他环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护对象名称; 方位; 距离厂界; 规模; 环境功能. 水环境; 柴米河; 北; 165m; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水标准. 声环境; 零散居民; 北; 54m; 80人; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准值. 水郡长安; 东北; 75m; 1000人. 生态; 本项目不在沭阳生态红线区域内.

- 四、评价适用标准及总量控制指标

| 环境质量标准 | 1、大气环境 根据空气质量功能区分类，项目所在地属二类区，评价区域内常规大气污染物PM10、SO2、NO2、CO、O3、PM2.5执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，VOCs参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1中总挥发性有机物（TVOC）8小时均值标准。见表4-1。 表4-1 空气环境质量标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. PM10; 年平均; 0.07; GB3095-2012. 24小时平均; 0.15. PM2.5; 年平均; 0.035. 24小时平; 0.075. SO2; 年平均; 0.06. 24小时平均; 0.15. 1小时平均; 0.5. NO2; 年平均; 0.04. 24小时平均; 0.08. 1小时平均; 0.2. NOx; 年平均; 0.05. 24小时平均; 0.1. 1小时平均; 0.25. O3; 日最大8小时平均; 0.16. 1小时平均; 0.2. CO; 24小时平均; 4. 1小时平均; 10. 总挥发性有机物（TVOC）; 8小时均值; 0.6; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）. 2、地表水环境质量标准 柴米河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质，悬浮物参照水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）执行，标准见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准限值 单位：mg/L（pH为无量纲） 项目; pH; 化学需氧量; 氨氮; SS; 总磷. Ⅲ类标准值; 6～9; ≤20; ≤1.0; ≤30; ≤0.2. 3、声环境质量标准 项目所在地声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。具体标准见表4-3。 表4-3 声环境质量限值 类别; 标准值; 单位. 昼间; 夜间. 3; 65; 55; dB(A). 4、土壤环境质量标准 项目所在地为二类用地，土壤中污染物执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值。 表4-4 建设用地土壤污染风险筛选值 监测指标; 单位; 标准值; 标准名称及级(类)别. 铬（六价）; mg/kg; 5.7; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准. 镍; mg/kg; 900. 铜; mg/kg; 18000. 镉; g/kg 65. 汞; mg/kg; 38.00. 砷; mg/kg; 30. 铅; mg/kg; 800. 挥发性有机物; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018） 中第二类用地筛选值标准. 半挥发性有机物. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气污染物排放标准 项目焊接过程中产生的焊烟、打磨产生的金属粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物（其他）无组织浓度排放监控限值。 项目喷漆过程中产生的漆雾执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2颗粒物（染料尘）二级标准；水性漆在使用过程中产生的VOCs参照执行《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中其他行业VOCs排放标准和表5的其他行业无组织VOCs排放限值要求。具体标准见表4-5。 表4-5 工业废气排放控制标准 项 目; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排气筒高度（m）; 最高允许排放速率（kg/h）; 周界外无组织排放浓度限值（mg/m3）; 厂界内无组织排放浓度限值（mg/m3）; 标准来源. 二级; 1h平均浓度值; 任意一次浓度值. 颗粒物（其他）; /; /; /; 1.0; /; /; 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996. 颗粒物（染料尘）; 18; 15; 0.51; 肉眼不可见; /; /. VOCs; 80; 15; 2.0; 2.0; /; /; 《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）. 2、水污染排放标准 项目产生的废水主要为生活污水，过渡期项目生活污水处理达《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）表1的标准要求后用于厂区绿化。待园区污水处理厂建成运营，项目废水采取相应措施处理，达污水处理厂接管标准后，接管污水处理厂集中处理。具体标准值见表4-6。 表4-6 城市污水再生利用 绿地灌溉水质 指标名称; pH; 粪大肠菌数; NH3-N; 浊度; 嗅; 色度; 溶解性总固体; BOD5. 单位; -; 个/L; mg/L; NTU; -; 度; mg/L; mg/L. 限值; 6～9; ≤200(非限制性绿地; ≤20; ≤5(非限制性绿地); 无不快感; ≤30; ≤1000; ≤20. 3、噪声排放标准 项目运行期间，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准值，具体标准值见表4-7。 表4-7 项目厂界噪声标准限值 （dB（A）） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固废排放标准 项目一般工业固废废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单中相关规定。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单中相关规定。 |  |
| 总量控制指标 | 本项目污染物排放总量控制指标建议见表4-8。 表4-8 项目污染物排放总量控制指标 污染物; 产生量（t/a）; 削减量（t/a）; 排放量（t/a）. 废气; 颗粒物（漆雾）; 0.434; 0.326; 0.108. VOCs; 0.261; 0.23; 0.031. 废水; 废水量; 84; 84; 0. COD; 0.0252; 0.0252; 0. SS; 0.0168; 0.0168; 0. 氨氮; 0.0021; 0.0021; 0. 总磷; 0.000252; 0.000252; 0. 固废; 生活垃圾; 1.05; 1.05; 0. 下脚料; 5; 5; 0. 废焊条; 0.05; 0.05; 0. 废机油; 0.1; 0.1; 0. 废过滤棉; 0.6; 0.6; 0. 废活性炭; 0.26; 0.26; 0. 废漆桶; 0.01; 0.01. |  |

- 五、建设项目工程分析

自来水2620 生活用水 化粪池 生产用水 软水设备 隔油沉淀池 中和池 锅炉 用汽设备 蒸汽冷凝水 收集池 300 60 1600 排入穿城镇污水厂 400 1920 400 960 960 4800 4800 生活污水240 24024012 碱性废水960 一、项目生产工艺流程及产污环节简述 图5-1 项目生产工艺流程及产污环节图 工艺说明 （1）切割：将原料方管、槽钢、钢板、铝材等切割成所需尺寸。该工艺会产生下脚料和噪声。 （2）折弯：利用折弯机对切割后的工件折弯成型，。该工艺会产生噪声。 （3）焊接：经折弯后的各部分原件按产品要求进行焊接得出产品基本框架结构。该过程产生焊接烟尘、废焊条、噪声。此过程产生焊接烟尘、废焊条和噪声。 （4）装配：将外购的液压件装配至半成品工件上。 （5）打磨：焊接完毕后使用打磨机将焊接部位打磨平整。打磨过程中产生粉尘和噪声。 （6）喷底漆、烘干：经打磨后的工件转移至密闭的喷漆房中喷涂底漆，喷涂完毕后烘干。烘干过程（电加热）一并在喷漆房中进行，烘干温度为35-40℃，时间为1h。底漆喷涂过程中产生漆雾和VOCs，烘干过程产生VOCs。 （7）喷面漆、烘干：底漆喷烘干后进行喷涂面漆处理，喷涂完毕后进行烘干处理。烘干过程（电加热）一并在喷漆房中进行，烘干温度为35-40℃，时间为1h。面漆喷涂过程中产生漆雾和VOCs，烘干过程产生VOCs。 （8）检验、入库待售：成品经检验合格后入库待售。

主要污染工序及污染防治措施可行性分析： 一、施工期阶段 本项目厂房已建设完成，项目已建成投产，故本次环评仅对运营期的污染因素进行分析并规定相应的防治措施。 二、运营阶段 1、大气污染物 （1）有组织废气 项目有组织废气主要为水性漆喷涂和晾干过程中产生的漆雾和VOCs废气。 项目水性底漆使用量为0.94t/a，水性底漆中固份含量为73%（0.69t/a），挥发份含量约为12%（0.113t/a）；项目水性面漆使用量为1.08t/a，水性面漆中固份含量为70%（0.756t/a），挥发份含量约为15%（0.162t/a）。本项目采用手持喷枪喷涂，喷涂效率按70%计算，则喷漆过程中约有70%的固份附着在产品表面，30%的固份转化成漆雾（0.434t/a），挥发份按全部挥发计0.275t/a。 项目底漆、面漆喷涂和烘干均在密闭的喷漆房中进行，喷涂、烘干过程废气均采用集气系统收集，漆雾收集效率为100%，仅人员进出过程中会逸散出些VOCs占比为5%，作为无组织排放。则项目有组织废气漆雾及VOCs的产生量分别为0.434t/a、0.261t/a。 项目采用风机收集+过滤棉过滤+UV光氧催化装置+活性炭吸附装置处理喷漆、烘干工段的废气，风机风量为6000m3/h，项目喷漆房每年运行约300天，每天运行约4小时。则有组织漆雾产生浓度为60.3mg/m3，有组织VOCs产生浓度为36.2mg/m3。 （2）无组织废气 项目无组织废气主要为焊接过程中产生的焊烟、打磨过程产生的金属粉尘以及水性漆喷涂和晾干过程中未被收集的VOCs。 ①焊接焊烟 项目在焊接的过程中会产生焊烟，根据《第二次全国污染源普查》“33金属制品业”排污系数表中内容，焊接工艺颗粒物产生系数为9.19kg/吨-原料。项目焊条年消耗量为0.3t，则焊接过程中焊烟产生量约为0.003t/a。焊接烟尘经移动式烟尘净化器处理后作为无组织排放，移动式焊接烟尘收集装置收集及处理处理效率均为70%，则经处理后排放的焊烟量和未被收集的焊烟量分别为0.0006t/a、0.001t/a，合计无组织焊烟排放量约为0.0016t/a。 ②打磨粉尘 各组件经组对、焊接后需使用手持式打磨机对焊接部位打磨平整，打磨过程产生粉尘。打磨产生的金属粉尘经移动式烟尘净化器收集处理后无组织排放，排放量约为0.05t/a。 ③水性漆喷涂和烘干过程中未被收集的VOCs 水性漆喷涂和烘干过程中未被收集的VOCs量分别为0.014t/a。 综上，根据企业平面布置情况，项目生产车间内无组织颗粒物（焊烟、粉尘）产生量为0.0516t/a，产生速率为0.034kg/h；喷漆房无组织VOCs产生量为0.014t/a，产生速率为0.012kg/h。 2、水污染物 生活污水：项目劳动定员7人，根据企业实际情况，按人均用水量50L/d计算，一年工作300天，则用水量为105m3/a，排水量按用水量的80%计算，则每年污水产生量为84m3，其中污染物浓度为COD300mg/L、SS200mg/L、氨氮25mg/L、总磷3mg/L。 项目废水产生情况见表5-1。 表5-1 项目废水产生情况一览表 种类; 废水量(m3/a); 污染物名称; 产生浓度(mg/L); 产生量(t/a); 治理措施. 生活污水; 84; COD; 300; 0.0252; 过渡期生活污水经地埋式有动力污水处理设备处理后用于厂内绿化，不外排. SS; 200; 0.0168. 氨氮; 25; 0.0021. TP; 3; 0.000252. 3、噪声 本项目的主要噪声声源为车间的剪板机、折弯机、研磨机、切管机、二氧焊机、角磨机、冲床、裁板锯等机械设备噪声，噪声源强约为80-95dB(A)，详见表5-2。 表5-2 项目噪声源强 设备名称; 单台等效声级dB(A); 数量（台）. 裁板机; 85; 2. 折弯机; 80; 2. 研磨机; 90; 2. 切管机; 85; 4. 二氧焊机; 85; 6. 角磨机; 95; 8. 冲床; 95; 2. 裁板锯; 90; 1. 4、固体废弃物 项目固废主要是员工生活垃圾、下脚料、废焊条、废机油、废过滤棉、废活性炭和废漆桶。 生活垃圾：项目劳动定员7人，以每人每天0.5kg计，年运行300天，则生活垃圾产生量约1.05t/a，由环卫部门清运处理。 下脚料：项目生产过程中会产生一定量的下脚料，类比同类企业，下脚料产生量约为5t/a，由相关单位回收综合利用。 废焊条：项目在焊接过程中会产生少量废焊条，类比同类企业生产情况，废焊条产生量为0.05t/a。 废机油：项目生产设备在运行及检修的过程中会产生废机油，类比同类企业产污情况，废机油产生量约为0.1t/a。 废过滤棉：项目采取风机收集+过滤棉吸附+活性炭吸附装置处理喷涂废气。过滤棉主要过滤漆雾，过滤棉运行一段时间后，因沾染漆雾颗粒阻力变大，需定期更换，类比同类型企业，废过滤棉产生量约为0.6t/a。 废活性炭：项目采取风机收集+过滤棉吸附+活性炭吸附装置处理喷涂废气。类比同类企业知，1t活性炭可以吸附0.3~0.35t的有机废气（物），本项目取其吸附值最小值。项目活性炭吸附装置处理的有机废气（物）量约0.078t/a，则项目废活性炭产生量为0.26t/a。 废漆桶：项目生产过程中需要使用到水性漆，使用过程中会产生废漆桶，大部分空漆桶为原厂回收利用，只有少部分油漆桶在使用过程中损坏，原厂无法回收使用，产生量约为0.01t/a。 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），对建设项目产生的物质（除目标产物，即：产品、副产品外），依据产生源、利用和处置过程鉴别是否属于固体废物。副产物属性判断见表5-3。 表5-3 建设项目副产物属性判定表（固体废物属性） 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（t/a）; 种类判断*. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 可燃物、可堆腐物; 1.05; √; 《固体废物鉴别标准 通则》(GB 34330—2017). 2; 下脚料; 切割; 固态; 钢材等; 5; √. 3; 废焊条; 焊接; 固态; 废焊条; 0.05; √. 4; 废机油; 设备检修; 液态; 矿物油; 0.1; √. 5; 废过滤棉; 废气处理; 固态; 废过滤棉; 0.6; √. 6; 废活性炭; 废气处理; 固态; 废活性炭; 0.26; √. 7; 废漆桶; 喷漆; 固态; 丙烯酸酯树脂、颜料等; 0.01; √. 根据《国家危险废物名录》(2016年)、《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2007）判断建设项目固体废物是否属于危险固废，详见表5-4、5-5。

表5-4  项目废物利用处置方式评价表

| 序号 | 固体废物名称 | 属性 | 产生 工序 | 形态 | 主要成分 | 危险特性鉴别方法 | 危险特性 | 废物类别 | 废物 代码 | 估算产生量（吨/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | / | 员工生活 | 固态 | 可燃物、可堆腐物 | 《国家危险废物名录》（2016年）以及危险废物鉴别标准 | -- | -- | -- | 1.05 |
| 2 | 下脚料 | 一般固废 | 包装 |  | 废塑料等 |  | -- | -- | -- | 5 |
| 3 | 废焊条 | 一般固废 | 焊接 |  | 废焊条 |  | -- | -- | -- | 0.05 |
| 4 | 废机油 | 危险废物 | 设备检修 | 液态 | 矿物油 |  | T,I | HW08 | 900-214-08 | 0.1 |
| 5 | 废过滤棉 | 危险废物 | 废气处理 | 固态 | 废过滤棉 |  | T | HW49 | 900-041-49 | 0.6 |
| 6 | 废活性炭 | 危险废物 | 废气处理 |  | 废活性炭 |  | T | HW49 | 900-041-49 | 0.26 |
| 7 | 废漆桶 | 危险废物 | 喷漆 |  | 丙烯酸酯树脂、颜料等 |  | T | HW49 | 900-041-49 | 0.01 |

表5-5  项目危险废物汇总样表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（t/a） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废机油 | HW08 | 900-214-08 | 0.1 | 设备检修 | 液态 | 矿物油 | 矿物油 | 不定期 | T,I | 单独包装、分开堆存、有资质单位安全处置 |
| 2 | 废过滤棉 | HW49 | 900-041-49 | 0.6 | 废气处理 | 固态 | 废过滤棉 | 废过滤棉 |  | T |  |
| 3 | 废活性炭 | HW49 | 900-041-49 | 0.26 | 废气处理 |  | 废活性炭 | 废活性炭 |  | T |  |
| 4 | 废漆桶 | HW49 | 900-041-49 | 0.01 | 喷漆 |  | 丙烯酸酯树脂、颜料等 | 丙烯酸酯树脂、颜料等 |  | T |  |

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

表6-1  建设项目污染物排放量汇总

| 种类 | 排放源 |  | 污染物 名称 | 产生浓度 mg/m3 | 产生量t/a | 排放浓度mg/m3 |  | 排放速率kg/h |  | 排放量(t/a) | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织 | 水性漆喷涂、晾干 | 颗粒物 （漆雾） | 60.3 | 0.434 | 15 |  | 0.09 |  | 0.108 | 15m排气筒 |
|  |  |  | VOCs | 36.2 | 0.261 | 4.31 |  | 0.026 |  | 0.031 |  |
|  | 无组织 | 生产车间 | 颗粒物 | / | 0.0516 | / |  | 0.034 |  | 0.0516 | 排入大气 |
|  |  | 喷漆房 | VOCs | / | 0.014 | / |  | 0.012 |  | 0.014 |  |
| 水污染物 |  | 污染物 名称 | 废水量 m3/a | 产生浓度 mg/L | 产生量t/a | 排放量m3/a |  | 排放浓度mg/L |  | 排放量t/a | 用于厂区绿化 |
|  | 生活污水 | COD | 84 | 300 | 0.0252 | / |  | / |  | / |  |
|  |  | SS |  | 200 | 0.0168 |  |  | / |  | / |  |
|  |  | 氨氮 |  | 25 | 0.0021 |  |  | / |  | / |  |
|  |  | 总磷 |  | 3 | 0.000252 |  |  | / |  | / |  |
| 固 体 废 物 |  |  |  | 产生量t/a | 处理处置量t/a |  | 综合利用量t/a |  | 外排量t/a |  | 排放去向 |
|  | 生活垃圾 |  |  | 1.05 | 1.05 |  | 0 |  | 0 |  | 卫生填埋 |
|  | 下脚料 |  |  | 5 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 相关单位回收 |
|  | 废焊条 |  |  | 0.05 | 0.05 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | 废机油 |  |  | 0.1 | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 委托有资质单位安全处置 |
|  | 废过滤棉 |  |  | 0.6 | 0.6 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | 废活性炭 |  |  | 0.26 | 0.26 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | 废漆桶 |  |  | 0.01 | 0.01 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 主要生态影响：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6-2 项目厂区噪声产生情况表

| 序号 | 名称 | 等效声级dB(A) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 裁板机 | 85 |
| 2 | 折弯机 | 80 |
| 3 | 研磨机 | 90 |
| 4 | 切管机 | 85 |
| 5 | 二氧焊机 | 85 |
| 6 | 角磨机 | 95 |
| 7 | 冲床 | 95 |
| 8 | 裁板锯 | 90 |

- 七、环境影响分析

营运期环境影响分析 一、大气环境影响分析 1、废气污染防治措施评述 有组织废气 项目水性漆喷涂、烘干废气经风机收集+过滤棉过滤+UV光氧催化装置+活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒排放。 过滤棉采用玻璃长纤维以非织物方式制成,透风量大，阻力小，对漆雾捕尘效率好。项目过滤棉对漆雾去除效率为75%。 光催化氧化是一种新型处理有机废气的方法，该方法主要通过UV 紫外光对光催化剂进行照射，使之产生高能电荷—电子空穴对，并在空气中水、氧等物质的参与下，使附着于催化剂表面的恶臭气体转变为二氧化碳、水以及其他无机小分子的物质过程。光解具体工艺原理为： a.高能UV 紫外线对空气中的氧气产生分解作用，促进氧分子分解成为游离态的氧，由于游离态的氧上的正负电子处于不平衡状态，因此游离态氧易与氧分子结合生成臭氧，其过程为： O2+UV→O+O- O2+O(游离态)→O3 其后，臭氧与有机物反应，去除有机气体。 b.高能UV 紫外线产生的光子能量可以高达647kJ/mol、742kJ/mol，高光子能能够迅速裂解小于该能量的恶臭废气的分子键，使其转变为无机小分子物质。该处理方法在当前应用中属于技术成熟、效果稳定的措施。 活性炭是一种具有非极性表面、疏水性、亲有机物的吸附剂。所以活性炭常常被用来吸附回收空气中的有机溶剂和恶臭物质，它可以根据需要制成不同性状和粒度，如粉末活性炭、颗粒活性炭及柱状活性炭。活性炭是由各种含碳物质（如木材、泥煤、果核、椰壳等原料）在高温下炭化后，再用水蒸气或化学药品（如氯化锌、氯化锰、氯化钙和磷酸等）进行活化处理，然后制成的孔隙十分丰富的吸附剂，其孔径平均为（10～40）×10-8cm，比表面积一般在600～1500m2/g范围内，具有优良的吸附能力。 项目UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置对有机废气的处理效率为90%，其中UV光催化氧化装置处理效率为60%，活性炭吸附装置处理效率为75%。 经处理后，排气筒污染物漆雾、VOCs排放量分别约0.108t/a、0.031t/a，排放速率分别为0.09kg/h、0.026kg/h，漆雾排放浓度为15mg/m3，VOCs排放浓度为4.31mg/m3，漆雾可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物（染料尘）的二级排放标准的要求：排放浓度≤18mg/m3、排放速率≤0.51kg/h；VOCs可以满足《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中其他行业VOCs排放标准：排放浓度≤80mg/m3、排放速率≤2.0kg/h。 无组织废气 项目无组织废气主要是打磨过程中产生的无组织粉尘、水性漆喷涂和烘干过程产生的无组织VOCs以及焊接过程产生的无组织焊烟。 无组织废气采取提高有组织废气收集率，加强绿化等措施，同时企业应严格遵照劳动卫生规章制度，对操作工人分发口罩等防护用具，减轻颗粒物（粉尘、焊烟）、VOCS废气对劳动人员身体的危害。采取上述措施后，无组织颗粒物排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值：颗粒物≤1.0mg/m3，对周围大气环境影响较小。VOCS废气能够满足《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5的其他行业无组织VOCs排放限值要求：VOCs≤2.0mg/m3，对外环境影响较小。 2、环境影响预测分析 本报告根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中推荐的估算模式(AERSCREEN)预测本项目废气污染物对环境的影响。 （1）评价等级判定 ①评价因子和评价标准筛选 本项目评价因子和评价标准见表7-1。 表7-1 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值/（μg/m3）; 标准来源. 颗粒物; 小时平均; 450; 《环境空气质量标准(GB3095-2012)》二级标准中日均浓度限值的三倍值. VOCs; 小时平均; 1200; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录DTVOC8h浓度限值按2倍换算. ②估算模型参数 本项目估算模型参数见表7-2。 表7-2 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 城市. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 38.0 °C. 最低环境温度; -18.0 °C. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. ③评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用推荐模式中的估算模型AERSCREEN对污染物的最大地面占标率Pi（第i个污染物）及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%进行计算。其中Pi定为： 式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； ci—采用估算模型计算的第i个污染物最大1h地面空气质量浓度，μg /m3； c0i—第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。 大气评价工作等级判定表如表7-3示。 表7-3 大气环境评价工作等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 表7-4 污染源估算模型计算结果表 污染源位置; 污染物; Pi; D10%(m). 下风向最大浓度(μg/m3); 占标率(%); 下风向距离（m）. 排气筒DA001; VOCs; 10.0142; 0.83; 99; /. 颗粒物 （漆雾）; 2.7372; 0.61; 99; /. 无组织废气; 生产车间; 颗粒物; 34.9170; 7.76; 42; /. 喷漆房; VOCs; 29.2910; 2.44; 10. 综上所述，经估算模式预测，本项目排放污染物下风向最大质量浓度占标率1%≤Pmax＜10%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），大气环境评价工作等级为二级。 （2）正常情况下污染源强 根据《环境影响评价影响导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐模式中的估算模式对项目排放污染物影响程度进行估算，建设项目点源调查参数见表7-5，面源调查参数见表7-6，非正常排放时点源调查参数见表7-7。 表7-5建设项目点源调查参数 编号; 名称; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物名称; 排放速率/(kg/h). 1; DA001排气筒; 15; 0.45; 14.32; 35; 1500; 间歇; VOCs; 0.09. 颗粒物 （漆雾）; 0.026. 表7-6面源参数表 编号; 名称; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/ °; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/(kg/h). 颗粒物; VOCs. 1; 生产车间; 80; 27; 90; 8; 1500; 间歇; 0.034; /. 2; 喷漆房; 13; 5; 90; 8; 1500; 间歇; /; 0.012. 表7-7 非正常排放大气污染物源强 非正常排放源; 原因; 污染物; 排放速率（kg/h）; 单次持续时间h; 年发生频次. DA001排气筒; 过滤棉除尘效率降为30%，UV光氧催化装置故障，活性炭吸附装置有机废气处理效率降至30%; VOCs; 0.253; 0.5; ≤1. 颗粒物 （漆雾）; 0.152; 0.5; ≤1. 预测结果表明，正常排放情况下，DA001排气筒排放的颗粒物（漆雾）下风向最大落地浓度10.0142μg/m3，最大占标率为0.83%，VOCs下风向最大落地浓度2.7372μg/m3，最大占标率为0.61%；生产车间无组织颗粒物下风向最大落地浓度34.9170μg/m3，最大占标率为7.76%；喷漆房无组织VOCs下风向最大落地浓度29.2910μg/m3，最大占标率为2.44%，最大落地浓度占标率较小，对周围大气环境影响较小。 （4）大气环境防护距离计算 根据《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》推荐的估算模式计算，本项目为二级评价，本项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，且厂界外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，所以本项目不需要设置大气环境防护距离。 （5）卫生防护距离计算 项目排放无组织颗粒物和VOCs废气，按照规定，需设置卫生防护距离，本环评采用《制定大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）推荐的方法进行卫生防护距离的计算，计算公式为： QcCm=1A（BLC+0.25r2）0.25LD 式中：Qc—有害气体无组织排放量可达到的控制水平（kg/h） Cm—环境一次浓度标准限值mg/m3 r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m） L—工业企业所需的卫生防护距离（m） A、B、C、D为计算参数。由所在地平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。 经计算，本项目无组织排放源的卫生防护距离见表7-8。 表7-8 卫生防护距离计算结果表 位置; 生产车间; 喷漆房. 污染物; 颗粒物; VOCs. 计算距离（米）; 1.048; 1.185. 卫生防护距离取值（米）; 50; 50. 最终取值（米）; 50; 50. 经计算，根据规定本项目生产车间设置50米卫生防护距离，喷漆房设置50米卫生防护距离（卫生防护距离包络线图见项目300米范围环境状况分布图）。根据环境管理要求，该卫生防护距离范围内不得新建医院、学校、居民等敏感保护目标。 （6）污染物排放量计算 本项目大气污染物有组织排放量核算见表7-9，本项目大气污染物无组织排放量核算见表7-10，本项目大气污染物年排放量核算见表7-11，非正常排放量核算见表7-12。 表7-9 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/ （mg/m3）; 核算排放速率/ （kg/h）; 核算年排放量/ （t/a）. 主要排放口. /; /; /; /; /; /. 一般排放口. 1; 15m高排气筒DA001; 颗粒物; 15; 0.09; 0.108. VOCs; 4.31; 0.026; 0.031. 一般排放口合计; 颗粒物; 0.108. VOCs; 0.031. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.108. VOCs; 0.031. 表7-10 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（μg/m3）. 1; 生产车间; 打磨、焊接; 颗粒物; 加强车间密闭、采用先进生产设备、加强厂区绿化等措施; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0; 0.0516. 2; 喷漆房; 水性漆喷涂和烘干过程; VOCs; 《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）; 2.0; 0.014. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.0516. VOCs; 0.014. 表7-11 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 0.1596. 2; VOCs; 0.045. 表7-12 大气污染物非正常排放量核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度/(mg/m3); 非正常排放速率/(kg/h）; 单次持续时间/h; 发生频次/年; 应对 措施. 4; DA001排气筒; 过滤棉除尘效率降为30%， UV光氧催化装置故障，活性炭吸附装置有机废气处理效率降至30%; VOCs; 42.2; 0.253; 0.5; ≤1. 颗粒物（漆雾）; 25.3; 0.152; 0.5; ≤1. 3、污染源监测计划 按相关环保规定要求，排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。应在废气处理设施的进出口分别设采样口；排放废气的环境保护图形标志牌应设在排气筒附近地面醒目处；另需根据本项目废气污染物无组织排放情况在厂界设置采样点。 本项目污染源监测计划见表7-13。 表7-13 项目污染源监测计划表 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 有组织废气; DA001排气筒（进、出口）; 颗粒物 （漆雾）; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2颗粒物（染料尘）二级标准. VOCs; 1次/年; 《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中其他行业VOCs排放标准. 无组织废气; 厂界（上风向1个点，下风向3个点）; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物的无组织排放限值. VOCs; 《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5的其他行业无组织VOCs排放限值. 4、大气环境影响评价结论 表7-14 大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级☑; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长5~50km□; 边长=5km☑. 评价因子; SO2+NOX排放量; ≥20000t/a□; 500~2000t/a□; 小于500t/a☑. 评价标准; 评价标准; 国家标准☑; 地方标准☑; 附录D☑; 其他标准□. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区☑; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2018）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据☑; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区☑. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源☑ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD □; ADMS □; AUSTAL2000 □; EDMS/AEDT □; CALPUFF □; 网格模型 □; 其他 □. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5km□. 预测因子; 预测因子（颗粒物、VOCs）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率＞10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大占标率＞30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（0.5）h; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k＞-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（颗粒物、VOCs）; 有组织废气监测☑ 无组织废气监测☑; 无监测□. 环境质量检测; 监测因子：（/）; 监测点位数（/）; 无监测☑. 评价 结论; 环境影响; 可以接受☑ 不可接受□. 大气环境防护距离; 距（ / ）厂界最远（ / ）m. 污染源年排放量; 颗粒物：（0.1596）t/a; VOCs：（0.045）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项. 综上所述，正常排放下各污染源下风向最大落地浓度较小，项目无大气环境防护距离。建设项目大气环境影响可接受。 二、水环境影响分析 项目产生的生活污水84m3/a，过渡期生活污水经地埋式有动力污水处理装置处理后达《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）表1的标准要求后用于厂区绿化，不外排，对周围地表水环境没有影响。待园区污水处理厂建成运营后，项目废水采取相应措施处理，达污水处理厂接管标准后，接管污水处理厂集中处理。 地埋式有动力污水处理装置是在普通化粪池基础上发展而来的，即是在化粪池后增加了人工曝气的生物接触氧化池，其处理工艺实为厌氧消化和好氧生物接触氧化的组合构型。生物接触氧化法等生物膜法，被广泛应用于小水量、中低浓度有机废水处理，效果是稳定可靠的，其对COD、氨氮等污染物的去除率可达80%和70%以上。 根据国内有关普通化粪池和有动力污水处理装置处理效果的监测统计及比较，一般生活污水经普通化粪池处理后，其中的主要污染物可以达到国家二级排放标准要求，在其后段增设曝气设施处理后，不仅可以提高COD的去除率，而且可以更有效的去除氨氮、总磷等其它污染指标，其出水中的主要污染物均可以达到国家并优于国家《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准并满足《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）表1的标准的相应要求。项目生活污水经地埋式有动力污水处理装置处理后回用于厂区绿化。因此，本项目污水采用上述措施进行处理是可行的。 三、声环境影响分析 本项目噪声主要来自裁板机、折弯机、研磨机、切管机、二氧焊机等，噪声源强约为80-95dB(A)。 （1）声环境影响预测模式： 式中Adiv —声波几何发散引起的倍频带衰减，dB(A)； Abar —屏障引起的倍频带衰减，dB(A)。 厂房墙壁、门窗等围护结构的隔声量主要取决于其单位面积质量G(kg/m2)及噪声频率f(Hz)。 （2）点声源的几何发散衰减： 式中： r ——预测点距离声源的距离（m）； r0——参考位置距离声源的距离（m），统一r0=1.0m。 本项目高噪声设备安置于生产车间内，厂房采用密实的砖墙隔声降噪，设计隔声达25dB（A）以上。 （3）降噪措施 此外，建设单位必须采取严格的隔声降噪措施，具体如下： ①合理规划设备布局，将高噪声设备置于厂区中间； ②加强管理，设备定时检修，避免因设备不正常运行产生的噪声； ③主要生产设备基础设减振垫，以减少设备运行噪声及相应引起的振动噪声和振动噪声的传递等。 （4）预测结果及评价 本项目采取以上措施，经过距离衰减和绿化降噪，噪声将会进一步降低。预测结果见表7-15。 表7-15 工程噪声对厂界周围环境的影响 单位：dB(A) 项目; 厂界东贡献值; 厂界南贡献值; 厂界西贡献值; 厂界北贡献值. 昼间; 58.43; 58.92; 56.64; 57.13. 由上表可知，项目实施后，四周厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值（昼间噪声值小于65dB（A），夜间不生产）要求。项目对区域声环境影响较小。 四、固体废物环境影响分析 项目固废包括员工生活垃圾、下脚料、废焊条、废机油、废过滤棉、废活性炭和废漆桶。生活垃圾交由环卫清运，下脚料、废焊条由相关单位回收综合利用，废机油、废过滤棉、废活性炭和废漆桶委托有资质单位安全处置。 - 建设项目固体废物利用处置方式评价见表7-16。 表7-16 建设项目废物利用处置方式评价表 序号; 固废 名称; 属性; 产生工序; 主要成分; 废物代码; 产生量 （吨/年）; 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 生活垃圾; /; 员工生活; 可燃物、可堆腐物; /; 1.05; 清运; 环卫部门. 2; 下脚料; 一般固废; 切割; 钢材等; /; 5; 综合利用; 相关单位. 3; 废焊条; 焊接; 废焊条; /; 0.05. 4; 废机油; 危险固废; 设备检修; 矿物油; 900-214-08; 0.1; 安全处置; 有资质单位. 5; 废过滤棉; 废气处理; 废过滤棉; 900-041-49; 0.6. 6; 废活性炭; 废气处理; 废活性炭; 900-041-49; 0.26. 7; 废漆桶; 喷漆; 丙烯酸酯树脂、颜料等; 900-041-49; 0.01. 表7-17 本项目危险废物暂存场所情况一览表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险 废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存 周期; 相符性. 1; 危险废物暂存场所; 废机油; HW08; 900-214-08; 生产车间西南角; 5m2; 单独包装、分开堆存; 大于5吨; 一年清理一次; 符合. 2; 废过滤棉; HW49; 900-041-49. 3; 废活性炭; HW49; 900-041-49. 4; 废漆桶; HW49; 900-041-49. 根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）等规定，要求各类固废分类收集贮存，包装容器符合规定、固体废物贮存场所建设达到国家相关标准规定要求。 （1）危废收集：危险废物需要用专门容器，根据成分进行分类收集危险废物分类收集必须与综合利用和处理处置相结合装运危险废物的容器应根据各种危险废物的不同特性而设计，能有效地防止渗漏扩散装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称重量成分和特性； （2）危险废物暂存场所选址要合理，并且需有防腐防渗防漏措施；危险废物的包装材料不能与危险废物进行相溶和反应； （3）企业需要有符合规定的标签和标识，不得擅自倾倒堆放危险废物； （4）企业在转移危险废物前，须及时完成危险废物动态管理信息系统的相关信息申报；收运人员出车前应获取废物信息单（卡），明确需收运的危险废物种类数量，做好收运准备，如：包装物及防护装备等危险废物装车前，根据信息单（卡）的内容对废物的种类标签包装物的密闭状况进行检查核对，对接收的废物进行确认，符合包装运输要求时才能接收同种类的危险废物不宜混装运输，特殊情况下需混装运输时，应采取有效的隔离措施运输危险废物的车辆应严格遵守危险品交通运输法律法规的要求，在可能情况下绕过城市主要街道居住区疗养区饮用水源保护区自然保护区等 （5）企业需要有清晰详细的台账；五联单执行情况，企业需要有齐全的转移手续对危险废物进行交换转移。 采取以上措施后，本项目产生的各种固体废物均得到了有效处理，不会造成二次污染，从环保角度考虑，固体废物防治措施可行。 五、土壤影响分析 本项目属于金属结构制造项目，根据本项目工艺流程及原辅料判断本项目土壤环境为污染影响型，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A本项目为“制造业-设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造-其他行业”项目，则本项目类别为Ⅲ类，且本项目永久占地规模为小型，项目北侧为种植地，土壤敏感程度为敏感，判别依据如表7-18。 表7-18 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、 医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 本项目根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级， 如表7-19。 表7-19 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 及类别 评价工 作等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ 类; Ⅲ 类. 大型; 中型; 小型; 大型; 中型; 小型; 大型; 中型; 小型. 敏感; 一 级; 一 级; 一 级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一 级; 一 级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; --. 不敏感; 一 级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; --; --. 注： “ - - ” 表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 根据上表划分结果，本项目评价工作等级为“三级”。现状调查范围为项目占地范围以及项目占地范围外0.05km范围内。预测与评价方法采用定性描述。 本项目涉及土壤的潜在污染源与地下水潜在污染源类似，主要是项目原料水性漆对土壤环境造成污染。本项目土壤影响类型为污染型，评价等级为“三级”，因此本项目土壤现状监测需在占地范围内取3个表层样点进行监测。 根据江苏迈斯特环境检测有限公司2019年10月23日对项目所在地3个表层样点监测，监测数据如下。 表7-20 土壤检测结果（单位：mg/kg） 污染物项目; 单位; 检测值. T1; T2; T3. 重金属和无机物. pH值; 无量纲; 6.74; 6.62; 6.65. 砷; mg/kg; 8.66; /; /. 镉; mg/kg; 0.184; /; /. 铬（六价）; mg/kg; ND; /; /. 铜; mg/kg; 17; /; /. 铅; mg/kg; 33.3; /; /. 汞; mg/kg; 0.087; /; /. 镍; mg/kg; 52; /; /. 挥发性有机物. 四氯化碳; ug/kg; ND; /; /. 氯仿; ug/kg; ND; /; /. 氯甲烷; ug/kg; 2.05; /; /. 1,1-二氯乙烷; ug/kg; ND; /; /. 1,2-二氯乙烷; ug/kg; ND; /; /. 1,1-二氯乙烯; ug/kg; ND; /; /. 顺-1,2-二氯乙烯; ug/kg; ND; /; /. 反-1,2-二氯乙烯; ug/kg; ND; /; /. 二氯甲烷; ug/kg; ND; /; /. 1,2-二氯丙烷; ug/kg; ND; /; /. 1,1,1,2-四氯乙烷; ug/kg; ND; /; /. 1,1,2,2-四氯乙烷; ug/kg; ND; /; /. 四氯乙烯; ug/kg; ND; /; /. 1,1,1-三氯乙烷; ug/kg; ND; /; /. 1,1,2-三氯乙烷; ug/kg; ND; /; /. 三氯乙烯; ug/kg; ND; /; /. 1,2.3-三氯丙烷; ug/kg; ND; /; /. 氯乙烯; ug/kg; ND; /; /. 苯; ug/kg; ND; /; /. 氯苯; ug/kg; ND; /; /. 1,2-二氯苯; ug/kg; ND; /; /. 1,4-二氯苯; ug/kg; ND; /; /. 乙苯; ug/kg; ND; /; /. 苯乙烯; ug/kg; ND; /; /. 甲苯; ug/kg; ND; /; /. 间二甲苯+对二甲苯; ug/kg; ND; /; /. 邻二甲苯; ug/kg; ND; /; /. 半挥发性有机物. 硝基苯; mg/kg; ND; /; /. 苯胺; mg/kg; ND; /; /. 2-氯酚; mg/kg; ND; /; /. 苯并[a]蒽; mg/kg; ND; /; /. 苯并[a]芘; mg/kg; ND; /; /. 苯并[b]荧蒽; mg/kg; ND; /; /. 苯并[k]荧蒽; mg/kg; ND; /; /. 䓛; mg/kg; ND; /; /. 二苯并[a, h]蒽; mg/kg; ND; /; /. 茚并[1,2,3-cd]芘; mg/kg; ND; /; /. 萘; mg/kg; ND; /; /. 根据本项目土壤监测结果，检出物质中各监测点位的镉、汞、砷、铜、铅和镍均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1建设用地土壤污染风险中第二类用地筛选值，挥发性有机物、半挥发性有机物均未检出。总体来讲，项目所在场地土壤环境质量良好，未发现与企业项目相关的污染问题。 企业在日常管理过程中应加强土壤环境的监控，发现异常时及时进行溯源调查，并采取相应的措施进行防控。 根据《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》（部令第3号），土壤环境污染重点监管单位（以下简称重点单位）包括：（一）有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、 电镀、制革等行业中应当纳入排污许可重点管理的企业；（二）有色金属矿采选、石油 开采行业规模以上企业；（三）其他根据有关规定纳入土壤环境污染重点监管单位名录的企事业单位。本项目为金属货架生产项目，不属于《工况用地土壤环境管理办法（试行）》）（部令第3号）中重点监管企业。 综上所述，本项目对土壤环境的影响可接受。 六、环境风险分析 1、风险评价等级判定 本项目建设后，涉及到的环境风险物质为危险废物，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B各物质临界量。项目Q值判别见下表。 表7-21 本项目Q值确定 序号; 危险物质名称; CAS 号; 最大存在总量 qn/t; 临界量 Qn/t; Q 值. 1; 废机油; /; 0.1; 50; 0.002. 2; 废过滤棉; /; 0.6; 50; 0.012. 3; 废活性炭; /; 0.26; 50; 0.0052. 4; 废漆桶; /; 0.01; 50; 0.0002. 合计; 0.0194. 2、环境风险影响分析 参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录A，本项目环境风险影响分析见表7-22。 表7-22 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 江苏天韵汽车有限公司. 建设地点; 沭阳县十字工业集中区纬一路北侧、项荡路东侧. 地理坐标; 经度：118.473921纬度：34.032320. 主要危险物质及分布; 物质名称; 储存位置; 贮存方式; 最大贮存量（t）. 废机油; 危废仓库; 桶装; 0.1. 废过滤棉; 危废仓库; 桶装; 0.6. 废活性炭; 危废仓库; 桶装; 0.26. 废漆桶; 危废仓库; 单独包装; 0.01. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 大气：危险废物火灾次生的CO，通过大气扩散危害周边人群健康。 地表水：项目发生火灾产生的消防尾水会对地表水产生影响。 地下水：由于区域地下水潜水层含水层渗透系数较小，水力坡度较小，水流速度缓慢，污染物扩散及弥散作用相对缓慢，因此在污染物对下游方向的地下水影响较小。. 风险防范措施要求; ①泄漏：危废仓库设置导流沟及收集槽收集泄漏物料，配备消防沙覆盖泄漏物减少蒸发，配备无火花收容工具收纳泄漏物料。 ②火灾：各区域按规范设置灭火器、消防设施并定期检查维护。.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织 | 水性漆喷涂、烘干过程 | VOCs、颗粒物（漆雾） | 过滤棉过滤+UV光氧催化装置+活性炭吸附装置 | 颗粒物（漆雾）满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2颗粒物（染料尘）二级标准，VOCs满足《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中其他行业VOCs排放标准 |
|  | 无组织 | - 焊接、打磨、水性喷涂、烘干过程 | - 颗粒物、VOCs | 提高有组织废气收集效率，加强绿化等 | 项目无组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；VOCs满足《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5的其他行业无组织VOCs排放限值 |
| 水污染物 | 生活污水 |  | SS、COD、NH3-N、TP | 地埋式有动力污水处理装置 | 达《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）表 1 的标准要求后用于厂区绿化 |
| 电离辐射和电磁辐射 | / |  |  |  |  |
| 固体废物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 可燃物、可堆腐物 | 环卫清运 | 固废零排放 |
|  | 切割 | 下脚料 | 钢材等 | 相关单位回收 |  |
|  | 焊接 | 废焊条 | 废焊条 |  |  |
|  | 设备检修 | 废机油 | 矿物油 | 委托有资质单位处置 |  |
|  | 废气处理 | 废过滤棉 | 废过滤棉 |  |  |
|  | 废气处理 | 废活性炭 | 废活性炭 |  |  |
|  | 喷漆 | 废漆桶 | 丙烯酸酯树脂、颜料等 |  |  |
| 噪声 | 裁板机、折弯机、研磨机、切管机、二氧焊机等，噪声源强约为85-95dB(A) |  |  | 设备合理化布置、选用低噪设备 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准值 |
| 其他 | 生产车间设置50米卫生防护距离，喷漆房设置50米卫生防护距离 |  |  |  |  |
| 主要生态影响 建设项目对周围生态环境基本无影响。 |  |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

一、结论 江苏天韵汽车有限公司在沭阳县十字工业集中区纬一路北侧、项荡路东侧，投资1000万元建设车厢、活动房生产项目，租赁厂房建筑面积2160平方米。经对项目工作流程、污染治理措施、周围环境状况、项目的环境影响等综合分析得出以下评价结论： 1、项目符合国家产业政策 本项目为金属结构制造项目，参照发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年修订本）》，不属于限制、淘汰类，为允许类项目。同时项目已经经沭阳县发展和改革局备案，备案号为沭发改备[2019]289号，因此本项目符合国家和地方产业政策。 2、项目符合选择与用地规划要求 本项目选址于沭阳县十字工业集中区，本项目用地为工业用地，符合沭阳县十字街道总体规划。周围评价范围内无特殊保护文物古迹、自然保护区和特殊环境制约因素，并且产生的污染物也不影响周围环境，故本项目选址基本合理。 3、环境质量现状 大气环境质量现状：根据《2018年沭阳环境质量报告》内容，2018年城区环境空气全年优良天气280天，达标率78.7%，二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、可吸入颗粒物、细颗粒物年日均值分别为0.023毫克/立方米、0.021毫克/立方米、1.395毫克/立方米、0.065毫克/立方米、0.076毫克/立方米和0.045毫克/立方米，O3、PM2.5、PM10日均值偶有超标现象，因此判定为不达标区。根据大气环境质量达标规划，通过进一步控制扬尘污染，机动车尾气污染防治等措施，大气环境质量状况可以得到进一步改善。 水环境质量现状：根据《2018年沭阳环境质量报告》中监测数据表明，柴米河水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求，水体环境良好。 声环境质量现状：项目所在地声环境质量良好，昼夜等效声级值都符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 4、环保措施和环境影响分析结论 ①废气：项目水性漆喷涂、烘干废气经风机收集+过滤棉过滤+UV光氧催化装置+活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒排放。经处理后，排气筒污染物颗粒物（漆雾）、VOCs排放量分别约0.108t/a、0.031t/a，排放速率分别为0.09kg/h、0.026kg/h，漆雾排放浓度为15mg/m3，VOCs排放浓度为4.31mg/m3，漆雾可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物（染料尘）的二级排放标准的要求：排放浓度≤18mg/m3、排放速率≤0.51kg/h；VOCs可以满足《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中其他行业VOCs排放标准：排放浓度≤80mg/m3、排放速率≤2.0kg/h。对周围大气环境影响较小。 ②废水：项目产生的生活污水84m3/a，过渡期生活污水经地埋式有动力污水处理装置处理后达《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）表1的标准要求后用于厂区绿化，不外排，对周围地表水环境没有影响。待园区污水处理厂建成运营后，项目废水采取相应措施处理，达污水处理厂接管标准后，接管污水处理厂集中处理。对区域地表水环境影响较小。 ③噪声：生产设备产生的噪声经过设备合理化布置、厂房隔声、加强厂区绿化等措施治理后，经预测厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准的要求，对周围环境影响较小。 ④固废：生活垃圾交由环卫清运，下脚料、废焊条由相关单位回收综合利用，废机油、废过滤棉、废活性炭和废漆桶委托有资质单位安全处置。项目固体废物可以做到零排放，不影响外环境。 本项目产生的污染物都能做到达标排放，因此，本项目的建成后对外环境影响较小。 5、总量控制要求 废气：颗粒物（漆雾）：0.108t/a，VOCs0.031t/a。 6、建设项目“三同时”验收一览表 本项目总投资200万元，其中环保投资为55万元，占总投资额的5.5%，“三同时”验收一览表见表9-1。 表9-1 建设项目环保“三同时”验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施; 设备套数; 执行标准; 完成 时间. 废气; 有组织; 水洗漆喷涂、烘干过程; VOCs、颗粒物（漆雾）; 过滤棉过滤+UV光氧催化装置+活性炭吸附装置+15米高排气筒; 1; 颗粒物（漆雾）满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2颗粒物（染料尘）二级标准，VOCs满足《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中其他行业VOCs排放标准. 无组织; - 焊接、打磨、水性喷涂、烘干过程; - 颗粒物、VOCs; 设置4台移动式烟尘净化器，提高有组织废气收集效率，加强绿化等; /; 无组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；VOCs满足《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5的其他行业无组织VOCs排放限值. 废水; 生活污水; COD、SS、 NH3-N、TP; 地埋式有动力污水处理装置; 1; 达《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）表1的标准要求后用于厂区绿化. 噪声; 设备; /; 设备合理化布置、选用低噪设备; 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准. 固废; 生活、生产; 生活垃圾、下脚料、废焊条、废机油、废过滤棉、废活性炭和废漆桶; 生活垃圾交由环卫清运，下脚料、废焊条由相关单位回收综合利用，废机油、废过滤棉、废活性炭和废漆桶委托有资质单位安全处置; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单中相关规定. 绿化; 绿化; --; --; --. 雨污分流、排污口规范化设置; 1个雨水排口. “以新带老”; 无. 环境风险; --. 卫生防护距离; 生产车间设置50米卫生防护距离，喷漆房设置50米卫生防护距离. 综上所述，该项目符合国家产业政策，选址合理。项目正常生产期间产生的废水、噪声经采取合理有效的治理措施后，均可达标排放，对周围环境影响较小，固体废弃物能够合理处置不排放。因此，从环保角度看，项目的建设是可行的。 二．建议 1、企业应加强废气处理设施的管理，定期检修，确、废气处理设施正常运行； 2、加强生产管理，强化企业职工自身的环保意识和事故风险意识； 3、强项目“三同时”的管理，确保环保设施的建设。

建设项目排放污染物指标申请表

| 申请单位(章) |  | 江苏天韵汽车有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  | 黄春会 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 车厢、活动房生产项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系人 电话 |  |  | 耿立干 15005246135 |  |  |  |  |  |
| 单位地址 |  | 沭阳县十字工业集中区纬一路北侧、项荡路东侧 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 223616 |  |  |  |  |  |
| 水污染物 | 污水排放量(m3/a) |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 排放去向 |  |  | 生活污水经地埋式有动力污水处理装置处理后用于厂区绿化 |  |  |  |  |  |
|  | 清下水排放量(t/a) |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染物名称 |  |  | COD |  |  | SS |  |  |  | 氨氮 |  |  | 总磷 |  |  |  |  |  |
|  | 排放浓度（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均日排放量（kg/d） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年排放总量（t/a） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大气污染物 | 有组织排放废气量 （万Nm3/a） |  |  | 排气筒数 |  |  | 1 |  |  |  | 无组织排放废气量 （万Nm3/a） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染物名称 |  |  | 颗粒物 （漆雾） |  |  |  | VOCs |  |  | 颗粒物 |  |  |  |  | VOCs |  |  |  |
|  | 排放浓度（mg/Nm3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排放速率（kg/h） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排放总量（t/a） |  |  | 0.108 |  |  |  | 0.031 |  |  | 0.0516 |  |  |  |  | 0.014 |  |  |  |
| 说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固体废物 | 固体废物名称 | 生活垃圾 | 下脚料 |  |  | 废焊条 |  |  |  | 废机油 |  | 废过滤棉 |  |  | 废活性炭 |  |  |  | 废漆桶 |
|  | 产生量（t/a） | 1.05 | 5 |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.1 |  | 0.6 |  |  | 0.26 |  |  |  | 0.01 |
|  | 利用量（t/a） | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
|  | 处置量（t/a） | 1.05 | 5 |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.1 |  | 0.6 |  |  | 0.26 |  |  |  | 0.01 |
|  | 排放量（t/a） | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
| 说明：所有固废全部处理处置、利用，实行零排放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物名称 |  | 颗粒物（漆雾） |  |  | VOCs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原有排放量（t/a） |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目新增排放量（t/a） |  | 0.108 |  |  | 0.031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 以新代老消减量（t/a） |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请排放量（t/a） |  | 0.108 |  |  | 0.031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放增减量（t/a） |  | +0.108 |  |  | +0.031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请接管量（t/a） |  | / |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 区域总量平衡方案： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

排放污染物指标审批

| 污染物名称 | 颗粒物（漆雾） |  | VOCs |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原有排放量 （t/a） | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 项目新增排放量（t/a） | 0.108 |  | 0.031 |  |  |  |
| 以新代老消减量（t/a） | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 申请排放量 （t/a） | 0.108 |  | 0.031 |  |  |  |
| 排放增减量 （t/a） | +0.108 |  | +0.031 |  |  |  |
| 申请接管量（t/a） | / |  | / |  |  |  |
| 区域总量平衡方案： |  |  |  |  |  |  |
| 经办人： |  | 项目所在地环保局（章） 年 月 日 |  |  |  |  |
| 审核人： |  |  |  |  |  |  |
| 签发： |  |  |  |  |  |  |
| 上一级环保部门复核意见： （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |