建设项目环境影响报告表

项目名称：               晨光加油站项目

建设单位（盖章）中国石油天然气股份有限公司江苏宿迁销售分公司

编制日期：2020年4月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别—按国标填写。

4.总投资—指项目投资总额。

5.主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制和分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 晨光加油站项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 中国石油天然气股份有限公司江苏宿迁销售分公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 马正南 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 华晶晶 |  |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 宿迁市发展大道64号(宿迁新闻中心十楼) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18036991717 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 223800 |  |
| 建设地点 | 宿迁市沭阳县胡集镇胡集街胡北桥南首(205国道东侧) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  |  |  | F5265机动车燃料零售 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 占地面积（平方米） |  |  | 1145 |  |  |  | 绿地面积（平方米） |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |
| 总投资（万元） |  |  | 201 | 环保投资（万元） |  |  |  |  | 26 |  |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  |  |  | 12.9% |
| 评价经费（万元） |  |  | / |  |  |  | 拟投产日期 |  |  |  |  |  | 已投产 |  |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、年用量），主要产品（包括名称、产量）及主要设施规格数量（包括锅炉、发电机等） 详见表1-2“产品方案表”、表1-4“主要设备”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 消耗量 |  |  |  |  |  | 名 称 |  |  |  |  |  |  | 消耗量 |  |  |  |
| 水（立方米/年） |  | 164.25 |  |  |  |  |  | 柴油（吨/年） |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |
| 电（千瓦时/年） |  | 5万 |  |  |  |  |  | 燃气（标立方米/年） |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |
| 燃煤（吨/年） |  | -- |  |  |  |  |  | 其 它 |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |
| 废水（生活污水）排水量及排放去向： 项目实行雨污分流，雨水经厂区雨水管网收集后排入市政雨水管网。建设项目无生产废水产生，生活污水排放量为131.4t/a，生活污水经化粪池处理达胡集镇污水处理厂接管标准后，通过市政管网排入胡集镇污水处理厂处理，经处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，尾水排入淮沭河。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 中国石油天然气股份有限公司江苏宿迁销售分公司晨光加油站项目位于宿迁市沭阳县胡集镇胡集街胡北桥南首(205国道东侧)，主要从事成品油（乙醇汽油、柴油）的零售业务，项目占地面积1145m2，项目于2001年11月建成投产，至今已运营19年，未办理环评手续。 根据《关于建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》（环政法函［2018］31号）：“二、关于未批先建违法行为的行政处罚追溯期限（二）追溯期限的起算时间 未批先建违法行为自建设行为终了之日起二年内未被发现的，环保部门应当遵守行政处罚法第二十九条的规定，不予行政处罚。”“三、关于建设单位可否主动补交环境影响报告书、报告表报送评审（二）建设单位主动补交环境影响报告书、报告表并报送环保部门审查的，有权审批的环保部门应当受理….未批先建违法行为自建设行为终了之日起二年内未被发现而未予以行政处罚的，建设单位主动补交环境影响报告书、报告表并报送环保部门审查的，有权审批的环保部门应当受理，并根据不同情形分别作出相应处理：1、对符合环境影响评价审批要求的，依法作出批准决定。2、对不符合环境影响评价审批要求的，依法不予批准，并可以依法责令恢复原状。”本项目于2001年11月投入运营，自建设行为终了之日起已超出二年期限。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，项目需编制环境影响报告表，为此中国石油天然气股份有限公司江苏宿迁销售分公司委托江苏润天环境科技有限公司承担该项目环境影响报告表的编制工作，江苏润天环境科技有限公司经过现场勘察及工程分析，依据《环境影响评价技术导则》和《江苏省建设项目环境影响报告表主要内容编制要求（试行）》（2005年5月）的要求，编制了该项目的环境影响评价报告表。 1、产业政策 本项目属于机动车燃料零售业，对照国家发改委第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及其部分修改条目，不属于鼓励类、淘汰类、限制类，为允许类。因此项目的建设符合国家及地方的产业政策。 2、选址合理性 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156-2012，2014年版），中关于三级加油站选址标准要求，本项目选址与标准情况对比见表1-1。 表1-1 本项目选址与标准对比情况 序号; 标准要求; 本项目实际情况; 符合情况. 1; 应符合城镇规划、环保和防火安全的要求，并选在交通便利的地方; 本项目符合沭阳县胡集镇的总体规划、环保和防火安全的要求，交通便利; 符合. 2; 在城市建成区不宜建一级加油站; 本项目不在城市，本项目为三级加油站; 符合. 3; 加油站的油罐、加油机和通气管道管口与站外建、构筑物的防火距离，不应小于《汽车加油加气站设计与施工规范》表4.0.4和表4.0.5的规定 油罐距高层民用建筑物＞22m; 通过消防验收（文号：沭公消验【2001】第41号）; 符合. 4; 加油加气站的工艺设施与站外建（构）筑物之间的距离大于表4.0.4至4.0.9中的防火距离的1.5倍，且大于25m时，安全性要好得多，相邻一侧应设置隔离墙，主要是禁止无关人员进入，隔离墙为非实体围墙即可; 项目加油站的工艺设施与站外建（构）筑物之间的距离大于25米。符合要求; 符合. （2）布局合理性分析 本项目属于三级站，按功能可分为加油区、储油区及其他服务设施。项目地下储油区位于站区东北侧，加油罩棚位于场地中间，站房位于厂区东北侧，西侧临近G205道路、西侧临近商铺。本项目已于2001年10月30日通过消防验收(文号:沭公消验2001 41号)，建筑工程消防验收意见书附后，因此本项目汽油、柴油设备与站外建(构)筑物的安全间距符合《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012) (2014年修订)和《建筑设计防火规范》( GB50016-2014) (2018年修订)相关要求，平面布局合理。 （3）其他与GB50156-2012符合性分析 本项目汽油及柴油储罐采用卧式地埋式SF双层钢制储罐，油罐单个容积最大为30m3，满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年修订版）“当油罐总容积大于90m3时，油罐单罐容积不应大于50m3；当油罐总容积小于或等于90 m3时，汽油罐单罐容积不应大于30 m3，柴油罐单罐容积不应大于50m3”的规定。本项目油罐采用玻璃钢钢制卧式油罐，所采用的储罐符合国家现行标准《钢制压力容器》GB150、《低温绝热压力容器》GB18442和《固定式压力容器安全技术监察规程》TSGR0004的有关规定。 本站埋地汽、柴油储罐选用SF双层罐，符合《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》中的规定，双层玻璃钢油罐的罐体结构设计符合行业标准《钢制常压储罐 第一部分：储存对水有污染的易燃和不易燃液体的埋地卧式圆筒形单层和双层储罐》（AQ 3020）的相关规定，油罐外表面防腐设计符合现行行业标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》（SH 3022）中的有关规定，且防腐等级不低于加强级。 本项目埋地加油管道采用双层管道，设计要求符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修订版）。 3、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性分析 生态环境部于2019年6月26日发布了《关于印发〈重点行业挥发性有机物综合治理方案〉的通知》（环大气[2019]53号），重点行业治理任务第五条对油品储运销VOCs综合治理提出了具体要求。本项目与治理方案相符性分析见表1-5。 表1-5《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性分析 加油站相关综合治理方案要求; 本站情况; 符合性. 加大汽油（含乙醇汽油）、石脑油、煤油（含航空煤油）以及原油等VOCs排放控制，重点推进加油站、油罐车、储油库油气回收治理。; 本项目加油站汽油卸油、加油已采取汽油油气回收系统; 符合. 深化加油站油气回收工作。O3污染较重的地区，行政区域内大力推进加油站储油、加油油气回收治理工作，重点区域2019年年底前基本完成。; 本项目位于江苏省宿迁市，属于重点区域。目前站内已完成加油站储油、加油油气回收治理工作。; 符合. 埋地油罐全面采用电子液位仪进行汽油密闭测量。; 已采用电子液位仪进行汽油密闭测量; 符合. 规范油气回收设施运行，自行或聘请第三方加强加油枪气液比、系统密闭性及管线液阻等检查，提高检测频次，重点区域原则上每半年开展一次，确保油气回收系统正常运行。; 企业聘请了第三方检测机构，半年检测一次汽油加油枪气液比、系统密闭性及管线液阻; 符合. 重点区域加快推进年销售汽油量大于5000吨的加油站安装油气回收自动监控设备，并与生态环境部门联网，2020年年底前基本完成。; 本项目汽油销售量1100t/a，小于5000t/a; 符合. 根据上表分析，本项目加油站已落实《重点行业挥发性有机物综合治理方案》中提出的各项针对加油站的综合治理措施。 加油站应根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》中“附件3中VOCs 治理台帐记录要求”中“加油站”项进一步完善日常台帐记录工作，日常管理检查时根据“附件4 油品储运销VOCs 治理检查要点” 中“加油站”项完善日常检查工作。 3、工程内容与规模 项目占地1145m2，总营业区（站房）建筑面积385m2，顶棚面积775m2，项目设有2个30m3 汽油储罐，2个30m3柴油储罐。该项目已建成，年销售成品油约为1565t。 主要建设：营业区（站房）、加油区、埋地油罐区及其他辅助区域。站房位于地块北部，加油棚在其中间。埋地油罐区位于地块东北部。 项目主体工程组成一览表见表1-6。 表1-6 项目主体工程组成一览表 序号; 主体工程; 数量; 规格; 备注. 1; 储罐区; 汽油罐; 2个; 30m3/个; 地埋式SF双层油罐. 2; 柴油罐; 2个; 30m3/个; 地埋式SF双层油罐. 3; 加油区; 站房; 1个; 385m2; 新建. 4; 罩棚; 1个; 775m2; 新建. 本项目汽油及柴油储罐采用卧式地埋式双层钢制储罐，油罐单个容积最大为30m3，满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年版）“当油罐总容积大于90m3时，油罐单罐容积不应大于50m3；当油罐总容积小于或等于90m3时，汽油罐单罐容积不应大于30m3，柴油罐单罐容积不应大于50m3”的规定。本项目油罐采用钢制卧式双层油罐，所采用的储罐符合国家现行标准《钢制压力容器》GB150、《低温绝热压力容器》GB18442和《固定式压力容器安全技术监察规程》TSGR0004的有关规定。 本项目现在为卧式地埋式双层钢制油罐，符合《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》中的规定，双层钢制油罐的罐体结构设计符合行业标准《钢制常压储罐 第一部分：储存对水有污染的易燃和不易燃液体的埋地卧式圆筒形单层和双层储罐》（AQ 3020）的相关规定，油罐外表面防腐设计符合现行行业标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》（SH 3022）中的有关规定，且防腐等级不低于加强级。 本项目埋地加油管道采用双层管道，设计要求符合《汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156-2012）2014年版》。 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50516-2012，2014年版）文件，加油站等级划分如下表： 表1-6 加油站的等级划分 级别; 油罐容积（m3）. 总容积; 单罐容积. 一级; 150<V≤210; ≤50. 二级; 90<V≤150; ≤50. 三级; ≤90; 汽油罐≤30，柴油罐≤50. 注：柴油罐容积可折半计入油罐总容积. 本项目油罐总容积为120m3，折合为汽油后的总容积为90m3，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50516-2012）中“加油站等级划分标准”的相关规定可知，本站属于三级加油站。 4、主要原辅材料 项目销售规模表见表1-7。 表1-7 销售规模表 序号; 物料名称; 单位; 周转量; 来源及运输方式. 1; 汽油; 吨/年; 1100; 国内/汽运. 2; 柴油; 吨/年; 465; 国内/汽运. 本项目主要原辅材料理化性质、毒性毒理及危险特性见表1-8。 表1-8 主要原辅材料理化性质、毒性毒理及危险特性 名称; 理化特性; 毒性毒理; 燃烧爆炸性. 汽油; 淡黄色易挥发液体，组成C5~C12。硫含量少，腐蚀性少，抗氧化安定性能好，蒸发性能好，不溶于水，溶于无水乙醇、乙醚、氯仿和苯等，闪点:-50℃、熔点<-60℃、沸点40～200℃、密度:相对密度(水=1)0.70～0.79、相对密度(空气=1)3.5。; 属低毒类; 易燃液体. 柴油; 柴油主要由烷烃、烯烃、环烷烃、芳香烃、多环芳烃与少量硫（2-60g/kg）、氮（＜1g/kg）及添加剂组成的混合物。白色或淡黄色液体，相对密度0.85.熔点-29.56℃，沸点180-370℃，闪点55℃以上，不溶于水，遇热、火花、明火易燃。; 属低毒类; 可燃液体. 5、主要生产设备 项目主要生产设备见表1-9。 表1-9 主要生产设备表 序号; 名 称; 规格型号; 数量; 备注. 1; 加油机; --; 4台; 汽油8枪；柴油4枪. 2; 柴油罐; 30m3/座; 2 个; 双层地下储罐. 3; 汽油罐; 30m3/座; 2个; 双层地下储罐. 4; 油气回收装置; --; 4套; 二级油气回收装置. 6、公用及辅助工程 项目公用及辅助工程详见表1-10。 表1-10 公用及辅助工程一览表 类别; 工程名称; 工程规模; 备注. 主体工程; 站房; 综合用房，砖混结构，建筑面积770m2; 已建. 加油罩棚; 轻钢结构，建筑面积为775m2，4台加油机（柴油4把，汽油8把）; 已建. 油罐区; 油罐采用卧式双层油罐埋地设置（2个30m3柴油罐，2个30m3汽油罐）; 已建. 公用工程; 配电; 5万度/年; 来自市政电网. 给水; 164.25吨/年; 市政管网. 排水; 131.4吨/年; 生活污水经化粪池预处理后经污水管网排入胡集镇污水处理厂处理. 消防; 消防铲4把、消防桶4个、消防毯6条、灭火器21个、消防沙2m3; 已建. 环保工程; 废气治理; 油气回收装置; 已落实. 生活废水; 化粪池10m3; 已建. 噪声; 隔声、降噪、减振; 已落实. 固废; 垃圾桶; 已建. 地下水防治措施; 双层储油罐、埋地管道均采用环氧煤沥青加强级防腐处理；设置防漏罐池，把油罐放置在防漏罐池内，双层油罐、防渗罐池的渗漏检测采用在线监测系统; 已落实. 7、工作制度 项目劳动定员5人，年工作365天，三班制生产，8小时/班,，年运行8760小时。 8、环保投资 项目环保投资总额预计26万元，占总投资的12.9%，具体环保投资概算见表1-11。 表1-11 项目环保措施投资清单 污染种类; 设施名称; 数量; 环保投资 （万元）; 处理效果. 废气; 二级油气回收装置; 4套; 15; 达标排放，满足相关标准. 生活废水; 化粪池; 1套; 2; 达胡集镇污水处理厂接管标准. 噪声; 泵类置于地下，安装减振基础；降噪、隔声、合理布局；控制车速、禁止鸣笛; --; 1; 场界达标. 固废; 垃圾桶; --; --; 安全暂存. 排污口; 雨污管网及排口; --; 1; --. 地下水防治措施; 双层储油罐、埋地管道均采用环氧煤沥青加强级防腐处理；设置地下防漏罐池，按要求设置防渗，其中埋地油罐区和加油区为重点防渗区。; --; 5; 满足环境管理要求. 风险; 设置泄漏在线监测报警系统；制定环境应急预案，加强应急演练；定期检查更换应急物资等; 1; 2; 满足环境管理要求. 合计; 26; --. 9、平面布置及合理性分析 本项目站房位于地块北部，加油棚在其中间。埋地油罐区位于地块东北部。平面布置较为合理，项目平面布置详见附图三。 10、“三线一单”相符性分析 （1）生态红线 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号），全省陆域共划定15大类811块生态空间保护区域，并实行分级管理（分为国家级生态保护红线、生态空间管控区域2级）。国家级生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。生态空间管控区域以生态保护为重点，原则上不得开展有损主导生态功能的开发建设活动，不得随意占用和调整。经查该通知附件《生态空间保护区域名录及分布图》，与本项目所在地距离最近的生态空间保护区域为“淮沭新河（沭阳县）清水通道维护区”，该区域主导生态功能为水源水质保护，属于生态空间管控区域。详见下表。 表1-7 生态空间保护区域名录（相关摘选） 红线空间保护区域名称; 主导生态功能; 红线区域范围; 面积（平方公里）. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围; 国家级生态保护红线面积; 生态空间管控区域面积; 总面积. 淮沭新河（沭阳县）清水通道维护区; 水源水质保护; -; 淮沭新河及堤外两侧各100米以内区域，含淮沭新河第一、第二饮用水源二级保护区和准保护区，其中二级保护区为一级保护区以外上溯2000米、 下延500米的水域范围，准保护区为二级保护区以外上溯2000米、下延1000米的水域范围，以及二级和准保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围。不含淮沭新河第一、第二饮用水源一级保护区; -; 32.83; 32.83. 经对比分析，生态空间保护区域 “淮沭新河（沭阳县）清水通道维护区”位于本项目所在地西侧，最近相对距离为5800m，相对距离较远，不在该生态空间管控区域范围内（相对位置详见附图）。因此，本项目的建设不违背《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）及《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）生态红线相关要求。 ②环境质量底线 项目所在地大气环境为环境空气质量功能二类地区，根据《2018沭阳环境质量报告书》中监测数据，评价区域内大气环境中 SO2、NO2、O3、CO 项基本污染物满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求，PM10、PM2.5项基本污染物不达标，项目所在区域属于不达标区；附近地表水淮沭河满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） III类标准要求；声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。本项目废水、废气、固废均可得到合理处置，噪声对周围影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线相关标准要求。 ③资源利用上线 本项目用水来自区域自来水管网，用电由市政电网供给，不会达到资源利用上线；项目用地符合当地土地规划要求，亦不会达到资源利用上线。 ④环境准入负面清单 项目所在地目前未制定环境准入负面清单，本次环评对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单（2019年版）》进行说明，具体见表1-12。 表1-12 本项目与国家及地方产业政策和《市场准入负面清单（2019年版）》相符性分析 序号; 内容; 相关性分析. 1; 《产业结构调整指导目录（2019年本）》; 经查《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目项目产品、所用设备及工艺均不属于限制类和淘汰类，为允许类，符合该文件要求. 2; 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》及修订; 经查《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》及修订，项目产品、所用设备及工艺均不属于限制类和淘汰类，为允许类，符合该文件要求. 3; 《限制用地项目目录（2012 年本）》、《禁止用地项目目录（2012 年本）》; 本项目不在《限制用地项目目录（2012 年本）》、《禁止用地项目目录（2012 年本）》中. 4; 《江苏省限制用地项目目录（2013 年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013 年本）》; 本项目不在《江苏省限制用地项目目录（2013 年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013 年本）》中. 5; 《市场准入负面清单（2019年版）》; 经查《市场准入负面清单（2019年版）》，本项目不在其禁止准入类中. 由上表可知，本项目符合国家及地方产业政策和《市场准入负面清单（2019年版）》要求，综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目未做过手续，如今重新补办环评手续，以便解决现存环保问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

2.1自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： - 地理位置 沭阳位于江苏省北部，地理坐标介于北纬 33°53'至 34°25'，东经 118°30'至 119°10' 之间，东与连云港接壤，南与淮安市毗邻，西倚宿迁，北接徐州，是徐、连、淮、宿四 市结合部。沭阳县交通便利，新长铁路以及京沪高速公路、205 国道、304 省道、307 省 道穿境而过。沭阳距徐州观音国际机场 120 公里，距连云港机场 55 公里。沭阳县水路畅 通，新沂河横贯东西，淮沭新河纵穿南北。我省 20 大内河港口之一的沭阳港，年吞吐量 在 300 万吨以上，过淮沭河与长江连接，经沭新河、蔷薇河、古泊河达连云港港口。目 前，沭阳县初步形成了站埠均衡、水陆交错的交通格局。 公司坐落于江苏沭阳县经济开发区瑞安路 15 号，北纬 34.110439°东经 118.845377°， 公司具体地理位置见附图一。 - 地质、地貌 沭阳县地处黄淮平原，位于江苏省北部，隶属宿迁市，地势西高东低，大部分地面 高程在 4.5－7 米。县内最高峰韩山海拨 70 米，除潼阳、茆圩、刘集、悦来等乡镇有些 岗岭外，土地平衍，河网密布。地势由南向北略有倾斜，地形呈不规则方形。沂北区所 在区域内地势低平，平原广阔。西南部属岗岭地带，最高处海拨 22.70 米，东北部地势 低洼，最低处海拨 1.5 米。境内有韩山、万山、孤山等低丘。土质方面：河土 16%，碱 土 9%，岗土和淤土 55%，其它占 10%。区域地质稳定性相对较好。根据《中国地震动 参数区划图》（GB18306-2001），工程区地震基本烈度为Ⅶ度。 3、气候、气象 沭阳地处北亚热带和南暖温带的过渡区，属于暖湿季风气候，全境气候温和，四季 分明，日照充足，雨量丰沛。常年气温平均为 13.8℃，年极端最高气温 38℃，年极端最 低气温-18℃；全年平均降雨量 937.6mm，多集中于 7-9 月份。常年主导风向为东南风， 次主导风向为东北风。其主要气象特征见表 2-1。 表2-1 区域气象特征参数表 气象要素; 数值. 气温; 多年平均气温（℃）; 13.8. 极端最低气温（℃）; -18. 极端最高气温（℃）; 38. 风速; 年平均风速（m/s）; 2.8. 湿度; 历年平均相对湿度（%）; 75. 最热月平均相对湿度（%）; 76. 降水量; 最大降雨量（mm）; 1580.3. 最小降雨量（mm）; 458.7. 多年平均降雨量（mm）; 937.6. 降雪量; 最大积雪深度; 42cm. 平均积雪厚度; 1cm. 全年平均积雪日数; 8. 4、水文概况 沭阳县地处淮、沂、沭、泗水系下游，地势低洼，过境水水量较大。境内河流较多，主要有淮沭河、新沂河和沂南河等。 （1）淮沭河 淮沭河是沭阳县境内的主要河流之一，它的上游源于洪泽湖，途经淮安、泗阳、沭阳和东海等县，在连云港市境内汇入黄海。该河由沭阳县城区的西部流过，与新沂河的南偏泓汇合。淮沭河河面宽1.4km，河道设计流量为3000m3/s，枯水期最小流量为2.21m3/s，六级航道，最高水位为11.81m，最低水位为6.51m，基本无结冰期。 淮沭河与新沂河南偏泓交汇处上游约5km处，建有沭阳闸，该闸对淮沭河的流量进行适时的调节。淮沭河与新沂河交汇处有一穿过新沂河的河底地涵，该地涵引部分淮沭河清水，经淮沭新河向连云港市的蔷薇河提供清水，这就是苏北地区近年完成的“蔷薇河送清水工程”。 （2）新沂河 新沂河是沭阳县境内最大的河流，由颜集入境，横穿沭阳县中部，经灌南、灌云等县流入黄海，流经沭阳县境内的长度为60km，是该县泄洪、排涝、灌溉的主要河流，年径流量59.14亿m3，河宽1100-1400m，设计流量为6000m3/s，最大泄洪量为7000m3/s，最高水位为10.76m，最低水位为4.25m。枯水季节，新沂河分割为三条河流，即北偏泓、中泓和南偏泓，行洪时，三条河流汇合成一条大河。 （3）沂南河 沂南河起源于沭阳县城区沂河大桥的南岸东首，自西向东流经该县南关乡、七雄乡、汤涧乡和李恒乡（与新沂河的南偏泓平行，不交汇），经灌南、灌云等县流入黄海。沂南河的水源为淮沭河，平时，淮沭河之水由闸控制，由于淮沭河水位标高高于沂南河，故当水闸开启时，淮沭河之水经沭阳县城区的环城河流入沂南河。沂南河为常年性河流，冬季结冰，枯水期的最小流量为0，年径流量为0.0696亿m3。 5、生物资源和矿产资源 沭阳县植被以杨类占优势的温暖带落叶林为主，85％以上，其它树种有刺槐、中国槐、臭椿、柳、榆、桑、泡桐等；南方亚热带树种有山杨、刺楸等；果树有李、桃、杏、苹果、梨、枣、葡萄等；灌木有紫穗槐、野蔷薇、山胡椒等；长绿灌木有小叶女贞、刚竹、淡竹、紫竹等；藤木植物有木通、爬山虎、南蛇藤等；草本有狗尾草、蒲公英、苍耳等。农田的植被有水稻、小麦、玉米、棉花、大豆、油菜、山芋、花生等作物。全县的成片林面积不断扩大，农田林网已经基本形成，其涵养水源、水土保持、防风固沙、减少水土流失的功能已经开始明显发挥作用。 2.2社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、社会经济概况 2019年是新中国成立70周年的大庆之年，也是全面建成小康社会的攻坚之年，喜事多、大事多、要事多、难事多，全县上下众志成城、团结一心，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“稳中求进”工作总基调、“六个高质量”工作要求和“六增六强”工作部署，围绕“一条主线”，坚持“六为导向”，统筹推进稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险各项工作，建设“强富美高”全面小康新沭阳迈出了坚实步伐。2019全年地区生产总值预计增长7.1%，实现一般公共预算收入48亿元，跃居苏北第二，税收占比提升至80.2%，列统指标中工业开票销售收入等7个经济指标增幅位居全市前列，规模以上工业增加值等13项指标增速快于去年，全面小康实现度全市县级最高，产业发展、城市建设、债务化解等多项工作被人民日报、新闻联播、新华日报等权威媒体点赞聚焦，先后入榜综合实力等10个“全国百强县”，沭阳知名度、美誉度与影响力不断提升。这一年，面对投资环境整体趋紧，我们紧盯投入、精准施策，项目建设结出新硕果。全省重大项目观摩现场会在我县召开，沭阳重大项目建设获得省市领导高度肯定，新开工项目计划总投资、新竣工项目完成投资全市第一，5亿元、10亿元以上开、竣工大项目数量遥遥领先，固定资产投资、工业投资、房地产投资增幅逆势上扬，分别达到7%、8%、32%，全县大抓项目、抓大项目氛围初步形成。这一年，面对增收节支双重压力，我们呼应诉求、回应关切，发展为民彰显新成效。老沭河健身公园建成投用，十公里步道成为休闲锻炼最佳场所，吴印咸故居、胡家花园开门迎客，西郊森林公园等投入运营，道路、桥梁等基础设施建设步伐加快，城乡低保、困境儿童、五保老人等生活补助再次提标，衣、食、住、行等民生项目加快推进，民生保障支出占一般公共预算支出70%以上。这一年，面对历史积累矛盾问题，我们事不避难、合力攻坚，干事创业展现新氛围。以压倒性思维、刮骨疗毒态度开展“散乱污危”企业排查整治，全县14000余家企业接受“体检”、470余家企业关停整改，循环经济产业园化工企业全部关停。全县23万低收入人口年收入全部达到6000元以上，59个经济薄弱村集体经济收入全部达到18万元，61个扶贫片区整体帮扶项目如期达效。全市率先完成乡镇社会运营公墓地回收。 2、文物与景观 沭阳县具有 3000 多年的文明历史，有丰富的文化遗产，过去的名胜古迹很多，沭阳八景就有三景在沭城，有“紫阳夕照”、“沭水渔舟”、“昭德晓钟”。位于城南有文峰塔，城东有昭德寺，城内有孔庙，南关的紫阳观都是明代的建筑，可惜大多毁于地震及战火，目前，仅存的有原县政府院内的紫藤，是清代大诗人袁枚在沭阳任知县时亲手栽植，已有近300年历史，如今茂旺如虬。虞姬公园建于1920年，经多次修复扩建，现今园内亭桥相连，古塔高耸，雕像巍峨，绿水红莲，景色宜人。 2.3、胡集镇简介 胡集镇地处沭阳县东南部，总人口 5.6 万人，镇域面积 68.8 平方公里，下辖 10 个行政村、6 个居委会、110 个村民小组。区内 205 国道、京沪高速、新长铁路穿境而过，境内拥有高速出入口和淮沭新河水运码头，自然条件优越，区位优势明显。 胡集镇污水处理厂：胡集镇污水处理厂位于沭阳县胡集镇胡北居委会、胡塘周公路北侧、封徐路西侧地块，设计处理规模3000t/d，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级 A 标准，尾水排入附近水渠，经店西大沟，最终排入淮沭河。 2.4环境功能划分 表2-3环境功能区划一览表 大气环境; 地表水环境; 声环境. 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准; 淮沭河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准；; 项目执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准.

三、环境质量状况

项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 3.1环境空气质量现状调查与监测 根据沭阳县《2018年环境质量报告书》 中公开的监测数据，项目所在区域沭阳县各评价因子数据见表3-1。 表3-1 空气环境质量现状 评价因子; 平均时段; 现状浓度; 标准值; 超标倍数; 达标情况. SO2; 年平均; 23; 60; 0; 达标. NO2; 年平均; 21; 40; 0; 达标. PM10; 年平均; 76; 70; 0.086; 超标. PM2.5; 年平均; 45; 35; 0.286; 超标. O3; 8小时平均; 65; 160; 0; 达标. CO; 24小时平均值; 1.395; 4; 0; 达标. 注：数值单位μg/m3(CO为mg/m3)。 2018年沭阳县环境空气中二氧化硫的年均值、二氧化氮的年均值、O3的8小时平均、CO的24小时平均值，可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；PM10的年均值、PM2.5的年均值，超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，超标倍数分别为0.086倍、0.286倍。项目所在区域PM10、PM2.超标，因此判定为不达标区。 根据大气环境质量达标规划，通过进一步控制扬尘污染，机动车尾气污染防治等措施，大气环境质量状况可以得到进一步改善。 3.2水环境质量现状调查 根据2020年月份《沭阳县环境质量状况公报》（二月），监测结果表明：新沂河（张庄），淮沭河（沭城闸北饮用水源地、闸南饮用水源地）、沭河（虞姬桥）、古泊善后河（李套渡口）5个断面各项分析指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。 3.3声环境质量现状调查 项目所在区域声环境为《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区，根据沭阳县2018年6期环境监测简报，项目所在地区的声环境良好，本区域声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区标准。 综上所述，项目所在地环境质量现状良好。 3.4、辐射环境和生态环境 建设项目所在地无不良辐射和生态环境影响。 3.5、主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据评价工作等级的判据，确定大气评价等级为二级，二级评价不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。评价范围为以厂址为中心，边长为5km的矩形区域。 根据项目所在声环境功能区划、项目噪声影响程度及周边敏感点分布，声环境评价范围为厂区周边200m。 因此结合现场周边情况，确定项目周边主要环境保护目标见表3 -3和表3-4。 表3-3大气环境保护目标一览表 名称; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 规模; 相对方位; 相对最近距离/m. 钱庄; 居民区; 人群; 二类区; 300人; 西北; 2500. 小祁庄; 居民区; 人群; 二类区; 50人; 西北; 2300. 小东庄; 居民区; 人群; 二类区; 300人; 西北; 1500. 杨华庄; 居民区; 人群; 二类区; 200人; 西; 1200. 东徐; 居民区; 人群; 二类区; 50人; 西北; 500. 徐庄; 居民区; 人群; 二类区; 80人; 西南; 2100. 戏房庄; 居民区; 人群; 二类区; 100人; 西南; 1700. 南徐; 居民区; 人群; 二类区; 50人; 西南; 750. 东曹庄; 居民区; 人群; 二类区; 100人; 西南; 2700. 杨庄; 居民区; 人群; 二类区; 40人; 西南; 2300. 周赵庄; 居民区; 人群; 二类区; 60人; 南; 1400. 沭阳县胡集初级中学; 居民区; 人群; 二类区; 800人; 南; 850. 姜庄; 居民区; 人群; 二类区; 50人; 南; 2700. 梁下庄; 居民区; 人群; 二类区; 60人; 东南; 2000. 李庄; 居民区; 人群; 二类区; 40人; 东南; 2800. 狄庄; 居民区; 人群; 二类区; 50人; 东南; 2900. 西梁庄; 居民区; 人群; 二类区; 50人; 东南; 2900. 风火檐; 居民区; 人群; 二类区; 80人; 东南; 2200. 胡北村; 居民区; 人群; 二类区; 60人; 东; 1400. 胡北新苑; 居民区; 人群; 二类区; 600人; 东; 750. 胡集小区; 居民区; 人群; 二类区; 1000人; 东南; 850. 姜圩; 居民区; 人群; 二类区; 50人; 东; 2200. 大祁庄; 居民区; 人群; 二类区; 60人; 东北; 850. 赵庄; 居民区; 人群; 二类区; 50人; 东北; 1250. 华薛; 居民区; 人群; 二类区; 40人; 东北; 2000. 唐庄; 居民区; 人群; 二类区; 50人; 东北; 2000. 封庄; 居民区; 人群; 二类区; 40人; 东北; 2600. 祁圩; 居民区; 人群; 二类区; 40人; 东北; 2800. 表3-4其他环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护对象; 方位; 距厂界最近距离(m); 规模; 环境功能. 水环境; 淮沭河; W; 5800; --; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准. 土壤环境; -; 执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）. 声环境; 商铺; W; 40; 60人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 商铺; S; 20; 30人. 生态环境; 本项目不涉及生态红线保护规划.

- 四、评价适用标准及总量控制指标

| 环境质量标准 | 1、大气环境质量标准 根据江苏省环保厅1998年颁布的《江苏省环境空气质量功能区划分》，评价区域环境空气中PM10、SO2、NO2执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。非甲烷总烃的环境空气质量标准，根据中国环境科学出版社出版的国家环境保护局科技标准司的《大气污染物综合排放标准详解》中第244页的说明，确定非甲烷总烃的环境空气质量标准采用2.0mg/ m3（1h）。 表4-1 环境空气质量标准 污染物项目; 取值时间; 浓度限值(μg/m3); 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. CO; 24小时平均; 4000. 1小时平均; 10000. O3; 日最大8小时; 160. 1小时平均; 200. 非甲烷总烃; 1 小时平均; 2000; 参考《大气污染物综合排放 标准详解》. 2、地表水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，淮沭河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，具体见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准限值 单位：mg/L（pH为无量纲） 项目; pH; COD; BOD5; TP; NH3-N; 石油类. Ⅲ类; 6～9; ≤20; ≤4; ≤0.2; ≤1.0; ≤0.05. 3、声环境质量标准 建设项目所在地环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。具体标准见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2; ≤60; ≤50. 4、土壤环境质量标准 建设项目所在地应执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地标准。 表4-4土壤环境质量标准 监测指标; 单位; 标准值; 标准名称及级（类）别. 铬（六价）; mg/kg; 5.7; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值标准. 镍; mg/kg; 900. 铜; mg/kg; 18000. 镉; mg/kg; 65. 汞; mg/kg; 38. 砷; mg/kg; 30. 铅; mg/kg; 800. 石油烃; mg/kg; 4500. VOCs、TVOCs; --; --. |
| --- | --- |

| 污染物排放标准 | 1、废气排放标准 本项目营运期卸油加油过程中产生的非甲烷总烃，经油气回收后无组织排放，油气排放执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中的相关标准（油气排放浓度应小于等于25g/m3，排放口距地平面高度应不低于4m）。油气回收系统的液阻、密闭性压力应分别符合GB 20952中表1、表2限值要求。加油枪气液比应在大于等于1.0和小于等于1.2范围内。 本项目站场边界挥发性有机物（非甲烷总烃）无组织排放监控浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值。站内VOCs 无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A监控要求。 表4-5无组织排放监控浓度限值 标准; 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. GB16297-1996; 非甲烷总烃; 周界外浓度最高点; 4.0. GB37822-2019; 非甲烷总烃; 在厂房外设置监控点; 6（监控点处 1 h 平均浓度值）. 20（监控点处任意一次浓度值）. 2、水污染物排放标准 项目排放废水为生活污水。生活污水经化粪池收集处理达标后排入胡集镇污水处理厂处理，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，具体见表4-6。 表4-6 水污染物排放标准 (单位：mg/L) 名称; 项目; pH; COD; SS; BOD5; 氨氮; TP; TN. 胡集镇污水处理厂; 接管标准; 6~9; 416; 80; 127; 14; 1.6; 45. 排放标准; 6~9; 50; 10; 10; 5（8）; 0.5; 15. *注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声排放标准 建设项目噪声排放分别执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。具体见表4-7。 表4-7 建设项目厂界噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2; ≤60; ≤50. 4、固废 一般固体废物处理、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及标准修改单。 |
| --- | --- |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目运营期污染物排放总量控制指标建议： 表4-8 项目污染物排放总量控制指标 单位：t/a 污染物; 产生量; 削减量; 接管量; 最终排放量. 废水; 废水量; 131.4; 0; 131.4; 131.4. COD; 0.046; 0.007; 0.039; 0.00657. SS; 0.0329; 0.0066; 0.0263; 0.00131. 氨氮; 0.00329; 0; 0.00329; 0.000657. TP; 0.00039; 0; 0.00039; 0.0000657. 总氮; 0.00657; 0.00066; 0.00591; 0.00197. 固废; 生活垃圾; 1.824; 1.824; /; 0. 危险固废; 0.333; 0.333; /; 0. 废水接管考核量：废水量≤131.4t/a、COD≤0.039t/a、SS≤0.0263t/a、氨氮≤0.00329t/a、TP ≤0.00039t/a、TN ≤0.00591t/a； 废水最终排放量：废水量≤131.4t/a、COD≤0.00657t/a、SS≤0.00131t/a、氨氮≤0.000657t/a、TP ≤0.0000657t/a、TN ≤0.00197t/a。 固废：零排放。 |

- 五、建设项目工程分析

一、工艺流程简述： 1、建设项目工艺流程及产污环节见下图： 油 气 油品运输 噪 声 油 气 油 气 噪 声 油槽 油罐 油罐 加油机 油气回收 加油 存储 卸油 油气回收 油罐 油槽车 图5-1 加油站汽、柴油加油工艺流程及产污环节图 2、项目工艺流程简述： （1）油品运输：油品均采用汽车槽车运送至本站。油槽车均带有卸油口及油气回收接口。此工序会产生噪声。 （2）卸油：本项目采用自流密闭卸油方式卸油。油槽车与卸油接口、蒸汽回收管口与油槽车油气回收管口均通过快速接头软管相连接，油槽车与埋地油罐便形成了封闭卸油空间。员工打开卸油阀后油品因位差便自流进入相应的埋地储油罐，同体积的油气因正压被压回油罐车。回收至油罐车内的油气由槽车带回油库。此工序会产生废气。 （3）存储：本项目设置4座埋地油罐。每具油罐均设有液位监计，用于预防溢油事故，并安装卸油一次油气回收装置，有效保障加油站的安全性。本项目4座油罐全部埋设在油罐池内。此工序会产生废气。 （4）加油：加油机为自动税控计量加油，加油枪为油气回收型加油枪。员工根据顾客需要的品种和数量在加油机上预置，确认油品无误后提枪加油，完毕后收枪复位。此工序会产生噪声和废气。

污染物源强分析： 本工程已建设完毕，并已运行，本环评仅对项目运行期污染情况进行分析并规定相应防治措施。 本项目在生产过程中，主要污染源及主要污染物有： 1、大气污染物 （一）有机废气 本项目年销售汽油1100吨、柴油465吨。加油站的整个营运过程中油品均在封闭状态下流动，整个过程应杜绝跑、冒、滴、漏。本项目加油站的油气回收系统按照《加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修订版）、《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)、《油气回收系统工程技术导则(加油站篇)》(Q/22SH 0117.1-2007)等相关标准要求进行设计施工。因构成柴油的长链大分子质量脂肪酸酯的蒸汽压相对较低，挥发性差，因此现阶段油气回收系统仅回收汽油油气。《加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修订版）中对卸油油气回收系统、加油油气回收系统进行的术语解释为汽油罐及汽油车辆。本项目营运过程中产生的废气主要为成品油卸油、储油、加油过程产生的油气（以非甲烷总烃表征），具体油气产生源强及回收装置分析如下： （1）工作损失Ⅰ（G1卸油油气） ①废气产生情况描述 储罐的大呼吸主要为油罐进油时，使油罐排出内部油蒸气所导致的损失叫“大呼吸”损失。 油罐车卸油时，由于油车与油罐的液位不断变化，气体的吸入与呼出会对油品造成的一定扰动蒸发，另外随着送油车油罐的液面下降，罐壁蒸发面积扩大，外部的高气温也会对其罐壁和空间造成一定的蒸发。本项目汽油卸油采用油气一级回收系统，以减少无组织排放。 ②卸油（一次）油气回收系统 卸油时，罐车内的油自流注入到储油罐中，油罐中大量油气会被液态油挤出，此为卸油油气。 卸油油气回收是指在油罐入孔盖上增设一根油气回收管道，引到集中卸油箱内的卸油口处，在油气回收管道口安装截止阀和快速接头。卸油时，卸油软管连接罐车出油口和罐区卸油口，油气回收软管连接罐车油气回收口和卸油口的油气回收管道接口。当罐车内油流入油罐时，油罐内油气通过连通管进入到罐内，再通过油气回收管道流入到罐车内，即用相同体积的汽油将汽油罐内相同体积的油气置换到罐车内，达到油气回收的目的，油罐车将油气带回油库进行处理。 该回收系统将各个油罐通气管进行连通，一根通气管顶部安装压力真空阀，正常工作时使用，该通气管上安装的截止阀常开；另一根通气管顶部安装防爆阻火呼吸阀，检修压力真空阀时使用，该通气管上安装的截止阀常闭。卸油油气回收系统示意图见图5-2。 图5-2卸油油气回收系统示意图 ③产生量计算 考虑到油蒸气的主要成分是VOC , 因此假设油气蒸发量在数值上近似等于VOC 排放量，以非甲烷总烃表征。 本环评采用《石油库节能设计导则》（SH/T3002-2000）中公式来计算本项目大呼吸油气损耗产生量，具体公式如下： LDW—拱顶罐年大呼吸蒸发损耗量（m3/a）； V1—泵送液体入罐量（m3）； N—油罐年周转次数； Q—油罐年周转量（m3/a）； V—油罐容积（m3）； K—单位换算常数； KT—周转系数； K1—油品系数； Py—油品平均温度下的蒸气压（kPa）； Py1—油罐内液面最低温度所对应的蒸气压（kPa）； Py2—油罐内液面最高温度所对应的蒸气压（kPa）； μy—油蒸汽摩尔质量（kg/kmol），68 kg/kmol； 具体参数选取见下表： 表5-1 “大呼吸”废气计算参数选择 参数; KT; K1; Py; μy; K; V1; N; Q; V; LDW. 汽油; 0.688; 1; 62.5; 68; 51.6; 1466.7; 57.5; 1466.7; 25.5; 2.92. 柴油; 1; 1; 0.0001; 68; 51.6; 528.4; 19.6; 528.4; 27; 2.45E-06. 注：汽油蒸汽压选取依据：本项目汽油为国Ⅵ，根据《车用汽油》（GB17930-2016），车用汽油（国Ⅵ）蒸气压为40~85kPa，本次计算取平均值62.5kPa。 柴油蒸汽压选取依据：由于构成柴油的长链大分子质量脂肪酸酯的挥发性差，蒸气压相对较低，实验测量精度随之下降，已有研究表明这些低蒸气压数据的一致性较差。根据本地土壤平均温度约17℃，本次计算柴油蒸汽压保守取1*10-4kPa（50℃下数据）。 根据以上计算，本项目汽油大呼吸产生量为2.92m3/a（2.19t/a），卸油油气回收系统效率以99.5%计，则排放量为0.011t/a；柴油大呼吸产生量为2.45E-06m3/a（2.156E-06t/a），排放量为2.156E-06t/a。 根据企业运营及技术人员经验，项目汽油卸油平均时间约3小时/d，则一年汽油卸油时间为1095h。项目柴油销售量较少，柴油卸油时间约50h/a。 因此，汽油卸油排放速率为0.01kg/h，柴油卸油排放速率为4.31E-5kg/h。 （2）静置损失（G2小呼吸废气） 储罐的小呼吸主要为油罐静止时，由于昼夜温差变化导致的损失叫“小呼吸”损失。“小呼吸”：成品油在固定顶罐静止储存的过程中储油罐温度昼夜有规律地变化，白天温度升高，热量使油气膨胀，压力升高，造成油气的挥发。晚间温度降低，罐内气体压力降低，为平衡蒸汽压，油气从液相中蒸发，直止油液面上的气体达到新的饱和蒸汽压，造成油气的挥发。 上述过程昼夜交替进行，形成了称为“小呼吸”的油气排放。 参照《上海市石化行业VOCs计算方法（试行）》附录A中P28，因为地下土层的绝缘作用使得地下储罐的昼夜温差变化较小，并且由于间断的加油工作导致储油罐液体逐渐下降，罐内整体呈负压趋势。因此本环评不考虑地下卧式罐的静置损失（小呼吸废气）。 （3）工作损失Ⅱ（G3加油废气） ①废气产生情况描述 主要指为车辆加油时，油品进入车辆油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。 ②加油（二次）油气回收系统 加油油气回收也叫二次油气回收。加油机加油时产生的油气，除了来往车辆油箱打开时溢散出的油气外，主要是加油时车油箱内的油气不断地被加入的油液体挤出油箱，造成油气在加油区域内的排放。 加油油气回收是指在加油时，利用加油枪上的特殊装置，将油箱中的油气经加油、潜油泵、油气回收管道回收到油罐内。加油油气回收系统示意图见图5-3。 图5-3加油油气回收系统示意图 ③产生量计算 根据《中国加油站VOC 排放污染现状及控制》（沈旻嘉，2006年8月）中所统计数据，汽油加油损耗率（无油气二级回收装置）为2.49kg/t汽油，柴油加油损耗率为0.048kg/t柴油。经计算汽油和柴油在加油过程中油气的产生量分别为2.739t/a和0.0223t/a。 本项目安装二级油气回收系统，加油油气回收系统效率以95%计，则汽油油气排放量为0.137t/a。根据加油站运行经验，每日呼吸阀平均工作时间约为20h。则加油过程中油气总排放速率为0.0188kg/h。 综上，本项目各工段油气具体产排情况见表5-2。 表5-2加油站油气（非甲烷总烃）产排量一览表 产生工序; 产生系数; 周转量t/a; 时间h; 产生情况; 治理措施/效率; 排放情况; 面源参数 m. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 排放量t/a; 排放速率kg/h. 卸油（G1大呼吸废气）; 汽油; /; 1100; 1095; 2.19; 2; 一级油气回收/99.5%; 0.011; 0.01; 48*18*4.5. 柴油; /; 465; 50; 3.34E-06; 1.67E-4; 无; 2.156E-06; 4.31E-5. 储油（G2小呼吸废气）; 汽油; /; 1100; 8760; /; /; 无; /; /; /. 柴油; /; 465; 8760; /; /; 无; /; /. 加油废气G3; 汽油; 2.49kg/t; 1100; 7300; 2.739; 0.375; 二级油气回收/95%; 0.137; 0.0188; 21*18*6.6. 柴油; 0.048kg/t; 465; 7300; 0.0223; 0.003; 无; 0.0223; 0.003. 总计; /; /; /; 4.9513; /; /; 0.1703; /; /. （二）机动车尾气 站内汽车进出时会排放一定的尾气，尾气中含有CO、HC等污染物。汽车启动时间较短，尾气产生量小，且本项目处于空旷地带，通风状况较好，汽车尾气很快在空气中扩散，汽车排放的少量尾气对周边环境影响较小，故不进行定量计算。 2、水污染物 ①顾客生活污水：根据加油站运营核算以进站加油车辆的50%作为司乘人数(按20人/天计算)，每人每天用水10L(依据建筑给水排水设计规范GB 50015—2003计算），则年用水量约为73t，排水量按用水量的80%计，年排放量约58.4t。 ②生活污水：项目区内不设食堂，职工用餐由快餐公司直接配送，所以废水主要为加油站工作人员盥洗水。项目有职工5人，用水量按50L/人·天计，则建设项目年用水量约为91.25t，排水量按用水量的80%计，生活污水年排放量约73t；项目废水产生情况和排放情况见表5-2。 表5-2 项目废水产生和排放情况表 种类; 废水量(t/a); 污染物名称; 产生浓度 (mg/L); 产生量(t/a); 排放浓度 (mg/L); 排放量(t/a); 排放去向. 生活污水; 131.4; COD; 350; 0.046; 300; 0.039; 经化粪池收集处理后排到胡集镇污水处理厂集中处理. SS; 250; 0.0329; 200; 0.0263. 氨氮; 25; 0.00329; 25; 0.00329. 总磷; 3; 0.00039; 3; 0.00039. 总氮; 50; 0.00657; 45; 0.00591. 3、噪声污染源 本项目在运行过程中产生噪声主要为加油机、油泵等设备噪声和进出加油站的车辆噪声，为间歇排放。噪声源强约75-80dB（A）。 表5-4本项目主要噪声源及源强 噪声来源; 数量; 源强dB（A）; 排放特征; 降噪措施; 治理后噪声dB（A）. 交通噪声; ——; 65; 间歇; 减速慢行、禁鸣等; 50. 加油机; 4; 60-65; 减震; 55. 潜油泵; 4; 70-75; 隔声、减震; 55. 参考类似加油站项目的验收检测数据（《中国石化销售股份有限公司泗阳泗水大道加油站项目》验收检测报告），厂界最大噪声值为昼间54.5 dB（A）、夜间47.1 dB（A），厂界噪声可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 4、固体废物 工作人员产生的生活垃圾以0.5kg/d·人计，加油站有工作人员5人，则可计算出生活垃圾的产生量为0.912t/a。顾客生活垃圾按人均0.05kg/d算，每天约50人，顾客生活垃圾产生量为0.912t/a。合计生活垃圾产生量为1.824t/a，由环卫部门统一清运。 本项目需对油罐进行定期清理，清罐周期为3年，据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》，清罐产生的油渣属于危险废物。单个油罐每次清除出的罐底淤积物约0.25t，本项目共4个油罐，则本加油站清罐产生的油渣约为1t/3a。 建设项目副产物产生情况汇总表见表5-5 。 表5-3 建设项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（吨/年）; 种类判断*. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 废油、油渣; 清罐; 半固态; 废矿物油; 1t/3a; √; 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）. 2; 生活垃圾; 日常生活; 固态; 可燃物、可堆腐物; 1.824; √. 项目营运期固体废物分析结果汇总表见表5-4，项目危险废物汇总情况详见表5-5。 表5-4 营运期固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别）; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物 代码; 估算产生量（吨/年）. 1; 废油、油渣; 危险固废; 清罐; 半固态; 废矿物油; 《国家危险废物名录》（2016年）以及危险废物鉴别标准; T; HW08; 900-221-08; 1t/3a. 2; 生活垃圾; /; 职工生活; 固态; 可燃物、可堆腐物; --; --; --; 1.824. 表5-5 项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废油油渣; HW08; 900-221-08; 1t/3a; 清罐; 半固态; 废矿物油; 废矿物油等; 3年; T、I; 有资质单位安全处置.

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 产生浓度mg/m3 | 产生量t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 接卸油、储罐、加油机等 | 无组织非甲烷总烃 | - | 4.9513 | - | 0.023 | 0.1703 | 无组织排入大气 |
|  | 车辆尾气 | CO、THC、 NOx | 少量 |  | 少量 |  |  | 无组织排入大气 |
| 水污染物 | 废水类型 | 污染物名称 | 废水量 m3/a | 产生浓度mg/L | 产生量 t/a | 排放浓度mg/L | 排放量t/a | 排放去向 |
|  | 生活污水 | COD | 131.4 | 350 | 0.046 | 300 | 0.039 | 经化粪池预处理后，排入胡集镇污水处理厂处理 |
|  |  | SS |  | 250 | 0.0329 | 200 | 0.0263 |  |
|  |  | NH3-N |  | 25 | 0.00329 | 25 | 0.00329 |  |
|  |  | TP |  | 3 | 0.00039 | 3 | 0.00039 |  |
|  |  | TN |  | 50 | 0.00657 | 45 | 0.00591 |  |
| 固体废物 |  | 产生量 | 处理处置量 |  |  | 综合利用 量t/a | 外排量 t/a | 备注 |
|  | 废油、油渣 | 1t/3a | 1t/3a |  |  | 0 | 0 | 委托有资质单位处置 |
|  | 生活垃圾 | 1.824t/a | 1.824t/a |  |  | 0 | 0 | 交由环卫部门卫生填埋 |
| 噪声 | 本项目投入使用后，产生的噪声源主要来自于加油机、各种泵体工作时产生的噪声以及来往车辆噪声，其噪声在60-75dB。经采取措施后，参考类似加油站项目的验收检测数据（《中国石化销售股份有限公司泗阳泗水大道加油站项目》验收检测报告），厂界噪声可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，项目厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 项目施工期已结束，生产过程基本不会造成生态影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、环境影响分析

一、施工期环境影响分析： 本工程已建设完毕，并已运行，本环评仅对项目运行期污染情况进行分析并规定相应防治措施。 二、营运期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 （1）大气环境影响 按照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）评价工作等级划分方法，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响，再按评价工作分级判据进行分级。 根据评价项目污染源初步调查结果，选择所有列为评价因子的污染物，分别计算项目排放主要污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。大气评价工作等级判定表如表7-1所示。 表7-1大气环境评价工作等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 通过对项目工艺流程的分析可得出，本工程废气源及污染物主要是接卸油、存储及给汽车油箱加油等过程排放的无组织非甲烷总烃，评价因子和评价标准见表7-2。根据导则，采用AerScreen估算模型进行计算，估算模型参数见下表7-3。 表7-2评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值/（μg/m3）; 标准来源. 非甲烷总烃; 小时平均; 2000; 《大气污染物综合排放标准详解》中第244页的说明. 表7-3估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 38.5. 最低环境温度/℃; -16.5. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 中等湿度气候. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ■否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 ■否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 本加油站采用地埋式储油罐，由于该罐密闭性较好，顶部有0.8m的覆土，周围回填的沙子和细土厚度为1.0m，因此储油罐罐室内气温比较稳定，受大气环境稳定影响较小，可减少油罐小呼吸蒸发损耗，延缓油品变质。为减少加油机作业时由于跑冒滴漏造成的非甲烷总烃损失，评价要求加油站加强操作人员的业务培训和学习，严格按照行业操作规程作业，从管理和作业上最大限度地减少排污量。本项目已设置二级油气回收系统进行油气回收。 根据工程分析，项目建设后无组织排入大气的挥发烃类有机污染物的年排放量合计为0.1703t/a。 对于大呼吸损失，本环评将油罐区（含卸油区）作为无组织面源，面源高度按作业面高度4.5m计；对于加油零售损失油气，本环评将加油区罩棚所围合的区域作为无组织面源，面源高度按罩棚高度6.6m计。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），对于项目废气排放对周围环境的影响情况，采用AerScreen估算模型进行估算预测。本项目废气源强及排放参数见表7-4，估算模型计算结果见表7-5。 表7-4大气污染物源强及排放参数 废气来源; 污染物; 排放源参数（长×宽×高）; 最大排放源强（kg/h）. 卸油废气; 非甲烷总烃; 48*18*4.5; 0.01. 加油废气; 非甲烷总烃; 21*18*6.6; 0.0218. 表7-5废气影响估算模型计算结果 污染源; 污染物; Pi; D10% (m). 下风向最大浓度(μg /m3); 占标率(%); 下风向距离(m). 卸油; 非甲烷总烃; 27.378; 1.37; 26; /. 加油; 非甲烷总烃; 48.976; 2.45; 15; /. 从表7-5看出，项目下风向最大占标率为加油区无组织排放非甲烷总烃，Pmax=2.45%，小于10%。根据评价工作等级的判据，本评价的大气环境为二级评价。二级评价的大气环境影响评价范围取自厂界外延2.5km 的矩形区域。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 由估算结果可见，正常工况下，本加油站无组织源引起的最大落地浓度位于下风向15m处，最大落地浓度为48.976ug/m3，占标率为2.45%，项目四周场界可达环境质量标准。本项目在申报环评期间属于停业状态，参考类似加油站项目的验收检测数据（《中国石化销售股份有限公司泗阳泗水大道加油站项目》验收检测报告），厂界非甲烷总烃浓度最大值为0.97mg/m3，厂界非甲烷总烃浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准。综合估算结果及同类项目验收检测结果，本项目对周围大气环境影响较小，项目无需设置大气环境防护距离。 本项目汽、柴油采用密闭罐车进行输送；储存采用密闭性较好的地埋式储油罐；卸油、加油过程采用一级、二级油气回收系统；建立含VOCs物料（汽油、柴油）管理台账，记录名称、使用量等信息，台账保存期限不少于3年；检维修和清洗时，应将残存物料退净，并用密闭容器盛装；加强操作人员的业务培训和学习，严格按照行业操作规程作业，避免跑冒滴漏现象。 因此经采取本环评所述控制措施后，综合估算结果及同类项目验收检测结果，本项目无组织排放的非甲烷总烃在厂界浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求，废气可达标排放，废气污染防治措施可行，对周围大气环境影响较小。 （2）机动车尾气环境影响 项目营运期加油车辆进出时将产生少量的汽车尾气，主要污染物为THC、NOx和CO。由于进出加油站的车辆行驶路程短，速度慢，因此尾气排放量较少，汽车尾气为间歇无组织排放。项目周围设置一定的绿化带，通过空气自然流通扩散及绿化吸收净化的作用，项目内产生的机动车尾气，很快就能被稀释扩散，对周围环境影响较小。 （3）污染物排放量核算 本项目没有有组织排放口，因此仅进行大气污染物无组织排放量核算，无组织排放量核算情况见表7-6，大气污染物年排放量核算情况见表7-7。 表7-6大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（μg/m3）. 1; 卸油储油区; 大呼吸; 非甲烷总烃; 汽油卸油油气回收系统; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 4000; 0.011. 2; 加油区; 加油零售; 非甲烷总烃; 汽油加油油气回收系统; 0.1593. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.1703. 表7-7大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 0.1703. 表7-8大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级☑; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长5～50km□; 边长=5 km☑. 评价因子; SO2 +NOx排放量; ≥ 2000t/a□; 500 ~ 2000t/a□; ＜500 t/a□. 评价因子; 基本污染物 ( / ) 其他污染物 (非甲烷总烃); 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑. 评价标准; 评价标准; 国家标准☑; 地方标准□; 附录D □; 其他标准☑. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区☑; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2019）年. 环境空气质量 现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据☑; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区☑. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与 评价; 预测模型; AERMOD □; ADMS □; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型 □; 其他 ☑. 预测范围; 边长≥ 50km□; 边长5～50km □; 边长 = 5 km ☑. 预测因子; 预测因子(非甲烷总烃); 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5 ☑. 正常排放短期浓度 贡献值; 最大占标率≤100%☑; 最大占标率＞100% □. 正常排放年均浓度 贡献值; 一类区; 最大占标率≤10%□; 最大标率＞10% □. 二类区; 最大占标率≤30%□; 最大标率＞30% □. 非正常排放1h浓度 贡献值; 非正常持续时长 （/）h; 占标率≤100% □; 占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; 达标□; 不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k ≤-20% □; k ＞-20% □. 环境监测 计划; 污染源监测; 监测因子：（非甲烷总烃）; 有组织废气监测□ 无组织废气监测☑; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（/）; 监测点位数（/）; 无监测☑. 评价结论; 环境影响; 可以接受☑不可以接受□. 大气环境防护距离; 距（/）厂界最远（/）m. 污染源年排放量; SO2:（/）t/a; NOx:（/）t/a; 颗粒物:（/）t/a; VOCs:（0.1703）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）” 为内容填写项. 综上所述，本项目大气环境评价工作等级为二级，项目属于非达标区，污染源下风向最大落地浓度占标率较小，无超标区域，无需设置大气环境防护距离，污染物年排放量为非甲烷总烃0.1703t/a。建设项目大气环境影响可接受。 二、水环境影响分析 建设项目无生产废水排放；生活污水产生量为131.4t/a，化粪池预处理后经污水管网，排入胡集镇污水处理厂集中处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排入淮沭河。 （1）评价等级 地表水评价等级见表7-9。 表7-9 地表水评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q<200且W<6000. 三级B; 间接排放; —. 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）分级判据，确定本项目地表水环境影响评价工作等级为三级B。因此无需进行进一步预测与评价，只需对污染物排放量及相关信息进行核算。 （2）废水类别、污染物及污染治理设施信息 表7-10 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别(a); 污染物种类(b); 排放去向(c); 排放规律 (d); 污染治理设施; 排放口编号(f); 排放口设置是否满足要求(g); 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称(e); 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD SS 氨氮 总磷 总氮; 胡集镇污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; —; 生活污水处理系统; 化粪池; DW001; 是; 企业总排. a是指产生废水的工艺、工序，或废水类型的名称。 b指产生的主要污染物类型，以相应排放标准中确定的污染因子为准。 c包括不外排；排至场内综合污水处理站；直接排入海域；直接进入江河、湖、库等水环境；进入城市下水道（再入江河、湖、库）；进入城市下水道（再入沿海海域）；进入城市污水处理厂；直接进入污灌农田；进入地渗或蒸发地；进入其他单位；工业废水处理厂；其他（包括回用等）。对于工艺、工序产生的废水，“不外排”指全部在工序内部循环使用，“排至厂内综合污水处理站”指工序废水经处理后排至综合处理站。对于综合污水处理站，“不外排”指全厂废水经处理后全部回用不排放。 d包括连续排放、流量稳定；连续排放，流量不稳定，但有周期性规律；连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律；连续排放，流量不稳定，属于冲击性排放；连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量稳定；间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放。 e指主要污水处理设名称，如“综合污水处理站”“生活污水处理系统”等。 f排放口编号可按地方环境管理部门现有编号进行填写或由企业根据国家相关编号进行填写。 g指排放口设置是否符合排放口规范化整治技术要求等相关文件的规定。 （3）废水排放口基本情况 表7-11 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标(a); 废水排放量/ （万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排 放时段; 受纳污水处理厂信息. 经纬度; 名称(b); 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/l）. 1; DW001; 118.85299 33.99034; 0.0131; 胡集镇污水处理厂; /; —; 胡集镇污水处理厂; COD SS 氨氮 总磷 总氮; ≤50 ≤10 ≤5（8） ≤0.5 ≤15. a对于排至厂外公共污水处理系统的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标。 b指厂外城镇或工业污水集中处理设施名称，如XX生活污水处理厂、XXX化工园区污水处理厂等。 （4）废水污染物排放信息 表7-12 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 废水排放量/（万t/a）; 污染物种类; 排放浓度/（mg/l）; 日排放量/（t/d）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001; 0.0131; COD; 300; 0.00011; 0.039. SS; 200; 0.000072; 0.0263. 氨氮; 25; 0.000009; 0.00329. 总磷; 3; 0.0000011; 0.00039. 总氮; 45; 0.000016; 0.00591. 全厂排放口合计; COD; 0.039. SS; 0.0263. 氨氮; 0.00329. 总磷; 0.00039. 总氮; 0.00591. （5）环境监测计划及记录信息 表7-13 环境监测计划及记录信息表 序号; 排放口 编号; 污染物名称; 检测 设施; 自动检测设施安装、运行、维护等相关管理要求; 自动监测是否联网; 自动监测仪器名称; 手工采样方法及个数(a); 手工监测 频次(b); 手工测定方法(c). 1; DW001; COD SS 氨氮 总磷 总氮; 手工; 按管理规定执行; 否; —; —; —; —. a指污染物采样方法，如“混合采样（3个、4个或5个混合）”“瞬时采样（3个、4个或5个瞬时样）”。 b指一段时期内的监测次数要求，如1次/ 周、1次/ 月等。 C指污染物浓度测定方法，如测定化学需氧量的重铬酸钾法、测定氨氮的水杨酸分光度法等。 项目废水排入胡集镇污水处理厂可行性分析 本项目排放废水仅为生活污水，产生量为131.4t/a，主要污染物：COD、SS、氨氮、TP、总氮，生活污水经市政管网接入胡集镇污水处理厂处理，排放量分别为0.039t/a、0.0263t/a、0.00329 t/a、0.00039t/a、0.00591t/a。胡集镇污水处理厂处理出水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后，尾水最终排入淮沭河。本项目生活污水水质、水量均在污水厂接管范围内，根据污水厂环评结论，在达标排放的前提下，对受纳水体影响较小，故不会改变淮沭河现有水质类别。 胡集镇污水处理厂的接管浓度为COD≤500mg/L、SS≤400mg/L、氨氮≤35mg/L、TP≤4mg/L、TN≤45mg/L，本项目排入管网的污水水质符合胡集镇污水处理厂的接管标准。本项目所在区域属于胡集镇污水处理厂收水范围，项目产生的生活废水由管网输送到胡集镇污水处理厂处理。目前该污水处理厂规模3000t/d，本项目接管量0.36t/d，占设计规模比例较小，其有足够容量接纳本项目污水。因此，胡集镇污水处理厂具有接纳本项目生活污水的可行性。 三、地下水环境影响分析 （1）判断依据 本项目所在区域不涉及集中式饮用水水源准保护区及补给径流区，亦无分散式饮用水水源地，属于不敏感区域。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，加油站属于182、加油、加气站，属于II类项目，应开展三级评价。 （2）影响途径分析 储油罐和输油管线的泄漏或渗漏会对地下水和土壤造成污染。一旦发生漏油，需要立即采取措施使污染源得到及时控制，但由于含水层和土壤的自净降解是一个长期过程，环境完全恢复到污染前的水平需很长的时间。 根据本项目建设内容和工程分析，本项目可能污染地面造成对污染的主要途径见表7-8。 表7-8 地下水污染途径分析表 序号; 污染源; 泄漏部位/触发情况; 污染途径. 1; 储罐区; 在收发油过程中，由于操作失误，致使油类泄漏；各个管道接口不严，致使跑冒滴漏现象发生; 泄漏后，若不能及时补救、收集，可能通过储罐区表层土壤渗漏，造成土壤或地下水污染隐患. 2; 输送管道; 输油管道腐蚀致使油类泄漏. （3）水污染模型预测 ①地下水污染源和污染情景分析 在正常工况下，本项目不会有大量油品泄漏，仅在加油作业过程中会有少量的跑冒滴漏油品落在地表，基本不会对地下水造成污染。 本项目储罐材质为双层储罐，罐体外层由玻璃纤维包裹，输油管线材质为无缝钢管。油罐放置于放置于防渗混凝土浇筑为一体的罐池内，罐池内表面做水泥砂浆抹面，并找平和压实。油罐正常状态下不会有油品泄漏。如一旦发生泄漏，可及时通过渗漏检测功能的液位监测系统得知，并及时对泄漏区域进行排查和封堵。 本项目针对发生汽油油管道腐蚀泄漏情况下进行地下水环境影响预测。设定泄漏状态如表7-9所示。 表7-9 泄漏事故场景设定 油罐; 数量; 单罐容积 m3; 最大储量 t; 泄漏量/占比. 汽油储罐; 2; 30; 40.5（密度取0.75，充装系数取0.9）; 3.4kg/d，0.01%. ②地下水污染途径分析 油品泄漏后进入地下，首先在包气带中垂直向下迁移，并进入到含水层中。污染物进入地下水后，以对流作用和弥散作用为主。另外，污染物在含水层中的迁移行为还包括吸附解析、挥发和生物降解。根据项目污染物的理化特征，基于保守性考虑，本次地下水污染模拟过程中未考虑污染物在含水层中的挥发、吸附解析和生物化学反应。 ③溶质运移解析模型 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境影响评价三级评价预测方法可以选用解析法。根据本项目地下水的污染特性，选用一维稳定流动一维水动力弥散问题的一维无限长多孔介质柱体，示踪剂瞬时注入模型。 源预测模型公式如下： 式中：x—距注入点的距离，m； t—时间，d； C(x,t)—t 时刻点x处的污染物浓度，g/L； m—注入的示踪剂质量，kg； W—横截面面积，m2。以汽油储罐区占地面积计约48m2。 u—水流速度，m/d； n—有效孔隙度，无量纲； DL—纵向弥散系数，m2/d； π—圆周率。 预测参数如下： 注入的示踪剂质量m：非正常泄漏时间跟企业管理程度有关，当泄漏发生时，一般不会出现连续一天以上的漏油事故，故本项目非正常下渗时间按1天计，注入示踪剂（石油类）质量为4.05kg。 水流速度u：u=K×I/n，项目区含水层岩性为细砂、中砂，K-渗透系数取10m/d；根据现状潜水地下水流场，I-潜水水力坡度为6‰；根据水文地质手册，取中细砂孔隙度经验值0.2，则地下水实际流速u=0.3m/d。 纵向弥散系数DL：由公式DL=u×αL+D0确定，D0为分子扩散系数，由于此值很小，此处不考虑。由此计算项目区含水层中的纵向弥散系数： DL=αL×u=10.05m×0.3m/d=3.01(m2/d) - 地下水污染预测结果和分析 ①预测结果 污染物石油类100d、1000d的污染物浓度分布情况见表7-10。 表7-10 地下水中污染物石油类预测结果表 泄漏后100天; 泄漏后1000天. 下游距离（m）; 浓度（mg/L）; 下游距离（m）; 浓度（mg/L）. 0; 2.15E+00; 0; 8.15E-04. 10; 3.25E+00; 40; 5.23E-03. 20; 4.18E+00; 80; 2.58E-02. 30; 4.54E+00; 120; 9.74E-02. 40; 4.18E+00; 160; 2.82E-01. 50; 3.25E+00; 200; 6.26E-01. 60; 2.15E+00; 240; 1.06E+00. 70; 1.20E+00; 280; 1.39E+00. 80; 5.70E-01; 320; 1.39E+00. 90; 2.28E-01; 360; 1.06E+00. 100; 7.75E-02; 400; 6.26E-01. 110; 2.23E-02; 440; 2.82E-01. 120; 5.44E-03; 480; 9.74E-02. 130; 1.12E-03; 520; 2.58E-02. 140; 1.96E-04; 560; 5.23E-03. 150; 2.90E-05; 600; 8.15E-04. 160; 3.64E-06; 640; 9.71E-05. 170; 3.86E-07; 680; 8.88E-06. 180; 3.48E-08; 720; 6.23E-07. 190; 2.65E-09; 760; 3.35E-08. 200; 1.70E-10; 800; 1.38E-09. 下游最大浓度及出现位置. 30; 4.54; 280; 1.39. 污染物扩散达标距离见表7-11。 表7-11 污染物扩散达标距离 污染物; 标准值（mg/L）; 时间（d）; 污染物扩散达标距离（m）. 石油类; 0.05; 100; 110. 1000; 520. 注：根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中“10.3.2”，参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）执行。 由预测结果可知，在不考虑或采取任何防渗措施前提下，当加油过程造成泄漏渗入地下后，泄漏油品可对一定范围内地下水环境造成影响。 ②防渗要求 根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》，为防止加油站油品泄漏，污染土壤和地下水，需要采取防渗漏和防渗漏检测措施，防渗区域主要是埋地油罐区、油罐人孔操作井、卸油口井、加油机底槽、输油管线区。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），项目区域土壤渗透系数约0.0116cm/s，大于1×10-4cm/s，天然包气带防污性能为弱；本项目储油罐为双层油罐，输油管道为热塑性塑料双层管道，每台油罐均设置带有高液位报警功能和渗漏检测功能的液位监测系统，污染物泄漏后可及时发现和处理，控制难易程度分级为易；根据导则表7，上述防渗区防渗等级为重点防渗区，所采取防渗措施防渗性能应采用不低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 此外加油站化粪池污染物类型属于其他类型，因此均为一般防渗区，应采取相应防渗措施，使其防渗性能不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。具体防渗要求分区见下表： 表7-12 项目防渗分区及防渗系数要求 序号; 区域; 防渗类别; 防渗技术要求. 1; 埋地油罐区、加油区; 重点防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s. 2; 化粪池; 一般防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s. ③防渗措施 本项目埋地油罐采用钢筋混凝土防渗罐池保护，油罐采用SF型双层油罐，加油管道采用双层复合材料管道。其余金属管道采用厚壁管且均安装在混凝土管沟内。同时本项目将按《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的防渗措施以及《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）的有关规定进行设计。 综上所述，企业在加强管理，强化防控措施的前提下，对区域地下水环境造成影响的可能性较小，不会对评价区地下水产生明显影响。 四、噪声环境影响分析 本项目噪声主要来源于车辆在进出加油站时产生的交通噪声，和加油机加油时产生的噪声。进出车辆噪声值为65dB（A）左右，汽车在加油站内发动机处于关闭状态，禁止鸣笛，所以噪声影响不大。夜间加油车辆较少，再加上距离衰减，夜间偶发噪声的最大声级超过限值的幅度不高于15dB（A），对外界影响较小；加油机、潜油泵等噪声源强见表7-9。 表7-9本项目主要噪声源及源强 噪声来源; 数量; 源强dB（A）; 排放特征; 降噪措施; 治理后噪声dB（A）. 交通噪声; ——; 65; 间歇; 减速慢行、禁鸣等; 50. 加油机; 4; 60-65; 减震; 55. 潜油泵; 4; 70-75; 隔声、减震; 55. 项目在设计和设备定货时，该加油站已经向制造厂商提出噪声控制要求，并对泵体等噪声高的设备采取了隔音降噪的措施。严格运输过程的管理，减速慢行、严禁鸣笛等。在采取降噪、隔声、设备合理布局等措施后，再经距离衰减，参考类似加油站项目的验收检测数据（《中国石化销售股份有限公司泗阳泗水大道加油站项目》验收检测报告），厂界最大噪声值为昼间54.5 dB（A）、夜间47.1 dB（A），厂界噪声可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，即昼间60dB(A) 、夜间50dB(A)，噪声对周围环境影响很小。 五、固废环境影响分析 项目年产生的生活垃圾约1.824t/a，生活垃圾暂存于垃圾桶由当地环卫部门清运至垃圾填埋场卫生填埋。 项目需定期对油罐进行清理，清罐产生的油渣属于危险废物（HW08废矿物油），单个油罐每次清除出的罐底淤积物约0.25t，本项目共4个油罐，则本加油站清罐产生的油渣约为1t/3a。清罐过程产生的油渣委托有资质单位安全处置。建设项目固体废物利用处置方式评价详见表7-14。 表7-14 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固体废物名称; 产生 工序; 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别）; 废物 代码; 产生量（吨/年）; 利用处置方式. 1; 废油、油渣; 清洗储罐; 危险固废; 900-221-08; 1t/3a; 委托有资质单位处理. 2; 生活垃圾; 日常生活; /; --; 1.824; 环卫清运. 综上，项目生活垃圾暂存于垃圾桶，定期由环卫部门收集后送至垃圾填埋场进行卫生填埋。油罐约3年清洗一次，清洗时，会产生废油及油渣。江苏宿迁销售分公司委托危废处置单位进行加油站油罐清洗，并负责安排车辆将废油、油渣直接托运走处理。固废不在站内暂存，站内不设置固废暂存点。 采取以上措施后，本项目产生的各种固体废物均得到了有效处理，不会造成二次污染，从环保角度考虑，固体废物防治措施可行。 六、环境风险分析 6.1评价依据 本项目是加油站项目，所涉及到的主要风险因子为油类物质（汽油、柴油）。根据《建设项目风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)中附录 B 重点关注的危险物质及临界量。本项目危险源辨识结果见表 7-15，等级划分依据表 7-16。 汽油总储量为60m3，密度取0.75，装填系数取0.85，则储量为60*0.75*0.85=38.25t；柴油总储量为60m3，密度取0.88，装填系数取0.9，则储量为60*0.88*0.9=47.52t。则本项目汽油和柴油总储存量约为85.77t。 表7-15 危险源辨识结果 名称; 临界量Qn（t）; 现实贮存量qn（t）; Q qn/Qn*. 油类物质（汽油、柴油）; 2500; 85.77; 0.0343. 表7-16 风险评价工作级别判定 环境风险潜势; Ⅳ 、Ⅳ +; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 由上表可知，本项目加油站判定风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。仅在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 6.2项目风险识别 本次环境风险识别范围包括经营过程中所涉及到的设施风险识别和物质风险识别。设施风险识别范围包括储油罐、油管、加油机等；物质风险识别主要是柴油。 按工艺流程和平面布置功能区划，结合物质危险性，本项目危险单元为储罐区。油品基本储存于储罐内。 表 7-17建设项目环境风险识别表 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径. 储油区; 汽油、柴油储罐; 汽油、柴油; 泄露、火灾、爆炸; 大气、地下水. 6.3环境风险影响分析 根据风险识别结果可知，本项目风险事故会对周边大气、地下水环境造成影响。 - 对大气环境的危害后果 正常情况下，加油站若要发生火灾及爆炸，必须具备下列条件：①油类泄漏或油气蒸发；②有足够的空气助燃；③油气必须与空气混和，并达到一定的浓度；④现场有明火。只有以上四个条件同时具备时，才可能发生火灾和爆炸。本项目均为地下储罐，在隔绝空气埋地的情况下，罐体发生火灾、爆炸的可能性相对小，一般主要发生在地表管线的泄漏等情况。 本项目柴油的输送过程均在严格密闭的管道内进行，装置区四周均为不发生火花的混凝土地面，并采用敞开式罩棚，易于气体扩散、空气流通，罩棚均为难燃或不燃材料。工艺设备选用国外先进设备、且储油、加油设备均设置切断阀，泄压保护装置，因此，本项目自身安全性较高。 加油站在设计、施工、设备选型等方面严格执行国家法律法规和规范的前提下，将可发生火灾爆炸的可能性降至最低。 若本项目油品泄漏并引发火灾爆炸事故，由于汽（柴）油为易燃液体，发生火灾爆炸时燃烧较充分，主要燃烧产物为CO2 ，在燃烧不充分时产生一定量的CO。一般说，燃烧过程产生的CO 量不会超过10%。由于火灾爆炸在开放的空间发生，即便产生CO，也会快速扩散，不会造成人员窒息影响。 - 对地下水环境的危害后果 当发生以下几种情况时，可能会对周边地下水造成污染。①输油管道腐蚀致使油类泄漏；②由于施工或自然灾害而破坏输油管道；③收发油品过程中，由于操作失误，致油类泄漏；④管道解接口不严，致使跑冒滴漏。 本项目按《加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)的要求进行设计与施工，储油设备采用地埋式钢制卧式油罐，油路管线采用无缝钢管，使用焊接工艺，敷设于地下，钢罐和钢管进行加强级防腐处理，即采用玻璃布、沥青、聚乙烯工业膜等材料做成多层防腐涂层，以防止钢罐和钢罐腐蚀造成油品泄露污染土壤及地下水。但随着时间的推移，地下油罐由于金属材料的腐蚀会出现不同程度的泄漏，会对地下水和土壤造成污染。本项目设有漏油检测器，可及时发现漏油，切断供油管路。因此，在防渗措施到位的情况下，汽（柴）油泄漏不会对当地的土壤和地下水产生影响。 - 对地表水环境的危害后果 对地表水环境的影响主要是火灾爆炸事故引起的消防废水和下雨天对油品泄漏造成的初期雨水。根据《汽车加油加气站设计规范》(GB50156-2012)规定加油站可不设消防给水系统。本项目应急消防设施为站区内的消防黄砂、干粉灭火器、泡沫灭火器等，现场24h安排员工值守，火灾事故发生后通过消防黄砂、灭火器等消防器材灭火，不产生消防废水，不对地表水环境产生影响。 由于本项目油罐区容积较小，并在油罐区设置了集水沟。因此当加油站一旦发生渗漏与溢出事故时，油品将积聚在油罐区，不可能溢出油罐区，也不会进入地表水体。 6.4环境风险防范级减缓措施 （1）风险源防范措施 项目采取的源头控制措施主要包括： 泄漏预警 本项目储罐改造完成后将采取双层设计，中间夹层设有泄漏探测器，当发生泄漏时能及时发出警报，并切断油路。 设施合理设计 项目储罐区按规范要求设计，强度、密封、防腐蚀性能良好，并建议必要的地方提高设计等级，降低泄漏事故发生的概率；改造完成后储罐采用卧式双层设计，管道接口、阀门处进行密封连接。 （2）环境影响途径防范措施 储罐区防渗措施 储油罐应采用双层结构，内层为钢结构，外层为玻璃纤维增强塑料，中间夹层5厘米，夹层中设有漏油探测器。当发生漏油时，探测器报警，并切断油路。储油罐池采取防渗措施；埋地管道外表面除锈等级3 级，采用环氧煤沥青防腐涂层，防腐等级为加强级别防腐绝缘保护层；埋地油罐外壁采用石油沥青加强级防腐涂层。防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚，渗透系数为10X10-7cm/s的黏土层的防渗性能. 管道防渗措施 管道除与阀门、仪表、设备等连接可采用法兰外，其余应优先采用焊接相连，并对管道输送物质做明显标识。管道采用双阀并加丝堵或法兰盖，管道设计应与正常区域工况的要求适当提高垫片等级。 （3）地下水环境敏感目标防范措施 根据《加油站地下水防治技术指南（试行）》（2017 年3月）加油站地下水监测井设在埋地油罐区地下水流向的下游，在保证安全的情况下，尽可能靠近埋地油罐。 定性监测。可通过肉眼观察、使用测油膏、便携式气体监测仪等其他快速方法判定地下水监测井中是否存在油品污染，定性监测每周一次。 定量监测。定性监测发现地下水存在油品污染，立即启动定量监测；若定性监测未发现问题，则每季度监测一次。 6.5环境应急预案 根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》（环发[2015]4号）中的有关规定：“鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案”。本加油站可按相关要求编制突发性事故应急预案。 通过设置风险防范措施及应急预案，能够有效预防风险事故的发生，如果一旦发生风险事故，能及时采取相应的应急措施，在短时间内解除事故风险，以免对人员健康造成较大影响。在加强教育、规范使用的情况下，项目使用的汽（柴）油对操作人员和周围环境的影响较小。 6.5.小结 项目在采取上述防范措施后，环境风险可防控。 表7-18建设项目环境风险简单分析内容表 七、土壤环境影响分析 建设项目名称; 晨光加油站项目. 建设地点; 沭阳县胡集镇胡集街胡北桥南首(205国道东侧). 地理坐标; 经度; E118.852995; 纬度; N33.990393. 主要危险物质及分布; 主要风险物质：油类物质（汽油、柴油） 危险单元：储罐区. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 根据风险识别结果可知，本项目风险事故会对周边大气、地下水环境造成影响。 大气：若本项目油品泄漏并引发火灾爆炸事故，由于汽（柴）油为易燃液体， 发生火灾爆炸时燃烧较充分，主要燃烧产物为 CO2 ，在燃烧不充分时产生一定量的CO。一般说，燃烧过程产生的CO 量不会超过10%。由于火灾爆炸在开放的空间发生，即便产生CO，也会快速扩散，不会造成人员窒息影响。 地下水：对地下水的主要影响途径为危险物质泄漏后通过渗漏或地 缝隙进 入地下水环境；根据现场风险防控措施，泄漏不会影响到地下水环境； 地表水：本项目无消防废水，生活污水经化粪池预处理后通过管网排入胡集镇污水处理厂集中处理，不直接排入地表水环境，因此，本项目基本不对地表水环境产生影响。. 风险防范措施要求; （1）风险源防范措施：项目储罐区按规范要求设计，强度、密封、防腐 蚀性能良好，并建议必要的地方提高设计等级，降低泄漏事故发生的概率， 设置泄露探测仪 （2）环境影响途径防范措施：对储罐区及管道采取有效防渗措施 （3）地下水环境敏感目标防范措施：制定地下水监测计划 （4）按要求编制应急预案. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 中国石油天然气股份有限公司江苏宿迁沭阳晨光加油站项目环境风险潜势初判结果为Ⅰ级。 针对大气环境风险，在事故区域放置一定量的消防器材，大气环境风险防范措施有效。 针对地下水环境风险，采取源头控制和区域防渗措施，并加强地下水环境的监控、预警。地下水环境风险防范措施有效。 针对地表水环境风险：本项目无消防废水，生活污水经化粪池预处理后通过管网排入胡集镇污水处理厂集中处理，不直接排入地表水环境，因此，本项目基本不对地表水环境产生影响。. 本项目为加油站建设项目，属于污染影响型；根据《环境影响评价导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A.1，本项目为加油站，属于Ⅲ类项目；占地面积<5hm2，属于小型，项目所在地周边不存在耕地、居民区等环境敏感保护目标，土地敏感程度为不敏感，因此本项目可不开展土壤评价。 八、环境管理和监测计划 8.1环境管理制度 ① “三同时”制度 在项目筹备、实施、建设阶段，应严格执行“三同时”，确保污染处理设施能够和生产工艺“同时设计、同时施工、同时竣工”。 ②污染治理设施的管理、监控制度 建设单位必须确保污染处理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置环保设备。要建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理台帐，对油罐的运行情况进行日常记录。 ③环境保护责任制度 建设单位应建立地下水环境保护责任制度，明确单位负责人和相关人员的环境保护责任，不断提高污染治理和环境管理水平，自觉接受监督检查。 ④环境监测制度 建设单位应依法开展自行监测，制定监测计划，安装或使用监测设备应符合国家有关环境监测、计量认证规定和技术规范，保障数据合法有效，保证设备正常运行，妥善保存原始记录，建立准确完整的环境管理台账，安装在线监测设备应与环境保护部门联网。 8.2监测计划 （1）营运期的常规监测 营运期的常规监测：主要是企业对各环保设置运行情况应进行定期监测。 本项目的环境影响主要为各种废气、废水、设备噪声和可能发生的油品泄漏事故等。根据以上项目建设特点的分析，建议本工程环境监测计划见表7-25。 表7-25 本项目运营期监测计划 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行依据. 废气; 厂界; 非甲烷总烃; 每年一次; 《排污单位自行监测技术指南总则》 （HJ819-2017）. 噪声; 厂界; LAeq; 每季度一次. 废水; 污水排口; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 每年一次. 地下水; 监测井（1 个 点位，位于埋 地油罐区处）; 色、嗅和味、浑浊度; 定性监测（肉眼观 察）每周一次; 《加油站地下水污 染防治技术指南 （试行）》（2017 年 3 月）. PH、溶解氧、氧化还原电位、电导率、挥发性有机物、总石油烃; 定量监测（委托检 测）每季度一次. 注：根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》（2017 年3 月），本项目于埋地油罐区地下水流向的下游，在保证安全的情况下尽可能靠近埋地油罐设置一个地下水监测井。 （2）监测台账记录 ①对于企业自测、委托监测及环保局监测等各种监测项目均应建立台账记录，以满足企业自查及环保监管的需要。 ②企业应对固体废物的处理采取严格的管理制度，建立固废台账制度及申报制度。 企业应切实做好环境保护管理与监督以及环境监测计划工作。

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 接卸油、储罐、加油机等 | 无组织非甲烷总烃 | 二级油气回收系统 | 回收装置排气口油气浓度满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）；厂界满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求 |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、TP、TN | 化粪池 | 达胡集镇污水处理厂接管标准 |
|  | 地下水 | 石油类 | 双层储油罐、埋地管道均采用环氧煤沥青加强级防腐处理；设置地下防漏罐池，按要求设置防渗，其中埋地油罐区和加油区为重点防渗区。 | 满足环保要求 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 可燃物、可堆腐物 | 卫生填埋 | 零排放 |
|  | 废油、油渣 | 有机质 | 委托有资质单位处置 |  |
| 噪声 | 加油机、各类泵体及往来加油的车辆等，噪声源强约为60-75dB(A) |  | 降噪、隔声、设备合理布局 | 项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准值 |
| 电离辐射和电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 其他 | 在厂区内特别是罐区及注油机附近设监控器，并制订严格的油泄漏及火灾的防范措施。按消防、加油站防火规范要求进行设计、建设和管理，并采取防火、防爆、防雷、抗震等措施，防范生产事故的发生，降低环境风险发生的机率和保护周围的人员安全 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目要加强绿化并要对绿化妥善管理，这不仅能美化环境，同时也能吸附无组织排放的废气和净化空气都有益处 |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

一、结论 中国石油天然气股份有限公司江苏宿迁销售分公司投资建设的晨光加油站项目（运营单位：中国石油天然气股份有限公司江苏宿迁沭阳晨光加油站）位于宿迁市沭阳县胡集镇胡集街胡北桥南首(205国道东侧)，主要从事成品油（乙醇汽油、柴油）的零售业务，汽油年销售量1100吨，柴油年销售量465吨。项目占地面积1145m2，设2座30 m3 /座汽油贮油罐，2座30 m3 /座柴油贮油罐；4台加油机。通过项目所在区域环境质量现状的评价以及对项目运营期进行的环境影响分析，本评价得出以下结论： 1、项目符合国家产业和江苏省产业政策 本项目属机动车燃料零售业，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知（苏经信产业〔2013〕183号），项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》有关条款的决定和《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知（苏经信产业〔2013〕183号）中的鼓励类、限制类和淘汰类，属一般允许类，且项目的建设可以充分发挥地方资源优势，发展地方经济，不仅具有良好的经济效益，还具有良好的社会效益，符合地方经济发展的要求。因此，项目建设在产业政策方面是可行的。 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号），本项目不在不在该生态空间管控区域范围内。因此，本项目的建设不违背《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）及《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）生态红线相关要求。 2、环境质量现状分析 项目所在地大气环境为环境空气质量功能二类地区，根据《2018沭阳环境质量报告书》中监测数据，评价区域内大气环境中 SO2、NO2、O3、CO 项基本污染物满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求，PM10、PM2.5项基本污染物不达标，项目所在区域属于不达标区；淮沭河水质能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中 III 类水标准；噪声符合GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准。 3、环境影响分析 （1）废气 加油站采用地埋式储油罐，油气逸散较少，在采取相应的二级油气回收措施，严格控制油气无组织排放，可大大减少非甲烷总烃类对大气环境的排放量，减少由此而造成的大气污染影响，确保厂界达标，对周围大气环境不会产生明显影响。通过空气自然流通扩散及绿化带的作用，项目内产生的机动车尾气，很快就能被稀释扩散，对周围环境影响较小。 （2）废水 项目产生的生活污水131.4m3/a，生活污水经化粪池处理达到接管标准后排到胡集镇污水处理厂集中处理，出水水质达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准排到淮沭河。项目在污水厂处理厂接管范围内，污水处理厂有足够容量接纳。对周围水环境影响较小。 （3）噪声 该项目主要声源为车辆进出、加油机及机泵等生产设备产生的噪声，噪声值大约为75-85dB（A）之间。通过隔声、降噪、减振措施，项目厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即昼间噪声值≤60dB（A），夜间噪声值≤50dB（A），对周边环境影响较小。 （4）固体废弃物 项目产生的固体废弃物均得到妥善处理，对周围环境影响较小。 （5）环境风险分析 对照《建设项目风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)中附录 B ，本项目运营过程中使用的危险物质包括油类物质柴油，建设项目环境风险潜势为Ⅰ。 本项目在采取有效的风险防范措施后对周边大气和地下水环境造成的影响较小。 本项目应根据国家的相关要求制定突发环境事件应急预案并上报备案。经审核后的应急预案、应急处置措施、应急物资配备等纳入项目竣工“三同时”验收内容。 综上所述，项目在采取上述防范措施后，环境风险水平可控。 4、总量控制 废水接管考核量：废水量≤131.4t/a、COD≤0.039t/a、SS≤0.0263t/a、氨氮≤0.00329t/a、TP ≤0.00039t/a、TN ≤0.00591t/a； 废水最终排放量：废水量≤131.4t/a、COD≤0.00657t/a、SS≤0.00131t/a、氨氮≤0.000657t/a、TP ≤0.0000657t/a、TN ≤0.00197t/a。 固废：零排放。 5、三同时一览表 本项目总投资201万元，其中环保投资为26万元，占总投资额的12.9%，项目环保“三同时”验收详见表9-1。 表9-1 建设项目环境保护“三同时”验收一览表 类别; 污染源验收点; 验收因子; 处理措施验收; 执行标准; 完成时间. 本项目; 接卸油、储罐、加油机; 非甲烷总烃; 油气回收系统; 非甲烷总烃排放浓度能够达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）排放监控浓度限值；满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）相关要求; 与主体工程同时设计、同时施工、同时运行. 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 化粪池; 满足胡集镇污水处理厂接管标准. 地下水; 石油类; 双层储油罐、埋地管道均采用环氧煤沥青加强级防腐处理；设置地下防漏罐池，按要求设置防渗，其中埋地油罐区和加油区为重点防渗区。; 满足环保要求. 固废; 生活垃圾、 废油、油渣; 生活垃圾进行卫生填埋，废油、油渣委托有资质单位安全处置; 满足环境管理要求. 噪声; 加油车辆、加油机及各种泵类设备; 泵类置于地下，安装减振基础；降噪、隔声、合理布局；控制车速、禁止鸣笛; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 风险; /; 设置泄漏在线监测报警系统；制定环境应急预案，加强应急演练；定期补充更换应急物资等; 满足环境管理要求. 综上所述，项目的建设符合国家产业政策，选址合理，在正常运营期间，各污染物经有效治理后能达到国家规定的排放标准，不会给周围环境产生大的影响，项目对周围环境的影响是可以控制在环境保护许可的范围内，因此从环境保护的角度来看项目选址和建设是可行的。 二、建议 1、建设单位应当加强日常环境管理工作，提高员工的环保意识与自身素质。 2、加强站区安全防范措施，杜绝安全事故发生。 3、加强站区绿化，以美化工作环境，同时起到隔声、降噪及净化空气的作用。 4、加强环境宣传教育，节约用水，以减少生活污水及污染物的排放量。 5、加强环保设施的维护和管理，保证设备正常运行。.

预审意见： 经办人（签字） （公章） 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 经办人（签字） （公章） 年 月 日

审批意见： 经办人： 审核人： 审批人： （公章） 年 月 日

注释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 信用承诺书 附图1 建设项目地理位置图 附图2 建设项目水系图 附图3 生态红线图 附图4 建设项目周围300m概况图 附图5 平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。 根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2 列进行专项评价。 1． 大气环境影响专项评价 2． 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3． 生态环境影响专项评价 4． 声影响专项评价 5． 土壤影响专项评价 6． 固体废弃物影响专项评价 7． 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。