- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 |  | 沭阳县古栗林生态旅游度假区项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 江苏古栗林旅游开发有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 昌万顺 |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 金纾亦 |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  | 沭阳县新河镇周圈村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  | 15261205922 |  |  | 传真 |  |  | 0527-87886000 |  |  | 邮政编码 | 223600 |  |  |
| 建设地点 |  | 沭阳县新河镇周圈村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 沭阳县发展和改革局 |  |  |  |  | 备案号 |  | 沭发基[2019]208号 |  |  |  |  |  |
| 建设性质 |  | 新建 |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | N7852 游览景区管理 |  |  |  |  |  |
| 占地面积 |  | 680.9亩 |  |  |  |  | 绿化面积 |  | 74667平方米 |  |  |  |  |  |
| 总投资 |  | 87282.66万元 |  | 其中：环保投资（万元） |  |  | 1670 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  |  | 1.91% |  |
| 评价经费 （万元） |  | / |  | 预期投 产日期 |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 一、原辅材料：本项目为沭阳县古栗林生态旅游度假区项目，为非生产性项目，营运期不需要原辅材料。 二、主要设备：施工期：各种施工机械。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  |  | 消耗量 |  |  | 名称 |  |  |  |  | 消耗量 |  |  |  |
| 水（吨/年） |  |  | 57853 |  |  | 燃油（吨/年） |  |  |  |  | -- |  |  |  |
| 电（千瓦时/年） |  |  | -- |  |  | 燃气（万Nm3/a） |  |  |  |  | -- |  |  |  |
| 燃煤（吨/年） |  |  | -- |  |  | 其它 |  |  |  |  | -- |  |  |  |
| 废水（工业废水、生活污水）排水量及排放去向： 项目实行“雨污分流”制。雨水部分经景区消纳后其余经景区雨水管网收集后排入周边河流。项目废水经隔油池、厂区污水处理装置处理后，用于景区绿化和蔬果园灌溉。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程内容及规模（不够时可附另页）： 本项目为沭阳县古栗林生态旅游度假区项目，项目总占地面积约680.9亩，建筑区域面积为319.43亩（其中古栗林占用面积预计为40亩）实际建设用地约280亩，其中建设项目内部新河镇周圈村的古栗林占地120亩，有百年以上的古栗树566棵，古银杏172棵，植于清朝中后期。主要建设内容包括奇乐康养度假区、奇异精灵游乐区、奇妙文化体验区、奇创艺术主题街区、奇美水上休闲带。项目建成后能大力推动当地观光农业及旅游业的发展，能大力促进现代服务业的发展，有助于推动科学、技术、文化的交流和发展，有利于沭阳县经济发展，同时该项目能提供大量的工作岗位，保护古栗林内部古树木。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（第77号主席令）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令）等文件规定，该项目执行环境影响审批制度。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）和《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号）等有关规定，项目属于“四十、社会事业与服务业”“旅游开发其他类”，因此本项目需编制建设项目环境影响报告表。江苏润天环境科技有限公司受江苏古栗林旅游开发有限公司委托，承担该项目的环境影响评价工作，编制环境影响报告表。 本项目位于沭阳县新河镇周圈村，东邻扎颜线，北至岔流河，西、南至虞姬河。项目地理位置见附图一。 1、产业政策 本项目为沭阳县古栗林生态旅游度假区项目，对照国家发改委第9号《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目属于第一类鼓励类中“第三十四、旅游业”中“第二条：文化旅游、健康旅游、乡村旅游、生态旅游、海洋旅游、森林旅游、草原旅游、工业旅游、体育旅游、红色旅游、民族风情游及其他旅游资源综合开发、基础设施建设及信息等服务”，因此项目建设符合国家及地方的产业政策。 2、区域规划 本项目为位于沭阳县新河镇周圈村，根据沭阳县自然资源局关于新建沭阳县古栗林生态旅游度假区项目用地的预（初）审意见（沭自然资预函[2019]7号），项目建设符合《沭阳县土地利用总体规划（2006-2020）》。 3、工程概况 项目总占地面积约680.9亩，建筑区域面积为319.43亩（其中古栗林占用面积预计为40亩）实际建设用地约280亩，其中古栗林占地120亩。本项目主要建设内容具体如下： 建设项目一览表见表1-1。 表1 -1 建设项目组成一览表 序号; 工程类别; 项目; 建设内容; 备注. 1; 主体工程; 奇乐康养度假区; 康养度假酒店; 23000m2. 康体颐养园; 3000 m2. 温泉水乐园; 2500 m2. 奇异精灵游乐区; 沙滩乐园; 2500 m2. 魔法王国; 8000 m2. 汽车营地; 60个. 奇妙文化体验区; 特色民宿群; 5000 m2. 动感球幕、VR未来体验馆; 500 m2. 奇创艺术主题街区; 盆景街区; 3000 m2. 文创街区; 3500 m2. 美食街区; 4500 m2. 奇美水上休闲带; 水秀演绎; /. 水上娱乐; /. 公共服务设施; 旅客服务中心; 8000 m2. 蔬果园; 30亩. 花木盆景艺术馆; 1000 m2. 禅修中心; 300 m2. 智慧景区系统; /. 驳岸; 1980米. 停车场; 15000 m2. 景观广场; 5000 m2. 星级旅游厕所; 6坐. 游船码头; 3处. 2; 辅助工程; 室外工程; 道路、水、电、网络、通讯等基础设施; /. 旅游公共服务系统; 含旅游标识、垃圾箱、游客中心处的旅游厕所、智慧旅游设施投入、慢行交通工具、休息座椅、木屋购物亭、自动售货机、听觉系统、旅游安全与消防设施等等; /. 环境风貌整治与景观提升; 环境风貌整治与景观提升; /. 4、公用工程及辅助工程 （1）给排水 本项目水源接自市政给水管，接入处分别设水表止水阀。室外给水系统管网呈环状布置，室外生活、消防公用一套管网，管径DN200~DN350，所有建筑物室内生活给水系统用水就近从室外给水管接入，项目用水量约57853m3/a。 本项目排水采用“雨污分流”制。雨水部分经景区消纳后其余经景区雨水管网收集后排入周边河流。项目废水经隔油池、生化处理装置处理后，用于景区绿化和蔬果园灌溉，不外排。 （2）供电 (一)设计依据 拟采用两路10千伏电源，供电电源总的电度计量在10千伏高压侧进行，照明分计量设于变配电所0.4千伏低压专用计量屏。无功补偿在低压0.4千伏侧集中进行，补偿后高压侧功率因数达0.95以上。 (二)低压配电系统 由变配电所0.4千伏低压主配电柜至各单体空调机组.、照明配电箱及其他动力配电箱的配电线路采用交联聚乙烯电力电缆沿电缆桥架(室内部分)敷设或穿管、直埋(室外部分)敷设。 消防用电设备采用耐火型交联聚乙烯电力电缆、沿电防火电缆桥架敷设(室内部分)敷设或穿管、直埋(室外部分)敷设。 (三)照明 1. 照明配电系统采用放射式，各照明配电终端箱至照明灯具线路采用铜芯塑料线穿管敷设。 2. 各区域的照明照度将依照国家有关标准进行，采用节能高效型灯具，配用电子镇流器或节能型电感镇流器。 3. 各疏散出入口及疏散走道设疏散指示标志，变配电所、网络电话机房、消防中心、消防设备机房、疏散走道等处设应急照明灯。 （3）消防 按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2010）进行消防设计，建筑耐火等级为2级。 1. 消防水源及用水量 消防要求两路供水，分别从两路市政管网接入，接管管径为DN200，并在区域内连成环状。合用的生活消防变频供水设备从设于地下泵房的储水池抽吸供水，水池供水均采用两路DN200管供水。 根据地块内建筑性质，室内消火栓用水量采用20升/秒，室外消火栓用水量采用15升/秒。地下车库的自动喷淋系统按中危险级Ⅱ级、设计喷水强度8升/分·平方米。 2. 室内消火栓 消防箱尺寸700x1800x240，内配SN65栓口一个、φ19水枪一支、25米衬胶水龙带一条、25米消防软管一根、报警按钮一个，另组合2具MF/ABC2型磷酸铵盐干粉灭火器。屋顶设试验和检查用消火栓一个。 3. 室外消火栓 室外消火栓沿地块内道路设置多组SS100地上式室外消火栓，保证室外消火栓之间的距离不超过120米。 4. 灭火器 不宜用水灭火的部位如变电站、配电间等，按中危险级配置MF/ABC4型磷酸铵盐干粉灭火器。其余部位按轻危险级配置MF/ABC2型磷酸铵盐干粉灭火器。 （4）通风 为排除卫生间、公共空间等建筑内的热量及保持空气清新，拟采用自然通风与局部机械通风相结合的办法，满足室内空气质量要求。 （5）防雷 1. 防雷接地：根据雷击次数计算确定按第三类防雷建筑设防，在屋面四周设避雷带，利用钢筋混凝土柱内主筋作防雷引下线，混凝土基础作接地体，凡突出屋面的金属物体应与防雷网可靠相连。在进户后的供电线路加浪涌保护器，以防止雷电从供电线路侵入；并采用信号避雷器来保障电话通讯网络、视频网络和数据数字信息网络中各种网络设备免遭雷击产生的感应过电压和其它瞬间浪涌电压的危害。 2. 采用TT接地系统，专用接地PE线，配电箱及一切正常不带电之设备金属外壳及支架、构件等均应作保护接地(PE)；保护接地与防雷、弱电等作联合接地，利用大楼基础作接地装置，接地电阻≤1欧姆。 3. 等电位联结：为减少电气故障时人体接触电压，应设总等电位联结(MEB)，建筑物基础钢筋、金属构件、金属管道、金属门窗及电气PE线等均应与之相连。卫生间内还应设置局部等电位联结(LEB)，卫生间内金属设备、楼板钢筋应与之相连。 4. 各单元电源总进线开关应具有隔离、过电流和漏电保护功能，漏电电流300～500毫安。 （6）垃圾处理规划 项目设置袋装垃圾收集点，设置垃圾箱，由环卫部门统一定期处理。 （7）道路交通系统 内部道路采用沥青混凝土路面和天然石材。广场面层采用硬质天然石材。停车场面层采用植草砖。 表1-4 建设项目公用及辅助工程一览表 工程类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 公用工程; 给水; 57853t/a; 由当地自来水管网供给. 供电; 189万kW·h/a; 由当地供电网路提供. 环保工程; 废气处理; 餐厅油烟经油烟净化系统处理; 达标排放. 废水处理; 50m3隔油池，化粪池、污水站综合处理能力200t/d; 达到《城市污水再生利用绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）中表1的要求及《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中表1中的要求. 噪声治理; 隔声、绿化; 厂界达标. 固废处置; 垃圾箱若干; 委托当地环卫部门处理. 6、环保投资 项目环保投资为1670万，占总投资的 1.91% 环保投资一览表见表1-4。 表1-5 建设项目环保投资一览表 项目实施阶段; 环保治理内容; 环保措施; 投资估算 金额(万元). 施 工 期; 施工噪声控制; 选用低噪施工设备，部分机械加装隔声罩、减震垫等，施工机械布设在拟建项目西南侧，并控制施工时间; 以管理为主，5万元. 施工扬尘控制; 洒水降尘，施工场地外墙建设临时围墙，高度不低于2.2m; 10万元. 装潢废气及尘; 装潢时关闭门窗，油漆采用水溶性油漆，减少甲苯、二甲苯污染; 以管理为主，5万元. 施工废水及生活污水; 临时沉淀池、临时化粪池; 20万元. 施工期固废; 废土和废渣填方利用，废木材、钢材、废纸等可利用物质设置垃圾站，剩菜剩饭设收集桶等; 30万元. 生态; 土地整治、边坡防护、水土保持; 40万元. 合 计; 100万元. 营 运 期; 噪声防治; 设备减振、隔声、吸音等降噪措施; 60万元. 废气防治; 酒店厨房设抽油烟装置; 5万元. 废水防治; 雨污分流、管网收集系统、化粪池、隔油池、过滤设备、污水处理设施; 500万元. 生活垃圾收集及处理; 移动式垃圾箱及防渗措施; 5万元. 绿化; 项目内常青绿化; 1000万元. 合 计; 1570万元. 总 计; 1670万元. 5、职工人数及工作制度 项目建成后新增职工100人，年工作时间为365天。 6、“三线一单”相符性分析 与《江苏省国家级生态保护红线规划》及《江苏省生态空间管控区域规划》相符性分析 ①根据《江苏省国家级生态保护红线规划》，与本项目距离最近的生态红线为淮沭河第一饮用水水源保护区，本项目距离淮沭河第一饮用水水源保护区约1500米。 ②根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划通知》（苏政发[2020]1 号）（《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发〔2013〕113号）同时废止）与本项目临近的生态保护红线见表1-6。 表1-6 主要生态环境保护敏感目标 红线区域名称; 主导生态功能; 方位; 最近距离(m); 范围. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围. 古栗林种质资源保护区; 种质资源 保护; /; /; /; 位于颜集镇、新河镇、庙头镇、扎下 镇. 淮沭河第一饮用水水源保护区; 水源水质 保护; 南; 1500; 取水口坐标为118°43′39″E，34°04′21″N。一级保护区：取水口上游1000米至下游1000米及其岸背水坡之间的水域范围和一级保护区水域相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围。二级保护区：一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围，以及二级保护区水域相对应的两岸背 水坡堤脚外100米之间的陆域范围。准保护区：二级保护区以外上溯2000米，下游1000米的水域范围，以及准保护区水域与相应 的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围; /. 本项目位于《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划通知》（苏政发[2020]1 号）规定的古栗林种质资源保护区范围内。 古栗林种质资源保护区属于特殊物种保护区；特殊物种保护区指具有特殊生物生产功能和种质资源保护功能的区域。生态红线区域实行分级管理，项目位于古栗林种质资源保护区范围内，其分级管控措施如下： 特殊物种保护区内禁止新建、扩建对土壤、水体造成污染的项目；严格控制外界污染物和污染水源的流入；开发建设活动不得对种质资源造成损害；严格控制外来物种的引入。 项目所在地位于古栗林种质资源保护区范围内，属于生态空间管控区域范围，根据沭阳县自然资源局关于新建沭阳县古栗林生态旅游度假区项目用地的预（初）审意见（沭自然资预函[2019]7号），项目建设符合《沭阳县土地利用总体规划（2006-2020）》（见附件）；本项目建设用地共计建筑面积为319.4亩，此部分土地均来自于项目所在地261户居民住宅拆迁，不征用其他土地；项目其他土地不进行开发建设，保留原貌；且项目实际运营中产生的废水经项目自建污水站处理后用于项目内部绿化、蔬果园浇灌，废水不外排；开发建设过程中不引入外来物种，对现有的古栗林保留原貌，不进行开发；因此项目不属于不符合主体功能定位的各类开发活动。 因此选址符合《江苏省国家级生态保护红线规划》及《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划通知》（苏政发[2020]1 号）相关规划要求。 （2）环境质量底线 按照HJ2.2-2018 要求，根据沭阳县2018年环境质量报告书，沭阳县为不达标区，根据大气环境质量达标规划，通过进一步控制扬尘污染，机动车尾气污染防治等措施，大气环境质量状况可以得到进一步改善；地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求；声环境达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类标准。本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。 （3）资源利用上线 本项目用水来自自来水管网，地区水资源丰富，不会达到资源利用上线；项目用电由市政电网所供给，不会达到资源利用上线；项目用地为旅游度假用地，符合当地土地规划要求，亦不会达到资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 本项目所在地没有环境准入负面清单，本次环评对照国家及地方产业政策和 《市场准入负面清单草案》进行说明，具体见表 1-7。 表1-7 本项目与国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》相符性分析 序号; 内容; 相符性分析. 1; 《产业结构调整指导目录（2019年本）》国家发展和改革委员会令第29号; 经查《产业结构调整指导目录（2019年本）》，属于鼓励类，符合该文件的要求. 2; 《限制用地项目目录（2012 年本）》、《禁止用地项目目录（2012 年本）》; 本项目用地为工业用地，不在国家《限制用地项目目录（2012 年本）》、《禁止用地项目目录（2012 年本）》中. 3; 《江苏省限制用地项目目录 (2013年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》; 本项目不在《江苏省限制用地项目目录(2013 年本)》、 《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》中. 4; 《市场准入负面清单》（2019年版）; 经查《市场准入负面清单》（2019年版），本项目不在其禁止准入类和限制准入类中. 5; 《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》; 经查《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》，本项目不在其产业结构调整限制淘汰目录内. 由表1-7可知，本项目符合国家第地方产业政策和《市场准入负面清单》要求。 7、与《沭阳县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》相符性分析 《沭阳县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》第九章“提升发展层次，繁荣现代服务业”的第六节“特色发展旅游业”指出，依托沭阳特色资源和特色产业，创新旅游业发展思路，着力打响“虞姬故里、花乡沭阳”旅游品牌，积极推进乡村旅游创新发展示范县创建工作。围绕“一个中心、一带串联、双轴拓展、四区支撑”(“一心”为区域旅游集散服务中心，“一带”为新沂河—淮沭河生态风光带，“双轴”为花木产业引导集聚轴和城乡旅游统筹发展轴，“四区”为中心城市旅游片区、花木主题旅游片区、文化休闲体验片区、田园乡村游览片区)发展格局，加快推进花木生态旅游度假区和南部新城文化休闲旅游区建设，大力发展韩山公园、周圈特色旅游村(胡家花园)等乡村旅游精品。放大“中国·沭阳花木节”旅游节庆品牌效应，构筑全县旅游交通路网体系，完善旅游景区配套，加快电子商务和智慧旅游建设，大力提升旅游公共服务水平。到“十三五”末，旅游接待突破500万人次，旅游总收入突破45亿元。 本工程项目建设的对象为古栗林生态旅游度假区，是打造新河镇花木交易向花木旅游产业升级的重要平台，符合《沭阳县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》关于“加快推进花木生态旅游度假区和南部新城文化休闲旅游区建设”的城市发展策略。 8、与《沭阳县花木生态旅游度假区总体规划》相符性分析 根据开发产品的类型和所集聚的功能，考虑到区内资源的有机整合、旅游功能的合理组织，规划确定花木生态旅游景区实施“二心、两片、八区、一廊”的空间结构与布局。其中二心指博览园游客咨询服务中心、古栗林游客咨询服务次中心，两片指博览园旅游片、古栗林旅游片。古栗林旅游片位于新河镇境内，距离花木博览园旅游片仅5分钟的距离，由古栗林和周圈花卉盆景组成。规划指出，古栗林旅游片区的场地现状，拆迁区内的原有居民住房，根据功能，完善普善寺寺院，新建古栗林人家、居土园、健康会所建筑群；并对区内树林进行综合整治：梳理林下空间、丰富林相景观、视线廊道收放有度的基础上，以健康生态文化为底蕴，各类构筑物、休闲设施融于大自然的怀抱中，形成规划区古栗林乡野康益养生特有的景观环境，为游客、镶刻、居土提供养心、养生、休闲的场所。本项目的建设，符合《沭阳县花木生态旅游度假区总体规划》关于“整合旅游业、花木产业和生态环境的关系，寻求三者最大效益的平衡点，实现可持续发展”的规划要求。 |
|  | 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目规划范围内建筑区域现有261户居民，项目用来建筑区域面积均来自此部分居民拆迁。现有居民产生的生活废水集中处置后用于周边农肥返田。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 地质、地貌： 沭阳县位于北纬33°53′至34°25′，东经118°30′至119°10′ 范围内，地处黄淮平原，位于江苏省北部，隶属宿迁市，北与东海县接壤，南与泗阳县、淮阴区相连，东与灌云、灌南、涟水三县毗邻，西与宿豫县、新沂市接界。地势低平，由南向北略有倾斜，地形呈不规则方形。 2.气候、气象 沭阳地处北亚热带和南暖温带的过渡区，属于暖湿季风气候，全境气候温和，四季分明，日照充足，雨量丰沛。常年气温平均为13.8℃，年极端最高气温38℃，年极端最低气温-18℃；全年平均降雨量937.6mm，多集中于7-9 月份。常年主导风向为东南风，次主导风向为东北风。 3.水文概况 沭阳县地处淮、沂、沭、泗水系下游，地势低洼，过境水水量较大。境内河流较多，主要有淮沭河、新沂河和沂南河等。 （1）淮沭河 淮沭河是沭阳县境内的主要河流之一，它的上游源于洪泽湖，途经淮安、泗阳、沭阳和东海等县，在连云港市境内汇入黄海。该河由沭阳县城区的西部流过，与新沂河的南偏泓汇合。淮沭河河面宽1.4km，河道设计流量为3000m3/s，枯水期最小流量为2.21m3/s，六级航道，最高水位为11.81m，最低水位为6.51m，基本无结冰期。淮沭河与新沂河南偏泓交汇处上游约5km 处，建有沭阳闸，该闸对淮沭河的流量进行适时的调节。淮沭河与新沂河交汇处有一穿过新沂河的河底地涵，该地涵引部分淮沭河清水，经淮沭新河向连云港市的蔷薇河提供清水，这就是苏北地区近年完成的“蔷薇河送清水工程”。 （2）新沂河 新沂河是沭阳县境内最大的河流，由颜集入境，横穿沭阳县中部，经灌南、灌云等县流入黄海，流经沭阳县境内的长度为60km，是该县泄洪、排涝、灌溉的主要河流，年径流量59.14 亿m3，河宽1100-1400m，设计流量为6000m3/s，最大泄洪量为7000m3/s，最高水位为10.76m，最低水位为4.25m。枯水季节，新沂河分割为三条河流，即北偏泓、 中泓和南偏泓，行洪时，三条河流汇合成一条大河。 （3）沂南河 沂南河起源于沭阳县城区沂河大桥的南岸东首，自西向东流经该县南关乡、七雄乡、汤涧乡和李恒乡（与新沂河的南偏泓平行，不交汇），经灌南、灌云等县流入黄海。沂南河的水源为淮沭河，平时，淮沭河之水由闸控制，由于淮沭河水位标高高于沂南河，故当水闸开启时，淮沭河之水经沭阳县城区的环城河流入沂南河。沂南河为常年性河流，冬季结冰，枯水期的最小流量为0，年径流量为0.0696 亿m3。 （4）岔流河 岔流河发源于高流二湖水库流经沭阳县新河、潼阳、扎下等乡镇，由扎下王庄闸进入新沂河（南偏泓）。沭新河属于新沂河的一支流，其起源于沭阳县扎下沂北闸，流经扎下、贤官，主要用于泄洪、排涝、送水灌溉。开闸状态下，涨潮流速0.05m/s、流量7.35m3/s，落潮流速1.0m/s、流量105.6m3/s。 （5）蔷薇河 蔷薇河发源于徐州市的马陵山、踢球山,横跨新沂、沭阳、东海县和连云港市区四个县市，于东海县浦南镇太平庄处与新沭河交汇入临洪河。蔷薇河水质较好，稳定保持在国家饮用水三类以上标准。 植被、生物多样性： 沭阳县植被以杨类占优势的温暖带落叶林为主，85％以上，其它树种有刺槐、中国槐、臭椿、柳、榆、桑、泡桐等；南方亚热带树种有山杨、刺楸等；果树有李、桃、杏、苹果、梨、枣、葡萄等；灌木有紫穗槐、野蔷薇、山胡椒等；长绿灌木有小叶女贞、刚竹、淡竹、紫竹等；藤木植物有木通、爬山虎、南蛇藤等；草本有狗尾草、蒲公英、苍耳等。农田的植被有水稻、小麦、玉米、棉花、大豆、油菜、山芋、花生等作物。全县的成片林面积不断扩大，农田林网已经基本形成，其涵养水源、水土保持、防风固沙、减少水土流失的功能已经开始明显发挥作用。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 一、经济状况 沭阳县自然资源丰富，是全国十大产粮县之一，全国商品粮生产基地县，全国平原绿化先进县，中国花木之乡，是全省人口最多的一个县，产业结构主要是以农业为主，种植业是农业经济结构来源，随着农业产业结构的调整，全县工农业产值迅速的发展，境内水陆交通便利，城镇建设初具规模。 近几年来，沭阳立足县情实际，坚持以“富民、壮村、兴乡、强县”为立足点，贯彻“稳中求进，进中求快、快中求好”的指导思想，确立"兴工强县"和"工业突破"战略，不空谈，不争论、不依赖，不畏难，应天时，谋富民兴县之策，造地利奠后发快进之基，求人和聚团结拼搏之力，走出了一条切合地区实际、具有沭阳特色的发展之路，切实把工业经济当作主导产业、主体经济、主攻方向来抓。初步摆脱了问题频发、困难较多、发展缓慢的局面，实现了由贫穷到温饱和由温饱到基本达小康的两大历史性跨越，开始进入一个加速创业、追赶先进、加快发展的新时期。目前，全县拥有化工、机械、纺织、医药、饲料、建材、木材加工等30多个门类，年销售收入500万元以上的工业企业有140家，近30种产品被评为部、省、市优产品。 2018年，沭阳县实现地区生产总值（GDP）825.45亿元，比上年增长6.8%。其中，一产增加值97.35亿元，增长2.9%；二产增加值373.99亿元，增长7.2%；三产增加值354.11亿元，增长7.4%。按年平均常住人口计算，人均地区生产总值52704元（按年平均汇率折算为7964美元），比上年增加3241元。全县三次产业结构调整为11.8：45.3：42.9，与上年相比，一产增加值比重下降0.4个百分点，二产增加值比重下降0.5个百分点，三产增加值比重提高0.9个百分点。 2018年，全县规模以上工业企业689家，实现规模以上工业总产值743.94亿元，增长9.8%；实现规模以上工业增加值198.13亿元，增长7.8%。全年工业用电量35.19亿千瓦时，增长9.6%，占全社会用电量的64.6 %。 2018年，全县实现农业总产值184.80亿元，增长4.6%；实现农业增加值99.47亿元，增长3.1%。农作物总播种面积379.87万亩，增长1.3%。其中，粮食播种面积277.04万亩，增长0.5%；粮食总产量127.12万吨，增长0.3%。年末生猪存栏45.5万头，减少0.4%；家禽存栏502万只，减少0.8%；全年生猪出栏84.95万头，增长3.4%；家禽出栏1100万只，减少0.3%。 2018年，全县固定资产投资比上年增长7.4%。分行业看，第一产业投资下降50.2%，第二产业投资下降5.4%，第三产业投资增长17.8%。第二产业投资中，工业投资下降5.4%，其中制造业投资下降2.0%；制造业投资占项目投资和全部投资比重分别为73.0%、61.3%；工业技术改造投资增长36.5%，占工业投资比重达32.1%。 全县职工养老、职工医保、居民养老、居民医保、工伤、生育、失业参保分别达9.42万人、12.00万人、57.51万人、170.28万人、8.42万人，7.16万人，6.25万人。全县社会保险基金保险费收入42.07亿元，待遇支出32.72亿元，养老、医疗、失业三大社会保险覆盖率分别达97.4%、96.9%、97.1%。开展全县打击欺诈骗取医疗保障基金实行专项行动，发现违规36起，追回基金7.18万元，收缴违约金41.85万元。开展社保基金网上监管工作，比对核查出2146条预警信息，处理率达100%。 二、文物与景观 沭阳县具有3000 多年的文明历史，有丰富的文化遗产，过去的名胜古迹很多，沭阳八景就有三景在沭城，有“紫阳夕照”、“沭水渔舟”、“昭德晓钟”。位于城南有文峰塔，城东有昭德寺，城内有孔庙，南关的紫阳观都是明代的建筑，可惜大多毁于地震及战火，目前，仅存的有原县政府院内的紫藤，是清代大诗人袁枚在沭阳任知县时亲手栽植，已有近300 年历史，如今茂旺如虬。虞姬公园建于1920 年，经多次修复扩建，现今园内亭桥相连，古塔高耸，雕像巍峨，绿水红莲，景色宜人。 三、沭阳县新河镇简介 新河镇位于江苏省沭阳县城的西北部，新沂河的北岸，离205国道和京沪高速公路3公里，沂淮铁路穿境而过。 该镇镇域面积49.52平方千米，辖10个行政村，36292人，9600农户，是全国有名的花木之乡。经过多年来的发展，该镇已形成了苗木、盆景、鲜花、干花四大基地，是全国闻名遐迩的花木基地镇，素有“花木之乡”的美誉。2018年9月，入选农业产业强镇示范建设名单。2019年12月，新河镇入选“2016—2018年度江苏省文明乡镇”。

三、环境质量状况

项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 1、环境空气质量 根据沭阳县《2018年环境质量报告书》 中公开的监测数据，项目所在区域沭阳县各评价因子数据见表3-1。 表3-1 空气环境质量现状 评价因子; 平均时段; 现状浓度; 标准值; 超标倍数; 达标情况. SO2; 年平均; 23; 60; 0; 达标. NO2; 年平均; 21; 40; 0; 达标. PM10; 年平均; 76; 70; 0.086; 超标. PM2.5; 年平均; 45; 35; 0.286; 超标. O3; 8小时平均; 65; 160; 0; 达标. CO; 24小时平均值; 1.395; 4; 0; 达标. 注：数值单位μg/m3(CO为mg/m3)。 2018年沭阳县环境空气中二氧化硫的年均值、二氧化氮的年均值、O3的8小时平均、CO的24小时平均值，可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；PM10的年均值、PM2.5的年均值，超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，超标倍数分别为0.086倍、0.286倍。项目所在区域PM10、PM2.5超标，因此判定为不达标区。 根据大气环境质量达标规划，通过进一步控制扬尘污染，机动车尾气污染防治等措施，大气环境质量状况可以得到进一步改善。 2、区域河流水环境状况 根据宿迁市沭阳生态环境局发布的2018年1 ~12月环境质量公报，新沂河（张庄），淮沭河（沭城闸北水源地、沭城闸南水源地）、古泊善后河（李套渡口）4个断面各项分析指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。 3、声环境质量 根据沭阳县环境监测站2018年环境噪声监测数据，项目所在地声环境质量符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2 类区标准要求。 4、其他环境状况 无不良辐射环境和生态环境影响。 5、区域主要环境问题 区域未出现重大环境污染事故。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据项目现场周边情况，确定项目周边主要环境保护目标见表3-1 和表3-2。 表3-1 环境空气保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 规模（人）; 相对方位; 到厂界距离/m. X; Y. 孙圩; 118.660474; 34.178746; 居民区; 人群; 二类区; 100; 北; 300. 缪庄; 118.663821; 34.185350; 居民区; 人群; 二类区; 100; 700. 小田庄; 118.663049; 34.189042; 居民区; 人群; 二类区; 100; 1000. 新河镇镇区; 118.665124; 34.186452; 居民区; 人群; 二类区; 3000; 1100. 营后庄; 118.666842; 34.182514; 居民区; 人群; 二类区; 200; 2100. 东徐庄; 118.668425; 34.188461; 居民区; 人群; 二类区; 200; 2300. 徐庄; 118.664951; 34.188421; 居民区; 人群; 二类区; 500; 2500. 张刘庄; 118.662587; 34.186541; 居民区; 人群; 二类区; 20; 东北; 700. 顾庄; 118.677383; 34.183504; 居民区; 人群; 二类区; 150; 1150. 老庄; 118.677451; 34.188485; 居民区; 人群; 二类区; 200; 1400. 关庙; 118.672547; 34.188344; 居民区; 人群; 二类区; 200; 1900. 胡庄; 118.679754; 34.18854; 居民区; 人群; 二类区; 50; 2500. 小陈庄; 118.672156; 34.188548; 居民区; 人群; 二类区; 100; 东; 1000. 夏洼子; 118.674894; 34.175551; 居民区; 人群; 二类区; 300; 1100. 沙河村; 118.670087; 34.176190; 居民区; 人群; 二类区; 1000; 2000. 八房庄; 118.658328; 34.156802; 居民区; 人群; 二类区; 500; 东南; 20. 沙滩; 118.638845; 34.163407; 居民区; 人群; 二类区; 500; 500. 段口; 118.638714; 34.163891; 居民区; 人群; 二类区; 200; 2100. 双段村; 118.638241; 34.163478; 居民区; 人群; 二类区; 800; 2500. 零散居民; 118.638843; 34.163412; 居民区; 人群; 二类区; 20; 南; 150. 冯圩; 118.65234; 34.153554; 居民区; 人群; 二类区; 300; 800. 东圩; 118.652346; 34.154236; 居民区; 人群; 二类区; 500; 1100. 姜湾; 118.655730; 34.15624; 居民区; 人群; 二类区; 300; 400. 埝下村; 118.652629; 34.158567; 居民区; 人群; 二类区; 1000; 西南; 200. 沙湾村; 118.654234; 34.150942; 居民区; 人群; 二类区; 100; 西; 1300. 新宅; 118.652342; 34.157468; 居民区; 人群; 二类区; 80; 西北; 900. 荡崖; 118.656324; 34.156346; 居民区; 人群; 二类区; 500; 2100. 新建庄; 118.659303; 34.154235; 居民区; 人群; 二类区; 200; 2300. 桐槐村; 118.672547; 34.188344; 居民区; 人群; 二类区; 100; 500. 小新庄; 118.679754; 34.18854; 居民区; 人; 二类区; 300; 1000. 姜庄; 118.672156; 34.188548; 居民区; 人群; 二类区; 500; 1200. 西大圩; 118.674894; 34.175551; 居民区; 人群; 二类区; 1000; 1800. 谢桥村; 118.670087; 34.176190; 居民区; 人群; 二类区; 2000; 2500. - 表3-2 其他环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护对象名称; 方位; 距离厂界; 规模; 环境功能. 水环境; 岔流河; 北; 10; 小型; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水标准. 虞姬河; 西; 10; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水标准. 虞姬河; 南; 10; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水标准. 声环境; 零散居民; 南; 150; 20人; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准值. 八房庄; 东南; 20; 500人.

四、评价适用标准及总量控制标准

| 环境质量标准 | 1、大气环境质量标准 根据江苏省环保厅1998年颁布的《江苏省环境空气质量功能区划分》，评价区域环境空气中PM10、PM2.5、SO2、NO2、NOx、 CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，非甲烷总烃的环境空气质量标准，根据中国环境科学出版社出版的国家环境保护局科技标准司的《大气污染物综合排放标准详解》中第244页的说明，确定非甲烷总烃的环境空气质量标准采用2.0mg/m3（1h），具体标准见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准限值 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 0.06; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 日平均; 0.15. 1小时平均; 0.5. PM10; 年平均; 0.07. 日平均; 0.15. PM2.5; 年平均; 0.035. 24小时平均; 0.075. NO2; 年平均; 0.04. 日平均; 0.08. 1小时平均; 0.2. NOx; 年平均; 0.05. 日平均; 0.1. 1小时平均; 0.25. O3; 日最大8小时平均; 0.16. 1小时平均; 0.2. CO; 24小时平均; 4. 1小时平均; 10. 非甲烷总烃; 1小时平均; 2.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准详解》. 2、地表水环境质量标准 根据江苏省地表水（环境）功能区划登记表，虞姬河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水质标准，具体标准见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准限值 单位：mg/L（pH为无量纲） 项目; pH; 化学需氧量; 氨氮; SS; 总磷. Ⅲ类标准值; 6～9; ≤20; ≤1; ≤30; ≤0.2. 3、环境噪声 本项目地处沭阳县新河镇周圈村。声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类区标准，具体标准见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 类别; 标准值; 单位. 昼间; 夜间. ≤60; ≤50; dB(A). |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气污染物排放标准 本项目排放的废气主要为施工期扬尘、汽车尾气和建成后项目内汽车尾气、油烟，主要污染源为粉尘、非甲烷总烃、CO和NOX。粉尘、非甲烷总烃和NOX的排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。CO参照北京市地方标准《大气污染物综合综合排放标准》（DB11/501-2007）中标准限值。具体见表4-4。 表4-4 大气污染物综合排放标准 污染物; 15米高排气筒最高 允许排放速率kg/h; 无组织排放监控浓度限值; 标准来源. 监控点; 浓度（mg/m3）. 粉尘; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0; GB16297-1996二级标准. 氮氧化物; 0.77; 周界外浓度最高点; 0.12. 非甲烷总烃; 10; 周界外浓度最高点; 4.0. 一氧化碳; 11; 周界外浓度最高点; 3.0; DB11/501-2007. 项目排放油烟废气，废气排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中的小型标准值。具体见表4-5。 表4-5 饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度mg/m3; 2.0. 净化设施最低去除效率%; 60; 75; 85. 2、水污染排放标准 项目污水处理后用于景区绿化和农田灌溉。污水处理应达到《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）中表1的要求及《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中表1中的相关要求。具体见表4-5、表4-6。 表4-6 城市污水再生利用 绿地灌溉水质 pH无量纲 指标名称; pH; NH3-N; LAS. 限值; 6～9; 20mg/L; 1.0 mg/L. 表4-7 农田灌溉水质标准 单位：mg/L 指标名称; 作物种类. 水作; 旱作; 蔬菜. COD; 150; 200; 100a，60b. SS; 80; 100; 60a，15b. 注：a加工、烹调及去皮蔬菜；b生食类蔬菜、瓜类和草本水果。 3、噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准值。具体标准值见表4-8。 表4-8 建筑施工场界环境噪声排放限值 昼间; 夜间. 70; 55. 建设项目营运期边界执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）表1中2类标准。具体标准值见表4-9。 表4-9 社会生活环境噪声排放标准 单位：dB(A) 适用范围; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固废排放标准 项目一般工业固废废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单中相关规定。 |
| 总量控制指标 | 无 |

- 五、建设项目工程分析

主要污染工序 产生污染的工序分施工期和营运期阶段。 一、施工期阶段 1、大气污染物 ①交通尾气 项目施工现场机械虽较多，但以电力为主要能源，无废气的产生。只有运输车辆以汽、柴油为燃料，有交通尾气的排放。但其使用期短，尾气排放量也较少，再加上周围地形开阔，风速较大，不会引起大气环境污染，故在报告表中对此废气不予评价。 ②拆迁及施工粉尘 粉尘是建设阶段的大气污染源主要来源，该项目建设期粉尘主要来自于建筑物拆迁引起的扬尘、露天堆场和裸露场地的风力扬尘，土石方和建筑材料运输所产生的动力道路扬尘。 对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，项目采用商品混凝土，则起尘的原因主要为风力起尘，即露天堆放的建材(如黄沙、水泥等)及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘。 （A）露天堆场和裸露场地的风力扬尘 由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆放场起尘的经验公式计算： Q＝2.1（V50－V0）3e-1.023w 式中：Q —起尘量，kg／吨·年；V50―距地面50米处风速，m/s； V0―起尘风速，m/s；W―尘粒的含水率，%。 的V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同尘粒沉降速度见表5-1。 表5-1 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径（微米）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.03; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.257. 粒径（微米）; 80; 90; 300; 150; 200; 250; 300. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径（微米）; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度（m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. （B）车辆行驶的动力起尘 据有关文献，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60％以上，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q＝0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q——汽车行驶时的扬尘，kg/Km·辆；V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，吨；P——道路表面粉尘量，kg/m2。 表5-2中为一辆10吨卡车，通过一段长度为1千米的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效办法。 表5-2 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘（单位：kg/辆·km） P 车 速; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1. 5（km/h）; 0.051; 0.086; 0.116; 0.254; 0.171; 0.287. 10（km/h）; 0.102; 0.171; 0.232; 0.289; 0.341; 0.574. 15（km/h）; 0.153; 0.257; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 20（km/h）; 0.255; 0.429; 0.582; 0.722; 0.853; 1.435. 本项目的粉尘主要表现在交通沿线和工地附近，尤其是天气干燥及风速较大时影响更为明显，使该区块及周围近地区大气中总悬浮颗粒（TSP）浓度增大。 ③建筑装饰室内污染源分析 项目进入装修施工阶段，需处理墙面、楼面等作业，均需要使用胶合板，涂料，油漆等建筑材料。 胶合板中因含有各种黏合剂，常挥发出甲醛，五氯苯酚等有毒气体。随着胶合板出厂后的时间流逝而挥发强度会逐渐衰减，但往往延续时间很长。 建筑上涂料和油漆常是同一概念。涂料的组成一般包括膜物质、颜色、助剂和溶剂。涂料使用后其中溶剂将百分百挥发到大气中去。据了解这些溶剂有苯类，丙酮，醋酸丁酯、乙醛、丁醇、甲酸、水等约50多种挥发物。该气体除水之外都产生恶臭，经呼吸道吸入可能引起眩晕、头痛、恶心等症状，有人经接触可能引起过敏、皮炎等，有毒溶剂的严重影响可能引起气喘、呕吐等急性中毒。 涂料一般用量约20～50kg/100m2，其中溶剂含量40%～60%。拟建项目装修使用各种涂料，以不同浓度和面源形式向室外弥散，污染周边环境，因此必须引起施工部门的注意，应该采取措施。对有机溶剂的污染控制首先应在源头上，要注意选择无毒或低毒的环保产品，坚决杜绝采用已被淘汰的涂料，合理安排作业，喷涂作业不要过于集中，以降低释放源强度，使装修后房屋内空气达到《室内空气质量标准》(GB/T18883-2002)。 2、噪声 施工阶段的主要噪声设备有打桩机、挖掘机、搅拌机、塔吊、混凝土振捣器、拆迁用击打器物及运输车辆等设备的噪声以及作业器具碰撞产生的噪声，源强一般在80～105dB(A)之间。噪声较大，施工期间，作业场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的噪声限标准。 3、固体废弃物 固体废弃物主要为施工人员产生的生活垃圾及施工过程产生的建筑垃圾。 施工现场不设营房和食堂等生活设施，施工人员中的当地人回家就餐住宿，其余人分散租用当地民房，利用现有的农户点和农户等周边生活设施，一般生活垃圾分散排入所居住地或周边农户的民用设施中。 根据同类施工统计资料，施工现场碎砖、过剩混凝土等建筑垃圾产生定额为20kg/m2，施工建筑面积为200000m2，故整个施工期建筑垃圾的产生量约为4000t（不包括回填土和挖土），需按建筑垃圾有关管理要求及时清运出场并进行填埋等处置。 4、水污染物 施工期废水为施工废水。施工现场不设营房和食堂等生活设施，施工人员中的当地人回家就餐住宿，其余人分散租用当地民房，利用现有的农户点和农户等周边生活设施，一般生活废水分散排入所居住地或周边农户的民用设施中。 项目施工废水主要包括机械设备的清洗废水和场地的车辆清洗废水，主要含SS、石油类。施工现场设置临时隔油沉淀池，施工废水经隔油沉淀处理后回用于施工，不排放。 5、水土流失 施工过程中，项目区内部分植被被破坏，土壤裸露、结构松散，易被雨水冲刷造成水土流失，如果开挖期间遇暴雨，水土流失量将增大；另外在施工区域内，会因机具车辆碾压、施工人员的践踏和土石的堆放等，使土地原有植被受破坏，土壤裸露，易被雨水冲刷，造成水土流失。 因此，在施工过程中必须采取水土保持措施，优化施工方案，安排土石方开挖工期避开雨季；及时将土石方回填，及时夯实回填土，及时绿化，建渣土及时运至建渣堆场；施工道路采用硬化路面；在施工场地建排水沟，防止雨水冲刷场地，并在排水沟出口设沉淀池，使雨水经沉淀池澄清后再外排等措施，可避免由于开挖不当引起的水土流失，减少水土流失量80%以上。 二、运营阶段 1、水污染物 项目用水为游客用水、员工用水和餐饮用水。本项目属于旅游项目，分为旅游淡季和旅游旺季，人流量不均衡，本项目以旺季最高人流量来核算用水量。 ①宾馆用水：项目建成后，预计日平均接待400人。根据《江苏省城市生活与公共用水定额（2012版）》，项目位于苏北地区，住宿业用水量按240L/（床·日）计，则日平均用水量约为96m3，废水排放量按用水量的80%计，则废水排放量为76.8m3/d。宾馆全年运行按365天计，则项目建成宾馆用水量为35040m3/a，废水排放量为28032m3/a。 ②商铺用水：根据《江苏省城市生活与公共用水定额（2012版）》，商业部分用水量为5L/m2·日，项目美食街和户外拓展场所，其中商铺建筑面积为4500m2，以全年运行365天计算，则全年用水8213m3，废水排放量按用水量的80%计，废水排放量为6570m3/a。 ③温泉洗浴中心用水：根据《江苏省城市生活与公共用水定额（2012版）》，洗浴服务用水量为200 L/（人·日）。项目建成后日接待按400人计，则日平均用水量约为80m3，全年营业按照180天计算，废水排放量按用水量的80%计，则废水排放量为64m3/d。则项目全年用水14400 m3，废水排放量按用水量的80%计，则废水排放量为11520 m3/a，项目温泉水来自地下温泉。 ④餐厅用水：根据《江苏省城市生活与公共用水定额（2012版）》，餐饮业用水量按30L/m2·d计算。项目餐饮部分建筑面积为1000m2，以全年运行365天计算，则全年用水10950m3，废水排放量按用水量的80%计，废水排放量为8760m3/a。 ⑤员工用水：项目新增员工按100人计算，每个员工用水量为100 m3/（人·日），则项目建成后员工日用水为10 m3，废水排放量按用水量的80%计，废水排放量为8m3/d。以全年运行365天计算，则全年用水3650m3，废水排放量按用水量的80%计，废水排放量为2920m3/a。 ⑥绿化用水：根据《江苏省城市生活与公共用水定额（2012版）》，绿化用水第一、四季度为0.6L/m2·d，二、三季度为2L/m2·d，全年按均值1.3L/m2·d计算，每年按100 天计，项目绿化面积为74667m2，则绿化用水量为35429m3/a，绿化用水全部消耗，不产生外排水。 ⑦灌溉用水：项目设有蔬果园，种植果蔬供游客采摘。果蔬等作物浇灌量按照5m3/亩·d计算，项目果蔬种植面积约30亩，受天气、气候影响，实际需要浇灌按照180天计算，则需要用水量约为27000m3/a，此部分用水全部消耗，不产生外排水。 营运期项目用水及污水产生情况详见表5-3。 表5-3 项目用水及污水产生情况一览表 废水来源; 用水量 m3/a; 排水量m3/a; 污染 因子; 浓度 mg/L; 产生量 t/a; 拟采取的 处理方式. 宾馆废水; 35040; 28032; COD; 350; 9.8; 废水经场区污水处理设施处理达达到《城市污水再生利用绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）中表1的要求及《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中表1中的要求后用于项目内部绿化浇灌及果蔬植物灌溉，不外排. SS; 300; 8.4. NH3-N; 25; 0.7. TP; 3; 0.08. LAS; 5; 0.14. 商业废水; 8213; 6570; COD; 350; 2.3. SS; 300; 2.0. NH3-N; 25; 0.16. TP; 3; 0.02. 餐厅废水; 10950; 8760; COD; 400; 3.5. SS; 300; 2.6. NH3-N; 25; 0.22. TP; 4; 0.03. 动植物油; 100; 0.9. LAS; 5; 0.04. 温泉洗浴中心废水; 14400; 11520; COD; 350; 4.03. SS; 300; 3.46. NH3-N; 25; 0.29. TP; 3; 0.03. LAS; 10; 0.11. 员工废水; 3650; 2920; COD; 350; 1.02. SS; 300; 0.88. NH3-N; 25; 0.07. TP; 3; 0.01. 绿化用水; 35429; 0; --; --; --. 灌溉用水; 27000; 0; --; --; --. 综合废水; 57802; COD; 356; 24.82. SS; 300; 20.88. NH3-N; 25; 1.75. TP; 3; 0.21. LAS; 5.9; 0.41. 动植物油; 13; 0.9. 经污水站处理后的综合废水; 57802; COD; 53.4; 3.08. SS; 15; 0.87. NH3-N; 17.5; 1.01. TP; 3; 0.17. LAS; 0.59; 0.034. 动植物油; 1.3. 2、固废污染物 运营期固废为游客产生的生活垃圾。 项目运营期间，项目宾馆按日接待400人计算，年服务时间为365天，运营期生活垃圾产生率以1.0kg/人·d计，则宾馆生活垃圾产生量约为146t/a。 项目商铺建筑面积为4500m2，商业生活垃圾（包括顾客生活垃圾）按1.3kg/20m2·d计，年服务时间按365d计，则商业生活垃圾产生量约106.7t/a。 项目酒店设有餐厅，按日接待400人计算，年服务时间为365天，类比同类行业，餐饮垃圾按1.5kg/人·d计算，则酒店内餐饮垃圾产生量约为219t/a。 项目工作人员垃圾产生率以1.0kg/人·d计，工作人员约100人，年服务时间按365d计，则工作人员垃圾产生量约36.5t/a。 项目温泉洗浴中心按日接待400人计算，年服务时间为365天，生活垃圾产生率以0.3kg/人·d计，则温泉洗浴中心生活垃圾产生量约为65.7t/a。温泉洗浴中心废水设有过滤设备，将废水中毛发过滤，类比同类行业，每年过滤毛发约为2t。 项目宾馆垃圾、酒店餐饮垃圾、商铺垃圾、员工生活垃圾、温泉洗浴垃圾和温泉洗浴废水中过滤的毛发由环保部门统一回收卫生填埋。 污水站污泥：项目污水处理站处理废水过程中会产生污泥，污泥产生量约为120t/a。 3、噪声 本项目噪声主要来自少量车辆进出时的交通噪声、空调外机等设备噪声以及社会活动噪声等，采用类比实测的平均声级确定声源强度见表5-4和表5-5。 表5-4 项目噪声源平均声级值 序号; 库（房）名称; 平均声级[dB（A）]. 1; 空调外机; 65-70. 2; 水泵房; 80-85. 3; 油烟排风机; 75. 4; 配电间; 68-75. 表5-5 交通噪声等源强 声 源; 运 行 状 况; 声 级[dB（A）]. 小型车; 怠速行使; 59-76. 正常行使; 61-70. 鸣笛; 78-84. 中型车; 怠速行使; 62-76. 正常行使; 62-72. 鸣笛; 75-85. 大型车; 怠速行使; 65-78. 正常行使; 65-80. 鸣笛; 75-85. 4、大气污染物 - 项目大气污染物主要为汽车尾气、餐厅厨房油烟废气、公厕挥发的臭气。 - （1）汽车尾气 - 本项目停车场为地上停车场，机动车停车位699个，主要在外围道路上敞开式布置，采取自然通风，废气易于扩散且排放量相对较小，对周边产生环境影响较小。汽车尾气主要是指汽车怠速及慢速（≤5km/hr）状态下的尾气排放，包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等。汽车废气中主要污染因子为CO、非甲烷总烃、NOx等。汽车废气的排放量与车型、车况和车辆数等有关，一般家庭用车基本为小型车（轿车和小面包车等），参照《环境保护实用数据手册》，有代表性的汽车排出物的测定结果和大气污染物排放系数见表5-6。 表5-6 机动车消耗单位燃料大气污染物排放系数（g/L） 污染物 车种; CO; 非甲烷总烃; NOx. 轿车（用汽油）; 191; 24.1; 22.3. - 汽车尾气排放量与汽车在进出停车位时的运行时间和车流量有关。一般汽车出入停车位的行驶速度要求不大于5km/h，汽车减速进入泊位的运行时间约为10s；从汽车停在泊位至关闭发动机一般在1s-3s；而汽车从泊位启动至出车一般在3s-3min，平均约1min，故汽车出入停车泊位的时间约为100s。根据调查，车辆进出停车泊位的平均耗油速率为0.20L/km，则每辆汽车进出停车场产生的废气污染物的量可由下式计算： - g= f·M - M= m·t - 式中：f—大气污染物排放系数（g/L汽油）； - M—每辆汽车进出停车场耗油量（L）； - t—汽车出入停车场与在停车场内的运行时间总和，约为100s； - m—车辆进出停车场的平均耗油速率，约为0.20L/km，按照车速5km/h计算，可得2.78×10-4L/s - 由上式计算可知每辆汽车进出停车场一次耗油量为0.0278L（停车场出入口到泊位的平均距离以50m计），每辆汽车进出停车场产生的废气污染物CO、非甲烷总烃、NOx的量分别为5.310g、0.670g、0.620g。 - 停车场对环境的影响与其运行工况（车流量）直接相关。本次评价取最不利条件，即泊车满负荷状况时，对周围环境的影响。根据同类旅游项目类比调查，每天进、出停车场的车辆数，可按平均一日出入两次，进出时间按2小时/次计算。根据停车场的泊位，计算出单位时间的废气排放情况。计算废气排放源强时，停车场从出入口到泊位的平均距离按50m计算。停车场的大气污染物排放情况见表5-7。 表5-7 项目汽车废气污染物产生情况 项目; 泊位(个); 日车流量 (辆/日); 污染物排放量（t/a）. CO; 非甲烷总烃; NOx. 合计; 699; 1398; 0.840; 0.106; 0.098. - （2）油烟废气 - 食物在烹饪加工过程中将挥发出油脂、有机质及热分解或裂解产物，产生油烟废气。 - 本项目餐饮面积为1000m2，根据《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）推荐油烟排风量约为20000-40000m3/h，本次环评油烟排风量按30000m3/h计，类比油烟产生浓度为5.5mg/m3，餐饮厨房使用时间按5h/d计，则油烟产生量均为0.12t/a，油烟净化设施净化效率均取80%，餐饮油烟排放浓度均为1.1mg/m3，油烟排放量均为0.024t/a，油烟通过所在建筑物专用烟道至屋顶排放。 - （3）恶臭废气 - 本项目恶臭源来自垃圾桶。为避免垃圾产生的臭气影响度假村环境，要确保垃圾收集点与度假酒店、温泉水乐园的窗口或出入口，并放置于绿化带中，与度假酒店、温泉水乐园之间种植高大乔木以减少对顾客的影响；同时，对垃圾收集点进行定期消毒，并科学安排垃圾收集和运出时间，必须做到垃圾当天收集，当天运出，日产日清。对移动式垃圾箱的垃圾要定期派人外运清空，避免时间过长造成臭气影响度假村环境或产生垃圾渗滤液。

- 六  拟建项目主要污染物产生及预计排放情况

表6-1 建设项目污染物产排情况汇总

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 |  |  | 产生量(t/a) |  |  |  |  | 排放量(t/a) |  | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 粉尘 |  |  | 一般气象条件下，风速5m/s时，下风向150米处TSP日均浓度0.49mg/Nm3 |  |  |  |  | / |  | 排入大气 |
|  | 运营期 | CO |  |  | 0.840 |  |  |  |  | 0.840 |  | 排入大气 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 0.106 |  |  |  |  | 0.106 |  |  |
|  |  | NOx |  |  | 0.098 |  |  |  |  | 0.098 |  |  |
|  |  | 油烟废气 |  |  | 0.12 |  |  |  |  | 0.024 |  | 经油烟净化器净化后高空排放 |
| 水污染物 | 运营期 | 污染物名称 |  | 废水量（m3/a） |  | 产生浓度 mg/L | 产生量t/a |  | 排放浓度mg/L |  | 排放量t/a | 经隔油池、场区污水处理设施处理达达到《城市污水再生利用绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）中表1的要求及《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中表1中的要求后用于项目内部绿化浇灌及果蔬植物灌溉，不外排 |
|  |  | COD |  | 57802 |  | 356 | 24.82 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | SS |  |  |  | 300 | 20.88 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  | 25 | 1.75 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | 总磷 |  |  |  | 3 | 0.21 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | LAS |  |  |  | 5.9 | 0.41 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | 动植物油 |  |  |  | 13 | 0.9 |  | 0 |  | 0 |  |
| 固 体 废 物 |  |  | 产生量 |  |  | 处理处置量 |  | 综合利用量 |  |  | 外排量 | 排放去向 |
|  | 施工垃圾 |  | 4000t/a |  |  | 4000t/a |  | 0 |  |  | 0 | 施工垃圾市政统一利用，生活垃圾交环卫部门卫生填埋。 |
|  | 运营期生活、餐厅垃圾 |  | 587.8t/a |  |  | 587.8t/a |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  | 污泥 |  | 120 t/a |  |  | 120 t/a |  | 0 |  |  | 0 | 外售相关部门 |
| 主要噪声影响： 施工阶段的主要噪声设备有打桩机、挖掘机、搅拌机、塔吊、混凝土振捣器、拆迁用击打器物及运输车辆等设备的噪声以及作业器具碰撞产生的噪声，源强一般在80～105dB(A)之间，噪声较大；运营期噪音主要为综合服务中心运营中的社会噪声、车辆噪声等，噪声源强约59-85dB（A）。 表6-2 噪声 序号; 声源名称; 声级值dB(A); 与最近边界距离. 1; 空调外机; 65-70; /. 2; 水泵房; 80-85; 厂西南角. 3; 油烟排风机; 75; 餐厅内. 4; 配电间; 68-75; /. 主要生态影响（不够时可附另页）： 施工间平整场地、对生态环境有一定影响。在施工的地点应严格按有关规定施工，防止水土流失，在搞好建筑材料和建筑废料管理的情况下，对周围生态环境影响较小。项目建成后加强绿化，改善原有的局部生态环境。 |

- 七、环境影响分析

| 施工期环境影响简要分析： 1、大气环境影响分析 本项目施工过程中对大气环境有影响的是因施工而产生的地面扬尘，根据类比调查和工程分析，施工现场主要起尘点有： （1）建筑物拆迁机械敲击作业处起尘； （2）混凝土搅拌机等机械作业处起尘； （3）砂石料、水泥等建材堆场在空气动力作用下起尘； （4）运输车辆在运送砂石料过程中，由于振动和自然风力等因素引起的物料洒落起尘和道路扬尘； （5）施工垃圾在其堆放和清运过程中产生扬尘。 上述起尘环节产生的粉尘皆为无组织排放，北京市环境保护科学研究院曾对7个建筑工程施工工地的扬尘情况进行了测定，测定时风速为2.4m/s，测试结果表明： 建筑施工扬尘严重，当风速为2.4m/s时，工地内近地面总悬浮颗粒物（TSP）浓度为上风向对照点的1.5～2倍，平均1.88倍，相当于二级空气质量标准的1.4～2.5倍，平均1.98倍。建筑施工扬尘的影响范围在其下风向150米之内，距施工场地20米处TSP增加值为1.603mg/Nm3，距施工场地50米处TSP增加值为0.261mg/Nm3，影响范围内TSP日均浓度平均值可达0.491mg/Nm3（相当于空气质量标准的1.6倍）；当有围墙时，在同等条件下，其影响距离可缩短40%（即缩短60米）；当风速大于2.5m/s时，施工现场及其下风向部分区域空气中TSP日均浓度将超过空气质量标准中的三级标准，而且随风速增大，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。 由于施工期较短，施工对大气环境的影响是短暂的、局部的，将随施工结束而消失，在适当地消减后是可以接受的。 2、噪声环境影响分析 本项目在施工过程中，由于各种施工机械的运转，不可避免地将产生噪声污染。施工现场主要噪声源有搅拌机、水泥振捣器、塔吊及运输车辆、作业器具碰撞噪声等。 施工噪声对周围地区声环境的影响，一般采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行评价。其噪声限值详见表7-1。 表7-1 建筑施工场界环境噪声排放限值 昼间; 夜间. 70; 55. 根据噪声扩散衰减模式，得出施工设备噪声值随距离衰减的情况，计算结果见表7-2。 表7-2 施工设备噪声值随距离衰减的情况 距离(m); 1; 10; 50; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 1000. △LdB(A); 0; 20; 34; 40; 43; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 60. 各施工设备噪声随距离衰减后的情况见表7-3。 表7-3 各施工设备噪声随距离衰减后的情况 距离(m); 10; 50; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 1000. 土石方; 装载机; 87; 73; 67; 64; 61; 59; 57; 55; 53; 51; 47. 挖掘机; 83; 69; 63; 60; 57; 55; 53; 51; 50; 48; 44. 结构; 打桩机; 105; 91; 85; 82; 79; 77; 75; 73; 72; 70; 66. 振捣器; 85; 71; 65; 62; 59; 57; 55; 53; 52; 50; 46. 搅拌机; 84; 70; 64; 61; 58; 56; 54; 52; 51; 49; 45. 运输车辆; 84; 70; 64; 61; 58; 56; 54; 52; 51; 49; 45. 塔吊; 82; 68; 62; 59; 56; 54; 52; 50; 49; 47; 43. 电锯; 84; 70; 64; 61; 58; 56; 54; 52; 51; 49; 45. 由上表可以看出，除打桩机影响较大外，其施工过程中的声环境影响相对较小，如果打桩采用液压打桩机噪声影响将大大减小，其它施工机械噪声白天影响范围在50米以内，夜间影响范围在400米以内，需采取防范措施（具体措施见本报告表中施工期污染防治措施与建议）。 另外，施工过程中各种运输车辆的运行，将会引起道路两侧噪声级的增加，对沿路区域环境噪声有一定影响。 以上这些影响是间歇性的，将随施工结束而消失。 3、水污染物环境影响分析 施工期产生的废水为施工废水。 施工现场不设营房和食堂等生活设施，施工人员中的当地人回家就餐住宿，其余人分散租用当地民房，利用现有的农户点和农户等周边生活设施，生活污水分散排入所居住地或周边农户的民用设施中。 项目施工废水主要包括机械设备的清洗废水和场地的车辆清洗废水，主要含SS、石油类。施工现场设置临时隔油沉淀池，施工废水经隔油沉淀处理后回用于施工，不排放，对外环境影响较小。 4、固体废物影响分析 ①建筑垃圾 项目建筑垃圾为一般性固废，其中可回收利用的部分进行回收，剩余部分由项目建设方运往政府指定场所堆放。可将废钢筋等出售给废品收购站，将旧砖瓦、旧木料等可出售给农村农户作为围墙、猪圈等辅助建筑物的建材。 工程施工产生的建筑垃圾应及时运至临时存放场所，运输过程应采用洒水方式，湿润弃渣避免扬尘，禁止超载防止弃渣到处撒落，避免运输过程中对环境造成的影响。 ②施工人员生活垃圾 估算本项目施工高峰期有施工人员80左右，生活垃圾按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量约为40kg/d。施工人员生活垃圾分散排入所居住地或周边农户的民用设施中，经环卫部门送往垃圾处理场进行处置，不会对当地环境产生影响。 运营期环境影响简要分析： 1、大气环境影响分析 本项目建成后对周围大气环境的影响主要来自酒店餐厅产生的油烟废气、汽车尾气和垃圾箱恶臭。 （1）餐饮油烟 本项目餐厅存在餐饮油烟排放，油烟产生量为0.12t/a，油烟净化设施净化效率取80%，餐饮油烟排放浓度为1.1mg/m3，排放量为0.024t/a，小于《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的最高允许排放浓度2.0mg/m3，满足要求，油烟通过酒店烟道至屋顶排放，对附近局部区域的空气环境质量影响较小。 （2）汽车尾气 根据工程分析，项目地面停车场的最大泊车能力为699个，车辆行驶的过程中CO、NOx和THC，对项目环境空气质量造成一定的影响。项目位于本地区常年主导风向的下风向，加之项目内部空气流动性好，经类比调查，产生的汽车尾气通过大气扩散，对环境空气的影响是较小的，建议加强度假村内部以及道路的绿化，在此基础上，项目道路的汽车尾气对周围环境及顾客影响较小。 （3）垃圾箱臭气 为避免垃圾产生的臭气影响度假村环境，要确保垃圾收集点与度假酒店、温泉水乐园的窗口或出入口，并放置于绿化带中，与度假酒店、温泉水乐园之间种植高大乔木以减少对顾客的影响；同时，对垃圾收集点进行定期消毒，并科学安排垃圾收集和运出时间，必须做到垃圾当天收集，当天运出，日产日清。对移动式垃圾箱的垃圾要定期派人外运清空，避免时间过长造成臭气影响度假村环境或产生垃圾渗滤液。项目垃圾收集点放置于绿化带中，同时，对垃圾收集点进行定期消毒，并科学安排垃圾收集和运出时间，必须做到垃圾当天收集，当天运出，日产日清。对移动式垃圾箱的垃圾要定期派人外运清空，避免时间过长造成臭气扰民或产生垃圾渗滤液。公厕有专职人员定期清理打扫，对其产生的臭气基本不会对人群产生影响。 2、水环境影响分析 项目建成运营后全年用水总量约为57802m3/a，废水经厂区污水处理站处理后，其污染物浓度分别为：COD60mg/L、SS15mg/L、氨氮20mg/L、TP3mg/L、动植物油1.3mg/L、 LAS 1 mg/L。 由于项目所在区域无污水管网，因此，项目产生的餐饮废水经隔油池处理，生活污水经化粪池处理后一起经场区污水处理设施处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1中水作农田灌溉及《城市污水再生利用绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）中表1的标准后用于场区内部绿化和蔬果园灌溉，不外排。 厂区污水处理工艺流程简图如下： 项目产生的生活污水等各类废水经过预处理后汇总进入调节池，水质均匀后由调节池进入生化处理池，由于农田灌溉水质标准中主要针对COD和氨氮等指标有要求，因此，本项目生化处理工艺可采用活性污泥法等好氧生化处理工艺，经过生化处理并后续紫外消毒后，项目污水中的指标基本可以满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1中水作农田灌溉标准及《城市污水再生利用绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）中表1标准。项目污水处理站个处理单元处理效果见表7-4。 表7-4 污水处理站个处理单元处理效果一览表 序号; 项目; CODcr （mg/L）; SS （mg/L）; NH3-N （mg/L）; 总磷 （mg/L）; LAS（mg/L）; 动植物油（mg/L）. 处理单元. 1; 进水; 356; 300; 25; 3; 5.9; 13. 2; 过滤; 去除率%; 0; 90; 0; 0; 0; 50. 出水; 356; 30; 25; 3; 5.9; 6.5. 3; 调节池; 去除率%; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 出水; 356; 30; 25; 3; 5.9; 6.5. 3; 生化处理; 去除率%; 85%; 50; 30; 0; 90; 80. 出水; 53.4; 15; 17.5; 3; 0.59; 1.3. 4; 标准; /; 60; 15; 17.5; 3; 1; 10. 项目废水经场区污水处理设施处理达标后可通过灌溉渠进入项目内部绿化和采蔬果园用于灌溉，根据工程分析可知，项目绿化面积为74667m2，则绿化用水量为35429m3/a；项目果蔬种植面积约30亩，需要用水量约为27000m3/a；因此项目绿化及灌溉用水量为62429 m3/a，而项目生活污水、餐饮废水和洗浴废水等产生量为57802 m3/a，废水经场区处理达标后用于绿化和蔬果园灌溉是可行的。 3、固废影响分析 项目运营期产生的生活垃圾由环卫部门收集送至垃圾填埋场进行填埋；项目设置固定垃圾收集点，生活垃圾做到垃圾袋装化、存放封闭化，做到日产日清。餐厅产生的餐厨垃圾应与生活垃圾分开收集、存放。收集、存放餐厨垃圾的容器应当设置明显标识，并保持完好、密闭、整洁。按照环保要求设置的油水分离设施应当保持正常使用。运输餐厨垃圾的车辆应当统一标识，实行全程密闭化运输，运输过程中不得撒漏。只要严格按照环卫部门的有关规定执行，本项目固废对周围环境不会产生明显的影响。 4、噪声环境影响分析 项目噪音为运营中的社会噪声、车辆噪声等等，噪声源强约59-85dB（A）。项目产生的噪声经采取措施后，项目噪声可以达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）表1中2类标准，对周围环境影响较小。 5、生态影响分析 项目规划中坚持以人为本的原则，充分结合地形，按照现代城市发展要求，在空间布局、公共建筑以及区间道路、绿化布置等方面都围绕提高整体环境水平作了认真考虑。建筑物简洁而不单调，平面布置紧凑而富有变化，基础设施配套齐全，形成了富有时代气息的景观环境，因此从景观学的角度讲，大大地提高了局部地区的景观效果。 本项目总平面布局合理、新颖，外部环境优美，总图布置既符合市区总体规划的要求和区域的总体布局，又能够改善城区面貌，为市民提供优美的休闲娱乐环境，对城市生态环境的影响是有益的、积极的。 项目所在地新河镇周圈村的古栗林占地120亩，有百年以上的古栗树566棵，古银杏172棵，植于清朝中后期。 保护现状：目前板栗树缺少专业的人员管理，由村委会安排村民代管：施肥和修剪，每户居民管理数株，收获的板栗由村民自行支配。 根据现场走访调查，由于虫蛀、大风等因素，每年都有数株百年树龄的板栗树死亡。 项目建设后由江苏古栗林旅游开发有限公司统一管理；科学的管理有利于植株的生长，对古栗林的生态环境的影响是有益的。 |  |
| --- | --- |
| - 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果 内容; 排放源 (编号); 污染物 名称; 防治措施; 预期治理效果. 大气污染物; 施工期; 交通尾气、粉尘; 详见施工期影响分析; 施工现场周围TSP日均浓度达标. 运营期; 汽车尾气; 加强绿化; 达标排放. 油烟; 经油烟净化器处理后排放，集中排入预留烟道竖井高空排放; 达《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）排放标准. 水污染物; 施工期; 机械清洗水; 隔油沉淀处理后回用; /. 运营期; 生活污水; 隔油池、厂区污水站处理后用于景区绿化和蔬果园灌溉; 达到《城市污水再生利用绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）中表1的要求及《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中表1中的要求. 固体废物; 施工期; 建筑垃圾; 市政统一利用; 零排放. 运营期; 生活垃圾、餐厅垃圾; 环卫部门手机. 污泥; 外售. 噪声; 施工期：详见施工期影响分析. 生态保护措施及预期效果：尽量缩短开挖土方的暴露和滞留时间，在项目施工建设的同时，对活动裸露的土面在生长季开始后尽快绿化覆盖，减少水蚀和风蚀的风险。施工时，设挡土墙的填方路段，先做好坡脚挡土墙，然后进行砌坡填土，并做好浆砌片石护坡。在雨季来临前，在填筑路基边缘、取土场及堆土边缘设置土工布围栏，拦截由工程建设引起的水土流失，并应注意避免雨季开挖修筑路基。. |

- 九、结论与建议

一、结论 本项目为沭阳县古栗林生态旅游度假区项目，项目总占地面积约680.9亩，建筑区域面积为319.43亩（其中古栗林占用面积预计为40亩）实际建设用地约280亩，主要建设内容包括奇乐康养度假区、奇异精灵游乐区、奇妙文化体验区、奇创艺术主题街区、奇美水上休闲带。经对项目工作流程、污染治理措施、周围环境状况、项目的环境影响等综合分析得出以下评价结论： 1、与产业政策相符 本项目为沭阳县古栗林生态旅游度假区项目，对照国家发改委第9号《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目属于第一类鼓励类中“第三十四、旅游业”中“第二条：文化旅游、健康旅游、乡村旅游、生态旅游、海洋旅游、森林旅游、草原旅游、工业旅游、体育旅游、红色旅游、民族风情游及其他旅游资源综合开发、基础设施建设及信息等服务”， 根据沭阳县自然资源局关于新建沭阳县古栗林生态旅游度假区项目用地的预（初）审意见（沭自然资预函[2019]7号），因此项目建设符合国家及地方的产业政策。 2、环境质量现状 根据沭阳县2018年环境质量报告书，沭阳县为不达标区，根据大气环境质量达标规划，通过进一步控制扬尘污染，机动车尾气污染防治等措施，大气环境质量状况可以得到进一步改善；地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求；声环境达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类标准。 3、环保措施和环境影响分析结论 项目废气主要是施工期产生的粉尘，对产生粉尘的施工环节，采取洒水等措施来抑制扬尘，产生的粉尘要及时清理，对进出工地的车辆用水冲刷车身及轮胎，严格控制执行地区的相关法规和标准，能够做到对环境产生最小的污染。运营期餐厅、美食街油烟经油烟净化装置处理后经专用烟道竖井高空排放。本项目地上车位停车时产生的汽车废气易于扩散且排放量相对较小，对周边环境影响很小。 项目施工废水隔油沉淀池处理后回用于施工，不排放，因此对周围环境无影响。项目运营期废水，经隔油池、厂区污水站处理后用于景区绿化和蔬果园灌溉。 项目在施工过程中，由于各种施工机械的运转，不可避免地将产生噪声污染。施工现场主要噪声源有搅拌机、水泥振捣器、塔吊及运输车辆、作业器具碰撞噪声等。合理安排施工进度和作业时间，对主要噪声设备应采取相应的限时作业，施工设备优先选用低噪声设备，对高噪声设备采取隔声或消声措施，如在声源周围设置掩蔽物、加减震垫、安装消声器等，以最大程度地降低噪声，以确保噪声排放满足区域声环境的要求。项目运营期噪声经采取一定措施后，项目噪声可以达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）表1中2类标准，对周围环境影响较小。 项目施工期产生的建筑垃圾交市政统一利用处理，及时清运出场，以免滋生蚊蝇。项目运营期产生的生活垃圾由环卫部门集中收集卫生填埋，不排放。项目无固体废物外排。 拟建项目总投资约87282.66万元，其中环保投资1670万元，约占总投资1.91%；环保实施及投资估算见表9-1： 表9-1 项目环境保护措施及投资一览表 项目实施阶段; 环保治理内容; 环保措施; 投资估算 金额(万元). 施 工 期; 施工噪声控制; 选用低噪施工设备，部分机械加装隔声罩、减震垫等，施工机械布设在拟建项目西南侧，并控制施工时间; 以管理为主，5万元. 施工扬尘控制; 洒水降尘，施工场地外墙建设临时围墙，高度不低于2.2m; 10万元. 装潢废气及尘; 装潢时关闭门窗，油漆采用水溶性油漆，减少甲苯、二甲苯污染; 以管理为主，5万元. 施工废水及生活污水; 临时沉淀池、临时化粪池; 20万元. 施工期固废; 废土和废渣填方利用，废木材、钢材、废纸等可利用物质设置垃圾站，剩菜剩饭设收集桶等; 30万元. 生态; 土地整治、边坡防护、水土保持; 40万元. 合 计; 100万元. 营 运 期; 噪声防治; 设备减振、隔声、吸音等降噪措施; 60万元. 废气防治; 酒店厨房设抽油烟装置; 5万元. 废水防治; 雨污分流、管网收集系统、化粪池、隔油池、过滤设备、污水处理设施; 500万元. 生活垃圾收集及处理; 移动式垃圾箱及防渗措施; 5万元. 绿化; 项目内常青绿化; 1000万元. 合 计; 1570万元. 总 计; 1670万元. 综上所述，该项目符合国家产业政策，选址合理。项目施工期间产生的废气、废水、噪声、固废经采取合理有效的治理措施后，均可达标排放，对周围环境影响较小，固体废弃物能够合理处置不排放。因此，从环保角度看，项目的建设是可行的。 二．建议 1、为减少施工噪声对周围环境的影响，建议： ①合理安排施工时间，尽可能避免大量高噪声设备同时施工，除生产工艺上要求必须连续作业或者特殊需要外，禁止夜间施工； ②施工设备选型时尽量采用低噪声设备； ③施工单位应注意施工机械保养，维持施工机械低声级水平，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级。 2、水土流失防止措施： ①为防止临时堆土在水力和风力作用下发生流失，对临时堆土进行压实，表面加纤维布覆盖。 ②尽量缩短开挖土方的暴露和滞留时间，在项目施工建设的同时，对活动裸露的土面在生长季开始后尽快绿化覆盖，减少水蚀和风蚀的风险。 ③施工时，设挡土墙的填方路段，先做好坡脚挡土墙，然后进行砌坡填土，并做好浆砌片石护坡。在雨季来临前，在填筑路基边缘、取土场及堆土边缘设置土工布围栏，拦截由工程建设引起的水土流失，并应注意避免雨季开挖修筑路基。 ④做好排水工作，确保排水通畅。 3、为减少施工扬尘对周围环境的影响，建议： ①在风力大于4级的情况下禁止进行土石方施工； ②加强施工现场的管理，运输汽车不得超速、超载，并尽量采取遮盖、密闭措施； ③配备一定数量的洒水车，必要时对相关路段洒水处理。施工便道应注意定期洒水，运输易散失筑路材料时要用蓬布覆盖。 4、为减少施工废水对地表水环境及周围环境的影响，建议： ①施工机械、运输车辆的清洗水，经沉淀隔油池处理后循环使用； ②沉淀池做好防渗处理。 5、运营期水污染防治措施及建议 ①严格按照规划要求安装污水管网与雨水管网，确保按雨、污分流的原则进行排水。 ②加强环境宣传教育，提倡节约用水，以减少污水及污染物的排放量。 ③运营期污水处理设施严格按设计规范的要求精心设计、合理施工，以确保其出水满足接管标准。 6、运营期固体废物污染防治措施及建议 ①加强卫生管理，及时进行地面的清扫和维护。 ②积极推广垃圾分类，垃圾分类收集后，对可以回收利用的部分应尽可能回用以减少垃圾的产生量，对不能利用的部分要及时清运出，以免因长期堆积滋生蚊蝇、传播疾病。 ③垃圾收集点应设有防雨淋、防渗漏措施，防止淋滤液、渗漏液污染环境和水体。 ④管理部门应加强管理，并适当进行环保及卫生方面知识的宣传教育，提高员工的环保意识，自觉地对垃圾实行分类存放，做到定时、定点倾倒垃圾，自觉维护项目的环境卫生。 7、大气污染物防治措施及建议 ①项目地块内应保证道路畅通，减少汽车处在低速、怠速状态下行驶的时间，车辆尾气须达到国家有关规定，禁止高污染车辆（货车、农用车等）进入景区。道路两侧的建筑物之间的间距须保持一定距离，改善汽车尾气的扩散条件。 ②地块内应加强绿化带建设，充分发挥林木隔离污染和净化空气的作用。类比同类项目资料可知，40米宽绿化带可使PM10浓度下降28%、100米宽绿化带可使PM10浓度下降40%。