- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 建筑材料生产、销售项目（重新报批） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 沭阳县金固建筑材料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 顾强 |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 殷镇江 |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 沭阳县韩山镇工业园区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13951099082 |  |  |  | 传真 |  | / |  | 邮政编码 |  | 223600 |  |  |
| 建设地点 | 沭阳县韩山镇工业园区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 沭阳县发展和改革局 |  |  |  |  | 批准文号 |  | 沭发改备案[2017]98号 |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | C3039其他建筑材料制造 |  |  |  |  |  |
| 占地面积 | 24亩 |  |  |  |  | 绿化面积 |  | 3000平方米 |  |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 3000（一期1500） |  | 其中：环保投资（万元） |  |  | 136（一期73） |  | 环保投资占总投资比例 |  |  |  | 4.53%（项目一期2.43） |  |
| 评价经费 （万元） | / |  | 预期投 产日期 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量： 详见表1-2“主要设备”、表1-3“原辅材料” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  | 名称 |  |  |  |  |  | 消耗量 |  |  |  |
| 水（吨/年） |  | 90（项目一期36） |  | 燃油（吨/年） |  |  |  |  |  | 260（项目一期120） |  |  |  |
| 电（千瓦时/年） |  | 100.5万（项目一期40） |  | 燃气（Nm3/a） |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |
| 燃煤（吨/年） |  | -- |  | 生物质成型颗粒（吨/年） |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |
| 废水（生活污水）排水量及排放去向： 项目厂区实行“雨污分流”制。雨水经厂区雨水管网收集后排入市政雨水管网。项目废水为生活污水。项目生活污水72m3/a（项目一期生活污水29 m3/a，项目二期生活污水43 m3/a）经厂内地埋式有动力污水处理设施处理后用于厂区绿化，不外排。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模（不够时可附另页）： 沭阳县金固建筑材料有限公司建筑材料生产、销售项目环境影响报告表于2017年8月11号获得沭阳县环保局批复，批文号为沭环审[2017]73号。该项目现已建设完毕1条生产线，对比原环评，项目生产工艺、原辅材料、生产设备、项目环保措施发生重大变化，项目建设与原环评不一致处见表1-1。 表1-1 项目建设与原环评不一致处 序号; 建设内容; 原环评内容; 项目实际建设内容. 1; 原辅材料; 高钙石子（20万吨/年）、强力沙（20万吨/年）; 高钙原石（20万吨/年）、强力沙（20万吨/年）. 2; 设备; 立式磨机（2台），传送带（2条）、钢板仓（3个）、布袋除尘器（2台）、散装机（1台）; 破碎机（2台）、立式磨机（2台）、传送带（2套）、粉料储罐（14个）、布袋除尘器（2台）、热风炉（2台）. 3; 生产工艺; 原环评：投料—输送—磨粉—入库 实际建设：投料—破碎—输送—磨粉—入库. 4; 环保措施; 水污染物; 项目废水为生活污水。项目生活污水经厂内地埋式有动力污水处理设施处理后用于厂区绿化，不外排。; 项目废水为生活污水。项目生活污水经厂内地埋式有动力污水处理设施处理后用于厂区绿化，不外排。. 根据《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办﹝2015﹞256号）中规定，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动，本项目建设内容原辅材料、机械设备、工艺流程较原环评均有较大变化，会导致污染物排放变多，根据文件要求，建设项目存在重大变动的，建设单位应当按照现有审批权限重新报批环境影响评价文件，故我公司按照规定重新向宿迁市沭阳生态环境局报批沭阳县金固建筑材料有限公司建筑材料生产、销售项目的环境影响报告表。我公司受沭阳县金固建筑材料有限公司委托，承担该项目的环境影响评价工作，编制环境影响报告表。 本项目位于沭阳县韩山镇工业园区，项目周围区域以工业企业或预留空地为主，无国家级或省级重点文物保护单位，水陆交通便利，符合本次建设项目要求，本项目选址可行。本项目用地属于工业用地，符合当地用地规划的要求。项目地理位置见附图一，项目周边300米环境现状见附图二。 1、产业政策 对照国家发改委第9号《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分修改条目，不属于鼓励类、淘汰类、限制类。因此项目的建设符合国家及地方的产业政策。同时项目已经经沭阳县发展和改革局备案，备案号为沭发改备按[2017]98号。因此项目的建设符合国家及地方的产业政策。 2、区域规划 本项目位于沭阳县韩山镇工业园区，项目用地为工业用地，符合沭阳县韩山镇工业园区总体的规划，周围评价范围内无特殊保护文物古迹、自然保护区和特殊环境制约因素，并且产生的污染物也不影响周围环境。 3、产品方案 项目分2期建设，建成后可年产建筑材料40万吨，项目主体工程及产品方案见表1-2。 表1-2 主体工程及产品方案表 序号; 产品名称; 生产量; 产品规格; 年运行时数. 项目一期; S95级矿粉; 7.5万t/a; 400目、200目; 300×10×1=3000h. 脱硫粉; 7.5万t/a; 400目、200目. 项目二期; S95级矿粉; 12.5万t/a; 400目、200目. 脱硫粉; 12.5万t/a; 400目、200目. 4、主要运营设备 本项目主要运营设备见表1-3。 表1-3 项目运营设备一览表 序号; 名称; 项目一期数量; 项目二期数量; 单位; 规. 1型号; 立式磨机; 1; 1; 台; HIM1900. 2; 热风炉; 1; 1; 台; /. 3; 传送带; 1; 1; 套; --. 4; 粉料储罐; 4; 4; 个; 600T. 5; 粉料储罐; 3; 3; 个; 250T. 6; 布袋除尘器; 1; 1; 套; --. 7; 破碎机; 1; 1; 台; --. 5、主要原辅助材料 项目主要原辅材料见表1-4。 表1-4 主要原辅材料及消耗情况 序号; 原料名称; 一期消耗量; 二期消耗量; 备注. 1; 高钙原石; 7.5万t/a; 12.5万t/a; 石灰石一种,钙含量为45%-55%，又称溶剂灰岩,豹皮灰岩，鲁花石. 2; 强力沙（黄沙）; 7.5万t/a; 12.5万t/a; 主要成分为二氧化硅. 6、公用工程及辅助工程 项目公用及辅助工程详见表1-5。 表1-5 公用及辅助工程一览表 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 项目一期; 项目二期. 贮运工程; 成品区储罐; 500 m2; 500 m2; 存放14个成品储罐. 原料堆场; 5000 m2; 5000 m2; 室外堆场，原石加盖篷布，强力沙储存于罩棚内. 公用工程; 给水; 36m3/a; 54 m3/a; 市政管网. 排水; 0; 0; 采用“雨污分流”排水方式. 供电; 40万KWh/a; 60.5万KWh/a; 来自市政电网. 环保工程; 废气处理; 有组织; 磨粉、破碎粉尘及热风炉烟尘; 1套布袋除尘器、1根18米高排气筒DA001; 1套布袋除尘器、1根18米高排气筒DA002; 满足环境管理要求. 无组织; 粉尘; 洒水抑尘、加强绿化、提高设备密闭性、原料堆场大风天加盖网布等; 洒水抑尘、加强绿化、提高设备密闭性、原料堆场大风天加盖网布等; 满足环境管理要求. 废水; 地埋式有动力污水处理装置，处理能力0.3t/a; /; 满足环境管理要求. 噪声处理; 采取适当的隔声等措施; 采取适当的隔声等措施; 满足环境管理要求. 固废处理; 生活垃圾暂存点; 生活垃圾暂存点; 满足环境管理要求. 7、职工人数及工作制度 项目职工15人（一期6人），年运行300天，一班生产，为夜班，每班10小时，年运行时间3000小时。 8、环保投资 项目环保投资总额预计136（项目一期73万元）万元，占总投资的4.53%（项目一期2.43），具体环保投资概算见表1-6。 表1-6 项目环保措施投资清单 污染种类; 设施名称; 环保投资（万元）; 处理效果; 建设计划. 项目一期; 项目二期; 项目一期; 项目二期. 粉尘; 抽风装置若干、布袋除尘器1套、1个18米高排气筒; 抽风装置若干、布袋除尘器1套、1个18米高排气筒; 50; 50; 达标排放; 与工程同步. 废水; 地埋式有动力污水处理装置; /; 10; /; 达污水厂接管标准. 噪声; 设备合理化布置、隔声门窗等; 设备合理化布置、隔声门窗等; 1; 1; 达标排放. 固废; 生活垃圾暂存点; 生活垃圾暂存点; 1; 1; 安全暂存. 排污口; 排污口规范化要求; 排污口规范化要求; 1; 1; －. 绿化; 绿化; 绿化; 10; 10; －. 合计; 73; 63; －; －. 9、平面布置及合理性分析 项目新建两条平行生产线呈南北方向布置，分两期建设，每期建设一条生产线。生产线位于厂区中部，大门东西两侧分别建设两栋2F的办公楼；生产线外围为绿化带，可以有效的利用距离衰减以及绿化带削弱噪声，也可以在一定程度上减少无组织粉尘对外环境的影响，从环保角度看平面较为合理。具体平面布置见附图三。 10、“三线一单”相符性分析 （1）生态红线 距离本项目最近的生态红线区域为新沭河（沭阳县）洪水调蓄区，与本项目最近距离约为7000m。具体情况见表1-7。 表1-7 项目周边重要生态功能保护区一览表 地区名称; 红线区域名称; 红线区域范围; 面积（平方公里）. 一级管控区; 二级管控区; 总面积; 一级管控区; 二级管控区. 新沭河（沭阳县）洪水调蓄区; 洪水调蓄; /; 两岸河堤之间的范围; 6.37; 6.37. 根据新沭河（沭阳县）洪水调蓄区红线区域范围可知：项目选址不在宿迁市沭阳县生态红线管控区范围内，符合《江苏省生态红线区域保护规划（2013年本）》中相关要求。 ②与江苏省国家级生态保护红线规划相符性 本项目选址于沭阳县韩山镇工业园区，对照《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号），与本项目距离最近的国家级生态保护红线是淮沭新河第二饮用水水源保护区，距离约20公里。具体情况见表1-8。 表1-8 与项目距离最近的国家级生态保护红线 生态保护红线名称; 类型; 地理位置; 区域面积（平方公里）; 与本项目距离（公里）. 淮沭河第二饮用水水源保护区; 水源水质保护; 一级管控区为一级保护区，范围为：一级管控区为一级保护区：取水口上游1000米至下游1000米及其岸背水坡之间的水域范围和一级保护区水域相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围; 3.09; WN，16. （2）环境质量底线 根据泗阳环境监测站2018年环境质量报告书，项目所在地大气环境为环境空气质量功能二类地区，PM10、PM2.5略有超标，其余指标均达标，PM2.5、PM10超标原因主要为城区拆迁、新建频繁，固体废物堆积，工程管理人环保意识不强，管理不到位，缺乏防尘措施，通过加强对工业扬尘、机动车尾气的治理，道路洒水抑尘，禁止焚烧秸秆等措施后，环境空气将得到改善；新沂河北偏泓水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水标准；昼夜间噪声均符合GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准。 （3）资源利用上线 本项目用水来自市政自来水管网，不会达到资源利用上线；项目用电由市政电网所供给，不会达到资源利用上线；项目用地为工业用地，符合当地土地规划要求，用地不会达到资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 本项目所在地没有环境准入负面清单，本次环评对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》进行说明，具体见表1-9。 表1-9 本项目与国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》相符性分析 序号; 内容; 相符性分析. 1; 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版）国家发展和改革委员会令第9号; 经查《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版），项目产品、所用设备及工艺均不在《产业结构调整指导目录（2011年）》及修订中的限制及淘汰类，符合该文件的要求. 2; 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及其修改条目; 经查《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及其修改条目，项目产品、所用设备及工艺均不在《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及其修改条目中的限制及淘汰类，符合该文件的要求. 3; 《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》; 项目用地为工业用地，项目用地不在国家《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中. 4; 《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》; 本项目不在《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》中. 5; 《市场准入负面清单草案》（试点版）; 经查《市场准入负面清单草案》（试点版），本项目不在其禁止准入类和限制准入类中. 可知，本项目符合国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》要求。 11、与《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》相符性分析 项目施工期严格执行《建筑工地扬尘防治标准》，做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，安装在线监测和视频监控设备，并与当地有关主管部门联网。 项目运输车辆加盖篷布，厂区地面和道路进行硬化、出入口设置车辆清洗专用场地，严格执行冲洗、限速等规定，严禁渣土运输车辆带泥上路。 综上，项目符合《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》中加强扬尘综合治理要求。 12、与《宿迁市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》相符性分析 项目施工期严格执行《建筑工地扬尘防治标准》，做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，安装在线监测和视频监控设备，并与当地有关主管部门联网。 项目运输车辆加盖篷布，厂区地面和道路进行硬化、出入口设置车辆清洗专用场地，严格执行冲洗、限速等规定，严禁渣土运输车辆带泥上路。 综上，项目符合《宿迁市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》中加强扬尘综合治理，严格施工场地扬尘监管、推进堆场、码头扬尘污染控制。 13、与《江苏省颗粒物无组织排放深度整治方案》相符性分析 表1-10 项目与《江苏省颗粒物无组织排放深度政治方案》相符性分析 序号; 内容; 相符性分析. 1; 物料运输： （1）运输散装粉状物应采用密闭车厢或罐车。 （2）运输袋装分装物料，以及粒装、块状等易散发粉尘的物料应采用密闭车厢，或使用防尘布、防尘网覆盖物料，捆扎紧密，不得有物料遗撇。 （3）厂区道路应硬化，并定期清扫、洒水保持清洁。车辆在驶离煤场、料场、储库、堆棚前应清洗车轮、清洁车身。; 满足方案要求。 本项目属于粉状、粒装物料，运输时采用密闭车厢运输，或使用防尘布覆盖，捆扎紧密，没有物料遗撇。 厂界道路硬化，定期清扫，洒水保持清洁。车辆驶离料场、储库等前清洗车轮、清洗车身。. 2; 物料装卸： （1）密闭操作 （2）在封闭式建筑物内进行物料装卸 （3）在装卸位置采取局部气体收集处理、洒水增湿等控制措施; 满足方案要求。 本项目物料装卸在密闭车间内进行，定期洒水降尘。. 3; 3、物料储存 （1）粉状物料应储存于密闭料仓或封闭式建筑物内。 （2）粒状、块状等易散发粉尘的物料储存于储库、堆棚中，或储存于密闭料仓中。储库、堆棚应至少三面有围墙(或围挡)及屋顶，激开侧应避开常年主导风向的上风方位。 （3）露天储存粒状、块状等易散发粉尘的物料,堆置区四周应以档风墙、防风抑尘网等方式围挡(出入口除外),围挡高度应不低于堆存物料高度的1.1倍，同时采取酒水、覆盖防尘布(网)或喷酒化学稳定剂等控制措施。 （4）临时露天堆存粒状、块状等易散发粉尘的物料,使用防尘布、防尘网覆盖严密。; 满足方案要求。 本项目属于粉状、粒状易散发粉尘的物料，储存在密闭的料仓中。. 4; 4、物料转移和输送 厂内转移和输送易做发粉尘的物料应采取以下方式之一： （1）采用容闭输送系统。 （2）在封闭式建筑物内进行物料转移和输送。 （3）在上科点、落料点、接驳点及其他易最发粉尘位置采取局部气体收集处理、活水增湿等控制播施。; 满足方案要求。 本项目在转移和输送时在密闭的车间进行，且在输送机及输送带上方加盖一层挡尘罩，以减少粉尘的排放。. 5; 5、 物料加工与处理 （1）物料加工与处理过程中易散发粉尘的工艺环节(如破碎、检磨、信分、混合、打磨、切制、投料、出料(渣)包装等应密闭设备，或在密闭的空间内进行，不能密闭的，应采取局部气体收集处理、洒水增湿等控制措施。 （2）密闭式生产工艺设备、废气收集系统、除尘设施等应密闭良好，无粉尘外逸。; 满足方案要求。 本项目加工工艺均在密闭的环境中进行，工序产生的粉尘经袋式除尘器收集处理，无粉尘外逸。. 6; 6、运行与记录 (1)生产工艺设备、废气收集系统以及除尘设施应同步运行。废气收集系统或除尘设施发生故障或检修时，应停止运转对应的生产工艺设备，将检修完毕后共同投入使用。 (2)封闭式建筑物除人员、车辆、设备进出时，以及依法设立的排气筒、通风口外，门窗及其他开口(孔)部位应随时保特关闭状态。 (3)应记录废气收集系统、除尘设施及其他无组织排放控制措施的主要运行信息，如运行时间、废气处理量，酒水或喷酒化学稳定剂的作业周期、用量等。; 满足方案要求。 当袋式除尘器故障或检修时，停止对应的生产工艺。封闭式车间随时保持关闭状态。记录带式除尘器及无组织排放的信息。. 综上所述，本项目与《江苏省颗粒物无组织排放深度整治方案》中针对六、其他行业重点企业提出的措施相符。 |  |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目沭阳县金固建筑材料有限公司建筑材料生产、销售项目环境影响报告表于2017年8月11号获得沭阳县环保局批复，批文号为沭环审[2017]73号。项目于2019年建设完成后投入试运行，在试运行期间，针对项目本身，有如下问题。 1、建设项目石料露天堆放，未加盖篷布；项目沙料堆放在罩棚内，罩棚四侧均为敞开式，建议企业将罩棚封闭； 2、建设项目目前热风炉燃料为生物质颗粒，本次环评要求企业将生物质燃料更改为轻质柴油。 3、建设项目破碎工段粉尘废气未设置环保措施，本次环评要求企业在破碎工段设置集气罩，废气经过布袋除尘器处理后高空排放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 地质、地貌： 沭阳县位于北纬33°53′至34°25′，东经118°30′至119°10′ 范围内，地处黄淮平原，位于江苏省北部，隶属宿迁市，北与东海县接壤，南与泗阳县、淮阴区相连，东与灌云、灌南、涟水三县毗邻，西与宿豫县、新沂市接界。地势低平，由南向北略有倾斜，地形呈不规则方形。 2.气候、气象 沭阳地处北亚热带和南暖温带的过渡区，属于暖湿季风气候，全境气候温和，四季分明，日照充足，雨量丰沛。常年气温平均为13.8℃，年极端最高气温38℃，年极端最低气温-18℃；全年平均降雨量937.6mm，多集中于7-9 月份。常年主导风向为东南风，次主导风向为东北风。 3.水文概况 沭阳县地处淮、沂、沭、泗水系下游，地势低洼，过境水水量较大。境内河流较多，主要有淮沭河、新沂河和沂南河等。 （1）淮沭河 淮沭河是沭阳县境内的主要河流之一，它的上游源于洪泽湖，途经淮安、泗阳、沭阳和东海等县，在连云港市境内汇入黄海。该河由沭阳县城区的西部流过，与新沂河的南偏泓汇合。淮沭河河面宽1.4km，河道设计流量为3000m3/s，枯水期最小流量为2.21m3/s，六级航道，最高水位为11.81m，最低水位为6.51m，基本无结冰期。淮沭河与新沂河南偏泓交汇处上游约5km 处，建有沭阳闸，该闸对淮沭河的流量进行适时的调节。淮沭河与新沂河交汇处有一穿过新沂河的河底地涵，该地涵引部分淮沭河清水，经淮沭新河向连云港市的蔷薇河提供清水，这就是苏北地区近年完成的“蔷薇河送清水工程”。 （2）新沂河 新沂河是沭阳县境内最大的河流，由颜集入境，横穿沭阳县中部，经灌南、灌云等县流入黄海，流经沭阳县境内的长度为60km，是该县泄洪、排涝、灌溉的主要河流，年径流量59.14 亿m3，河宽1100-1400m，设计流量为6000m3/s，最大泄洪量为7000m3/s，最高水位为10.76m，最低水位为4.25m。枯水季节，新沂河分割为三条河流，即北偏泓、 中泓和南偏泓，行洪时，三条河流汇合成一条大河。 （3）沂南河 沂南河起源于沭阳县城区沂河大桥的南岸东首，自西向东流经该县南关乡、七雄乡、汤涧乡和李恒乡（与新沂河的南偏泓平行，不交汇），经灌南、灌云等县流入黄海。沂南河的水源为淮沭河，平时，淮沭河之水由闸控制，由于淮沭河水位标高高于沂南河，故当水闸开启时，淮沭河之水经沭阳县城区的环城河流入沂南河。沂南河为常年性河流，冬季结冰，枯水期的最小流量为0，年径流量为0.0696 亿m3。 （4）岔流河 岔流河发源于高流二湖水库流经沭阳县新河、潼阳、扎下等乡镇，由扎下王庄闸进入新沂河（南偏泓）。沭新河属于新沂河的一支流，其起源于沭阳县扎下沂北闸，流经扎下、贤官，主要用于泄洪、排涝、送水灌溉。开闸状态下，涨潮流速0.05m/s、流量7.35m3/s，落潮流速1.0m/s、流量105.6m3/s。 （5）蔷薇河 蔷薇河发源于徐州市的马陵山、踢球山,横跨新沂、沭阳、东海县和连云港市区四个县市，于东海县浦南镇太平庄处与新沭河交汇入临洪河。蔷薇河水质较好，稳定保持在国家饮用水三类以上标准。 植被、生物多样性： 沭阳县植被以杨类占优势的温暖带落叶林为主，85％以上，其它树种有刺槐、中国槐、臭椿、柳、榆、桑、泡桐等；南方亚热带树种有山杨、刺楸等；果树有李、桃、杏、苹果、梨、枣、葡萄等；灌木有紫穗槐、野蔷薇、山胡椒等；长绿灌木有小叶女贞、刚竹、淡竹、紫竹等；藤木植物有木通、爬山虎、南蛇藤等；草本有狗尾草、蒲公英、苍耳等。农田的植被有水稻、小麦、玉米、棉花、大豆、油菜、山芋、花生等作物。全县的成片林面积不断扩大，农田林网已经基本形成，其涵养水源、水土保持、防风固沙、减少水土流失的功能已经开始明显发挥作用。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 一、经济状况 沭阳县自然资源丰富，是全国十大产粮县之一，全国商品粮生产基地县，全国平原绿化先进县，中国花木之乡，是全省人口最多的一个县，产业结构主要是以农业为主，种植业是农业经济结构来源，随着农业产业结构的调整，全县工农业产值迅速的发展，境内水陆交通便利，城镇建设初具规模。 2017年，沭阳县实现地区生产总值（GDP）697.31亿元，按可比价计算增长9.0%。其中，一产增加值91.27亿元，增长1.9%；二产增加值317.95亿元，增长9.3%；三产增加值288.09亿元，增长11.0%。按常住人口计算人均地区生产总值45107元（按年平均汇率折算为6791美元），增长10.8%。三次产业结构调整为13.1：45.6：41.3，其中一产比重上升0.1个百分点，二产比重下降0.9个百分点，三产比重提高0.8个百分点。财政总收入在超过百亿元的基础上继续平稳增长；公共财政预算收入71.75亿元，总量与上年持平（同口径增长9.9%）。城镇居民人均可支配收入23933元，增长8.3%；农村居民人均可支配收入14107元，增长9.0%。民营经济不断发展。2016年，创业项目扶持力度持续加大，全民创业各项措施落准、落细、落实，创业就业渠道不断拓展。2017年新增私营企业和个体工商户分别为6303家和1.34万户，累计私营企业和个体工商户分别为3.98万家、7.78万户。 全面建设小康社会取得新进展。2017年，全部36个指标中，有15个指标已达到小康目标，指标达标率为41.7%，比上年提升2.8个百分点；15个达标指标合计得分36.10分，占我县总得分87.42分的41.3%。有29个指标实现程度超过80%，比上年增加2个：一是“现代教育发展水平”（小康目标85%）由上年的66.3%提高到74.1%，上升7.8个百分点；二是“村庄环境整治达标率”（小康目标95%）由上年的71.2%提高到100%，这也是2017年唯一一个新增的小康达标指标。 二、文物与景观 沭阳县具有3000 多年的文明历史，有丰富的文化遗产，过去的名胜古迹很多，沭阳八景就有三景在沭城，有“紫阳夕照”、“沭水渔舟”、“昭德晓钟”。位于城南有文峰塔，城东有昭德寺，城内有孔庙，南关的紫阳观都是明代的建筑，可惜大多毁于地震及战火，目前，仅存的有原县政府院内的紫藤，是清代大诗人袁枚在沭阳任知县时亲手栽植，已有近300 年历史，如今茂旺如虬。虞姬公园建于1920 年，经多次修复扩建，现今园内亭桥相连，古塔高耸，雕像巍峨，绿水红莲，景色宜人。 三、沭阳县韩山镇简介 韩山镇位于江苏省沭阳县的东北部，南濒新沂河，北至新沭灌路，324 省道横贯东西，东接宁连一级公路，西连205 国道，与京沪高速公路入口处交汇，距县城30 公里，交通便利。韩山是沭阳最高峰，海拔66.08 米，占地0.48 平方公里。镇域面积65 平方公里，可耕地近4 万亩，辖12 个行政村（居委会），人口4.1 万人。韩山镇先后被市委、市政府命名为“小康乡镇”、“新型小城镇”、“信访工作”、“劳务输出工作“先进乡镇，连续五年被县委、县政府评为“全面先进”乡镇。韩山镇把招商引资作为加快经济发展的重头戏，“内培外引”，广泛招商引资，规模较大的项目有：东方酒业有限公司，总投资400 万元；鑫洋酒厂，总投资600 万元；沂北皮革厂，总投资130 万元；华丰源生物科技（深圳）有限公司宿迁分公司，总投资300 万美元。这些项目的引进不仅增加了财政收入，而且解决当地富余劳力的就业韩山镇以范圩、桔元两村为重点发展粉丝加工业，韩山镇山芋种植面积10000 亩，亩产山芋3000 公斤，韩山镇产山芋3 万吨，就地加工，生产成粉丝销售，加上收购附近华冲、吴集、湖东等乡镇的山芋，山芋总量达14 万吨，可产粉丝2.66 万吨，深受苏南各大市场的青睐。韩山镇是沭阳县产粮大镇，凭借丰富的土地资源，主要种植水稻、小麦和小部分杂粮，年产小麦1.5 万吨,稻谷2 万吨。韩山镇属县无公害基地之一,其面粉、大米为绿色食品，远销东北各大城市。龙头企业主要有沭阳县东方酒业有限公司、沭阳县鑫洋酒业有限公司等企业。

三、环境质量状况

项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 本次环评大气环境质量状况、水环境质量状况引用沭阳县环保局发布的2018年1 ~12月环境质量公报，具体内容见下文。 1、环境空气质量 建设项目所在地大气功能区划为二类功能区，根据宿迁市沭阳生态环境局发布的2018年1 ~12月环境质量公报，沭阳县城区空气质量为良，说明项目所在地区的空气环境质量良好。经对照2018年1 ~12月环境质量公报，项目所在区域在2018年有部分天数的空气质量达不到优良，原因主要为机动车尾气，扬尘及工业粉尘， 改善措施:一、加大工业废气治理力度;二、对市区机动车尾气排放加强管理:三、增加城市绿化面积;四、进一步加强对城区建筑施工扬尘的管控力度。 2、区域河流水环境状况 项目所在地附近主要河流为新沂河北偏泓。根据监测结果，新沂河北偏泓水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求，项目所在地附近水体环境良好。 3、声环境质量 项目所在地为声环境功能2类区，项目所在地声环境质量较好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 4、其他环境状况 无不良辐射环境和生态环境影响。 5、区域主要环境问题 区域未出现重大环境污染事故。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 建设项目位于沭阳县韩山镇工业园区，根据大气评价工作等级的判据，确定大气评价等级为二级，二级评价不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。评价范围为以厂址为中心，边长为5km的矩形区域。 根据项目现场周边情况，确定项目周边主要环境保护目标见表3-1 和表3-2。 表3-1 环境空气保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 规模; 相对方位; 到厂界距离/m. X; Y. 新城一品; 118.632989; 33.679408; 居民区; 人群; 二类区; 1500人; 南; 700. 康城帝景; 118.631058; 33.693923; 居民区; 人群; 二类区; 500人; 南; 550. 韩山镇; 118.640757; 33.684711; 居民区; 人群; 二类区; 5000人; 南; 1000. 可连庄; 118.639727; 33.687782; 居民区; 人群; 二类区; 350人; 西南; 2000. 熊庄; 118.645563; 33.694923; 居民区; 人群; 二类区; 500人; 北; 600. 小陈庄; 118.645048; 33.691781; 居民区; 人群; 二类区; 300人; 北; 1700. 刘徐村; 118.650284; 33.685961; 居民区; 人群; 二类区; 520人; 东; 1000. 朱沈村; 118.650799; 33.679426; 居民区; 人群; 二类区; 380人; 东; 1600. 小农场; 118.659339; 33.681533; 居民区; 人群; 二类区; 400人; 东南; 2430. - 表3-2 其他环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护对象名称; 方位; 距离厂界; 规模; 环境功能. 水环境; 新沂河北偏泓; 南; 7000m; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水标准. 声环境; /; /; /; /; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准值. 生态; 本项目不在沭阳生态红线区域内.

四、评价适用标准及总量控制标准

| 环境质量标准 | 1、大气环境质量标准 根据江苏省环保厅1998年颁布的《江苏省环境空气质量功能区划分》，评价区域环境空气中PM10、PM2.5、SO2、NO2、NOx、 CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。具体标准见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 单位：mg/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 0.06; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 日平均; 0.15. 1小时平均; 0.5. PM10; 年平均; 0.07. 日平均; 0.15. PM2.5; 年平均; 0.035. 24小时平均; 0.075. NO2; 年平均; 0.04. 日平均; 0.08. 1小时平均; 0.2. NOx; 年平均; 0.05. 日平均; 0.1. 1小时平均; 0.25. O3; 日最大8小时平均; 0.16. 1小时平均; 0.2. CO; 24小时平均; 4. 1小时平均; 10. 2、地表水环境质量标准 根据江苏省地表水（环境）功能区划登记表，新沂河北偏泓水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。具体见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准（单位：mg/l，pH无量纲） 项目; pH; 化学需氧量; 氨氮; SS; 总磷. Ⅲ类标准值; 6～9; ≤20; ≤1; ≤30; ≤0.2. 注：SS执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）中四级标准。 3、声环境质量标准 项目位于沭阳县韩山镇工业园区，项目执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。具体见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 类别; 标准值; 单位. 昼间; 夜间. 2; 60; 50; dB(A). |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物排放标准 项目产生的烟（粉）尘、SO2、氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关标准，项目无组织粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物的排放监控浓度监控限值，具体标准值见表4-4。 表4-4 大气污染物排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 120. SO2; 550; 15; 2.6; /; /. NOX; 240; 15; 0.77; /; /. 2、水污染物排放标准 建设项目废水为生活污水，经地埋式污水处理设施处理后，达到《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）标准，回用于厂区绿化，具体标准限值见表4-5。 表4-5 城市绿化水质标准限值 污染物名称; 水质标准（mg/L）; 依据. pH; 6-9; 《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）标准. 氨氮; ≤20. 色（度）; ≤30. 五日生化需氧量（BOD5）; ≤20. 3、噪声排放标准 项目运行期间，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准值，具体标准值见表4-6。 表4-6项目厂界噪声标准值 （dB（A）） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固废排放标准 项目一般工业固废废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单中相关规定。 |
| 总量控制指标 | 本项目污染物排放总量控制指标建议见表4-7、4-8、4-9。 表4-7 项目一期污染物排放总量控制指标 污染物; 产生量（t/a）; 削减量（t/a）; 排放量（t/a）. 废水; 废水量; 29; 29; 0. COD; 0.009; 0.009; 0. SS; 0.006; 0.006; 0. 氨氮; 0.0007; 0.0007; 0. TP; 0.0001; 0.0001; 0. 废气; 烟（粉）尘; 1500; 1486.25; 3.75. 二氧化硫; 0.08; 0; 0.08. 氮氧化物; 0.44; 0; 0.44. 固废; 生活垃圾; 0.9; 0.9; 0. 表4-8 项目二期污染物排放总量控制指标 污染物; 产生量（t/a）; 削减量（t/a）; 排放量（t/a）. 废水; 废水量; 43; 43; 0. COD; 0.013; 0.013; 0. SS; 0.009; 0.009; 0. 氨氮; 0.001; 0.001; 0. TP; 0.0001; 0.0001; 0. 废气; 烟（粉）尘; 2500; 2493.75; 6.25. 二氧化硫; 0.09; 0; 0.09. 氮氧化物; 0.51; 0; 0.51. 固废; 生活垃圾; 1.35; 1.35; 0. 表4-9 项目建成后全厂污染物排放总量控制指标 污染物; 产生量（t/a）; 削减量（t/a）; 排放量（t/a）. 废水; 废水量; 72; 72; 0. COD; 0.022; 0.022; 0. SS; 0.007; 0.007; 0. 氨氮; 0.0008; 0.0008; 0. TP; 0.0002; 0.0002; 0. 废气; 烟（粉）尘; 4000; 3990; 10. 二氧化硫; 0.17; 0; 0.17. 氮氧化物; 0.95; 0; 0.95. 固废; 生活垃圾; 2.25; 2.25; 0. |

- 五、建设项目工程分析

一、项目工艺流程及产污环节简述 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 1、工艺流程及产污环节图 原石 强力沙 热风炉 入库 投料 破碎 磨粉 输送 粉尘、噪声 粉尘、噪声 图5-1 工艺流程及产污环节图 2、工艺说明 1）破碎：原料由自卸车运输进厂后，卸至原料堆场，期间会产生少量粉尘，原料多为块状石子和强力沙，粉尘量较少，通过定期喷水抑尘。项目采用高钙原石作为S95级矿粉的生产原料，原石直径较大，需要先采用破碎机破碎后使用，破碎工段会产生粉尘； 2）投料：无需破碎的原料通过铲车投入皮带机上方斗车，通过皮带传送进入磨粉机内，在原料投料时会产生少量粉尘。 3）磨粉：项目破碎后的原石和强力沙混合后通过皮带输送至立磨系统，当立磨运行时，原料由喂料阀喂入立磨，原料在旋转的磨盘下挤压、粉碎。 项目采用燃油热风炉燃烧烟气和风机鼓风的冷空气混合形成热空气，热空气进入立式磨粉机，将磨碎后的细小颗粒烘干同时通过密闭管道吹如布袋除尘器，粉尘与颗粒料被截留下来，形成产品；极少部分粉尘随气流外排，约50%含尘气体通过管道和热风混合后再次进入磨粉机内，50%的气体通过15米高排气筒高空排放。 4）入库：当布袋仓装满粉料后通过提升机采用螺旋输送方式进入粉料储存仓。

主要污染工序 本项目产生污染的工序分施工期和营运期阶段。 一、施工期阶段 1、工程施工过程中造成的水土流失； 2、施工机械和运输车辆所排放的废气以及在施工过程中产生的扬尘； 3、施工过程产生的废水主要是施工废水和生活污水。施工废水主要来自各种施工机械设备运转的冷却水、设备冲洗用水和施工现场清洗、建材清洗、混凝土养护等产生的废水。生活污水是由施工队伍的生活活动造成的。 4、建筑施工时来自施工机械和运输车辆的噪声。 二、运营期阶段 1、大气污染物 1）有组织废气 ①热风炉烟尘 项目一期使用1台热风炉对气力输送的空气进行加热，热风炉采用轻质柴油作为燃料，项目年用轻质柴油量约为120t。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》“4430生物质工业锅炉产排污系数表”中内容，每吨轻质柴油燃烧产生的烟气量为17804.03m3，燃烧1t柴油产生的3.67kg NOx和19S（本项目轻质柴油含硫量参考国III标准中柴油硫含量要求，即350ppm，0.035%，S=0.035）kg的SO2和0.26kg的烟尘，项目综合风量约为3000m3/h，导热油炉燃轻质柴油排放的各污染物量见5-1所示。 表5-1 项目一期热风炉燃烧排放的各污染物量 项目; SO2; NOx; 烟尘. 产生量（t/a）; 0.08; 0.44; 0.03. 项目二期使用1台热风炉对气力输送的空气进行加热，热风炉采用轻质柴油作为燃料，项目年用轻质柴油量约为140t。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》“4430生物质工业锅炉产排污系数表”中内容，每吨轻质柴油燃烧产生的烟气量为17804.03m3，燃烧1t柴油产生的3.67kg NOx和19S（本项目轻质柴油含硫量参考国III标准中柴油硫含量要求，即350ppm，0.035%，S=0.035）kg的SO2和0.26kg的烟尘，项目综合风量约为3000m3/h，导热油炉燃轻质柴油排放的各污染物量见5-1所示。 表5-2 项目二期热风炉燃烧排放的各污染物量 项目; SO2; NOx; 烟尘. 产生量（t/a）; 0.09; 0.51; 0.04. ②破碎、磨粉粉尘 项目一期生产线粉料产能为15万吨。项目在磨粉和破碎时，产生的粉状料通过气力一起导入布袋，通过布袋截留，获得产品。项目磨粉产生的成品为颗粒物，不易产生扬尘，极其细小的颗粒物在风机的作用下形成扬尘，粉尘产生量约为原料用量的1%，则粉尘产生量为1500t/a，项目一期生产线风机风量约为12万m3/h，项目一期生产线粉尘产生浓度为4167mg/m3。根据企业生产经验以及类比同类型生产企业，立式磨机配备布袋除尘效率为99.5%。布袋除尘产生的部分尾气（50%）重新和燃烧烟气混合进入立磨，只补充气力输送的所需的气量。因此，项目一期生产线排放的废气量为6万m3/h。 项目二期生产线粉料产能为25万吨。项目在磨粉和破碎时，产生的粉状料通过气力一起导入布袋，通过布袋截留，获得产品。项目磨粉产生的成品为颗粒物，不易产生扬尘，极其细小的颗粒物在风机的作用下形成扬尘，粉尘产生量约为原料用量的1%，则粉尘产生量为2500t/a，项目二期生产线风机风量约为16万m3/h，项目二期生产线粉尘产生浓度为5208mg/m3。根据企业生产经验以及类比同类型生产企业，立式磨机配备布袋除尘效率为99.5%。布袋除尘产生的部分尾气（50%）重新和燃烧烟气混合进入立磨，只补充气力输送的所需的气量。因此，项目二期生产线排放的废气量为8万m3/h。 - 无组织废气 项目无组织排放的废气包括原料卸料产生的粉尘、铲车在向料斗中投料产生的粉尘，源强分析如下： - 原料卸料粉尘 原料卸料过程中由于落差引起的起尘量采用交通部水运研究所提出的装卸起尘量的经验公式估算，经验公式为： Q=0.03u1.6H1.23e-0.28w 式中：Q——落差引起尘量，kg/a·t； u——平均风速，1.5m/s； H——物料落差，1.0m； w——物料含水率，7%。 本项目一期共卸料15万吨/年（原料以块状为主，其中能产尘的原料颗粒按照2%计算），计算出原料卸车时粉尘年产生量约0.165t/a。 本项目二期共卸料25万吨/年（原料以块状为主，其中能产尘的原料颗粒按照2%计算），计算出原料卸车时粉尘年产生量约0.275t/a。 - 投料粉尘 投料粉尘产生量计算方法与卸料环节相同，各参数也基本相同，一期粉尘产生量约为0.165t/a，二期粉尘产生量为0.275t/a。 2、水污染物 （1）项目一期 生活用水：项目劳动定员 6人，根据企业实际情况，由于厂内工人多为周边居民，员工吃饭、住宿均在家中，所以用水量较小，根据企业实际情况。按人均用水量20L/d计算，一年工作300天，则用水量为36m3/a，排水量按用水量的80%计算，则每年生活污水产生量为29m3，其中污染物浓度为COD300mg/L、SS200mg/L、氨氮25mg/L、总磷3mg/L。 表5-3 项目废水产生情况一览表 种类; 废水量(m3/a); 污染物名称; 产生浓度(mg/L); 产生量(t/a); 治理措施. 生活污水; 29; COD; 300; 0.009; 由地埋式有动力污水处理装置处理达标后，用于厂区绿化. SS; 200; 0.006. 氨氮; 25; 0.0007. TP; 3; 0.0001. （2）项目二期 生活用水：项目劳动定员 9人，根据企业实际情况，由于厂内工人多为周边居民，员工吃饭、住宿均在家中，所以用水量较小，根据企业实际情况。按人均用水量20L/d计算，一年工作300天，则用水量为54m3/a，排水量按用水量的80%计算，则每年生活污水产生量为43m3，其中污染物浓度为COD300mg/L、SS200mg/L、氨氮25mg/L、总磷3mg/L。 表5-4 项目废水产生情况一览表 种类; 废水量(m3/a); 污染物名称; 产生浓度(mg/L); 产生量(t/a); 治理措施. 生活污水; 43; COD; 300; 0.013; 由地埋式有动力污水处理装置处理达标后，用于厂区绿化. SS; 200; 0.009. 氨氮; 25; 0.001. TP; 3; 0.0001. - 噪声 本项目的主要噪声声源为立式磨机、风机等机械设备噪声，噪声源强约为90-95dB(A)，各噪声源强度见表5-5。 表5-5 主要噪声源强 噪声源; 立式磨机; 破碎机; 风机. 源强dB(A); 95; 90; 90. - 固废 1）项目一期职工定员6人，年工作300天，按0.9kg/人·d计算，生活垃圾产生量约0.9t/a。 建设项目副产物产生情况见表5-6。 表5-6 建设项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（吨/年）; 种类判断*. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 可燃物、可堆腐物; 0.9; √; 《固体废物鉴别导则（试行）》以及项目备案文件. 2）项目二期职工定员9人，年工作300天，按0.5kg/人·d计算，生活垃圾产生量约1.35t/a。 建设项目副产物产生情况见表5-7。 表5-7 建设项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（吨/年）; 种类判断*. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 可燃物、可堆腐物; 1.35; √; 《固体废物鉴别导则（试行）》以及项目备案文件. 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），对建设项目产生的物质（除目标产物，即：产品、副产品外），依据产生来源、利用和处置过程鉴别是否属于固体废物。副产物属性判断见表5-6、5-7、5-8。

表5-8 项目一期固体废物分析结果汇总表

| 序号 | 固体废物名称 | 属性 | 产生 工序 | 形态 | 主要成分 | 危险特性鉴别方法 | 危险特性 | 废物 类别 | 废物代码 | 产生量（吨/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | / | 员工生活 | 固态 | 可燃物、可堆腐物 | 《国家危险废物名录》（2016年）以及危险废物鉴别标准 | -- | -- | -- | 0.9 |

表5-9 项目二期固体废物分析结果汇总表

| 序号 | 固体废物名称 | 属性 | 产生 工序 | 形态 | 主要成分 | 危险特性鉴别方法 | 危险特性 | 废物 类别 | 废物代码 | 产生量（吨/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | / | 员工生活 | 固态 | 可燃物、可堆腐物 | 《国家危险废物名录》（2016年）以及危险废物鉴别标准 | -- | -- | -- | 1.35 |

六  拟建项目主要污染物产生及预计排放情况

表6-1 建设项目一期污染物排放量汇总

| 种类 | 排放源 （编号） |  |  | 污染物名称 | 产生 浓度 mg/m3 | 产生量t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h |  | 排放量t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 有 组 织 | DA001 |  | 烟（粉）尘 | 4167 | 1500 | 16.7 | 1 |  | 3 | 18m高排气筒排放 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 0.22 | 0.08 | 0.44 | 0.03 |  | 0.08 |  |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 1.22 | 0.44 | 2.44 | 0.15 |  | 0.44 |  |
|  | 无 组 织 | 卸料粉尘 |  | 粉尘 | 0.165t/a |  |  | 0.165t/a |  |  | 排入 大气 |
|  |  | 投料粉尘 |  |  | 0.165t/a |  |  | 0.165t/a |  |  |  |
| 水 污染物 |  |  | 污染物名称 | 废水量 m3/a | 产生浓度 mg/L | 产生量t/a | 排放浓度mg/L |  | 排放量t/a |  | 排放去向 |
|  | 生活污水 |  | COD | 29 | 300 | 0.009 | -- |  | -- |  | 厂内处理后用于厂区绿化 |
|  |  |  | SS |  | 200 | 0.006 | -- |  | -- |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  | 25 | 0.0007 | -- |  | -- |  |  |
|  |  |  | TP |  | 3 | 0.0001 | -- |  | -- |  |  |
| 固体 废物 |  |  | 产生量t/a | 处理处置量 t/a |  |  | 综合利用量 t/a |  | 外排量 t/a |  | 备注 |
|  | 生活垃圾 |  | 0.9 | 0.9 |  |  | 0 |  | 0 |  | 卫生填埋 |
| 主要生态影响：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6-2 建设项目二期污染物排放量汇总

| 种类 | 排放源 （编号） |  |  | 污染物名称 | 产生 浓度 mg/m3 | 产生量t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h |  | 排放量t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 有 组 织 | DA002 |  | 烟（粉）尘 | 5208 | 2500 | 20.8 | 1.67 |  | 5 | 18m高排气筒排放 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 0.2 | 0.09 | 0.4 | 0.03 |  | 0.09 |  |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 1.1 | 0.51 | 2.2 | 0.17 |  | 0.51 |  |
|  | 无 组 织 | 卸料粉尘 |  | 粉尘 | 0.275t/a |  |  | 0.275t/a |  |  | 排入 大气 |
|  |  | 投料粉尘 |  |  | 0.275t/a |  |  | 0.275t/a |  |  |  |
| 水 污染物 |  |  | 污染物名称 | 废水量 m3/a | 产生浓度 mg/L | 产生量t/a | 排放浓度mg/L |  | 排放量t/a |  | 排放去向 |
|  | 生活污水 |  | COD | 43 | 300 | 0.013 | -- |  | -- |  | 厂内处理后用于厂区绿化 |
|  |  |  | SS |  | 200 | 0.009 | -- |  | -- |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  | 25 | 0.001 | -- |  | -- |  |  |
|  |  |  | TP |  | 3 | 0.0001 | -- |  | -- |  |  |
| 固体 废物 |  |  | 产生量t/a | 处理处置量 t/a |  |  | 综合利用量 t/a |  | 外排量 t/a |  | 备注 |
|  | 生活垃圾 |  | 1.35 | 1.35 |  |  | 0 |  | 0 |  | 卫生填埋 |
| 主要生态影响：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6-3   项目一期厂区噪声产生情况表

| 序号 | 设备名称 | 等效声级（dB(A)） | 所在车间 (工段)名称 | 距最近厂界位置m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立式磨机 | 95 | / | / |
| 2 | 风机 | 90 | / |  |
| 3 | 破碎机 | 90 | / |  |

表6-4   项目二期厂区噪声产生情况表

| 序号 | 设备名称 | 等效声级（dB(A)） | 所在车间 (工段)名称 | 距最近厂界位置m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立式磨机 | 95 | / | / |
| 2 | 风机 | 90 | / |  |
| 3 | 破碎机 | 90 | / |  |

表6-5   项目建成后全厂噪声产生情况表

| 序号 | 设备名称 | 等效声级（dB(A)） | 所在车间 (工段)名称 | 距最近厂界位置m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立式磨机 | 95 | / | / |
| 2 | 风机 | 90 | / |  |
| 3 | 破碎机 | 90 | / |  |

七、环境影响分析

施工期影响 本项目的建设内容主要生产线以及配套设施的建设，在建筑施工过程中会对环境产生影响，主要对大气环境及声环境等有一定影响，应加以控制，减少对周围环境的不良影响，现将可能产生的影响及防治措施阐述如下： 1、大气环境 施工期间，运输车辆及施工机械在运行中将产生机动车尾气，其中主要含有CO、NOx、HC等污染物。这些废气排放局限于施工现场和运输沿线，为非连续性的污染源。 此外，还有地面扬尘。根据类似的施工情况，扬尘的颗粒物粒径一般都超过100μm，易于在飞扬过程中沉降；其浓度可达30mg/m3以上，将超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值。 上述废气对周围大气环境的污染，以扬尘较为严重。为减轻扬尘的污染程度和影响范围，施工单位必须采取以下措施： （1）施工现场对外围有影响的方向设置围栏或围墙，缩小施工现场扬尘和尾气扩散范围。根据有关资料调查，当有围栏时，在同等条件下施工造成的影响距离粉尘可减少40%，汽车尾气可减少30%。 （2）装运土方时控制车内土方低于车厢挡板，减少途中撒落，对施工现场抛洒的砂石、水泥等物料及时清扫，砂石堆场、施工道路应定时洒水抑尘。 （3）运输车辆和部分施工机械在怠速、减速和加速时产生的污染最为严重。故施工现场运输车辆和部分施工机械一方面应控制车速，使之小于40Km/h,，以减少行使过程中产生的道路扬尘；另一方面缩短怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间。 （4）燃油机车和施工机械尽可能使用柴油，若使用汽油，必须使用无铅汽油。 （5）建议对排烟量大的施工机械安装消烟装置，以减轻对大气环境的污染。 （6）在较大风速时，应停止施工。 （7）湿作业时，织物面板、顶棚饰面和可移动隔墙等可能成为挥发性有机物的“吸收器”，因此应按序施工，将湿作业安排在安装“吸收器”之前，若在室内作业，应对建筑物进行强制性通风。 综上所述，通过加强施工管理，采取以上一系列措施，可大幅度降低施工造成的大气污染。 2、水环境 施工废水主要来自砂石冲洗、混凝土养护、场地和设备冲洗等过程。施工废水中主要含有泥沙和油污。施工期防止水环境污染的主要措施为： （1）加强施工期管理，针对施工期污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点，可采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量。 （2）施工现场因地制宜，建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对含油量大的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其它施工废水需经处理后方可排放，砂浆和石灰浆等废液宜集中处理，干燥后与固体废弃物一起处置。 （3）水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷，污染附近水体。 （4）安装小流量的设备和器具，以减少在施工期间的用水量。 通过采取以上措施，可有效控制施工废水污染，措施是切实可行的。 3、声环境 施工期间，运输车辆和各种施工机械如挖掘机、打桩机、推土机、搅拌机等都是主要的噪声源，根据有关资料，这些机械、设备运行时的噪声值见表7-1。 表7-1 施工机械设备噪声值一览表 序号; 设备名称; 距源10m处 A声级dB（A）; 序号; 设备名称; 距源10m处 A声级dB（A）. 1; 挖 掘 机; 82; 5; 起 重 机; 82. 2; 推 土 机; 76; 6; 卡 车; 85. 3; 搅 拌 机; 84; 7; 电 锯; 84. 4; 夯 土 机; 83; 8; 打桩机; 105. 在施工过程中，这些施工机械又往往是同时作业，噪声源辐射的相互叠加，声级值将更高，辐射范围也更大。 施工噪声对周边声环境的影响，采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行评价。 表7-2 建筑施工噪声排放限值 单位：dB（A） 限值. 昼间; 夜间. 70; 55. 施工过程使用的施工机械产生的噪声主要属于中低频率噪声，在预测其影响时只考虑其扩散衰减，预测模型为： 根据点声源距离衰减公式：△L=20lg(r/r0) 式中：ΔL—距离增加产生的衰减值 r —监测点距声源的距离 r0—参考位置距离及噪声随距离的衰减关系。 得出噪声衰减的结果见表7-3。 表7-3 施工噪声值随距离衰减的关系 距离; 1; 10; 50; 60; 100; 150; 200; 250; 400. ΔL[dB（A）]; 0; 20; 34; 35; 40; 43; 46; 48; 52. 施工机械挖掘机、搅拌机、打桩机的施工噪声随距离衰减后的见表7-4。 表7-4 施工噪声随距离衰减后的情况 距离（m）; 10; 50; 60; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500. 打桩机的影响值[dB（A）]; 105; 91; 90; 85; 80; 79; 77; 76; 73; 70. 挖掘机的影响值[dB（A）]; 82; 68; 67; 62; 59; 56; 54; 53; 50; 47. 搅拌机的影响值[dB（A）]; 84; 70; 69; 64; 61; 58; 56; 55; 52; 49. 由上表可见，经衰减后项目施工对外环境影响较小，各种施工车辆的运行产生的交通噪声短期内将对道路沿线产生一定影响。 4、固体废弃物 施工期垃圾主要为建筑垃圾及施工队伍居住生活产生的生活垃圾。建筑垃圾要及时清运或回收利用，防止长期堆放后干燥而产生扬尘。生活垃圾由环卫所统一清运。由于施工期较短故对当地环境空气、水环境、声环境影响时间较短，不会降低当地环境质量类别。 5、生态影响分析 项目在建设期间，因挖掘土地等施工活动，对土壤扰动较大，特别是车辆扬尘、风起扬尘引起水土流失。建议施工结束后，可通过生态绿化减缓施工对土壤的扰动；通过合理安排施工季节、对渣场设置挡护设施、对路面洒水等措施减轻水土流失。 营运期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 1）有组织废气 项目有组织排放产生与排放情况一览表如下： 表7-5 项目有组织排放产生与排放情况一览表 产生环节; 排气筒; 污染物; 防治措施; 有组织排放情况; 风量(m3/h); 执行标准; 达标情况. 排放量(t/a); 排放速率(kg/h); 排放浓度(mg/m3); 速率(kg/h); 浓度(mg/m3). 编号; 高度（m）. 破碎、磨粉、锅炉燃烧; DA001; 18; 烟（粉）尘; 布袋除尘器; 3.75; 1.25; 21; 60000; /; 120; 达标. 二氧化硫; /; 0.08; 0.03; 0.44; /; 550; 达标. 氮氧化物; /; 0.44; 0.15; 2.44; 0.77; 240; 达标. 破碎、磨粉、锅炉燃烧; DA002; 18; 烟（粉）尘; 布袋除尘器; 6.25; 2.1; 26; 80000; /; 120; 达标. 二氧化硫; /; 0.09; 0.03; 0.4; /; 550; 达标. 氮氧化物; /; 0.51; 0.17; 2.2; 0.77; 240; 达标. 项目采用布袋除尘器对粉碎粉尘进行处理。 布袋除尘器装置的工作机理是含尘废气通过过滤材料，尘粒被过滤下来，过滤材料捕集粗粒粉尘主要靠惯性碰撞作用，捕集细粒粉尘主要靠扩散和筛分作用。滤料的粉尘层也有一定的过滤作用。布袋除尘效果的优劣与多种因素有关，但主要取决于滤料。布袋除尘器的滤料就是合成纤维、天然纤维或玻璃纤维织成的布或毡。根据需要再把布或毡缝成圆筒或扁平形滤袋。根据烟气性质，选择出适合于应用条件的滤料。布袋除尘器运行中控制废气通过滤料的速度（称为过滤速度）颇为重要。一般取过滤速度为0.5-2m/min，对于大于0.1µm的微粒效率可达99.5%以上，设备阻力损失约为980-1470Pa。除此之外，袋式除尘器除了能高效的去除粉尘外，还能有效捕集电除尘器很难捕集的对人体危害最大的5μm以下的超细颗粒，具有除尘效率高、运行稳定、不受粉尘和烟气特征的影响，维护简单等优点。布袋式除尘器是除尘效率较高的一种除尘设备，根据同行业的调查数据，粉尘浓度可控制在30mg/m3以下，粉尘可稳定达标。 项目粉尘经布袋除尘器处理后，尾气50%返回磨粉机，50%外排经18米高排气筒排放，项目共设2个18米高排气筒，项目二氧化硫、烟（粉）尘、氮氧化物能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的要求。 （2）无组织废气 项目无组织废气产排情况详见表7-6。 表7-6无组织大气污染物产生情况表 废气来源; 污染物名称; 工作时长（h/a）; 面源参数（长*宽*高）m; 排放源强（t/a）; 最大落地浓度（mg/m3）; 执行标准（mg/m3）; 达标情况. 一期厂区; 颗粒物; 3000; 180*60*10; 0.33; 0.0558; 1.0; 达标. 二期厂区; 颗粒物; 3000; 180*60*10; 0.55; 0.0621; 1.0; 达标. 根据上表分析，项目生产车间排放的颗粒物能够达到《大气污染物综合排放标准》中大气污染物监控浓度限值。 （2）环境影响预测分析 ①评价因子和评价标准筛选 本项目评价因子和评价标准见下表。 表7-7 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值/（μg/m3）; 标准来源. 颗粒物; 小时平均; 900; 《环境空气质量标准(GB3095-2012)》二级标准中日均浓度限值的三倍值. SO2; 小时平均; 500; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）标准中日均浓度限值的三倍值. NO2; 小时平均; 200; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. ②估算模型参数 本项目估算模型参数见下表。 表7-8 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 5万人. 最高环境温度/℃; 38.5. 最低环境温度/℃; -16.5. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 中等湿度气候. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ■否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 ■否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 根据工程分析，建设项目点源调查参数见表7-9。 表7-9建设项目点源调查参数 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物; 排放速率/(kg/h). 1; DA001; /; 0; 18; 1.2; 14.7; 20; 3000; 连续; 烟（粉）尘; 1. 二氧化硫; 0.03. 氮氧化物; 0.15. 1; DA002; /; 0; 18; 1.4; 14.4; 20; 3000; 连续; 烟（粉）尘; 1.67. 二氧化硫; 0.03. 氮氧化物; 0.17. ③评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），采用推荐模式中的估算模型AERSCREEN 对污染物的最大地面占标率Pi（第i 个污染物）及第i 个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%进行计算。其中Pi 定为： 式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； ci—采用估算模型计算的第i个污染物最大1h地面空气质量浓度，μg /m3； c0i—第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。 大气评价工作等级判定表如表7-9所示。 表 7-9大气环境评价工作等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 表7-10污染源估算模型计算结果表 污染源位置; 污染物; Pi; D10% (m). 下风向最大浓度(mg /m3); 占标率(%); 下风向距离(m). DA001; 烟（粉）尘; 0.0113; 1.25; 18; /. 二氧化硫; 0; 0; 18. 氮氧化物; 0; 0; 18. DA002; 烟（粉）尘; 0.0185; 2.05; 14; /. 二氧化硫; 0; 0; 14. 氮氧化物; 0; 0; 14. 无组织废气; 项目一期; 颗粒物; 0.0558; 6.21; 57; /. 项目二期; 颗粒物; 0.0621; 6.9; 57; /. 综上所述，经估算模式预测，本项目排放污染物下风向最大质量浓度占标率1%≤Pmax＜10%，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），大气环境评价工作等级为二级。 （2）非正常情况下污染源强 根据《环境影响评价影响导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐模式中的估算模式对项目排放污染物影响程度进行估算，非正常排放时点源调查参数见表7-11。 表7-11非正常排放大气污染物源强 非正常排放源; 原因; 污染物; 排放速率（kg/h）; 单次持续时间h; 年发生频次. DA001; 布袋除尘器故障致去除率下降甚至无效果; 烟（粉）尘; 250; 0.5; ≤1. 二氧化硫; 0.03; 0.5; ≤1. 氮氧化物; 0.15; 0.5; ≤1. DA002; 烟（粉）尘; 420; 0.5; ≤1. 二氧化硫; 0.03; 0.5; ≤1. 氮氧化物; 0.17; 0.5; ≤1. 由上计算结果可知，非正常工况下，项目排放的污染物的浓度超过相应评价标准限值，对周围环境空气质量影响较正常排放时增大。因此建设方必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行。在废气处理设备停止运行时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。 为减少废气非正常排放，应采取以下措施来确保废气达标排放： ①注意废气处理设施的维护保养，及时发现设备隐患，确保废气处理系统正常运行； ②定期清理布袋除尘器，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量； ③进一步加强对废气处理装置的监管，记录各排气筒进出口风量、温度，记录活性炭更换再生周期、更换量，并建立活性炭更换台账。 ④建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训。安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况。 （4）大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则-大气环境（HJ2.2-2018）》推荐的估算模式计算，本项目大气污染物在厂界外均无超标区域，因此无需设置大气防护距离。 卫生防护距离计算 项目排放的无组织废气有粉尘，本环评采用《制定大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）推荐的方法进行卫生防护距离的计算，计算公式为： QcCm=1A（BLC+0.25r2）0.25LD 式中：Qc—有害气体无组织排放量可达到的控制水平（kg/h） Cm—环境一次浓度标准限值mg/m3 r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m） L—工业企业所需的卫生防护距离（m） A、B、C、D为计算参数。由所在地平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。 经计算，本项目无组织排放源的卫生防护距离见表7-12。 表7-12 项目卫生防护距离计算结果表 位置; 厂区. 污染物; 颗粒物. 计算距离（米）; 42.803. 卫生防护距离取值（米）; 50. 经计算，根据规定，项目需在厂区设置50米卫生防护距离（卫生防护距离包络线图见项目300米范围环境状况分布图）。本项目卫生防护范围内没有环境敏感目标。针对无组织排放的污染物，必须采取更加严格可行和有效的无组织排放污染控制措施，以削减排放源强；建设方可以通过合理布局，以确保污染源与周围满足卫生防护距离要求。 （6）污染物排放量计算 本项目大气污染物有组织排放量核算见表7-13，本项目大气污染物无组织排放量核算见表7-14，本项目大气污染物年排放量核算见表7-15。 表7-13大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 主要排放口. 1; DA001; 烟（粉）尘; 16.7; 1; 3. 2; 二氧化硫; 0.44; 0.03; 0.08. 3; 氮氧化物; 2.44; 0.15; 0.44. 1; DA002; 烟（粉）尘; 20.8; 1.67; 5. 2; 二氧化硫; 0.4; 0.03; 0.09. 3; 氮氧化物; 2.2; 0.17; 0.51. 主要排放口合计; 烟（粉）尘; 8. 二氧化硫; 0.17. 氮氧化物; 0.95. 一般排放口. /; /; /; /; /; /. 一般排放口合计; /. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 烟（粉）尘; 8. 二氧化硫; 0.17. 氮氧化物; 0.95. 表7-14大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（μg/m3）. 1; 厂区; 项目一期; 颗粒物; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1000; 0.33. 2; 项目二期; 颗粒物; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1000; 0.55. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.88. 表7-15 大气污染物年排放量核算表 序号; 项目一期; 项目二期; 项目全厂. 污染物; 年排放量/（t/a）; 污染物; 年排放量/（t/a）; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 烟（粉）尘; 3.33（无组织0.33）; 烟（粉）尘; 5.55（无组织0.55）; 烟（粉）尘; 8.88（无组织0.88）. 2; 二氧化硫; 0.08; 二氧化硫; 0.09; 二氧化硫; 0.17. 3; 氮氧化物; 0.44; 氮氧化物; 0.51; 氮氧化物; 0.95. 表7-16 污染源非正常排放量核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率/(kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次 /次; 应对 措施. 1; DA001; 布袋除尘器故障致去除率下降甚至无效果; 烟（粉）尘; 250; 0.5; ≤1; 立即停止生产，检修后恢复生产. 二氧化硫; 0.03; 0.5; ≤1. 氮氧化物; 0.15; 0.5; ≤1. 2; DA002; 烟（粉）尘; 420; 0.5; ≤1. 二氧化硫; 0.03; 0.5; ≤1. 氮氧化物; 0.17; 0.5; ≤1. （6）污染源监测计划 - 按相关环保规定要求，排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。应在废气处理设施的进出口分别设采样口；排放废气的环境保护图形标志牌应设在排气筒附近地面醒目处；另需根据本项目废气污染物无组织排放情况在厂界设置采样点。 - 本项目污染源监测计划见表7-13。 表7-13 本项目污染源监测计划表 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 有组织废气; DA001排气筒（进、出口）; 烟尘; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 二氧化硫; 1次/半年. 氮氧化物; 1次/半年. DA002排气筒（进、出口）; 烟尘; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 二氧化硫; 1次/半年. 氮氧化物; 1次/半年. 无组织废气; 厂界（下风向）; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 表7-14 大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级☑; 三级□. 评价范围; 边长=50km; 边长5~50km☑; 边长=5 km. 评价因子; SO2+NOX排放量; ≥20000t/a□; 500~2000t/a□; 小于500t/a☑. 评价标准; 评价标准; 国家标准☑; 地方标准☑; 附录D☑; 其他标准□. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区☑; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2018）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据☑; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区☑. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源□ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD □; ADMS □; AUSTAL2000 □; EDMS/AEDT □; CALPUFF □; 网格模型 □; 其他 □. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5km□. 预测因子; 预测因子（/）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率＞10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大占标率＞30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（0.5）h; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k＞-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（颗粒物、氮氧化物、二氧化硫）; 有组织废气监测☑ 无组织废气监测☑; 无监测□. 环境质量检测; 监测因子：（/）; 监测点位数（/）; 无监测☑. 评价 结论; 环境影响; 可以接受☑ 不可接受□. 大气环境防护距离; 距（ / ）厂界最远（50）m. 污染源年排放量; 烟（粉）尘 8.88（无组织0.88）、二氧化硫0.17t/a、氮氧化物0.95t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项. 综上所述，本项目大气环境评价工作等级为二级，项目属于非达标区，正常排放下各污染源下风向最大落地浓度较小，非正常排放下颗粒物、非甲烷总烃下风向最大落地浓度占标率明显增大，建设单位需采取防范措施，项目无大气环境防护距离，建设项目大气环境影响可接受。 二、水环境影响分析 （1）评价等级确定 表7-15 地表水评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q<200且W<6000. 三级B; 间接排放; —. 建设项目营运期废水为生活污水。经预测，本项目一期运营期废水量为29m3/a，二期运营期废水量为43m3/a，建成后全厂运营期废水量为72m3/a，本项目生活污水由地埋式有动力污水装置处理达《城市污水再生利用绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）表 1 的标准要求后用于厂区绿化，不外排。因此无需进行进一步预测与评价，只需对污染物排放量及相关信息进行核算。 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性分析 地埋式有动力污水处理设施是在原地埋式无动力化粪池基础上发展而来，即是在无动力化粪池后增加了人工曝气的生物接触氧化池，其处理工艺实为厌氧消化和好氧生物接触氧化的组合构型，被广泛应用于小水量、中低浓度有机废水处理，效果是稳定可靠的，其对COD、NH3-N等污染物的去除率可达80%和70%以上。 根据国内有关地埋式无动力化粪池和地埋式有动力污水处理设施处理效果的监测统计及比较，一般生活污水经无动力化粪池处理后，其中的主要污染物可以达到国家二级排放标准要求，在其后段增设曝气设施的有动力化粪池处理后，不仅可以提高COD的去除率，而且可以更有效的去除NH3-N、TP等其它污染指标，其出水中的主要污染物均可以达到《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）表1中基础控制项目及限值标准。因此，本项目废水采用地埋式有动力污水处理设施处理是可行的。 三、噪声环境影响分析 本项目的主要噪声源为立式磨机、风机等机械设备噪声，噪声源强约为90-95dB(A)。 （1）立式磨机、风机等生产设备优先选用低噪声的设备； （2）合理布局，立式磨机、风机等机器的放置尽可能将机器放置厂区中间；风机置于风机房内。 （3）对设备进行定期维修，保持设备良好的运转状态，降低噪声。 通过上述措施后，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，昼≤60dB(A)、夜≤50dB(A)，所以该项目对该区域声环境质量的影响较小。 四、固体废物环境影响分析 项目固废主要是员工生活垃圾。建设项目固体废物利用处置方式评价见表。 表7-16 建设项目一期固废利用处置方式评价表 序号; 固废 名称; 属性; 产生工序; 主要成分; 废物代码; 产生量 （吨/年）; 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 生活垃圾; 一般固废; 员工生活; 可燃物、可堆腐物; /; 0.9; 卫生填埋; 环卫部门. 表7-17 建设项目二期固废利用处置方式评价表 序号; 固废 名称; 属性; 产生工序; 主要成分; 废物代码; 产生量 （吨/年）; 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 生活垃圾; 一般固废; 员工生活; 可燃物、可堆腐物; /; 1.35; 卫生填埋; 环卫部门. 表7-18 建设项目全厂固废利用处置方式评价表 序号; 固废 名称; 属性; 产生工序; 主要成分; 废物代码; 产生量 （吨/年）; 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 生活垃圾; 一般固废; 员工生活; 可燃物、可堆腐物; /; 2.25; 卫生填埋; 环卫部门. 采取以上措施后，本项目产生的各种固体废物均得到了有效处理，不会造成二次污染，从环保角度考虑，固体废物防治措施可行。 五、 风险评价等级判定 本项目建设后，涉及到的化学品主要为轻质柴油，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B各物质临界量。项目Q值判别见下表。 表 7-19 本项目 Q 值确定 序号; 危险物质名称; CAS 号; 最大存在总量 qn/t; 临界量 Qn/t; Q 值. 1; 轻质柴油; /; 30; 2500; 0.012. 合计; 0.012. 由上表可知，本项目Q值＜1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险潜势为 I，可只进行简单分析。 环境风险影响分析 参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录A，本项目环境风险影响分析见表7-17。 表 7-20 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 沭阳县金固建筑材料有限公司. 建设地点; 沭阳县韩山镇工业园区. 地理坐标; 经度：118.844380 纬度：34.323460. 主要危险物质及分布; 物质名称; 贮存位置; 贮存方式; 最大贮存量(t). 轻质柴油; 生产车间; 地埋储罐; 30吨. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; （1）对大气环境的危害后果 本项目燃料柴油为专用储罐贮存，因此泄漏事故中的次生危险性很小。一般泄漏易引发火灾，完全燃烧产生二氧化碳、氮氧化物；不完全燃烧主要产生一氧化碳、二氧化碳和氮氧化物。由于使用量较小，这种不完全燃烧生成的污染物中毒以及燃爆产生的热辐射灼伤，通常对事故现场附近十几米范围内的人员有较大的影响，主要影响范围为厂内，而对外环境影响较小。 （2）对地表水、地下水环境的危害后果 本项目储罐，正常情况下不会发生泄漏情况。一般发生泄漏的主要原因为容器质量出现问题或在搬运过程中由于操作不当引起的容器破损，本项目由于储存量较小，因此一次泄漏量不大；项目车间已进行硬化、防渗处理，如发生泄漏，通过及时采取相应的措施，不会对地表水、地下水、土壤产生影响。. 风险防范措施要求; ①在柴油贮存、运输过程中注意避免其接触高热和明火，在厂区内外张贴禁烟禁火标志。 ②物料运输要请专门的、有资质的运输单位，运用专门的设备进行运输。 ③严禁工作人员吸烟、携带火种、穿带钉皮鞋等进入贮存区和厂区。 ④贮存运输过程中要严禁与其它氧化剂接触。 ⑤加强管理，消防设施要保持完好。 ⑥安装火灾、爆炸检测报警装置以及泄漏监控装置。及时检查设备. 综上，本项目风险潜势为 I，环境风险影响较小。项目可能发生的风险事故为液化石油气的小规模泄漏、火灾等，通过采取风险防治措施，可有效降低事故发生概率，确保泄漏等风险事故对外环境造成环境可接受。因此，本项目的环境风险可防控。 六、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于污染影响型，行业类别属于“其他类”，属于“IV类”，且本项目永久占地规模24亩，为小型，项目周边为设施工业用地，土壤敏感程度为不敏感。则可不开展土壤评价。 根据《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》（部令第3号），土壤环境污染重点监管单位（以下简称重点单位）包括：（一）有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业中应当纳入排污许可重点管理的企业；（二）有色金属矿采选、石油开采行业规模以上企业；（三）其他根据有关规定纳入土壤环境污染重点监管单位名录的企事业单位。本项目不属于《工况用地土壤环境管理办法（试行）》）（部令第3号）中重点监管企业。 综上所述，本项目暂不需要另行开展土壤和地下水环境现状调查和编制调查报告。

- 八、建设项目一期拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织 | DA001 | 烟（粉）尘 | 布袋除尘器+1个18m高排气筒 | 烟（粉）尘、SO2、NOx满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准 |
|  |  |  | 二氧化硫 |  |  |
|  |  |  | 氮氧化物 |  |  |
|  | 无组织 | 厂区 | 粉尘 | 洒水抑尘、加强绿化、提高设备密闭性、原料堆场大风天加盖网布等 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织排放监控浓度限值 |
| 水污染物 | 生活污水 |  | COD、SS、NH3-N、TP | 地埋式污水处理设施 | 达《城市污水再生利用绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）表 1 的标准要求后用于厂区绿化，不外排 |
| 电离辐射和电磁辐射 | / |  |  |  |  |
| 固体废物 | 职工生活 |  | 生活垃圾 | 环卫清运 | 固废零排放 |
| 噪声 | 立式磨机、风机等机械设备噪声，噪声源强约为90-95dB(A) |  |  | 车间密闭，厂房隔声，合理布局等 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准值 |
| 其他 | / |  |  |  |  |
| 主要生态影响 建设项目对周围生态环境基本无影响。 |  |  |  |  |  |

- 建设项目二期采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织 | DA002 | 烟（粉）尘 | 布袋除尘器+1个18m高排气筒 | 烟（粉）尘、SO2、NOx满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准 |
|  |  |  | 二氧化硫 |  |  |
|  |  |  | 氮氧化物 |  |  |
|  | 无组织 | 厂区 | 粉尘 | 洒水抑尘、加强绿化、提高设备密闭性、原料堆场大风天加盖网布等 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织排放监控浓度限值 |
| 水污染物 | 生活污水 |  | COD、SS、NH3-N、TP | 地埋式污水处理设施 | 达《城市污水再生利用绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）表 1 的标准要求后用于厂区绿化，不外排 |
| 电离辐射和电磁辐射 | / |  |  |  |  |
| 固体废物 | 职工生活 |  | 生活垃圾 | 环卫清运 | 固废零排放 |
| 噪声 | 立式磨机、风机等机械设备噪声，噪声源强约为90-95dB(A) |  |  | 车间密闭，厂房隔声，合理布局等 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准值 |
| 其他 | / |  |  |  |  |
| 主要生态影响 建设项目对周围生态环境基本无影响。 |  |  |  |  |  |

- 建设项目建成后采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织 | DA001 | 烟（粉）尘 | 布袋除尘器+1个18m高排气筒 | 烟（粉）尘、SO2、NOx满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准 |
|  |  |  | 二氧化硫 |  |  |
|  |  |  | 氮氧化物 |  |  |
|  |  | DA002 | 烟（粉）尘 | 布袋除尘器+1个18m高排气筒 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 |  |  |
|  |  |  | 氮氧化物 |  |  |
|  | 无组织 | 厂区 | 粉尘 | 洒水抑尘、加强绿化、提高设备密闭性、原料堆场大风天加盖网布等 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织排放监控浓度限值 |
| 水污染物 | 生活污水 |  | COD、SS、NH3-N、TP | 地埋式污水处理设施 | 达《城市污水再生利用绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）表 1 的标准要求后用于厂区绿化，不外排 |
| 电离辐射和电磁辐射 | / |  |  |  |  |
| 固体废物 | 职工生活 |  | 生活垃圾 | 环卫清运 | 固废零排放 |
| 噪声 | 立式磨机、风机等机械设备噪声，噪声源强约为90-95dB(A) |  |  | 车间密闭，厂房隔声，合理布局等 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准值 |
| 其他 | / |  |  |  |  |
| 主要生态影响 建设项目对周围生态环境基本无影响。 |  |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

一、结论 沭阳县金固建筑材料有限公司投资3000万元（一期1500万元）在沭阳县韩山镇工业园区建设建筑材料生产、销售项目（重新报批），项目分两期建设，项目占地面积为24亩。经对项目生产工艺、污染治理措施、周围环境状况、项目的环境影响等综合分析得出以下评价结论： 1、与产业政策相符 对照国家发改委第9号《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2016年修正版）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分修改条目，不属于鼓励类、淘汰类、限制类。因此项目的建设符合国家及地方的产业政策。同时项目已经经沭阳县发展和改革局备案，备案号为沭发改备按[2017]98号。因此项目的建设符合国家及地方的产业政策。 2、与规划相容 本项目位于沭阳县韩山镇工业园区，据沭阳县韩山镇工业园区总体规划，项目用地为工业用地，项目的建设可以充分发挥地方资源优势，发展地方经济，不仅具有良好的经济效益，还具有良好的社会效益，符合沭阳县韩山镇工业园区的发展规划；周围评价范围内无特殊保护文物古迹、自然保护区和特殊环境制约因素，并且产生的污染物也不影响周围环境，本项目选址符合规划布局和环保要求，选址合理可行。 3、环境质量现状 大气环境现状：建设项目所在地大气功能区划为二类功能区，根据沭阳县环保局发布的2018年1 ~12月环境质量公报，沭阳县城区空气质量为良，说明项目所在地区的空气环境质量良好。经对照2018年1 ~12月环境质量公报，项目所在区域在2018年有部分天数的空气质量达不到优良，原因主要为机动车尾气，扬尘及工业粉尘， 改善措施:一、加大工业废气治理力度;二、对市区机动车尾气排放加强管理:三、增加城市绿化面积;四、进一步加强对城区建筑施工扬尘的管控力度。 水环境质量现状：项目所在地附近主要河流为新沂河北偏泓。根据监测结果，新沂河北偏泓水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求，项目所在地附近水体环境良好。 声环境质量现状：项目所在地为声环境功能2类区，项目所在地声环境质量较好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 4、环保措施和环境影响分析结论 ①废气：项目一期产生的热风炉燃烧烟尘和破碎、磨粉粉尘经过布袋除尘器处理后通过一根18米高的排气筒DA001高空排放，烟（粉）尘、SO2、NOx满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准； 项目二期产生的热风炉燃烧烟尘和破碎、磨粉粉尘经过布袋除尘器处理后通过一根18米高的排气筒DA002高空排放，烟（粉）尘、SO2、NOx满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准，对外环境影响较小。 ②废水：项目生活污水72m3/a（项目一期生活污水29 m3/a，项目二期生活污水43 m3/a），生活污水经地埋式有动力污水处理设施处理后用于厂区绿化，不外排。对区域地表水环境影响较小。 ③噪声：项目产生的噪声经采取相应措施后，项目周界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周围环境影响较小。 ④固废：生活垃圾2.25t/a（项目一期0.9t/a，项目二期1.35t/a）收集后统一运往指定的生活垃圾填埋场进行卫生填埋处理。 本项目产生的污染物都能做到达标排放，因此，本项目的建设对周围环境产生的影响不大，不会产生扰民或其他环境纠纷。 5、总量控制要求 项目一期： 废气：粉尘3t/a、二氧化硫 0.08t/a、氮氧化物0.44t/a。 废水：0。 固废：0。 项目二期： 废气：粉尘5t/a、二氧化硫 0.09t/a、氮氧化物0.51t/a。 废水：0。 固废：0。 项目建成后全厂： 废气：粉尘8t/a、二氧化硫 0.17t/a、氮氧化物0.95t/a。 废水：0。 固废：0。 6、建设项目“三同时”验收一览表 本项目总投资3000万元（项目一期1500万元），项目环保投资总额预计136（项目一期73）万元，占总投资的4.53%（项目一期2.43），“三同时”验收一览表见表9-1、9-2、9-3。 表9-1 建设项目一期环保“三同时”验收一览表 类别; 污染源验收点; 验收因子; 处理措施验收; 执行标准; 验收要求. 废气; 有组织; DA001; 烟尘; 布袋除尘器+1个18m高排气筒; 烟（粉）尘、SO2、NOx满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准; 满足环保要求. 二氧化硫. 氮氧化物. 无组织; 颗粒物; 洒水抑尘、加强绿化、提高设备密闭性、原料堆场大风天加盖网布等; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织排放监控浓度限值. 废水; 生活污水; SS、COD、NH3-N、TP; 地埋式污水处理设施; 达《城市污水再生利用绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）表 1 的标准要求后用于厂区绿化，不外排. 噪声; 车间设备; 车间密闭，厂房隔声，合理布局等; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准值. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾卫生填埋; 固废零排放. 卫生防护距离; 厂区设置50m卫生防护距离. 雨污分流、排污口规范化设置; 1个雨水排口，达到规范化要求. 总量; 废气：粉尘3t/a、二氧化硫 0.08t/a、氮氧化物0.44t/a； 废水：0 固废：0. 环境管理; 环境管理机构和人员; 设单位须有1人以上的专门人员（或者兼职人员）负责日常环境管理工作，建立环境管理制度. 表9-2 建设项目二期环保“三同时”验收一览表 类别; 污染源验收点; 验收因子; 处理措施验收; 执行标准; 验收要求. 废气; 有组织; DA001; 烟尘; 布袋除尘器+1个18m高排气筒; 烟（粉）尘、SO2、NOx满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准; 满足环保要求. 二氧化硫. 氮氧化物. 无组织; 颗粒物; 洒水抑尘、加强绿化、提高设备密闭性、原料堆场大风天加盖网布等; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织排放监控浓度限值. 废水; 生活污水; SS、COD、NH3-N、TP; 地埋式污水处理设施; 达《城市污水再生利用绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）表 1 的标准要求后用于厂区绿化，不外排. 噪声; 车间设备; 车间密闭，厂房隔声，合理布局等; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准值. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾卫生填埋; 固废零排放. 卫生防护距离; 厂区设置50m卫生防护距离. 雨污分流、排污口规范化设置; 依托一期项目，达到规范化要求. 总量; 废气：粉尘5t/a、二氧化硫 0.09t/a、氮氧化物0.51t/a； 废水：0 固废：0. 环境管理; 环境管理机构和人员; 设单位须有1人以上的专门人员（或者兼职人员）负责日常环境管理工作，建立环境管理制度. 表9-3 建设项目全厂环保“三同时”验收一览表 类别; 污染源验收点; 验收因子; 处理措施验收; 执行标准; 验收要求. 废气; 有组织; DA001; 烟尘; 布袋除尘器+1个18m高排气筒; 烟（粉）尘、SO2、NOx满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准; 满足环保要求. 二氧化硫. 氮氧化物. DA002; 烟尘; 布袋除尘器+1个18m高排气筒. 二氧化硫. 氮氧化物. 无组织; 颗粒物; 洒水抑尘、加强绿化、提高设备密闭性、原料堆场大风天加盖网布等; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织排放监控浓度限值. 废水; 生活污水; SS、COD、NH3-N、TP; 地埋式污水处理设施; 达《城市污水再生利用绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）表 1 的标准要求后用于厂区绿化，不外排. 噪声; 车间设备; 车间密闭，厂房隔声，合理布局等; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准值. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾卫生填埋; 固废零排放. 卫生防护距离; 厂区设置50m卫生防护距离. 雨污分流、排污口规范化设置; 1个雨水排口，达到规范化要求. 总量; 废气：粉尘8t/a、二氧化硫 0.17t/a、氮氧化物0.95t/a； 废水：0 固废：0. 环境管理; 环境管理机构和人员; 设单位须有1人以上的专门人员（或者兼职人员）负责日常环境管理工作，建立环境管理制度. 综上所述，该项目符合国家产业政策，选址合理。项目正常生产期间产生的废气、废水、噪声经采取合理有效的治理措施后，均可达标排放，对周围环境影响较小，固体废弃物能够合理处置不排放。因此，从环保角度看，项目的建设是可行的。 二．建议 1、建议项目废气排口及固废堆场应按照相应的环保规定及规范化整治要求完善；加强对原料的妥善保管，并采用严格的管理制度进行监督； 2、加强生产管理，强化企业职工自身的环保意识和事故风险意识； 3、厂方在以后生产过程中，如需扩大生产规模或更改生产工艺，需向宿迁市沭阳生态环境局重新申报。

建设项目排放污染物指标申请表

| 申请单位(章) |  | 沭阳县金固建筑材料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  | 顾强 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 建筑材料生产、销售项目（重新报批） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系人 电话 |  |  |  | 殷镇江13951099082 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位地址 |  | 沭阳县韩山镇工业园区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  | 223700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水污染物 | 污水排放量(m3/a) |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 排放去向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 清下水排放量(t/a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 排放去向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染物名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排放浓度（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均日排放量（kg/d） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年排放总量（t/a） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大气污染物 | 有组织排放废气量 （万Nm3/a） |  |  |  |  |  | 排气筒数 |  |  |  | 2 |  |  |  | 无组织排放废气量（万Nm3/a） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染物名称 |  |  |  |  |  | 烟（粉）尘 |  |  | 二氧化硫 |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排放浓度（mg/Nm3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排放速率（kg/h） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排放总量（t/a） |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 0.17 |  | 0.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固体废物 | 固体废物名称 |  |  | 生活垃圾 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产生量（t/a） |  |  | 2.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 利用量（t/a） |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 处置量（t/a） |  |  | 2.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排放量（t/a） |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：所有固废全部处理处置、利用，实行零排放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物名称 |  |  | 烟（粉）尘 |  | 二氧化硫 |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原有排放量 （t/a） |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目新增排放量（t/a） |  |  | 8 |  | 0.17 |  | 0.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 以新代老消减量（t/a） |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请排放量 （t/a） |  |  | 8 |  | 0.17 |  | 0.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放增减量 （t/a） |  |  | +8 |  | +0.17 |  | +0.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请接管量（t/a） |  |  | / |  | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 区域总量平衡方案： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

排放污染物指标审批

| 污染物名称 | 烟（粉）尘 | 二氧化硫 |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原有排放量 （t/a） | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 项目新增排放量（t/a） | 8 | 0.17 |  | 0.95 |  |  |  |  |
| 以新代老消减量（t/a） | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 申请排放量 （t/a） | 8 | 0.17 |  | 0.95 |  |  |  |  |
| 排放增减量 （t/a） | +8 | +0.17 |  | +0.95 |  |  |  |  |
| 申请接管量（t/a） | / | / |  | / |  |  |  |  |
| 区域总量平衡方案： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经办人： |  |  | 项目所在地环保局（章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 审核人： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签发： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上一级环保部门复核意见： （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |