目  录

1概述	1

1.1项目由来	1

1.2项目特点	2

1.3环境影响评价的工作过程	2

1.4分析判定相关情况（初筛预判）	3

1.5关注的主要环境问题	13

1.6环境影响报告的主要结论	13

2总则	14

2.1编制依据	14

2.2评价原则及方法	17

2.3评价目标及评价等级	17

2.4评价因子及评价标准	23

2.5评价范围及评价重点	28

3建设项目工程分析	30

3.1项目概况	30

3.2生产工艺及产污环节分析	38

3.3营运期污染源分析	40

3.4污染源强及污染物排放量分析	41

3.5污染物排放量汇总	47

3.6 环境风险识别	47

4建设项目周围地区环境概况	53

4.1自然环境状况	53

4.2环境现状调查	61

5环境影响预测与评价	72

5.1大气环境影响评价	72

5.2水环境影响评价	87

5.3噪声影响评价	88

5.4固体废物环境影响评价	91

5.5地下水环境影响分析	93

5.6土壤环境影响预测	100

5.7生态影响分析	101

5.8  营运期运输环境影响分析	102

5.9  环境风险评价	102

6环保措施及其可行性论证	109

6.1施工期污染防治措施	109

6.2运营期污染防治措施评述	109

6.3风险防范措施和应急预案	124

6.4排污口规范化整治要求	126

6.5环保“三同时”项目	127

7环境影响经济损益分析	128

7.1经济效益分析	128

7.2环境效益分析	128

7.3社会效益分析	129

7.4分析结论	129

8环境管理与监测计划	130

8.1环境管理	130

8.2环境监测计划	132

8.3污染物排放清单及总量指标	134

9环境影响评价结论	137

9.1建设项目概况	137

9.2环境影响评价结论	137

9.3建议	140

# 1概述

## 1.1项目由来

医疗废物指医疗机构、预防保健机构、医学科研机构、医学教育机构等卫生机构在医疗、预防、保健、检验、采供血、生物制品生产、科研等活动过程中产生的具有直接或者间接感染性、毒性以及其他危害性的废物。随着人民生活水平的提高，医学的快速发展及一次性医疗用品的普及，医疗废物不断增加，已经成为医院和社会环境公害源。

医疗废物中有毒物质不仅能造成直接的危害，还会在土壤、水体、大气等自然环境中迁移、滞留、转化，污染土壤、水体、大气等人类赖以生存的生态环境；医疗废物因包括传染性、细胞毒性和危害性的物理化学物质、损伤性废物，具有直接或间接感染性和毒性，如果管理不当或不完善，易导致疾病传染或人体损伤，引起公众环境和职业健康风险。

为控制危险废物、医疗废物环境污染，保障人体健康，2003年6月，国务院出台了《医疗废物管理条例》，对医疗废物做出了严格的立法；并要求“尚无集中处置设施或者处置能力不足的城市，自本条例实施之日起，该区的市级以上城市应建医疗废物集中处置设施，县级以上地方人民政府负责组织建设医疗废物集中处置设施”。

目前泗阳县没有专门的医疗废物处置中心，为积极推动医疗废物安全处置，本项目决定建设医疗废物处置中心项目，以解决泗阳县无专一处置医疗废物的空缺问题。本项目采用的工艺为微波消毒集中处理系统，日处理量为10t/d。本项目估算总投资为500万元，本项目主要处理泗阳县内医疗机构产生的可采用微波消毒技术处理的医疗废物。项目的建设具有良好的社会效益、经济效益及环保效益。

参照国家环保部令第44号《建设项目环境影响评价分类管理名录》、生态环境部令第1号《关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定》，项目属于“三十四 、环境治理业”中“100、危险废物（含医疗废物）利用及处置”“利用及处置的（单独收集、病死动物化尸窖（井）除外）”，项目年无害化处置3000吨医疗废物，因此建设项目需编制环境影响评价报告书。本次环评对项目产生的污染和环境影响情况进行详细评价，从环境保护角度评估项目建设的可行性。宿迁市绿宇再生资源有限公司委托江苏润天环境科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作。根据国家环境影响评价工作管理要求，我公司通过对拟选厂址周围环境的调查监测，并通过查阅资料、实地考察、咨询工程技术人员等，基本掌握了与项目生产、环境相关的因素，通过数学模型计算等方法，预测项目对周围环境的影响程度和范围，在此基础上编制了本项目环境影响报告书，以便为项目决策和环境管理提供科学的依据。

## 1.2项目特点

项目具有以下特点：

（1）项目属于危险废物处置项目，专门针对医疗废物的无害化处置，项目建成后将是泗阳县第一家专门从事医疗废物处置的项目。

（2）项目采用先进的微波消毒技工艺对收集的医疗固废进行处置，微波消毒工艺是目前国际上比较先进的技术。

（3）本项目生活污水由厂区原有化粪池预处理后排入市政管网最终由三庄乡污水处理厂处理，生产废水经厂区污水站处理后回用于本项目。项目生产过程中产生的废气经二级过滤+活性炭吸附处理后达标排放，污染防治措施技术成熟、可行。

（4）项目位于泗阳县三庄全民创业园，不在生态红线和生态管控范围内，选址符合要求。

## 1.3环境影响评价的工作过程

根据《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ 2.1-2016）等相关技术规范的要求，本项目环评影响评价的工作见图1.3-1。

图1.3-1 环境影响评价工作程序图

## 1.4分析判定相关情况（初筛预判）

1.4.1产业政策相符性

（1）与《产业结构调整指导目录（2019 年本）》相符性分析

本项目属于《国民经济行业分类》中的“C7724-危险废物治理”。本项目生产工艺、生产设备中属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类中第四十三类：环境保护与资源节约综合利用项目中的第8小类——危险废物（医疗废物）及含重金属废物安全处置技术设备开发制造及处置中心建设及运营；放射性废物、核设施退役工程安全处置技术设备开发制造及处置中心建设。

（2）与《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]19号）相符性分析

本项目属于鼓励类中第二十一条类：环境保护与资源节约综合利用项目中的第8小类——危险废物（放射性废物、核设施退役工程、医疗废物、含重金属废物）安全处置技术设备开发制造及处置中心建设。

（3）与《限制用地项目目录（2012 年本）》和《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》等相符性分析

本项目不在国家《限制用地项目目录（2012 年本）》、《禁止用地项目目录（2012 年本）》和《江苏省限制用地项目目录（2013 年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013 年本）》中。

1.4.2选址合理性分析

（1）与《危险废物和医疗废物处置设施建设项目环境影响评价技术原则（试行）》选址相符性分析

危险废物和医疗废物处置设施选址必须严格执行国家法律、法规、标准等的有关规定。其厂（场）址选择前应进行社会环境、自然环境、场地环境、工程地质/水文地质、气候、应急救援等因素的综合分析。确定厂址的各种因素可分成A、B、C三类。A类为必须满足，B类为场址比选优劣的重要条件，C类为参考条件。1.4-1。

表1.4-1  拟建场址建设条件与《危险废物和医疗废物处置设施建设项目环境影响评价技术原则（试行）》对比分析结果

| 序号 | 要求 | 项目所在地情况 | 符合性分析 | 因素划分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 社会环境 | 符合当地发展规划、环境保护规划、环境功能区划 | 本项目满足当地发展规划、环境保护规划、环境功能区划 | 符合 | A |
|  | 减少因缺乏联系而使公众产生过度担忧，得到公众支持 | 公众调查显示：该项目已经得到广大群众的支持和了解 | 符合 |  |
|  | 确保城市市区和规划区边缘的安全距离，不得位于城市主导风向上风向 | 位于城市西北侧，距离泗阳城区约12km | 符合 |  |
|  | 确保与重要目标(包括重要的军事设施、大型水利电力设施、交通通讯主要干线、核电站、飞机场、重要桥梁、易燃易爆危险设施等)的安全距离 | 项目3000m范围内无重要的军事设施、大型水利电力设施、交通通讯主要干线、核电站、飞机场、重要桥梁、易燃易爆危险设施等 | 符合 |  |
|  | 社会安定、治安良好地区，避开人口密集区、宗教圣地等敏感区。危险废物焚烧厂厂界距居民区应大于1000米，危险废物填埋场场界应位于居民区800米以外 | 本项目不采用焚烧、填埋工艺，且位于三庄乡工业集中区 | 符合 |  |
| 自然环境 | 不属于河流溯源地、饮用水源保护区 | 本项目不属于河流溯源地、饮用水源保护区 | 符合 | A |
|  | 不属于自然保护区、风景区、旅游度假区 | 本项目不属于自然保护区、风景区、旅游度假区 | 符合 |  |
|  | 不属于国家、省(自治区)、直辖市划定的文物保护区 | 本项目不属于国家、省(自治区)、直辖市划定的文物保护区 | 符合 |  |
|  | 不属于重要资源丰富区 | 本项目不属于重要资源丰富区 | 符合 |  |
| 场地环境 | 避开现有和规划中的地下设施 | 本项目厂址无地下设施 | 符合 | A |
|  | 地形开阔，避免大规模平整土地、砍伐森林、占用基本保护农田 | 本项目场地开阔，用地为建设用地 | 符合 | B |
|  | 减少设施用地对周围环境的影响,避免公用设施或居民的大规模拆迁 | 本项目场地开阔，用地为建设用地，不涉及公用设施及居民拆迁 | 符合 | B |
|  | 具备一定的基础条件(水、电、交通、通讯、医疗等) | 市政供电、供水；道路交通发达周边医疗设施齐全 | 符合 | C |
|  | 可以常年获得危险废物和医疗废物供应 | 本项目主要收集处理泗阳县域范围内医疗固废，泗阳目前无专门处理医疗固废的企业，因此空缺较大 | 符合 | A |
|  | 危险废物和医疗废物运输风险 | 拟采取密闭收集运输 | 符合 | B |
| 工程地质/水文地质 | 避免自然灾害多发区和地质条件不稳定地区(废弃矿区、塌陷区、崩塌、岩堆、滑坡区、泥石流多发区、活动断层、其他危及设施安全的地质不稳定区)，设施选址应在百年一遇洪水位以上 | 现场踏勘可知，项目周边无废弃矿区、塌陷区、崩塌、岩堆、滑坡区、泥石流多发区、活动断层 | 符合 | A |
|  | 地震裂度在VII度以下 | 厂区建筑抗震VII以上 | 符合 | B |
|  | 最高地下水位应在不透水层以下3.0米 | 根据现状监测，项目所在地周边6个监测点地下水位均在7m以上 | 符合 | B |
|  | 土壤不具有强烈腐蚀性 | 土壤不具有强烈腐蚀性 | 符合 | B |
| 气候 | 有明显的主导风向，静风频率低 | 县域主导风向，夏季为东南风，冬季为西北风 | 符合 | B |
|  | 暴雨、暴雪、雷暴、尘暴、台风等灾害性天气出现几率小 | 暴雨、暴雪、雷暴、尘暴、台风等灾害性天气出现几率小 | 符合 |  |
|  | 冬季冻土层厚度低 | 冬季冻土层厚度低 | 符合 |  |
| 应急救援 | 有实施应急救援的水、电、通讯、交通、医疗条件 | 有实施应急救援的水、电、通讯、交通、医疗条件 | 符合 | A |

根据表1.4-1 可知，本项目满足《危险废物和医疗废物处置设施建设项目环境影响评价技术原则（试行）》中关于选址的相关要求。

1.4.3与相关标准相符性分析

（1）与《全国危险废物和医疗废物处置设施建设规划》环发[2004]16 号文相符性

《医疗废物管理条例》中第三十三条规定，“尚无集中处置设施或者处置能力不足的城市，自本条例施行之日起，设区的市级以上城市应当在 1 年内建成医疗废物集中处置设施；县级市应该在2年内建成医疗废物集中处置设施。第二十四条规定“医疗废物集中处置的单位的贮存、处置设施，应当远离居（村）民居住区、水源保护区和交通干道，与工厂、企业等工作场所有适当的安全防护距离，并符合国务院环境保护行政主管部门的规定”。《全国危险废物和医疗废物处置设施建设规划》环发[2004]16 号是根据《固体废物污染环境防治法》、《放射性污染防治法》、《医疗废物管理条例》及《危险化学品管理条例》的规定，由国家发展和改革委员会同国家环保总局编制完成的。该规划目标是要求消除危险废物、医疗废物和放射性废物污染隐患，实现全国危险废物、医疗废物和放射性废物安全贮存和处置，为人民健康和环境安全提供保障。

该规划从我国实际情况出发，原则上以设区市为规划单元建设医疗废物集中处置设施，在合理运输半径内接纳处置辖区内所有医疗废物，东中部地区要辐射到乡镇卫生院。不提倡医院分散处置。鼓励交通发达、城镇密集地区的城市联合建设、共用医疗废物集中处置设施。

本项目的建设是处理处置泗阳县辖区范围内产生的医疗废物，项目的建设符合《全国危险废物和医疗废物处置设施建设规划》规定，符合国家医疗、环保产业发展政策。项目建设将完善当地社会基础设施，保证人民人身健康安全。

（2）与《医疗废物微波消毒集中处理工程技术规范（试行）》相符性分析

本项目采用微波消毒技术处理医疗废物，与《医疗废物微波消毒集中处理工程技术规范(试行)》(HJ/T 229-2006)的相符性见表 1.4-2。

表1.4-2  医疗废物微波消毒集中处理工程技术规范(试行)》(HJ/T 229-2006)的相符性

| 项目 | 工程技术规范(试 行)》要求 | 本工程 | 是否相符 |
| --- | --- | --- | --- |
| 适于处理的医废种类 | 感染性、损伤性、病理性医废（人体器官和传染性的动物尸体除外） | 感染性和损伤性、病理性医废（人体器官和传染性的动物尸体除外） | 符合 |
| 处理规模 | 10t/d 以下 | 10t/d | 符合 |
| 微波消毒频率 | （915±25）MHz 或 （2450±50）MHz | （2450±50）MHz | 符合 |
| 处理温度 | ≥95℃ | 95～99℃ | 符合 |
| 作用时间 | ≥45min | ≥45min | 符合 |
| 废气排放 | 符合《恶臭污染物 排放标准》 | 二级过滤+活性炭吸附处理达《恶臭污染物排放标准》排放 | 符合 |
| 废水排放 | 符合《医疗机构水污染物排放标准》要求 | 生产废水经处理后排放浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2中排放标准和《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T 19923-2005)标准中污染物排放标准中最严值后生产废水全部回用，不外排，生活污水经现有化粪池处理后排入三庄乡污水处理厂。 | 符合 |

由上表可知，本项目采用微波消毒技术处理医疗废物，各项指标包括医废处理的种类、设备的处理规模、微波消毒采用的频率、微波消毒处理的温度、作用时间及废气、废水处理均能达到《医疗废物微波消毒集中处理工程技术规范（试行）》（HJ/T 229-2006）的要求，本项目符合《医疗废物微波消毒集中处理工程技术规范（试行）》要求。

（3）与危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）及其修改单相符性分析

表1.4-2与危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）及其修改单相符性分析

| 标准 | 工程技术规范(试 行)》要求 | 本工程 | 是否相符 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 | 地面与裙角要用坚固、防渗的材料制造、建筑材料必须与危险废物相容 | 地面与裙角要用坚固、防渗的材料制造、建筑材料采用环氧树脂防渗、防漏材料与危险废物相容 | 符合 |
|  | 应位于居民中心常年最大风频的下风向 | 本项目位于泗阳县三庄乡，与泗阳城区局里约12km，位于居民中心常年最大风频的下风向 | 符合 |
|  | 应避免建在溶洞区或者遭受严重自然灾害如洪水、滑坡、泥石流、潮汐等影响地区 | 本项目所在地无溶洞区或者遭受严重自然灾害如洪水、滑坡、泥石流、潮汐等影响地区 | 符合 |

1.4.4相关规划相符性分析

1.4.4.1泗阳县总体规划介绍

1.规划简介

①规划区：泗阳县行政辖区范围，总面积1418平方公里。

②城区：城区范围为东至魏来路，南至徐宿淮盐高速公路，西至西环线（245省道），北至宿淮铁路，总面积149平方公里。

1）县域城乡空间结构

县域形成“一个核心（城区）、两条发展轴（临河—新袁城镇产业聚合轴、爱园—裴圩城镇发展轴）、三个片区（北部片区、中部片区、成子湖片区）、两大增长极（王集镇、新袁镇）、多个节点）”的县域城乡空间体系。

2）城区规划

①城市性质：长三角北翼的绿色魅力城市、现代化生态宜居的滨水城市。

②城市职能：长三角北翼的新兴产业基地；具有地方文化特色的现代化城市；宿迁市的副中心城市；生态宜居的滨水城市。

3）城市规模：

至2020年：城区城市人口40万人，城区城市建设用地规模为46平方公里，人均115平方米。

至2030年：城区城市人口50万人，城区城市建设用地规模为57平方公里，人均114.4平方米。

4）城市发展方向

东拓新兴产业城、西优宜居生活城、南跨生态智慧城。

5）城市空间结构

规划形成“一河、两岸、三城” 的空间结构。

“一河”：指运河。规划将运河建设成为泗阳的生态主轴、活力水道和景观长廊。

“两岸”：指在运河两岸形成城市发展的两大组团。沿运河两岸，城、水、绿有机融合，形成运河水岸画廊。

“三城”：指由运河和泗塘河将城区分为生活城、产业城和生态城。

6）用地布局

①公共服务设施用地

规划建设城市、片区、居住区三级公共服务中心，形成完整的公共设施网络。

②居住用地

城区居住用地以二类为主，规划形成5个居住片区。

③工业用地

工业用地布置在泗阳经济开发区，形成集中发展态势。

7）城市道路交通

城区道路网按主干路、次干路、支路三个等级设置，建立以主次干路系统为骨架的完善的路网系统。

8）绿地系统

规划形成“一环、双廊、一轴、六带、多园”的绿地系统。

2.相符性分析

本项目为危险废物（医疗废物）无害化处理项目，不在总体规划的城市规划区，项目建成后可处理泗阳县域内医疗废物，为医疗废物的处理提供了保障，符合泗阳县的总体规划。

1.4.4.2与《宿迁市“十三五”危险废物污染防治规划》相符性

1、规划简述

“合理布局、安全处置：结合产业布局合理规划危险废物利用处置措施，强化危险废物集中处置设施布局…；政府引导，公平竞争；完善市场准入标准，营造统一有序、公平公开的竞争环境。通过促进技术进步，降低危险废物处置经济成本和环境成本，从最佳的经济效益布局，建设危险废物处理利用项目…，服务宿迁，兼顾应急，为建设生态环境优美的宿迁，合理优化各县（区）产业布局，区域统筹规划危险废物利用处置设施”

提出危险废物利用处置能力和水平中明确提出：“危险废物管理重视程度仍要加强，应纳入日常环境监管重点，…。管理技术支撑能力较为薄弱，危险废物鉴别工作程序、利用处置行业准入要求和技术规范尚不健全，专业人才队伍较为缺乏。”“根据预测，从预测结果中可以看出，到2020年宿迁市医疗废物处置缺口为458吨，缺口量较小，可通过改扩建或新建医疗废物处置设施来满足“十三五”期间宿迁市医疗废物的处置需求。”

选址要求“危险废物集中处置设施选址应满足危险废物焚烧和安全填埋污染控制相关标准中相关选址要求。此外，根据《江苏省固体废物污染环境防治条例》第四章、第三十三条：“危险废物的收集、贮存、利用、处置实行集中就近原则”。《国家“十二五”危险废物污染防治规划江苏省实施方案》中指出：要“引导新建和迁建的危险废物利用处置企业向工业园区聚集,…”。因此危险废物集中焚烧设施宜布置在经人民政府批准设立、规划环评通过环保部门审查的工业园区内，并宜优先在需焚烧危险废物集中的工业园区或邻近园区内进行选址，以减少危险废物的运输距离，降低运输过程中的环境风险。同时，为减少集中处置设施对周围环境和居民的影响，集中处置设施宜布置在尽量选择远离风景名胜区、城镇商业区和集中居住区的工业园区内”

2、相符性分析

本项目为医疗废物处置项目，可以填补泗阳县专门处置医疗废物企业的空缺。选址位于泗阳县三庄全民创业园，本项目符合《宿迁市“十三五”危险废物污染防治规划》。

1.4.4.3泗阳县环境保护规划

根据可持续发展的要求，积极控制环境污染，保护良好的生态环境，保证市区社会经济的平稳运行和人们生活水平的改善，市区环境质量目标如下：

1、环境空气质量全面达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准；

2、地表水环境质量达到相应功能区划标准，京杭运河饮用水源水质优于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，京杭运河其他河段水质达到Ⅲ类标准，六塘河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，六塘河和颜倪河水质达到III类标准；

3、声环境质量确保达到《声环境质量标准》（GB3095-2008）中相应功能区环境噪声标准；

4、工业固体废物综合利用处置率达到100%。

1.4.5“三线一单”控制要求的相符性分析

（1）与环境质量底线的相符性分析

①项目与水环境功能的相符性分析

本项目产生的废水接管至三庄乡污水处理厂，由三庄乡污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1 中一级A 标准后排入邢西河，故本项目废水对邢西河环境影响较小，三庄乡全民创业园范围内污水均排入市政污水管网，经三庄乡污水处理厂处理达标后排放。三庄乡污水处理厂位于三庄乡镇区东南，夫团路与泗水路交叉处东南角，三庄乡污水处理厂的建设规模为1000m3/d。三庄乡污水厂污水处理采用“隔栅+旋流沉砂池+多功能预处理池+生物转盘+滤布滤池+消毒池”处理工艺，废水经处理达标后，最终汇入邢西河。地表水环境现状监测表明，邢西河W1、W2、W3监测断面，监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求，因此，项目的建设符合相关水环境功能的要求。

②项目与大气环境功能的相符性分析

根据泗阳县2018年质量公报，2018年大气环境质量SO2年日均浓度0.012mg/m3，同比下降20%；NO2年日均浓度0.029mg/m3，同比上升3.6%；CO年日均浓度0.542mg/m3，同比下降26.9%；O3-8h年日均浓度0.097mg/m3，同比下降8.5%；PM10年日均浓度0.079mg/m3，同比上升3.9%；PM2.5年日均浓度0.045mg/m3，同比上升15.4%；优良天数286天，优良天数达标率80.3%，同比上升1.1个百分点。PM2.5、PM10年均值分别为0.045mg/m3，0.079mg/m3，达不到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此判定为不达标区。为了打好蓝天保卫战，泗阳县政府持续深入开展大气污染治理工作：实施燃煤控制，在用煤量实现减量替代的前提下，扩建热电项目，加强供热管网建设；治理工业污染，实施超低排放改造；整治面源污染、全面推行“绿色施工”；严控“两高”行业产能，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；积极调整运输结构，发展绿色交通体系。采取上述措施后，泗阳县大气环境质量状况可以得到进一步改善。根据项目地现状监测数据NH3、H2S满足《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018附录D中限值标准，臭气浓度满足参考《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）恶臭污染物厂界标准值的二级标准。

③项目与声环境功能区的相符性分析

根据环境现状监测，本项目厂界声环境均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据声环境影响预测，本项目建设后对周围的声环境影响较小，不会改变周围环境的功能属性，因此本项目建设符合声环境区要求。

（2）与资源利用上线的对照分析

项目所在地，水资源丰源，合理利用水资源；项目位于三庄乡全民创业园，属于建设用地，土地资源可得到保障。

（3）与《江苏省国家级生态保护红线规划》及《江苏省生态空间管控区域规划》相符性分析

①根据《江苏省国家级生态红线保护规划》，距离本项目最近的陆域生态保护红线区域为泗阳县中运河双桥饮用水水源保护区。与本项目最近距离约为15000m。具体情况见表1.4-3。

表1.4-3 项目最近生态保护红线区域

| 生态保护红线名称 | 类型 | 地理位置 | 区域面积（平方公里） |
| --- | --- | --- | --- |
| 泗阳县中运河双 桥饮用水水源保 护区 | 饮用水水源保护区 | 一级保护区：以泗阳县新一水厂取水口为中心，向东1000米（至杨家圩），向西1000米（至周庄），及其两岸背水坡之间的水域范围；一级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围。二级保护区：一级保护区外向东延伸1550米（至西安路大桥东侧450米处，竹络坝水源地二级保护区西边界），向西延伸2000米（至王庄）的水域范围；二级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 | 6.45 |

②根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发[2020]1 号）与本项目临近的生态保护红线见表1.4-3，项目与六塘河（泗阳县）洪水调蓄区位置关系图见图1.4-1。

表1.4-4  主要生态环境保护敏感目标

| 红线区域名称 | 主导生态功能 | 方位 | 最近距离(m) | 范围 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 国家级生态保护红线范围 | 生态空间管控区域范围 |
| 六塘河（泗阳县）洪水调蓄区 | 洪水调蓄 | 西 | 3400 | / | 六塘河两岸河堤之间以及两岸河堤 外100米陆域的范围 |

因此选址符合《江苏省国家级生态保护红线规划》及《江苏省生态空间管控区域规划》相关规划要求。

（3）环境准入负面清单

本项目所在地没有环境准入负面清单，本次环评对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单（2019年版）》进行说明，具体见表1.4-5。

表1.4-5 本项目与国家及地方产业政策和《市场准入负面清单（2019年版）》相符性分析

| 序号 | 内容 | 相符性分析 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《产业结构调整指导目录（2019年本）》 | 经查《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目产品、所用设备及工艺均不在《产业结构调整指导目录（2019年）》及修订中的限制及淘汰类，符合该文件的要求 |
| 2 | 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2015年本）》及其修改条目 | 经查《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2015年本）》及其修改条目，项目产品、所用设备及工艺均不在《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2015年本）》及其修改条目中的限制及淘汰类，符合该文件的要求 |
| 3 | 《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》 | 项目用地为工业用地，项目用地不在国家《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中 |
| 4 | 《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》 | 本项目不在《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》中 |
| 5 | 《市场准入负面清单（2019年版）》 | 经查《市场准入负面清单（2019年版）》，本项目不在其禁止准入类和限制准入类中 |

本项目的建设符合泗阳县总体规划；符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》的要求，不在《市场准入负面清单（2019年版）》中。

通过初步筛查，本项目符合国家和地方产业政策，厂址符合区域总体规划、用地规划及环保规划，满足生态保护要求。在此基础上，委托检测单位组织实施了环境监测，编制完成了本环境影响报告书，报请当地环保行政主管部门审批，为建设项目的设计、施工和项目建成后的环境管理提供依据。

## 1.5关注的主要环境问题

1）项目生产过程中产生的粉尘、恶臭气体的处理情况及排放控制，废气对周围环境带来的影响；

2）项目建设运行后产生的废水、废气情况及处理方案，项目废水、废气处理的可行性分析；

## 1.6环境影响报告的主要结论

项目为医疗废物处置项目，符合国家及地方产业政策要求，也符合地方环保政策要求；项目选址符合泗阳县总体规划及环保规划；项目工艺及设施设备处于国内先进水平，属清洁生产工艺；项目各项污染治理得当，经有效处理后可保证污染物稳定达到相关排放标准要求，对外环境影响不大，不会降低区域功能类别，并能满足总量控制要求，社会效益、经济效益较好。本项目已制定环境风险应急预案，经采取有效的事故防范，减缓措施，项目环境风险水平是可接受的；被调查公众对本项目均无反对意见。因此，从环保的角度看，本项目的建设是可行的。

# 2总则

## 2.1编制依据

2.1.1有关的法律、法规、规定

(1)中华人民共和国环境保护法，2015.1.1；

(2)中华人民共和国环境影响评价法，2016.9.1；

(3)中华人民共和国水污染防治法，2018.1.1；

(4)中华人民共和国大气污染防治法，2018.10.26；

(5)中华人民共和国环境噪声污染防治法，2018.12.29；

(6)中华人民共和国固体废物污染环境防治法，2005.4.5；

(8)中华人民共和国节约能源法，2008.4.1；

(9)中华人民共和国水土保持法，2011.3.1；

(10)中华人民共和国清洁生产促进法，2012.7.1；

(11)中华人民共和国循环经济促进法，2009.1.1；

(12)中华人民共和国城乡规划法，2007.10.28；

(13)环保总局令第5号《危险废物转移联单管理办法》,1999.6.22；

(14)国务院令408号《危险废物经营许可证管理办法》，2004.5.29；

(15)国务院令380号《医疗废物管理条例》，2003.6.4；

(16)卫生部令36号《医疗卫生机构医疗废物管理办法》，2003.8.4；

(17)《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2018.4.28；

(18)《国家危险废物名录》，2016.8.1；

(19)《环境保护公众参与办法》（生态环境部4号令），2019.1.1；

(20)发改委令29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》，2020.1.1；

(21)《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》，（国发2005〔39〕号）；

(23)《国务院关于全国危险废物和医疗废物处置设施建设规划的批复》（国函〔2003〕128号）；

(24)《危险废物污染防治技术政策》，（环发〔2001〕199号）；

(25)《关于贯彻落实清洁生产促进法的若干意见》，（环发〔2003〕60号）；

(26)《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，（环发〔2012〕77号）；

(27)《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，（环发〔2012〕98号）；

(28)《突发环境事件应急预案管理暂行办法》，（环发〔2010〕113号）；

(29)《关于深入推进重点企业清洁生产的通知》，（环保部公告2010第54号）；

(30)《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》，2013.9.10；

(31)《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，2015.4.2；

(32)《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》，2016.5.28；

(33) 《医疗机构废弃物综合治理工作方案》（国卫医发〔2020〕3号）；

(34)《医疗废物处理处置污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-8）。

2.1.2 地方法规、规章及规范性文件

(1) 《市政府关于印发宿迁市大气污染防治行动计划实施细则的通知》（宿政发[2014]86 号）；

(2) 《关于进一步加强建设项目环境保护管理的意见》(苏政发[1997]105 号)；

(3)  《江苏省固体废物污染防治条例》，2009年9月23日；

(4) 《江苏省排污口设置和规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122 号）；

(5) 《关于江苏省地表水环境功能区划的批复》(苏政复[2003]29号)；

(6) 《江苏省环境噪声污染防治条例》（2005 年12 月1 日江苏省第十届人大常委会第十九次会议通过，2006 年3 月1 日执行）；

(7) 《关于切实加强危险废物监管工作的意见》，苏环规[2012]2号；

(8)《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》（省政府38 号令）；

(9) 《江苏省固体废物污染环境防治条例》及江苏省人民代表大会常务委员会关于修改《江苏省固体废物污染环境防治条例》的决定，2012 年1 月12 日；

(10)《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）；

(11)《关于贯彻落实建设项目危险废物环境影响评价指南要求的通知》（苏环办（2018）18号）；

(12) 《江苏省限制用地项目目录 (2013 年本) 》 、 《江苏省禁止用地项目目录(2013 年本)》（江苏省国土资源厅、江苏省发展和改革委员会、江苏省经济和信息化委员会，2013 年8 月）；

(13)《省政府办公厅关于加强危险废物污染防治工作的意见》（苏政办法[2018]91号）；

(14)《江苏省人民政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（苏政发〔2018〕122号）；

(15)《江苏省大气污染防治条例》（江苏省人民代表大会公告第2 号）；

(16)《省政府关于印发江苏省水污染防治工作方案的通知》（苏政发[2015]175 号）；

(17)《江苏省土壤污染防治工作方案》（苏政发[2016]169 号）；

(18)《关于我省环评现状监测有关情况的说明》（江苏省环保厅，2015 年2 月17 日）；

(19)《关于加强环境影响评价现状监测管理的通知》（苏环办[2016]185 号）；

(20)《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）。

2.1.3 评价技术导则

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1－2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4－2009）；

（3）《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2－2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 地面水环境》(HJ 2.3—2018）；

（5）《建设项目环境风险评价技术导则》（ HJ 169—2018）；

（6）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610－2016）；

（7）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

（8）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ 964-2018)；

（9）《危险品重大危险源辨识》(GB18218-2018)。

（10）《危险废物和医疗废物设施建设项目环境影响评价技术导则（试行）》（环发[2004]58号）

（11）《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号）

（12）《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）

（13）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）

2.1.3建设项目有关文件

（1）《宿迁市“十三五”危险废物污染防治规划》

（2）《泗阳县城市总体规划》（2011-2030）

（3）《宿迁市绿宇再生资源有限公司年集中无害化处置3000吨医疗废物项目备案材料》；

（4）环境影响评价委托书（见附件）；

## 2.2评价原则及方法

（1）根据建设项目环境保护管理的有关规定，坚持“清洁生产”、“达标排放”、“总量控制”的原则，即在提高生产技术水平的同时提高清洁生产水平及污染治理水平。

（2）通过工程分析，核算项目的水平衡，算清污染物排放”三本帐”。

（3）针对建设项目可能产生的环保问题，提出切实可行的环保措施，并在达标排放及总量控制的基础上，通过环境影响分析，阐明建设项目对环境的影响程度和范围，给出建设项目环境影响评价的明确结论。

（4）评价工作做到客观、公正、真实可靠。通过环境影响评价为环境管理提供决策依据，为项目实施环保措施提供指导性意见。

（5）充分围绕“八项审批原则”开展评价工作；遵循《江苏省建设项目环境影响报告书主要内容标准化编制规定》编写报告。

评价结果客观真实，为项目环境管理提供科学依据。通过评价发现生产中存在的问题，有针对性地提出切实可行、经济合理的污染防治措施，为项目设计提供依据。

本次评价采用的评价技术方法：

（1）污染源分析：根据建设项目工程具体情况和类比其它项目情况进行污染源分析。

（2）环境现状评价：主要采用现场勘察、进行必要的现场监测，并进行数据统计，对环境现状进行评价。

（3）环境影响预测和评价：采用数学模型、类比实测和专业判断等方法，分析项目污染物排放的达标可行性和对周围环境的影响，提出环保措施及建议。

## 2.3评价目标及评价等级

2.3.1评价目标

项目周围主要环境保护目标见表2.3-1及图2.3-1项目地理位置及大气评价范围图。

表2.3-1  环境保护敏感目标表

| 环境要素 | 环境保护对象 | 坐标 |  | 相对项目低方位 | 保护对象 | 保护内容 | 最近距离（m） | 规模 | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |
| 大气环境 | 三朱七组 | 119.327402 | 34.006495 | 东 | 村庄 | 人群 | 150 | 100人 | 满足《环境空气质量标准》 GB3095–2012中二级标准 |
|  | 小赵庄 | 119.312768 | 33.990840 | 东 | 村庄 | 人群 | 1400 | 200人 |  |
|  | 张庄刘圩 | 119.321952 | 33.999771 | 东 | 村庄 | 人群 | 2400 | 100人 |  |
|  | 小刘庄 | 119.333496 | 33.985040 | 东南 | 村庄 | 人群 | 800 | 100人 |  |
|  | 三李庄 | 119.328475 | 33.979417 | 东南 | 村庄 | 人群 | 1400 | 200人 |  |
|  | 林庄 | 119.324141 | 33.989310 | 东南 | 村庄 | 人群 | 1200 | 100人 |  |
|  | 小杨庄 | 119.348946 | 34.010479 | 东南 | 村庄 | 人群 | 2200 | 300人 |  |
|  | 陈庄 | 119.332852 | 33.999842 | 东南 | 村庄 | 人群 | 2100 | 100人 |  |
|  | 孙李庄 | 119.328475 | 33.979417 | 南 | 村庄 | 人群 | 1500 | 400人 |  |
|  | 杨圩 | 119.328775 | 34.011902 | 南 | 村庄 | 人群 | 2400 | 300人 |  |
|  | 邵道社区 | 119.337702 | 34.004787 | 西南 | 村庄 | 人群 | 1000 | 300人 |  |
|  | 徐庄 | 119.335642 | 34.002510 | 西南 | 学校 | 人群 | 1300 | 500人 |  |
|  | 小官庄 | 119.337358 | 34.000589 | 西南 | 村庄 | 人群 | 1800 | 300人 |  |
|  | 秦庄 | 119.341393 | 34.014890 | 西南 | 村庄 | 人群 | 2400 | 100人 |  |
|  | 徐庄 | 119.348946 | 34.010479 | 西南 | 村庄 | 人群 | 2500 | 300人 |  |
|  | 邵庄 | 119.354718 | 34.000162 | 西南 | 村庄 | 人群 | 2500 | 1000人 |  |
|  | 王庄 | 119.331393 | 33.992121 | 西南 | 村庄 | 人群 | 2500 | 500人 |  |
|  | 南园 | 119.337530 | 33.993295 | 西南 | 村庄 | 人群 | 2100 | 100人 |  |
|  | 李庄 | 119.333496 | 33.985040 | 西南 | 村庄 | 人群 | 2200 | 200人 |  |
|  | 于庄 | 119.324141 | 33.989310 | 西南 | 村庄 | 人群 | 1800 | 150人 |  |
|  | 朱胡村 | 119.312768 | 33.990840 | 西 | 村庄 | 人群 | 1000 | 100人 |  |
|  | 园东村 | 119.321952 | 33.999771 | 西 | 村庄 | 人群 | 1500 | 100人 |  |
|  | 王口村 | 119.308863 | 33.995537 | 西 | 村庄 | 人群 | 1800 | 200人 |  |
|  | 刘庄 | 119.328475 | 33.979417 | 西 | 村庄 | 人群 | 2000 | 100人 |  |
|  | 后园 | 119.348946 | 34.010479 | 西北 | 村庄 | 人群 | 1000 | 200人 |  |
|  | 二庄 | 119.312768 | 33.990840 | 西北 | 村庄 | 人群 | 1600 | 300人 |  |
|  | 三庄乡镇区 | 119.321952 | 33.999771 | 西北 | 村庄 | 人群 | 1500 | 3000人 |  |
|  | 郑庄 | 119.308863 | 33.995537 | 西北 | 村庄 | 人群 | 2300 | 100人 |  |
|  | 葛庄 | 119.333496 | 33.985040 | 北 | 村庄 | 人群 | 2000 | 200人 |  |
|  | 前于庄 | 119.328475 | 33.979417 | 北 | 村庄 | 人群 | 2500 | 400人 |  |
|  | 三朱三组 | 119.312768 | 33.990840 | 东北 | 村庄 | 人群 | 1000 | 100人 |  |
|  | 张庄 | 119.321952 | 33.999771 | 东北 | 村庄 | 人群 | 1600 | 100人 |  |
|  | 朱庄 | 119.322313 | 33.993121 | 东北 | 村庄 | 人群 | 2300 | 100人 |  |
| 地表水 | 邢西河 | / | / | 东 | / | / | 20 | 小河 | 《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)Ⅲ标准 |
| 地下水 | 项目周边6km2范围内地下水 |  |  |  |  |  |  |  | 《地下水质量标准》 (GB/T14848-93)三级标准 |
| 声环境 | 厂界 | / | / | / | / | / | / | / | 《声环境质量标准》 GB3096–2008中2类标准 |
| 风险环境 | 项目周边面积28.26km2的范围内 |  |  |  |  |  |  |  | — |
| 生态环境 | 六塘河（泗阳县）洪水调蓄区 | / | / | 东南 | / | / | 3400 | / | 洪水调蓄 |

2.3.2评价等级

（1）地表水

表2.3-2  地表水评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q<200且W<6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |

建设项目营运期废水为生产废水和生活污水。本项目生活污水由厂区原有化粪池预处理后排入市政管网最终由三庄乡污水处理厂处理，生产废水经厂区污水站处理后回用于本项目，不外排。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）分级判据，确定本项目地表水环境影响评价工作等级为三级B。因此无需进行进一步预测与评价，只需对污染物排放量进行核算。

（2）大气

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式计算各大气污染物的最大地面浓度，其中最大地面浓度占标率Pi计算公式为：

Pi=CiC0i×100%式中：Pi——第i 个污染物的最大地面质量浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，mg/m3。

C0i 一般选用GB3095 中1h 平均质量浓度的二级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用导则5.2 确定的各评价因子1h 平均质量浓度限值。对仅有8h 平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2 倍、3 倍、6 倍折算为1h 平均质量浓度限值。

根据导则，估算模型参数见表2.3-3，预测见第5.1 章节。

表2.3-3估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | 105.18万 |
| 最高环境温度/℃ |  | 39.5 |
| 最低环境温度/℃ |  | -21.5 |
| 土地利用类型 |  | 农村 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 考虑 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 不考虑（本项目3km范围内无 海和湖） |
|  | 岸线距离/km | 3000 |
|  | 岸线方向/° | -9 |

根据估算模式计算得出的结果见表2.3-4。

表2.3-5  项目废气最大地面浓度占标率及D10％表

| 污染源名称 | 污染物名称 |  | 最大落地浓度（mg/m3） | 标准（mg/m3） | 浓度占标率Pmax（%） | 落地距离(m) | 浓度占标准限值10%距源最远距离D10%（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | NH3 |  | 7.63E-05 | 0.2 | 0.03 | 18 | / |
|  | H2S |  | 1.78E-05 | 0.01 | 0.18 |  | / |
|  | TVOC |  | 0.0015 | 2 | 0.08 |  | / |
|  | 粉尘 |  | 1.53E-04 | 0.45 | 0.02 |  | / |
| 无组织 | 生产车间 | NH3 | 0.0073 | 0.2 | 3.64 | 24 | / |
|  |  | H2S | 0.0007 | 0.01 | 7.27 |  | / |

由估算结果可知，本次项目各污染源各污染物的小时平均最大落地浓度占标率Pmax为7.27 %，属于1%≤Pmax＜10%。且项目不属于高耗能行业的多源项目或使用高污染燃料为主的多源项目，因此根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），确定本项目大气环境影响评价等级为二级。

表2.3-5 大气环境影响评价工作级别判据表

| 评价工作等级 | 评价工作分级依据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

（3）噪声

本项目位于泗阳县三庄全民创业园，属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的2类区域，根据噪声预测结果，项目建设前后厂界噪声级增高量不足3dB（A），根据《环境影评价技术导则  声环境》（HJ/T2.4-2009）中规定，建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB（A）以下（不含3dB（A）），且受影响人口数量变化不大时，噪声评价等级可按二级评价，因此确定本项目声环境影响评价工作等级定为二级。

（4）地下水

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），本项目属于危险废物（含医疗废物）集中处置及综合利用，属于I类。项目所在区域不属于生活供水水源地准保护区、不属于热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源保护区、也不属于补给径流区，同时项目占地为规划的工业用地，场地内无分散居民饮用水源等其它环境敏感区，因此项目所在地地下水敏感程度为不敏感。

表2.3-6 地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 本项目各要素具体情况 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如温泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区以外的其他地区。 |

表2.3-7  本项目地下水评价等级确定一览表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据表2.3-5，判定本项目地下水环境影响评价等级为二级。

（5）环境风险评价等级

本项目无重大危险源，依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）中判别参数的规定，按表2.4-5划分评价工作级别，项目环境风险评价为二级。

本项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表2.3-7确定环境风险潜势。

表2.3-8  建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险。 |  |  |  |  |

本项目各环境要素敏感程度及环境风险潜势判断如下表所示：

表2.3-9  建设项目环境风险潜势

| 环境要素 | 敏感程度分级 | 危险物质及工艺系统危险性P | 环境风险潜势判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气 | E3 | / | Ⅰ |
| 地表水 | E2 | / | Ⅰ |
| 地下水 | E3 | / | Ⅰ |

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表2.3-10确定评价工作等级为简单分析a。

表2.3-10  评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

2.3.6土壤评价

2.3.6.1评价等级

本项目属于环境和公共设施管理业，根据本项目工艺流程及原辅料判断本项目土壤环境为污染影响型，根据《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A本项目为“危险废物利用及处置”项目，则本项目类别为I类，且本项目永久占地规模为中型，项目周边为农田，土壤敏感程度为敏感，判别依据如表2.3-11。

表2.3-11 污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、 医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

本项目根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级， 如表2.3-12。

表2.3-12  污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 及类别 评价工 作等级 敏感程度 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ 类 |  |  | Ⅲ 类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大型 | 中型 | 小型 | 大型 | 中型 | 小型 | 大型 | 中型 | 小型 |
| 敏感 | 一 级 | 一 级 | 一 级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一 级 | 一 级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | -- |
| 不敏感 | 一 级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | -- | -- |
| 注： “ - - ” 表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据上表划分结果，本项目评价工作等级为“二级”。现状调查范围为项目占地范围以及项目占地范围外0.2km范围内。

## 2.4评价因子及评价标准

2.4.1评价因子

根据本项目的特点，确定评价因子见表2.4-1。

表2.4-1  评价因子表

| 环境 | 现状评价因子 | 影响评价因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气 | SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10、NH3、H2S、臭气浓度、TVOC | NH3、H2S、颗粒物、TVOC | 颗粒物、TVOC |
| 地表水 | pH、DO、COD、NH3-N、TP、余氯、粪大肠菌群、BOD5 | -- | COD、氨氮、TP |
| 地下水 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐（以N计）、高锰酸盐指数、砷、汞、六价铬、铅、氟化物、镉、铁、锰、铜、锌 | 耗氧量 | -- |
| 声环境 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 | -- |
| 土壤环境 | 重金属及无机物、挥发性有机物、半挥发性有机物 | -- | -- |
| 固体废物 | 生产固废和生活垃圾的产生量、综合利用及处置情况 | 固体废物种类、产生量、利用量、处置量 | 固废外排量 |

2.4.2质量标准

（1）大气环境

场区执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。常规因子执行该标准，NH3、H2S执行《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018附录D中限值标准，臭气浓度质量标准参考《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）恶臭污染物厂界二级标准，根据中国环境科学出版社出版的国家环境保护局科技标准司的《大气污染物综合排放标准详解》中第244页的说明，确定非甲烷总烃的环境空气质量标准采用2.0mg/m3（1小时值）。具体标准值见表2.4-2。

表2.4-2  环境空气质量标准

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值（µg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 60 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |
| NO2 | 年平均 | 40 |  |
|  | 24小时平均 | 80 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| CO | 24小时平均 | 4000 |  |
|  | 1小时平均 | 10000 |  |
| O3 | 8小时平均 | 160 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| PM10 | 年平均 | 70 |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
| PM2.5 | 年平均 | 35 |  |
|  | 24小时平均 | 75 |  |
| TSP | 年平均 | 200 |  |
|  | 24小时平均 | 300 |  |
| NOx | 年平均 | 50 |  |
|  | 24小时平均 | 100 |  |
|  | 1小时平均 | 250 |  |
| NH3 | 一次 | 200 | 按《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018附录D |
| H2S | 一次 | 10 |  |
| TVOC | 1小时平均值 | 2000 | 《大气污染物综合排放标准详解》 |
| 臭气浓度 | 日均值 | 20（无量纲） | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）恶臭污染物厂界二级标准 |

（2）地表水环境

邢西河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，悬浮物参照水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）三级标准执行，具体标准见表2.4-3。

表2.4-3  地表水环境质量标准    （单位：mg/L，pH除外）

| 污染物名称 | 标准值（mg/L） | 依 据 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6－9 | 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类 |
| COD | 20 |  |
| BOD5 | 4 |  |
| 氨氮 | 1.0 |  |
| 总磷 | 0.2 |  |
| 粪大肠菌群 | 10000（个/L） |  |
| 氯化物 | 250 |  |
| 悬浮物 | 30 | 《地表水资源质量标准》（SL-94） |

*注：SS执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）中三级标准。

（3）地下水

项目所在区域地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017），具体标准见表2.4-4。

表2.4-4  地下水环境质量标准（单位：mg/l，pH无量纲）

| 序号 | 项目名称 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6.5～8.5 |  |  | 5.5～6.5，8.5～9 | ＜5.5，＞9 |
| 2 | 氨氮（NH4），mg/L | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.2 | ≤0.5 | ＞0.5 |
| 3 | 硝酸盐（以N计），mg/L | ≤2.0 | ≤5.0 | ≤20 | ≤30 | ＞30 |
| 4 | 总溶解性固体，mg/L | ≤300 | ≤500 | ≤1000 | ≤2000 | ＞2000 |
| 5 | 铬(六价)(Cr6+)(mg/L〕 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | >0.1 |
| 6 | 氟化物，mg/L | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤2.0 | ＞2.0 |
| 7 | 铁（Fe），mg/L | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤1.5 | ＞1.5 |
| 8 | 锰（Mn），mg/L | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤1.0 | ＞1.0 |
| 9 | 镉（Cd），mg/L | ≤0.0001 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.01 | >0.01 |
| 10 | 铅（Pb），mg/L | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | >0.1 |
| 11 | 铜（Cu），mg/L | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤1.5 | >1.5 |
| 12 | 锌（Zn），mg/L | ≤0.05 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤5.0 | >5.0 |
| 13 | 汞（Hg），mg/L | ≤0.00005 | ≤0.0005 | ≤0.001 | ≤0.001 | >0.001 |
| 14 | 砷（As），mg/L | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.05 | >0.05 |
| 15 | 氯化物，mg/L | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | >350 |
| 16 | 硫酸盐，mg/L | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | >350 |
| 17 | 亚硝酸盐，mg/L | ≤0.01 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤4.80 | >4.80 |
| 18 | 氰化物，mg/L | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | >0.1 |
| 19 | 耗氧量，mg/L | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤3.0 | ≤10.0 | >10.0 |
| 20 | 总大肠菌群 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤100 | >100 |

（4）噪声

建设项目位于泗阳县三庄全民创业园，项目厂界区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区限值，具体见表2.4-5。

表2.4-5  区域环境噪声标准一览表

|  | 昼 间 | 夜 间 | 适用区域 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2类 | 60dB(A) | 50dB(A) | 厂界区域声环境 |

（5）土壤

建设项目所在地土壤环境质量执行《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1中筛选值第二类用地标准。具体见表2.4-6。

表2.4-6  土壤环境质量标准值（单位：mg/kg，pH除外）

| 项目 | 汞 | 镉 | 铅 | 砷 | 铜 | 铬（六价） | 镍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 筛选值（第二类用地） | 38 | 65 | 800 | 60 | 18000 | 5.7 | 900 |
|  | 四氯化碳 | 氯仿 | 氯甲烷 | 1,1-二氯乙烷 | 1,2-二氯乙烷 | 1,1-二氯乙烯 | 顺-1,2-二氯乙烯 |
|  | 2.8 | 0.9 | 37 | 9 | 5 | 66 | 596 |
|  | 反-1,2-二氯乙烯 | 二氯甲烷 | 1,2-二氯丙烷 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 四氯乙烯 | 1,1,1-三氯乙烷 |
|  | 54 | 616 | 5 | 10 | 6.8 | 53 | 840 |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 | 三氯乙烯 | 1,2,3-三氯丙烷 | 氯乙烯 | 苯 | 氯苯 | 1,2-二氯苯 |
|  | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 0.43 | 4 | 270 | 560 |
|  | 1,4-二氯苯 | 乙苯 | 苯乙烯 | 甲苯 | 间二甲苯+对二甲苯 | 邻二甲苯 | 硝基苯 |
|  | 20 | 28 | 1290 | 1200 | 570 | 640 | 76 |
|  | 苯胺 | 2-氯酚 | 苯并[a]蒽 | 苯并[a]芘 | 苯并[b]荧蒽 | 苯并[k]荧蒽 | 䓛 |
|  | 260 | 2256 | 15 | 1.5 | 15 | 151 | 1293 |
|  | 二苯并[a,h]蒽 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 萘 |  |  |  |  |
|  | 1.5 | 15 | 70 |  |  |  |  |

2.4.3排放标准

（1）大气污染物

NH3和H2S执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级标准，颗粒物（粉尘）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准，TVOC执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中VOCs的标准限值。具体标准见表2.4-7。

表2.4-7  大气污染物排放标准

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） |  | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒（m） | 二级 | 监控点 | 浓度（mg/m3） |
| 粉尘 | 120 | 15 | 3.5 | 周界外浓度最高点 | / |
| 氨气 | -- | 15 | 4.9 |  | 1.5 |
| H2S | -- | 15 | 0.33 |  | 0.06 |
| TVOC | 80 | 15 | 2.0 |  | / |
| 臭气浓度（无量纲） | 20 |  |  |  |  |

（2）废水排放标准

本项目产生的生产废水经厂内污水处理设施预处理满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中排放标准和《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）“洗涤用水”取严标准后回用于生产，生活废水经化粪池处理后满足三庄乡污水处理厂接管标准排入三庄乡污水处理厂，经三庄乡污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准后近期尾水排入邢西河。详见表2.4-8。

表2.4-8  污水主要污染物接管标准与污水处理厂排放标准

| 污染物名称 | 医疗机构水污染物排放标准（mg/L） | 《城市污水再生利用工业用水水质》 | 接管标准（mg/L） | 污水厂排放标准（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH(无量纲) | 6-9 | 6.5-8.5 | 6-9 | 6-9 |
| COD | ≤60 | -- | ≤280 | ≤50 |
| BOD5 | ≤20 | -- | / | / |
| SS | ≤20 | ≤30 | ≤180 | ≤10 |
| NH3-N | ≤15 | -- | ≤35 | ≤5（8）* |
| TP | / | / | ≤3 | ≤0.5 |
| 余氯 | ≤0.5 | ≥0.05 | ≤8 | -- |
| 总大肠菌群 | ≤500（MPN/L） | ≤2000（MPN/L） | ≤5000（MPN/L） | ≤1000（MPN/L） |

注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

（3）噪声

项目运营期场区边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。见表2.4-9。

表2.4-9 工业企业厂界环境噪声排放标准（dB（A））

| 适用范围 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 厂址边界 | 60 | 50 |
| 标准来源 | GB12348-2008 |  |

（4）固废排放标准

项目运营期产生的一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单的相关规定；产生的危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单的相关规定。

## 2.5评价范围及评价重点

2.5.1评价范围

项目评价范围见表2.5-1。

表2.5-1  项目环境影响评价范围一览表

| 评价内容 | 评 价 范 围 |
| --- | --- |
| 大气 | 以边界为中心，边长为5000m的正方形区域 |
| 噪声 | 建设项目厂界外200m |
| 地下水 | 本次地下水评价工作范围采用查表法，兼顾场地水流方向及地下水环境保护目标等划定，企业周边独立水文地质单元内的地下水，面积6km2 |
| 风险 | 以项目场区为中心，半径5km的圆形范围 |
| 土壤 | 厂界外0.5km范围 |

2.5.2评价重点

根据本项目的环境影响特征和项目所在区域的环境质量现状，结合当前环境管理的有关要求，确定本评价重点如下：

（1）工程分析

突出工程分析，搞清生产过程中各污染物的排放点、排放规律及排放量，为影响评价打好基础，为搞好污染防治提供依据。同时做好工程各类污染物排放量的计算，科学合理地确定工程的排放总量。

（2）污染物防治措施评述

从经济、技术、环境等方面对项目污染防治措施进行评述，在此基础上，提出进一步的对策建议。

（3）环境影响预测与评价

在工程分析的基础上，重点预测该工程对环境空气的影响，保证预测结果的可靠性。

（4）环境现状调查与评价

依据环评监测结果及区域污染源调查，核实明确区域环境容量，作为本项目实施基础。

# 3建设项目工程分析

## 3.1项目概况

3.1.1项目名称、性质、建设单位及投资

项目名称：年集中无害化处置3000吨医疗废物项目

建设性质：新建

建设单位：宿迁市绿宇再生资源有限公司

统一社会信用代码：91321323MA1XXQPRXE

建设地点：泗阳县三庄全民创业园

投资总额：项目总投资500万元，其中环保投资约58.5万元，占总投资的11.7%。

3.1.2劳动定员和工作制度

本项目劳动定员10人，项目一班制生产，每班工作10小时，年工作300天。

3.1.3项目建设内容

（1）处理工艺的比选确定

医疗废物属于传染性废物，其中的污染物质是附着其上的病原微生物，因此杀灭病原微生物并防止其与人群的接触是医疗废物污染控制的主要目的。医疗废物处理的目的是使排出的医疗废物稳定化、安全化（有毒有害物质分解去除，细菌病毒杀灭消毒）和减量化。

目前，国内常用医疗废物的处理方式主要包括高温蒸汽灭菌法、微波消毒法、化学消毒法、高温焚烧法等。本次医疗废物处理方式选择就医疗垃圾处置工艺，从选址难度、收集要求、处置效果、二次污染、配套要求、工程实例、投资、运营成本等几个方面进行比较，详见表 3.1-1。

表3.1-1  本项目主体工程表

| 类别 | 高温焚烧法 | 高温蒸汽灭菌法 | 化学消毒法 | 微波消毒法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 很难实现800m范围内无敏感点，环保拆迁工作量大 | 较易实现，可充分利用公共设施 | 较易实现，可充分利用公共设施 | 较易实现，可充分利用公共设施 |
| 适应 范围 | 适用于处置经分类收集的医疗废物，不宜处置可辨别的人体解剖性医疗废物、放射性废弃物、高压容器、废弃的细胞毒性物品、剧毒物品、易燃易爆物品、重金属含量高的医疗废物 | 适用于《医疗废物分类目录》中感染性废物和损伤性废物，不适用于处理病理性废物、药物性废物、化学性废物，不适用于处理汞和挥发性有机物含量高的医疗废物 | 适用于《医疗废物分类目录》中感染性废物、损伤性废物和病理性废物（人体器官和传染性动物尸体除外），不适用于药物性废物、化学性废物 | 适用于《医疗废物分类目录》中感染性废物、损伤性废物和病理性废物（人体器官和传染性动物尸体除外），不适用于药物性废物、化学性废物 |
| 收集 要求 | 损伤性废物采用利器盒收集，其他废物采用包装袋收集 | 感染性废物等医废分类采用不同包装袋收集，损伤性废物采用利器盒收集 | 感染性废物等医废分类采用不同包装袋收集， 损伤性废物采用利器盒收集，其他废物采用包 装袋收集 | 感染性废物等医废分类采用不同包装袋收集，损伤性废物采用利器盒收集，其他废物采用包装袋收集 |
| 处置 效果 | 可实现无害化，减量化效果好，但产生的危险废物还有待处置 | 可实现无害化，减量化效果一般，若处理废物再进行焚烧处置可实现部分能源回收 | 除臭效果好，消毒效果难以保证，干式处理， 废物的减容率高、不会产生废液或废水及废 气。湿式处理过程氯使用有一定危险性，且产 生的有毒废液需经过复杂处理才能排放 | 减量化和垃圾毁形效果好 |
| 二次 污染 | 不产生废液和焚烧型废水，但产生废气量较大，可能有二噁英产生，可实现达标排放，易产生二次污染 | 高温蒸汽难以穿透成团的医疗废物，消毒不彻底，处置过程中产生大量废水，易产生臭气 | 干式处理不会产生废液或废水及废气；湿式处 理容易产生二次污染 | 系统完全封闭，环境污染很小 |
| 配套要求 | 配套要求较低 | 要求附近有火葬场、生活垃圾填埋场或焚烧场 | 干式对破碎系统要求较高，对操作过程的pH 值监测（自动化水平）要求很高；湿式处理需 配套毒废液处理系统 | 配套生活垃圾进行卫生填埋 |
| 工程实例 | 较多 | 较多 | 在美国、欧洲应用广泛 | 在美国、澳大利亚、德国和菲律宾都有应用实例，国内发展较快 |
| 投资额 | 高 | 较低 | 较低 | 一般 |
| 运营成本 | 较高 | 较高 | 低 | 较低 |

经过以上对四种工艺的比较，高温焚烧法有处理彻底、适应性广等优点，但其投资

和成本较高，烟气净化和在线监控要求高，气体排放污染严重，甚至有二噁英排放问题。

高温蒸汽灭菌法对小量医疗废物处置比较合适，投资费用低，处理操作程序简单、方便、

无二噁英排放问题，但高温蒸汽难以穿透成团的医疗废物，消毒不彻底，处置过程中产

生大量废水，易产生臭气。化学消毒法除臭效果好，投资及运行费用低，干式处理，废

物的减容率高、不会产生废液或废水及废气，但对破碎系统要求较高，对操作过程的 pH

值监测（自动化水平）要求很高；湿式处理过程氯使用有一定危险性，且产生的有毒废

液需经过复杂处理才能排放。微波消毒法减容效果好，系统完全封闭，对环境污染小。

综合考虑上述工艺的特点，本工程选择微波消毒处理工艺对泗阳县医疗废物进行无害化处理。

（2）处理医疗废物种类

根据国家《医疗废物分类目录》，医疗废物分为感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物和化学性废物五种。根据现有医疗废物收集情况，其中感染性废物和损伤性废物产生量约占 95%，病理性废物、药物性废物和化学性废物产生量约占 5%；目前感染性和损伤性废物已经与其它三类分开收集。根据《医疗废物微波消毒集中处理工程技术规范（试行）》（HJ/T 229-2006），医疗废物微波消毒处理技术适用于处理《医疗废物分类目录》中的感染性废物、损伤性废物和病理性废物(人体器官和传染性的动物尸体等除外 ；不适用于处理《医疗废物分类目录》中的病理性废物人体器官和传染性的动物尸体等)、药物性废物和化学性废物。

本工程仅对感染性废物、损伤性废物和病理性废物（人体器官和传染性的动物尸体等除外）进行处理，因此建设单位在与医疗机构签订收集医疗废物种类时，与医疗机构方面明确收集种类，只收集感染性废物、损伤性废物和病理性废物（人体器官和传染性的动物尸体等除外），其余病理性废物（人体器官和传染性的动物尸体等）、药物性废物和化学性废物不予收集，并且不能进入本项目微波消毒系统灭菌处理。各医疗机构在产生源头将医疗废物进行分类、分别装箱，本项目只收集适于其工艺处理的感染性废物、损伤性废物和病理性废物（人体器官和传染性的动物尸体等除外）；废弃的人体器官和传染性的动物尸体等病理性废物由各医疗机构自行送至火葬场进行火化处置；药物性和化学性医疗废物产生量小，医疗机构定期运至渭南市危险废物集中处理中心进行处置。微波消毒处理工艺处理的医疗废物种类详见表 2.1-2。

表3.1-2  微波消毒处理技术的适用范围情况一览表

| - 分类 | - 医疗废物分类 | - 是否适用 |
| --- | --- | --- |
| - 感染 - 性废 - 物 | - （1）被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括：①棉球、 - 棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料；②一次性使用卫生用 - 品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械；③废弃的被子医 - 服；④其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。（2）医疗 - 机构收治的隔离传染病病人或者疑似传染病病人产生的生活垃 - 圾。（3）病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液。（4） - 各种废弃的医学标本。（5）废弃的血液、血清。（6）使用后 - 的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械视为感染性废物。 | - 适用 |
| - 病理 - 性废 - 物 | - （1）手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织。（2）医 - 学实验动物的组织、非传染性尸体等。（3）病理切片后废弃的 - 人体组织、病理腊块等。 | - 人体器官和传染性的动物 - 尸体除外 |
| - 损伤 - 性废 - 物 | - （1）医用针头、缝合针。（2）各类医用锐器,包括解剖刀、手 - 术刀、备皮刀、手术锯等。（3）载玻针、玻璃试管、玻璃安瓿 - 等。 | - 适用 |
| - 药物 - 性废 - 物 | - （1）废弃的一般性药品，如:抗生素、非处方类药品等。（2） - 废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物，包括：①致癌性药物， - 如硫唑嘌呤、苯丁酸氮芥、萘氮芥、环胞霉素、环磷酰胺、苯 - 丙胺酸氮芥、司漠司汀、三苯氧胺、硫替派等；②可疑致癌性 - 药物，如：顺铂、丝裂霉素、阿霉素、苯巴比妥等；③免疫抑 - 制剂。（3）废弃的疫苗、血液制品等。 | - 不适用 |
| - 化学 - 性废 - 物 | - 医学影像室、实验室废弃的化学试剂；废弃的过氧乙酸、戊二 - 醛等化学消毒剂；废弃的汞血压计、温度计。 | - 不适用 |

说明：①一次性使用卫生用品是指使用一次后即丢弃的，与人体直接接触的或者间接接触的，并为达到人体生理卫生或者卫生保健目的而使用的各种日常生活用品。②一次性使用医疗用品是指临床用于病人检查、诊断、治疗、护理的指套、手套、吸痰管、阴道窥器、肛镜、印模托盘、治疗巾、擦手巾、压舌板、臀垫等接触完整粘膜、皮肤的各类一次性使用医疗、护理用品。③一次性医疗器械指《医疗器械管理条例》及相关配套文件所规定的使用于人体的一次性仪器、设备、器具、材料等物品。④医疗卫生机构废弃的麻醉、精神、放射性、毒性等药物及相关的废物的管理依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行。

（2）项目组成

项目组成包括主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程及环保工程见表3.1-3。

表3.1-3   项目公用及辅助工程一览表

| 类别 | 建设名称 | 设计能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 供料系统 | - 微波消毒处理系统（含进料、破碎、微波消毒、卸料及废气处理） | 规模 10t/d，位于处置车间中部 |
|  | 处理系统 | - 医疗废物受料计量、卸料、暂时贮存、输送等设施 | 暂存库 1 座，面积 24 m2 |
|  | 清洗系统 | - 消毒车间 1 座，面积 30m2，洗车间 1 座，面积24m2 | / |
|  | - 冷库 | - 主要贮存来不及处理的医疗废物 | 冷库一座，面积 9m2 |
|  | - 危废暂存 - 间 | - 位于处置车间南侧，用于暂存生产过程中未及时处理的医疗废物、废活性炭，封闭防渗，设置专用的容器或装置分类存储。 | 医疗废物暂存于冷库中，废活性炭暂存于危废仓库中 |
|  | - 运送系统 | - 周转箱800 个、医疗废物转运车 3 辆。 | 周转箱容量为25kg，厢式货车载重量为3t |
| - 公 - 用 - 工 - 程 | - 供水 - （新鲜水） | - 807m3/a | - 区域自来水厂供给 |
|  | - 排水 | - 120 m3/a（生活污水） | - 项目生产废水经厂区污水站处理后全部回用于工艺，项目生活废水经厂区化粪池处理后排入市政管网 |
|  | - 供电 | - 年用电量168万kWh | - 乡镇电网提供 |
|  | - 制冷 | - 冷库 | - 主要贮存来不及处理的医疗废物 |
| - 环 - 保 - 工 - 程 | - 废气治理 | - 二级过滤（初效过滤+高效过滤）+活性炭吸附+15 m 排气筒 | - 达标排放 |
|  | - 废水治理 | - 生产废水收集后采用“调节池+气浮+MBR一体化设备+消毒”处理工艺，处理规模 10t/d | - 生产废水经厂内污水处理设施预处理后回用于生产，生活废水经化粪池处理后排入三庄乡污水处理厂 |
|  | - 噪声治理 | - 通过厂房隔声，通过加装隔声罩等降噪设施来减轻风机、泵类等机械噪声 | - 厂界噪声达标 |
|  | - 应急事故池 | - 事故池1 座收集事故污水，应加强设备日常维护。 | - 事故池容积40 m3 |
|  | - 固体废物处理 | - 生活垃圾由环卫部门清运，废过滤膜、废周转箱、医废残渣由光大环保能源（泗阳）有限公司进行焚烧处理、污泥外售相关单位、废活性炭交由有资质单位安全处置 | - 固废零排放 |

3.1.4项目平面布置及厂界周围状况

（1）总平面布置

项目主要建筑物有：项目租赁一栋生产车间，面积约为1200m2，项目生产工艺较为简单，主要关于生产的单元包括车辆消毒间、医疗废物暂存间（冷库），微波消毒系统、危废仓库。项目微波消毒系统位于车间中部，项目冷库及危废暂存仓库位于车间南侧，尽可能的远离北侧企业。根据行业设计规范，本项目平面布置合理。本项目平面布置见图3.1-1。

（2）场界周围状况

该项目场址位于泗阳县三庄全民创业园，租赁标准化厂房一半的区域作为生产车间，面积约1200平方米，中间用隔断隔开，项目周边无居民。具体如图3.1-2本项目周围500m土地利用状况所示。项目周边实景现状图见图3.1-2。

3.1.5主要原辅材料

项目主要原辅材料见表3.1-4。

表3.1-4  主要原辅材料统计表

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 年用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗废物 | t/a | 3000 | 来自泗阳县域内医疗机构 |
| 2 | 二氧化氯消毒剂 | t/a | 10 | 外购 |

3.1.6主要设备

项目主要生产设备见表3.1-5。

表3.1-5  项目主要设备一览表

| 序号 | 材料名称 | 数量（台/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 收运系统 |  |  |  |
| 1 | 周转箱 | 800 | 60cm*50cm *40cm |
| 2 | 运转车辆 | 3 | 载重3t箱货 |
| 计量系统 |  |  |  |
| 1 | 电子秤 | 1 | / |
| 微波消毒处理系统 |  |  |  |
| 1 | 上料系统 | 1 | / |
| 2 | 粉碎系统 | 1 | / |
| 3 | 微波发生器 | 1 | / |
| 4 | 转移料斗 | 1 | / |
| 5 | 螺旋输送系统 | 1 | / |
| 6 | 自动控制单元 | 1 | / |
| 7 | 鼓风机 | 1 | / |
| 8 | 冷库 | 1 | 面积9m2 |
| 9 | 废气处理系统 | 1 | 二级过滤+活性炭吸附+15米高排气筒 |
| 清洗消毒系统 |  |  |  |
| 1 | 高压水泵 | 1 | / |
| 2 | 消毒液存储 | 1 | / |
| 3 | 污水站 | 1 | 处理能力10t/d |

3.1.7公辅工程

1、给水

建设项目生产、生活及消防用水水源为自来水，来自开发区自来水管网。

2、排水

根据清污分流、便于处理的原则，排水系统划分如下：

（1）生活污水系统

（2）雨水排水系统

本项目排水情况见表3.1-6。

表3.1-6  本项目排水量表

| 序号 | 项目 | 排水量（m3/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活污水 | 120 | 经化粪池处理后排入 三庄乡污水处理厂处理达标后排入邢西河 |
| 2 | 生产废水 | 2047 | 厂内污水站处理后回用于生产 |

项目排水方案如下：

（1）生活污水系统

主要接纳全厂生活排水，经化粪池处理后排入市政污水管网。

（2）雨水系统

主要接纳全厂雨水，由厂区地下雨水排水管线排出厂外，排入区域雨水管道。

3、消防

依据《建筑设计防火规范》，本项目为丙类生产项目。综合车间为丙类库房，二级耐火等级。因此，在车间和库房内设有室内消火栓灭火系统，并配有一定数量的手提式急救消防器材。

（1）室外消火栓系统

在沿厂区道路敷设的消防给水管道上设地上式消火栓。

（2）室内消火栓系统

在综合车间的各防火单元内均设有室内消火栓。消防给水干管采用双进口环网设计。

（3）急救消防器材

为便于扑救初期火灾，在车间内设泡沫灭火器和D类灭火器，烘道附近设置干粉灭火器和D类灭火器。

（4）消防火灾报警

消火栓箱上的手动报警按钮信号，应引到消防控制室显示报警。

4、运输

（1）收集

在各个医疗机构，医疗废物必须妥善分类，将不符合准入条件的可辨认的病理性人体器官，动物尸体，药物性和化学性废物分出，委托其他危废处置单位处置。其余符合准入条件的采用包装袋、盒进行包装，然后封好口袋，装入25kg的医疗废物周转箱。

医疗废物运送人员在接收医疗废物时，检查医疗卫生机构是否按照规定进行包装、标识、并盛装于周转箱内，不得打开包装袋取出医疗废物，对于不符合要求的医疗废物，运送人员应该责令其整改，拒不整改的，运送人员应拒绝运送，并报告环保部门和卫生部门。

（2）运输

医疗废物在收集、运输至进入中心时要经过三次计量。第一次计量是在医疗废物转运车前往各医疗机构收集医疗废物时进行；第二次计量是在处理厂入口处的地磅处；第三次计量是在医疗废物的加料处，医疗废物通过输送带及提升装置进入混合给料斗，给料斗捕获医疗废物的净重，输入计算机，并由计算机确定时间和日期。

医疗废物专用转运车按照《医疗废物转运车技术要求（试行）》（GB19217-2003）要求，将每天从各个医疗机构收集的医疗废物运送至处理厂内，并将清洗消毒后的医疗废物周转箱再运送回各个医疗机构，运输过程中应尽量避开人群集中地区，并选择最短的运输路线，最大限度的减小事故带来的环境污染和病毒感染的风险。

（3）卸料

医疗固废计量后进入废物卸料区，用叉车将车上的废物周转箱直接运送至废物存储区堆放，卸空的医疗废物运转车至车辆清洗消毒间进行清洗消毒。

（4）贮存

卸下的医疗废物暂时堆放在储存区，准备消毒处理。

紧邻废物卸料区及废物受料区设置了贮存库（冷库），若发生意外事故或医疗废物当天处理不掉的情况，用推车运送至冷库暂存，冷藏设备启动时温度在3-7℃之间。日常处理不启用冷库，进厂医疗固废当日处理，如对医疗固废进行暂存，则应开启冷藏设备。

5、供电

项目全厂年用电量约为168万kW·h。

泗阳县三庄乡统一供电，配置110KV双回路供电系统，电力供应充足。供电线路已敷设至建设场地，本项目只需就近接入即可使用。

## 3.2生产工艺及产污环节分析

3.2.1生产工艺

生产工艺流程见图3.2-1。

图3.2-1  项目生产工艺流程及产污环节图

破碎系统

计量投料

传送带及自动提升机

微波消毒系统

医废残渣暂存

噪声、恶臭、粉尘、TVOC

恶臭、噪声

噪声

医疗废物

（1）工艺流程说明：

① 医疗废物收集、运输情况说明

医疗卫生机构应根据《医疗废物分类目录》（卫生部和国家环保总局发布 2003 第287 号）对医疗废物实施分类收集和管理，各类医疗废物不混合收集。病理性废物、化学性废物以及药物性废物单独收集。

医疗废物的运输，是指将医疗废物从泗阳县各医疗机构内医疗废物暂时贮存地点收集运输到医疗废物集中处理中心的过程。运输过程中会产生少量汽车尾气及汽车噪声，影响较小，可忽略不计。

② 医疗废物厂内计量

医疗废物在收集、运输至进入中心时要经过三次计量。第一次计量是在医疗废物转运车前往各医疗机构收集医疗废物时进行；第二次计量是在处理厂入口处的地磅处；第三次计量是在医疗废物的加料处，医疗废物通过输送带及提升装置进入混合给料斗，给料斗捕获医疗废物的净重，输入计算机，并由计算机确定时间和日期。会产生少量废气，影响较小，可忽略不计。

③微波消毒处理系统

医疗废物微波杀菌设备是一种利用微波和饱和蒸汽的双重作用杀菌的设备，它利用蒸汽的热量、微波的热效应和微波的生物效应共同作用杀灭细菌。微波杀菌的生物效应是微波杀菌的独特效果。

根据本工程设计规模，选用成套医疗废物微波处理系统 1 套。本系统的工艺流程为：

医疗废物卸至医疗废物冷藏间，经上料系统将医疗废物投入微波处理设备料斗进行破碎，同时蒸汽发生器向微波发生器管道内注入 120℃蒸汽预加热及加温，微波发生器再对医疗废物进行 45 分钟、95℃的微波杀菌、消毒，之后通过出料系统排出，运至项目地附近的垃圾发电厂进行焚烧发电。

本微波消毒处理系统采用液压提升、物料粉碎、微波消毒、螺旋排料的全自动处理系统。处理量为1t/h，杀菌率为 99.99%。提升设备将盛有医疗废物的料箱，提升到进料仓。同时仓门盖板自动打开，物料从料箱进入到破碎系统，同时启动微波消毒系统和输送系统。然后仓门盖板自动关闭。物料破碎消毒完成后，被输送到外面的存储料仓。处理完成后残渣尺寸长度约为3~5cm，处理后的医疗垃圾约0.6t/m3，且无法辨认。医废微波消毒处理的最终产物是较为干燥的无害医疗废物。

图 3.2-2 微波消毒处理系统装置示意图

## 3.3营运期污染源分析

3.3.1污水

（1）生活污水

本项目劳动定员10人，用水量按 50L/人·d 计，则员工生活用水量为 150m3/a，废水量按 80%计，则生活污水产生量120m3 /a。生活污水经租赁厂区化粪池处理后排入城市污水管网。

（2）生产废水

①车辆消毒清洗废水

消毒系统采用50-100mL的二氧化氯溶液对医疗废物运输车内外进行喷洒消毒，用量以1L/m2计，每辆车车箱内外表面积60m2，轮胎、车头表面积约30m2，合计面积约90m2，消毒系统按 4车次/天的车辆数量进行消毒设计，则本工程车辆消毒消耗的消毒液量约为 0.36m3/d。车辆经消毒后静置30分钟后，再利用高压水枪进行2次清洗，每次清洗用水用量以 1L/ m2计，合计 0.72 m3/d。车辆消毒清洗用水量合计324 m3/a，排放系数为 0.8，则车辆消毒清洗废水量为260m3 /a。

②周转箱清洗消毒废水

每天 10t 医疗废物需要 800个周转箱盛装，每次用完的周转箱也需进行消毒清洗，同样采用50-100mL的二氧化氯溶液对周转箱进行消毒，每个周转箱内外两面合计面积为 3 m2，用量以 1L/ m2计，则本工程周转箱消毒消耗的消毒液量为 720m3/a。周转箱经消毒静置30 分钟后，再利用高压水枪进行 2 次清洗。每次清洗用水用量以 1L/m 计，合计1440m3/a。周转箱消毒清洗用水量合计2160m3/a，排放系数为 0.8，则周转箱消毒清洗废水量为1728m3 /a。

③消毒车间和医疗废物暂存库（兼冷藏库）清洗消毒废水

3

2

3                                   3

3           3

2

消毒车间和医疗废物暂存库（兼冷藏库）每天全面消毒一次，采用采用50-100mL的二氧化氯溶液，每次对地面和墙面进行消毒。消毒处理车间地面总面积为54 m2，医疗废物贮存、冷藏库地面总面积 24 m2，消毒处理车间和医疗废物贮存库（含冷藏库）总消毒面积为 78 m2 。消毒液用量按 1L/m2计，则平均消耗消毒液约23.4m3/a。消毒液喷洒后至少停留 30min，再利用新水进行 2 次清洗。每次清洗用水用量以 1L/m 计，合计46.8m3/a。消毒车间和医疗废物暂存库（兼冷藏库）消毒清洗用水量合计70m3/d，排放系数为 0.8，则周转箱消毒清洗废水量为56 m3/ a。

综上所述，车辆、周转箱、消毒车间和医疗废物暂存库（兼冷藏库）消毒清洗废水产生量约1180m3 /a。

（3）蒸汽发生器外排废水

蒸汽发生器最大用水量约 50L/h，150 m3/a，由给水系统直接供水。蒸汽发生器一天排污一次，一次约 0.1 m3，30 m3 /a，废水主要含 SS、盐等。

（4）蒸汽冷凝水

微波消毒系统废气外排时烟气中的蒸汽会冷凝成水，类比同类型医疗废物集中处置中心建设项目实际生产情况，每处理 1t 医废蒸汽冷凝水产生量约1L，则本项目产生的蒸汽冷凝水为3m3 /a。

（2）排水

本项目产生的废水主要为生产废水、员工生活废水。

本项目车辆清洗废水、周转箱清洗废水、消毒处理车间及冷库清洗废水、蒸汽发生器废水、蒸汽冷凝水经过污水站处理后回用于消毒剂配置工艺，生活污水经现有厂区化粪池处理后排入三庄乡污水处理厂。

## 3.4污染源强及污染物排放量分析

3.4.1废气

1、有组织废气

（1）微波消毒处理废气

微波消毒处理过程中产生的废气主要来自于进料、破碎过程中产生的恶臭气体，废气在消毒系统进料口会逸出。本工程在消毒系统进料口设置密闭集尘罩，使得破碎在密闭环境下进行，经引风机将破碎产生的恶臭气体抽出，同时使消毒系统内部形成微负压状态，废气经两级过滤膜和活性炭吸附装置净化后(过滤尺寸<0.2μm，耐温不低于 140℃，过滤效率 99%以上)通过15m高的排气筒排放，通过活性炭吸附恶臭物质及其它有害成分。

本项目废气产生情况类比《鹰潭市丰瑞医疗废物处理有限公司医废处置中心技改升级项目竣工验收报告》，外排废气中主要污染物为 NH3、H2S、粉尘、TVOC，产排污情况如下。

表3.4-1 本项目有组织废气产品情况一览表

| 种类 | 污染物名称 | 产生浓度mg/m3 | 产生速率kg/h | 产生量t/a | 去除率 | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 微波消毒系统废气2000m3/h | NH3 | 30 | 0.06 | 0.18 | 95 | 1.5 | 0.003 | 0.009 |
|  | H2S | 7 | 0.014 | 0.042 | 95 | 0.35 | 0.0007 | 0.0021 |
|  | TVOC | 200 | 0.24 | 0.72 | 75 | 50 | 0.06 | 0.18 |
|  | 粉尘 | 60 | 0.12 | 0.36 | 95 | 3 | 0.006 | 0.018 |

2、无组织废气

（1）项目卸料、暂存无组织废气

项目无组织废气主要来自于本项目无组织废气主要是医疗废物卸料、暂存等待处理过程中散逸的恶臭气体，微波消毒处理车间未收集到的有组织废气及清洗消毒车间的少量无组织废气。

由于无组织排放分散，本次评价以整车间作为废气无组织排放面源进行分析。硫化氢无组织源强为0.0017t/a，0.00056kg/h，氨气无组织源强为0.017t/a，0.0056kg/h。

（2）污水站恶臭

项目污水站设置在厂区西南角，污水站废气主要为恶臭气体，恶臭气体主要来自于调节池、污泥池等，恶臭气体主要成分为氨气、硫化氢、甲硫醇等。拟建项目污水站处理规模为10t/d，处理量较小，各类污染物产生量较少，本次环评只做定性说明。

（3）收运过程废气

医疗废物经各医疗机构进行密闭包装后由封闭的周转箱盛装，收运过程中医疗废物产生废气量少，作为无组织排放，在采取加强人员培训，严格按照《医疗废物转运车技术要求》（GB19217-2003）要求的配置转运车辆，严格按照运输路线行驶等措施后，收运过程中产生的废气对环境影响较小。

3.4.2废水

本项目用水主要包括员工生活废水120 m3/a、生产废水废水2047m3/a。

类比同类型企业，生活废水中污染物主要为COD、NH3-N、TP、SS浓度分别按300mg/L、250mg/L、30mg/L、3mg/L；生产废水中污染物主要为产生浓度分别为COD300mg/L，、BOD5100 mg/L，SS500mg/L，NH3-N20mg/L，总余氯1.8mg/L，粪大肠菌群1000个/L；则项目废水产排情况详见表3.4-2。

表3.4-2  项目废水产生情况表

| 废水来源及名称 | 污染物产生量（单位为除pH外） |  |  |  | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水量m3/a | 污染物名称 | 浓度(mg/L) | 产生量(t/a) |  |
| 生活污水 | 120 | COD | 350 | 0.042 | 化粪池 |
|  |  | SS | 250 | 0.03 |  |
|  |  | NH3-N | 30 | 0.0036 |  |
|  |  | TP | 3 | 0.00036 |  |
| 冲洗废水 | 2047 | COD | 300 | 0.614 | “调节池+气浮+MBR一体化设备+消毒” |
|  |  | BOD5 | 150 | 0.307 |  |
|  |  | SS | 500 | 1.023 |  |
|  |  | NH3-N | 20 | 0.041 |  |
|  |  | 总余氯 | 1.5 | 0.003 |  |
|  |  | 粪大肠菌群 | 20000 | / |  |
| 出水 | 废水量m3/a | 污染物名称 | 浓度(mg/L) | 产生量(t/a) | 排放去向 |
| 化粪池出水 | 120 | COD | 300 | 0.036 | 排入市政管网 |
|  |  | SS | 200 | 0.024 |  |
|  |  | NH3-N | 30 | 0.0036 |  |
|  |  | TP | 3 | 0.00036 |  |
| 污水处理站出水 | 2047 | COD | 40 | 0.082 | 回用于清洗工艺 |
|  |  | BOD5 | 15 | 0.031 |  |
|  |  | SS | 11 | 0.023 |  |
|  |  | NH3-N | 6 | 0.012 |  |
|  |  | 余氯 | 0.3 | 0.0006 |  |
|  |  | 粪大肠菌群 | 200 | / |  |

3.4.3噪声

项目噪声主要为风机、水泵、饲料加工等机械设备运转过程产生的机械噪声，噪声源强约75～90dB（A），其噪声设备声压级及距厂界距离情况见表3.4-3。

表3.4-3 噪声污染源强、治理及排放状况表

| 序号 | 噪声源 | 源强dB(A) | 数量 | 工作特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各类风机 | 80 | 若干 | 连续工作 |
| 2 | 破碎机 | 85 | 1 | 连续工作 |
| 3 | 各类车辆 | 85 | 3 | 连续工作 |

3.4.4固废

项目运营期产生的固废包括生活垃圾及生产垃圾。生活垃圾主要为员工生活产生的垃圾，生产垃圾主要为经破碎消毒系统后排出的废渣、污水处理站产生的污泥、恶臭气

体处理过程中更换的废过滤膜，废活性炭。

（1）生活垃圾

员工生活垃圾，按每人每天产生 0.5kg 垃圾计算，垃圾产生量1.5t/a。

（2）生产垃圾

1）废气处理

恶臭气体处理过程中废过滤膜每年更换 2~3 次，更换的废过滤膜产生量约 0.01t/a，废气经两级过滤膜处理后还需经活性炭进一步吸附处理，活性炭 30 天左右更换一次，废活性炭产生量约 0.05t/a。废过滤膜和废活性炭更换后可放置于危险废物暂存间，暂存间需要符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18599－2001)（2013 修改单）相关要求。

2）生产过程

生产过程中产生的废周转箱为 0.8 t/a，通过专用的收集袋桶收集后，按未经消毒处理的医疗废物进行消毒处理后送光大环保能源（泗阳）有限公司进行焚烧处理。

3）微波消毒

医废经微波消毒处理后的医废残渣共3000t/a，通过专用的收集袋/桶收集后，按未经消毒处理的医疗废物进行消毒处理后送光大环保能源（泗阳）有限公司进行焚烧处理。

4）污水处理设施

类比《鹰潭市丰瑞医疗废物处理有限公司医废处置中心技改升级项目竣工验收报告》，污水处理工艺产生的污泥约 5t/a，与医疗废物一并进行无害化处理后送光大环保能源（泗阳）有限公司焚烧处理。

据《关于加强建设项目环评文件固体废物内容编制的通知》（苏环办〔2013〕283号）的规定，项目固废产生情况及拟采取的处理措施情况详见表3.4-4。

表3.4-4 项目危险废物汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（吨/年） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废活性炭 | HW49 | 900-041-49 | 0.05 | 生产过程 | 固态 | 废活性炭 | 氨气、硫化氢等 | 不定期 | T | 定期交由有资质单位处理 |

表3.4-5 建设项目副产物产生情况汇总表

| 序号 | 污染物名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 产生量 （t/a） | 种类判断 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 固体废物 | 副产品 | 判定依据 |
| 1 | 生活垃圾 | 员工生活 | 固态 | 可燃可堆腐物 | 1.5 | -- | -- | 《固体废物鉴别导则》 |
| 2 | 废过滤膜 | 废气处理 | 固态 | 过滤废膜 | 0.01 | √ | -- |  |
| 3 | 废活性炭 |  | 固态 | 废活性炭 | 0.05 | √ | -- | 《国家危险废物名录》（2016年8月1日施行） |
| 4 | 废周转箱 | 生产过程 | 固态 | 周转箱 | 0.8 | √ | -- | 《固体废物鉴别导则》 |
| 5 | 医废残渣 | 生产过程 | 固态 | 医疗固废残渣 | 3000 | √ | -- |  |
| 6 | 污泥 | 废水处理 | 危废 | 污泥 | 5 | √ | -- |  |

表3.4-6  项目固体废物分析结果汇总表

| 序号 | 污染物名称 | 形态 | 主要成分 | 是否属危废 | 废物代码 | 排放周期 | 产生量（t/a） | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 固态 | 可燃可堆腐物 | 否 | / | 每日 | 1.5 | 环卫部门清运 |
| 2 | 废过滤膜 | 固态 | 过滤废膜 | 否 | / | 不定期 | 0.01 | 送入光大环保能源（泗阳）有限公司进行焚烧处理 |
| 3 | 废周转箱 | 固态 | 周转箱 | 否 | / | 不定期 | 0.8 |  |
| 4 | 医废残渣 | 固态 | 医疗固废残渣 | 否 | / | 每日 | 3000 |  |
| 5 | 污泥 | 固态 | 污泥 | 否 | / | 每月 | 5 | 外售相关单位 |
| 6 | 废活性炭 | 危废 | 废活性炭 | 是 | 900-049-41 | 1月/次 | 0.05 | 委托有资质单位安全处置 |

## 3.5污染物排放量汇总

项目建成后，全厂污染物产生、削减、排放“三本帐”情况见表3.5-1。

表3.5-1 全厂污染物产生量、削减量和排放量三本帐  （t/a）

| 种类 | 污染物名称 |  | 产生量（t/a） | 削减量（t/a） | 排放量（t/a） | 进入环境量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 水量 |  | 2167 | 2047 | 120 | 120 |
|  | COD |  | 0.656 | 0.62 | 0.036 | 0.006 |
|  | BOD5 |  | 0.307 | 0.307 | 0 | 0 |
|  | SS |  | 1.053 | 1.029 | 0.024 | 0.0012 |
|  | NH3-N |  | 0.0446 | 0 | 0.0036 | 0.0006 |
|  | TP |  | 0.00036 | 0 | 0.00036 | 0.00006 |
|  | 余氯 |  | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 |
|  | 粪大肠菌群 |  | 2.04*1010 | 2.04*1010 | 0 | 0 |
| 废气 | 有组织 | NH3 | 0.18 | 0.171 | 0.009 | 0.009 |
|  |  | H2S | 0.042 | 0.0399 | 0.0021 | 0.0021 |
|  |  | TVOC | 0.72 | 0.54 | 0.18 | 0.18 |
|  |  | 粉尘 | 0.36 | 0.342 | 0.018 | 0.018 |
|  | 无组织 | NH3 | 0.0027 | 0 | 0.0027 | 0.0027 |
|  |  | H2S | 0.00091 | 0 | 0.00091 | 0.00091 |
| 固废 | 生活垃圾 |  | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 |
|  | 废过滤膜 |  | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
|  | 废活性炭 |  | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |
|  | 废周转箱 |  | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 |
|  | 医废残渣 |  | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
|  | 污泥 |  | 5 | 5 | 0 | 0 |

## 3.6 环境风险识别

3.6.1风险潜势判定

⑴危险物质及工艺系统危险性（P）的分级确定

建设项目有毒有害物质及易燃物质判定标准按照《建设项目风险评价技术导则》附录A中表1要求确定，详见表3.6-1。

表3.6-1 物质危险性标准表

|  |  | LD50（大鼠经口） mg/kg | LD50（大鼠经皮） mg/kg | LC50（小鼠吸入，4小时）mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有 毒 物 质 | 1 | ＜5 | ＜1 | ＜0.01 |
|  | 2 | 5＜LD50＜25 | 10＜LD50＜50 | 0.1＜LC50＜0.5 |
|  | 3 | 25＜LD50＜200 | 50＜LD50＜400 | 0.5＜LC50＜2 |
| 易 燃 物 质 | 1 | 可燃气体：在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质。 |  |  |
|  | 2 | 易燃液体：闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质。 |  |  |
|  | 3 | 可燃液体：闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质。 |  |  |
| 爆炸性物质 |  | 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质。 |  |  |

根据《危险化学品重大危险源辩识》（GB18218-2018），重大危险源辨识指标有两种情况：

（1）单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

（2）单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下式，则定为重大危险源。

①危险物质数量与临界量比值（Q）

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同场区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按式(C.1)计算物质总量与其临界量比值(Q)：

式中，q1,q2…,qn—每种危险物质的最大存在总量，t。

Q1,Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

表3.6-2 危险物质数量与临界量比值

| 危险化学品 | 最大存储量 | 临界量 | Q值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医疗废物 | 10 | 50 | 0.2 |

Q＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

②行业及生产工艺（M）

表3.6-3  行业及生产工艺（M）

| 生产区 | 工艺单元名称 | 生产工艺 | 数量/套 | M分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | 0 |
| 合计（∑M） |  |  |  | 0 |
| M＜5 |  |  |  | M4 |

③危险物质及工艺系统危险性（P）分级

根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M）确定危险物质及工艺系统危险性（P）等级。

表3.6-4  危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

项目Q＜1、M4，因而危险物质及工艺系统危险性等级判定为P4。

⑵环境环境敏感程度（E）的分级确定

项目环境敏感特征详见表3.6-5。

表3.6-5项目环境敏感特征表

| 环境要素 | 环境保护对象 | 坐标 |  | 相对项目低方位 | 保护对象 | 保护内容 | 最近距离（m） | 规模 | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |
| 大气环境 | 三朱七组 | 119.327402 | 34.006495 | 东 | 村庄 | 人群 | 150 | 100人 | 满足《环境空气质量标准》 GB3095–2012中二级标准 |
|  | 小赵庄 | 119.312768 | 33.990840 | 东 | 村庄 | 人群 | 1400 | 200人 |  |
|  | 张庄刘圩 | 119.321952 | 33.999771 | 东 | 村庄 | 人群 | 2400 | 100人 |  |
|  | 三李四组 | 119.308863 | 33.995537 | 东南 | 村庄 | 人群 | 3000 | 100人 |  |
|  | 小刘庄 | 119.333496 | 33.985040 | 东南 | 村庄 | 人群 | 800 | 100人 |  |
|  | 三李庄 | 119.328475 | 33.979417 | 东南 | 村庄 | 人群 | 1400 | 200人 |  |
|  | 林庄 | 119.324141 | 33.989310 | 东南 | 村庄 | 人群 | 1200 | 100人 |  |
|  | 小杨庄 | 119.348946 | 34.010479 | 东南 | 村庄 | 人群 | 2200 | 300人 |  |
|  | 陈庄 | 119.332852 | 33.999842 | 东南 | 村庄 | 人群 | 2100 | 100人 |  |
|  | 高庄 | 119.344225 | 34.000162 | 东南 | 村庄 | 人群 | 2900 | 100人 |  |
|  | 孙李庄 | 119.328475 | 33.979417 | 南 | 村庄 | 人群 | 1500 | 400人 |  |
|  | 杨圩 | 119.328775 | 34.011902 | 南 | 村庄 | 人群 | 2400 | 300人 |  |
|  | 王庄 | 119.334011 | 34.003364 | 南 | 村庄 | 人群 | 2700 | 500人 |  |
|  | 邵道社区 | 119.337702 | 34.004787 | 西南 | 村庄 | 人群 | 1000 | 300人 |  |
|  | 徐庄 | 119.335642 | 34.002510 | 西南 | 学校 | 人群 | 1300 | 500人 |  |
|  | 小官庄 | 119.337358 | 34.000589 | 西南 | 村庄 | 人群 | 1800 | 300人 |  |
|  | 秦庄 | 119.341393 | 34.014890 | 西南 | 村庄 | 人群 | 2400 | 100人 |  |
|  | 徐庄 | 119.348946 | 34.010479 | 西南 | 村庄 | 人群 | 2500 | 300人 |  |
|  | 杨庄 | 119.332852 | 33.999842 | 西南 | 村庄 | 人群 | 2800 | 50人 |  |
|  | 邵道村 | 119.344225 | 34.000162 | 西南 | 村庄 | 人群 | 2800 | 200人 |  |
|  | 邵庄 | 119.354718 | 34.000162 | 西南 | 村庄 | 人群 | 2500 | 1000人 |  |
|  | 王庄 | 119.331393 | 33.992121 | 西南 | 村庄 | 人群 | 2500 | 500人 |  |
|  | 南园 | 119.337530 | 33.993295 | 西南 | 村庄 | 人群 | 2100 | 100人 |  |
|  | 李庄 | 119.333496 | 33.985040 | 西南 | 村庄 | 人群 | 2200 | 200人 |  |
|  | 刘圩 | 119.328475 | 33.979417 | 西南 | 学校 | 人群 | 2600 | 200人 |  |
|  | 于庄 | 119.324141 | 33.989310 | 西南 | 村庄 | 人群 | 1800 | 150人 |  |
|  | 朱胡村 | 119.312768 | 33.990840 | 西 | 村庄 | 人群 | 1000 | 100人 |  |
|  | 园东村 | 119.321952 | 33.999771 | 西 | 村庄 | 人群 | 1500 | 100人 |  |
|  | 王口村 | 119.308863 | 33.995537 | 西 | 村庄 | 人群 | 1800 | 200人 |  |
|  | 小刘庄 | 119.333496 | 33.985040 | 西 | 村庄 | 人群 | 2600 | 100人 |  |
|  | 刘庄 | 119.328475 | 33.979417 | 西 | 村庄 | 人群 | 2000 | 100人 |  |
|  | 于庄 | 119.324141 | 33.989310 | 西 | 学校 | 人群 | 2600 | 100人 |  |
|  | 后园 | 119.348946 | 34.010479 | 西北 | 村庄 | 人群 | 1000 | 200人 |  |
|  | 魏庄 | 119.317660 | 33.984115 | 西北 | 村庄 | 人群 | 3000 | 300人 |  |
|  | 二庄 | 119.312768 | 33.990840 | 西北 | 村庄 | 人群 | 1600 | 300人 |  |
|  | 三庄乡镇区 | 119.321952 | 33.999771 | 西北 | 村庄 | 人群 | 1500 | 3000人 |  |
|  | 郑庄 | 119.308863 | 33.995537 | 西北 | 村庄 | 人群 | 2300 | 100人 |  |
|  | 林马庄 | 119.305086 | 33.997316 | 西北 | 村庄 | 人群 | 3000 | 50人 |  |
|  | 葛庄 | 119.333496 | 33.985040 | 北 | 村庄 | 人群 | 2000 | 200人 |  |
|  | 前于庄 | 119.328475 | 33.979417 | 北 | 村庄 | 人群 | 2500 | 400人 |  |
|  | 后于庄 | 119.324141 | 33.989310 | 北 | 村庄 | 人群 | 2800 | 200人 |  |
|  | 三朱三组 | 119.312768 | 33.990840 | 东北 | 村庄 | 人群 | 1000 | 100人 |  |
|  | 张庄 | 119.321952 | 33.999771 | 东北 | 村庄 | 人群 | 1600 | 100人 |  |
|  | 朱庄 | 119.322313 | 33.993121 | 东北 | 村庄 | 人群 | 2300 | 100人 |  |
| 地表水 | 邢西河 | / | / | 东 | / | / | 20 | 小河 | 《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)Ⅲ标准 |
| 地下水 | 项目周边6km2范围内地下水 |  |  |  |  |  |  |  | 《地下水质量标准》 (GB/T14848-93)三级标准 |
| 声环境 | 厂界 | / | / | / | / | / | / | / | 《声环境质量标准》 GB3096–2008中2类标准 |
| 风险环境 | 项目周边面积28.26km2的范围内 |  |  |  |  |  |  |  | — |
| 生态环境 | 六塘河（泗阳县）洪水调蓄区 | / | / | 东南 | / | / | 3400 | / | 洪水调蓄 |

⑶环境风险潜势判定

表3.6-6 环境风险潜势判定

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险。 |  |  |  |  |

项目危险物质及工艺系统危险性等级判定为P4，各要素环境风险潜势判定如下：

①大气环境敏感程度为E2，环境风险潜势为Ⅱ。

②地表水环境敏感程度为E2，环境风险潜势为Ⅱ。

③地下水环境敏感程度为E2，环境风险潜势为Ⅱ。

因而，项目环境风险潜势综合等级为Ⅱ。

3.6.2生产设施风险识别

1、工艺生产过程

本次项目建后全厂的环境风险事故主要体现在物料泄漏所引起的火灾、爆炸及有毒气体泄漏事故等方面，详见表3.6-7。

表3.6-7  各生产单元潜在风险分析

| 序号 | 装置 |  | 主要危险部位 | 主要危险物质 | 事故类型 | 原 因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公辅工程单元 | 废水处理 系统 | 管道 | COD、氨氮等 | 事故排放、污染土壤和地下水 | 污水处理设施 出现故障 |
| 2 |  | 废气处理系统 | 集气罩、废气处理设备 | 氨气、硫化氢 | 事故排放 | 废气处理设施发生故障 |
| 3 |  | 危废仓库 | 危废暂存仓库 | 危险废物 | 泄漏、污染土壤和下水 | 防渗材料破裂；贮存容器破损 |

2、贮运过程中的风险设别

医疗废物在收集运输过程中可能由于交通事故或周转箱破损导致医疗废物泄漏到外环境，污染土壤或经地表水体径流污染到当地地表水体，甚至危害到人群健康。医疗废物在暂时贮存过程中也有可能由于周转箱破损导致医疗废物医废泄漏。

本项目医疗废物暂存间一般存储 1 天的医疗废物处置量，且均是以医疗废物转运箱形式进行储存，若发生泄漏事故，一般是以单箱医疗废物发生泄漏的情况为主，医疗废物泄漏量约为 30kg，影响范围仅局限在医疗废物暂存间内。

3.7.3风险事故情形设定

风险事故的特征及其对环境影响包括火灾、爆炸、危险废物泄漏等方面，针对已识别出的危险因素和风险类型，确定最大可信事故。

根据分析，本项目环境风险主要是以下几种事故源项：

（1）危险废物泄漏，考虑危险废物收运和贮存过程中泄漏造成的风险事故：

①在危险废物运输过程中存在交通意外事故导致的危险废弃物大量溢出、散落等情况，将会对运输线路沿途大气、水体、土壤、地面以及人体产生危害；

②在危险废物储存过程中存在储存容器密闭性不好，或管线、阀门老化导致的危险废弃物散落进入环境造成污染的情况。

（2）火灾、爆炸事故

①待处理的各种医疗废物混入易燃、可燃物料，在储存过程中因溢出、泄露导致集聚，遇明火有可能发生火灾、爆炸事故；

②电器老化、绝缘破损、短路、私拉乱接、超负荷用电等导致电线电缆着火，从而引起的物料燃烧，若扑救不及时，有可能发生火灾、爆炸事故；

（3）废水处理设施故障导致废水事故排放，可能对周边地表水、地下水以及城市污水处理厂产生危害；

（4）废气处理装置故障导致的废气事故排放，从而对周边大气产生危害；

（5）中毒、窒息等伴生风险

①由于待处理的医疗危废大多数具有一定的毒性和致病细菌，因此在收集、运输、储存等过程中由于长期接触，有致病和中毒的风险；

②发生火灾时产生的一氧化碳，氮氧化物等其他有毒有害气体，可能会造成人员中毒；

③没有严格遵守工艺指标，或者指标不当，在废气污染物在泄露和排放过会硬引起的人员重点。

3.7.4最大可信事故

在物质风险识别、分析和事故预测的基础上，本公司的最大可信事故定为：废气事故排放。

事故概率可以通过事故树分析，确定顶上事件后用概率计算法求得，亦可以通过统计资料及国内、外同类装置事故情况调查资料给出概率统计值。本公司由于缺乏各种事故的概率数据，废气事故排放的概率估计比较困难。公司参照相关资料，本公司最大可信事故概率确定为1×10-3次/年。

根据公司周围环境状况、风险源、受威胁的物体，以及对生产过程、储运过程的事故调查分析，从事故发生后果和机率分析，本公司事故发生的概率可以得到控制，对环境的影响只是局部的。

- 4建设项目周围地区环境概况

## 4.1自然环境状况

4.1.1地理位置

泗阳县位于江苏省北部，地理坐标介于东经118°20′～118°45′，北纬33°23′～33°58′之间，地处鲁南丘陵与苏北平原过渡带，南靠洪泽湖，东临淮安市淮阴区，西与宿迁市宿豫区毗连，北与宿迁市沭阳县接壤，总面积1418平方公里。截至2012年底，全县户籍人口103.3万人，城镇人口43.62万人，农村人口59.7万人，城市化率47.9%。

现有县域面积1418平方公里，总人口103.3万，全县设11个镇（ 众兴镇、李口镇、新袁镇、裴圩镇、高渡镇、卢集镇、临河镇、穿城镇、张家圩镇、爱园镇、王集镇）、5个乡（三庄乡、里仁乡、南刘集乡、庄圩乡、八集乡）、3个街道（城厢街道、史集街道、来安街道）、2个场（农场、原种场）、一个省级经济开发区（江苏泗阳经济开发区）。县人民政府所在地：众兴镇。

本项目建设地点位于泗阳县三庄乡全民创业园内，项目地理位置见图4.1-1。

4.1.2地形、地质、地貌

泗阳县境东西距50km，南北距70km，全县面积1418km2。其中陆地面积998km2，占总面积的70.38%；水域面积420km2，占总面积的29.62%。

泗阳县内无山丘，属黄泛冲积平原，总地势西高东低，地面相对高程大都介于12m-17m之间，京杭运河横贯东西50km。运河以南，北高南低，河流皆流入洪泽湖；运河以北，南高北低，河流皆属沂、沭水系。

项目拟建地位于淮泗河带的黄淮海平原区，其滩地的一般地面标高平均在16.5米，地势平坦开阔，无建（构）筑物，设计防洪大堤堤顶高程为19.5m。

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），港址处的地震动峰值加速度为0.15g，地震动反应谱特征周期为0.20s。

4.1.3气象气候条件

泗阳属北亚热带季风过渡性气候区。冬季干冷，夏季湿热，春季温暖，秋季清凉，四季分明，光照充足，雨量丰沛，泗阳县年平均降水日数（日降水量≥0.1毫米）95.7天，年平均降水量961.0毫米。降水量年内分配主要集中于夏季，6～8月平均降水量占全年的57.4%，尤以7、8两个月的降水量最多，可占全年的43.6%。冬季降水量少，主要以雪或雨夹雪的形式出现，年平均雪日10.4天，年平均地面积雪6.7天。夏季日降水量大于50毫米的暴雨在我县经常出现，大于100毫米的大暴雨也时有发生。大于250毫米的特大暴雨没有出现。最大日降水量出现在1997年7月18日，日降水为189.6毫米。

泗阳县日最高气温高于30℃的年平均日数为56天，多出现在4月下旬到10月上旬。日最高气温高于35℃的年平均日数为5天，主要出现在5月下旬到9月上旬。极端最高气温38.3℃，出现在2002年7月15日。

泗阳县年平均风速为2.9米/秒。各季中春季风最大，平均为2.4米/秒，其中3月份达2.5米/秒，秋季风最小平均为1.7米/秒。

图4.1-2  全年风玫瑰图

泗阳县年平均雷暴日数为25.9天，泗阳县未出现雷电高危险等级区，中部和南部的大部地区为中等危险区，北部的穿城、爱园、庄圩和东南部的新袁为低危险区。

泗阳县低温冰冻主要集中在11月下旬至次年3月上旬。全县日最低气温低于或等于0℃的年平均日数为61.5天。日最低气温低于或等于-10℃的时间出现在12月至翌年1月之间，年平均日数为0.5天。

4.1.4水系及水文特征

4.1.4.1地表水

泗阳境内自然河流以古黄河滩地为分水岭，以北属沂河、沭河、泗水水系，河流自西向东流入黄海。以南属淮河水系，河流自北向南流入洪泽湖。泗阳县河流纵横，水网稠密，有内河和流域性大小河道37条，内河有爱东河、高松河、成子河、柴塘河等。流域性河流有京杭运河、六塘河等。全县各河流除京杭大运河大量通航外，六塘河、淮泗河等河流只有部分通航，其余皆为排灌用河。项目周围水系图见图4.1-3，主要河流简介如下：

（1）京杭大运河

京杭大运河流经临河、史集、城厢、众兴、泗阳农场、来安、李口、新袁等乡镇场，从新袁镇出境，在县域长50km，是泗阳航运、灌溉及南水北调重要通道。南水北调工程实施后，京杭运河水流方向改为由东南向西北流淌。设计流量1000 m3/s，底宽60-70m，枯水位14.5m，正常水位17m。

（2）六塘河

六塘河源于骆马湖，从三庄乡入境，呈西北东南流向。经史集转向档流，经南刘集、桃园果园转向东北，经八集、王集、魏圩、庄圩入淮阴县境，在县境内流向呈向南凸出的弧形，县境河段长35km。清康熙年间开凿，为农田灌溉、排洪、航运河道。六塘河是众兴镇的主要纳污河流，河宽约50m，底宽30m，正常水位8.5—9.0m，最低水位7.0m，警戒水位11.5m。坡度1:3，水自西向东北流。设计流量300m3/s，枯水期平均流量约6 m3/s。

六塘河源于骆马湖，从宿迁宿豫县洋河滩闸—泗阳县六塘河地涵（与淮沭河交界）为总六塘河，全长57.6km，水体功能是工业、农业。

与淮沭河汇合后分为两支，一支为北六塘河，一支为南六塘河。北六塘河淮阴钱集闸—淮安市淮阴区王行段，全长43.2km，水体功能是工业、农业；淮阴区王行—灌南县北六塘河闸段，全长6.8km，水体功能是渔业、工业、农业。南六塘河淮阴区盐河堤下—涟水县高沟镇新闸村段，全长56km，水体功能是农业；涟水县高沟镇新闸村灌南县安圩段，全长13.0km，水体功能是饮用、农业。

表4.1-1  六塘河水系重要生态功能区情况

| 地区 | 名 称 | 主导生态功能 | 范 围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 淮安 涟水县 | 六塘河生态公益林 | 水源涵养、水土保持 | 限制开发区位于涟水县境内麻垛春华村到高沟镇胡窑村，全长25.2公里，河两岸各450米以内的范围。 |
| 连云港灌南县 | 南六塘河饮用水源保护区 | 水源水质保护 | 禁止开发区为整个南六塘河区域。南六塘河流经淮阴、涟水、灌南等县区，灌南县境内的水域经过六塘、李集、北陈集、大圈等乡镇，位于宁连高速东约3公里处，南至涟水、北至灌南县的武障河闸。 |
|  | 北六塘河饮用水源保护区 | 水源水质保护 | 禁止开发区为一级保护区：取水口上游1000米至下游500米，及其岸背水坡之间的水域范围和一级保护区水域与两岸背水坡堤脚之间的陆域范围；限制开发区为二级保护区: 一级保护区以外上溯1500米、下延500米的水域范围和二级保护区水域与两岸背水坡堤脚之间的陆域范围。 |

根据《江苏省重要生态功能保护区区域规划》（2009.2），六塘河水系重要生态功能区情况见表4.1-1。由表4.1-1可知六塘河水系重要生态功能区情况可知，本次六塘河监测断面徐渡大桥距连云港南、北六塘河饮用水源保护区50km以外，距淮安涟水县南六塘河生态公益林30km以外。而泗塘河入六塘河河口距徐圩大桥约6km，距下游重要生态功能区距离很远，沿线又经过诸多乡镇，又有其它河流汇入，开发区对下游重要生态功能区影响很小。

（3）小黄河

该河原系黄河北岸杨工决口冲成。南自史集乡姜集村，北入六塘河。全长7.6公里，排涝面积25平方公里。每遇大雨，两岸洼地受涝受渍。1981年冬整治，1982年春完成，共做土方71万m3，共建中沟跌水11处，大沟跌水1座。自此，排水通畅，亦可灌溉，民受其益。 河上建公路桥1座、生产桥4座、跌水3处、电灌站1座，装机1台套、55千瓦，投资共30万元。

（4）泗塘河

泗塘河总长11.4km，河面宽约30m，底宽4-15m，坡度1:3，主要功能为排涝，排涝面积40km2，排涝上游水位11.33m，下游水位9.9m，警戒水位11.5m，最低水位8.0m。设计流量64 m3/s。河上有闸门控制，闸门靠近六塘河。闸门的功能为挡洪，即阻拦六塘河的洪水流入泗塘河。同时闸门处的泵站便于排出泗塘河中的雨水。该闸门在六塘河发生洪水且高于高水位时关闭，平时闸门开放。泗塘河除雨水外基本无来水。

（5）废黄河

废黄河是指现在淮河流域北部，自河南省兰考北朝东南方向，过民权县北，安徽省砀山县北，江苏省徐州市北，经宿迁市南，淮安市北，再折向东北方向，过涟水县南，滨海县北，由大淤尖村入黄海（有一个淮泗河口）的一条黄河故道，长496公里，堤内沙滩地面积1316平方公里，约国土面积的万分之一点三八。黄河故道，是黄河从公元1128年至1855年侵泗夺淮720余年间形成的地上悬河。宿迁市境内的黄河故道西起宿豫区皂河镇，东至泗阳县新袁镇，全长约121.36km，为一狭长高亢区域，且蜿蜒曲折，宽窄不一，河宽一般1500m至2000m，最宽达4000m，最窄处800m。地势西北高，东南低。宿豫区朱海附近滩地高程在28.0m左右，泗阳县杨大滩附近滩地高程在18.6m左右。沿线河道自然地形比降1/4000～1/1000。两堤之间滩地与泓底的高差3～6m，滩地自然比降1/15～1/30。中泓在两堤间左右摇摆，多处逼近堤脚，河岸陡立，是历史上的险工险段。流域内大部分为粉沙细土，遇风起尘，遇水流失，少部分淤质粘土成段分布。全线土层深厚，土壤自然肥力较差。淮泗河泗阳段就是指经过泗阳县境内的全长48公里的黄河故道。

（6）淮泗河

淮泗河南起京杭大运河左堤北侧（排水方向），北至六塘河，全长22km，流域面积128km2，是泗阳县中片地区主要排水河道之一。

（7）南水北调东线工程（泗阳段）简介

从长江下游引水，基本沿京杭运河逐级提水北送，向黄淮海平原东部供水，终点天津。

南水北调东线工程是在现有的江苏省江水北调工程、京杭运河航道工程和治淮工程的基础上，结合治淮计划兴建一些有关工程规划布置的。东线主体工程由输水工程、蓄水工程、供电工程三部分组成。

京杭运河为输水主干线，部分输水河段增设分干线，输水规模见下表4.1-2，其中涉及泗阳就是从洪泽湖经主干线中运河输水至骆马湖：

表4.1-2  南水北调输水规模表

| 河 段 | 总体规划 |  |  | 第一期工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 规模(m3/s) | 主干线 | 分干线 | 规模(m3/s) | 主干线 | 分干线 |
| 长江～洪泽湖 | 1000 | 里运河400 | 1.运东线200 2.运西线400 | 600～525 | 里运河400 | 运东线200 |
| 洪泽湖～骆马湖 | 850～750 | 中运河630-580 | 徐洪河220-170 | 450～375 | 中运河230-200 | 徐洪河220-175 |
| 骆马湖～南四湖 | 700～600 | 中运河、韩庄运河400 | 1.不牢河200 2.房亭河l00 | 350～300 | 中运河、韩庄运河150 | 不牢河200-150 |
| 南四湖 | 600～500 | 湖区 | ／ | 300～220 | 湖区 | ／ |
| 南四湖～东平湖 | 500～450 | 梁济运河 柳长河 | ／ | 220～200 | 梁济运河 柳长河 | ／ |
| 黄河北岸～卫运河 | 400 | 位临运河 卫运河 | ／ | 200 | 位临运河 卫运河 | ／ |
| 四女寺～天津 | 400～180 | 南运河 马厂减河 | 捷北渠 | 200～100 | 南运河 马厂减河 | ／ |

东线的地形以黄河为脊背向南北倾斜，引水口比黄河处地面低40余米。长江调水到黄河南岸需设13个梯级抽水泵站，总扬程65m，穿过黄河可自流到天津。黄河以南除南四湖内上、下级湖之间设一个梯级，其余各河段上设三个梯级。黄河以南输水干线上设泵站30处；主干线上13处，分干线上17处，设计抽水能力累计共10200m3/s，装机容量101.77万kW，其中可利用现有泵站7处，设计抽水能力1100m3/s，装机容量11.05万kW。一期工程仍设13个梯级，泵站23处，装机容量45.37万kW。泗阳站是南水北调东线第一期工程江苏境内的第四梯级泵站，目前已开工建设。

（8）邢西河位于邢马河西侧，故名。南于三庄乡费渡口入总六塘河，北至三庄乡橡树村东流于张家圩乡李圩村入邢马河。全长12.5公里。河上建桥10座、调度闸1座、建渡槽1处、建电力排灌站3座，装机3台套，140瓦。

4.1.4.2地下水

泗阳境内基岩埋藏较深，岩性主要为深层变质岩及沉积碎屑岩，裂隙发育程度低，故基岩裂隙水甚微，无供水价值。新生界松散岩分布广泛，堆积厚度大，且大都为河湖相沉积，分选性好，胶结程度低，富含地下淡水。地下水分为潜水层、浅层承压水、深层承压水。

潜水层：县境西北穿越、三庄及南部高渡、卢集、城厢一带含水岩层为第四系上更新统戚嘴组亚砂土、粗砂岩埋，古黄河高滩地及其两侧的黄泛总和平原，含水层为全新统冲击的粉砂、亚砂土组成。水位埋深2-3m，古黄河滩地可达5m。该地下层水量有限，易受污染，富含氟，不适宜作为生活和工农业用水。

浅层承压水：含水岩层主要为第四系中、下更新统砂砾岩，洋河、众兴一带上更新统砂层也较厚，亦构成浅层承压水层的一部分。境内存在两个富水带及一个水量中等区。即卢集—黄圩富水带、史集—魏圩富水带、洋河—众兴水量中等区。出水量单井用水量在500-3000t/d。含水层厚10-40m。

深层承压水：含水层主要为中统新下草湾及峰山组。境内有两个富水区及一个水量中等区。西部腹水区包括洋河、仓集、郑楼、屠园、城厢、三庄、史集等乡镇，南部富水区包括卢集、高渡、黄圩、新袁等乡镇，其余为水量中等区。出水量单井涌水量在1500-3200t/d，静止水位埋深3-6m。

4.1.5土壤

泗阳县内土壤分潮土、砂礓土、黄棕壤土三类，其中潮土面积最大，占总面积的80%。土壤质地较差，中、低产田面积较大。

根据《江苏省土壤侵蚀遥感调查报告》，本地区水土流失基本为微度，侵蚀模数〈500t/(km2·a)。

4.1.6生态环境

4.1.6.1野生动植物资源

根据宿迁市林业站的统计信息，植物资源方面信息如下：

（1）浮游植物

浮游植物共有8门141属165种，其中绿藻门、蓝藻门和硅藻门占69%，而其种数占84%。

（2）水生高等植物

水生高等植物有81种，隶属于36科61属。其中单子叶植物最多，有43种，占植物总数的53.09%，双子叶植物次之，有34种，占41.97%，蕨类植物最少，仅4种，占4.94%。水生高等植物的优势种有芦苇、蒲草、菰、莲、李氏禾、水蓼、喜旱莲子草、苦菜、菱、马来眼子菜、金鱼藻、聚草、菹草、黑藻、苦草、水鳖等。蕴藏量很丰富，是鱼类和鸟类的上乘饵料。

（3）树木

现有人工林面积接近全市森林面积的100%，野生树木有零星分布。宿迁市森林人工林面积1536百公顷，以杨树为主，约占人工林面积的97%，其它组成树种还有银杏、柳树、水杉、侧柏等柏类等，其它还有梨、枣、柿等水果。绝大多数人工林为纯林、单层林，林下灌木、地被较少。

4.1.6.2动物资源

（1）浮游动物

有浮游动物35科63属91种。其中原生动物15科18属21种（占浮游动物总数的23.1%）；轮虫9科24属37种（占40.7%）；枝角类6科10属19种（占20.9%）；桡足类5科11属14种（占15.4%）。

（2）底栖动物

底栖动物种类有76种，分别属于环节动物3纲6科7属7种；软体动物2纲11科25属43种；节肢动物3纲22科25属25种。环节动物由多毛纲、寡毛纲和蛭纲组成。软体动物有腹足纲和瓣鳃纲两大类，是底栖动物的主要类群。节肢动物甲壳纲、蛛形纲和昆虫纲虾有5种，即秀丽白虾（又称白虾）、日本沼虾（又称青虾）、中华小长臂虾、锯齿新米虾（又称糠虾）及克氏原鳌虾（又称龙虾），资源丰富，年产量达3006吨，占渔业产量的27%。蟹类有2种，主要是中华绒鳌蟹，也称螃蟹、河蟹、毛蟹和大闸蟹等，一直是重要水产品。现主要靠人工放养种苗获取产量。

（3）鸟类

有鸟类15目44科194种，占江苏省408种鸟类的47.5%，其中43种为留鸟，100种为候鸟（41种为夏候鸟、59种为冬候鸟），51种为旅鸟，分别占总数的22.2%、51.5%和26.3%。其中属国家一类重点保护的有大鸨、白鹳、黑鹳和丹顶鹤4种；二类重点保护的有白额雁、大天鹅、疣鼻天鹅、鸳鸯、灰鹤、猛禽（鹰11种、隼3种）等26种，合计有30种国家重点保护鸟类。列入中日候鸟保护协定的有105种，占协定规定保护鸟类种类的46.3%；列入中澳候鸟协定保护的有24种，占协定规定的保护候鸟种类的29.6%。鸟类主要栖息在泗洪县所辖的西部和北部湿地以及近湖林区。

本项目评价范围内主要是人类的生产、生活活动区，动、植物主要是由人类饲养繁殖或种植的，同时有一些草本、灌木类植物和河流、沟塘中的小型水生动物。本项目评价范围内无珍惜及受保护的动、植物资源分布。

4.1.6.3古树名木

泗阳全县有古树名木18科23属27种206株。其中古树166株，名木40株，古树名木群4个。300年以上的一级古树名木9株，200-299年的二级古树名木未普查到，50-199年的古树名木197株。这些珍稀古奇名树木分布于风景名胜、寺庙园林、单位庭院、村旁田野、河渠路边。

泗阳地处暖温带的南端，毗邻亚热带，南北树种皆有，资源丰富。除常见的速生意杨、水杉、龙柏、合欢、梧桐外，还有银杏、雪松、落羽杉等国家一、二级珍稀树种。泗阳运河船闸与徐淮路交叉之东南角，有一株高大伟岸的雪松。城厢镇境内的玄帝庙院内古柿树，系明代玄帝庙主持慧仁大师亲手所植。来安乡束庄村两株相距4米的雌性银杏，根寇交织。

4.1.7地震

本地区地震烈度为七度。

## 4.2环境现状调查

4.2.1环境质量现状调查及评价

4.2.1.1大气环境质量现状

1）数据来源

项目在2020年5月份委托江苏迈斯特环境监测有限公司对项目周围环境现状进行监测，其监测结果如下。

2）监测点位、采样频率及采样时间

监测点位：监测点位见表4.2-1和图4.2-1。

表4.2-1  大气环境监测布点表

| 监测点位置 | 方位 | 距离（m） |
| --- | --- | --- |
| G1后园 | 西北 | 1000 |
| G2项目所在地 | / | / |

采样时间及频率：2020年5月27日-6月2日，连续监测7天，每天4次，每次采样时间不少于45min。

3）监测项目、采样及分析方法

监测项目为：臭气浓度、NH3、H2S。

采样及分析方法：所用的采样及分析方法按照国家规范执行，具体见表4.2-2。

表4.2-2   监测分析方法

| 序号 | 名称 | 分析方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 臭气浓度 | 《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》 （GB/T 14675-1993） |
| 4 | NH3 | 亚甲基蓝分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环保总局（2003） |
| 5 | H2S | 《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ 533-2009） |

4）评价标准

SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，NH3、H2S执行《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018附录D中限值标准，臭气浓度质量标准参考《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准。详见表2.5-2。

5）监测结果分析

大气环境现状监测结果见表4.2-3。

表4.2-3   大气环境现状监测结果

| 监测点位 | 监测项目 | 一小时平均浓度监测结果 |  |  | 日平均浓度监测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度范围 （μg/m3） | 最大占标率（%） | 超标率 （%） | 浓度范围 （μg/m3） | 最大占标率（%） | 超标率 （%） |
| G1金庄村 | 臭气浓度 | <10 | / | 0 | <10 | / | 0 |
|  | NH3 | 18-50 | 25 | 0 | 32-43 | 21.5 | 0 |
|  | H2S | ND | / | / | ND | / | / |
| G2项目所在地 | 臭气浓度 | <10 | / | 0 | <10 | / | 0 |
|  | NH3 | 17-50 | 25 | 0 | 33-44 | 22 | 0 |
|  | H2S | ND | / | / | ND~ | / | / |

备注：ND表示未检出， H2S检出限为0.001mg/m3，

（2）评价结果

从大气环境监测结果及评价指数来看，评价区域内大气污染物NH3、H2S满足《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018附录D中限值标准，臭气浓度质量标准满足参考《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）的二级标准。

根据泗阳县环境质量报告书（2018年度），泗阳县环境达标区判定情况见表4.2-1。

表4.2-4区域气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度/μg/m3 | 标准值/μg/m3 | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 12 | 60 | 20 | 不达标区 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 29 | 40 | 72.5 |  |
| 臭氧 | 最大8小时90百分位浓度值 | 152 | 200 | 76 |  |
| CO（mg/m3） | 日均值95百分位浓度值 | 1.126 | 4 | 28.15 |  |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 79 | 70 | 112.9 |  |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 45 | 35 | 128.6 |  |

经调查，2018年泗阳县环境空气中，SO2、NO2年平均浓度、CO日均值的第95百分位浓度、臭氧8小时第90位百分位浓度均符合国家二级标准要求；PM10、PM2.5年平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准值。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），泗阳县环境控制属于不达标区。

结果显示：2018年泗阳县大气主要污染物为细颗粒物，泗阳县大气污染物季度变化明显，呈现一、 四季度可吸入颗粒物和细颗粒物浓度较高，二、四季度，臭氧成为大气的首要污染物，与去年相比，今天细颗粒物浓度明显上升。结合泗阳县县城具体情况，造成这种污染特征的原因主要有以下几点：

1、泗阳县受外源污染传输的影响，冷空气裹挟沙尘影响我县，加之泗阳县天气干旱少雨，风力较小，气象条件不利于空气中污染物的扩散。造成一、四季度PM10和PM2.5浓度显著升高。

2、随着泗阳县经济的迅猛发展，城区拆迁、新建频繁，固体废物堆积，工程管理人环保意识不强，管理不到位，缺乏防尘措施，造成施工扬尘污染，从而导致可吸入颗粒物出现超标现象。

3、工业污染源不能稳定达标排放。因部分工业污染源污染防治设施老化，治污效率下降，不能实现稳定达标排放，直接影响大气环境质量。

4、机动车量增长过快，尾气污染加重。随着汽车日益进入家庭，泗阳县机动车数量迅猛增长，机动车尾气污染已成为城区大气污染的重要污染源。

5、二、三季度温度上升，石化工业、加油站、汽车尾气等排放的挥发性有机物与氮氧化物，在阳光照射的条件下，发生一系列光化学反应，生成以臭氧为主的光化学烟雾。引起臭氧浓度升高。

对策：1、加强环境监管力度。做好污染减排工作，从源头控制污染源，切实控制新、扩、改项目污染物排放量。继续加大工业污染源治理工作力度，加快老污染源治理步伐，淘汰落后的生产工艺和设备，巩固各类污染源的达标排放成果。

2、进快提高城市气化率，扩大管道燃气普及率，减少煤使用，尤其餐饮，浴室等服务业，废除小锅炉，小灶。

3、加大执法力度，加强现有企业的管理，环境相关设施验收合格后才能试生产。加强污染防治。对于排放超标的企业，结合其产业结构进行整改，进行达标排放。

4、加强扬尘管控，积极开展城市环境综合治理，严格落实“一硬化、两干净、三封闭、四符合、五具有”管控要求，每月对商砼企业进行“红、黄、绿”牌等级评定；开展建筑工地扬尘治理专项行动，并对城区所有在建工地进行“红、黄、绿”牌等级评定。

5、加强货车通行污染管控，全面排查，完善禁行标志。

6、加强成品油污染管控力度。组织开展成品油污染专项整治行动。强制取缔非法加油点，从源头减少汽车尾气对环境空气污染物的排放。

7、加强餐饮油烟管控，推进规模以上餐饮单位安装油烟净化设施在线监控，分片区、划重点的组织开展餐饮油烟集中整治活动。对城区内沿街商铺店外露天烧烤、夜市摊点等违规行为进行查处与长效整治。

8、加强大气污染防治的宣传力度，提高全民环境保护意识，加大秸秆焚烧监督检查工作，努力控制秸秆焚烧。

9、加强城市绿化，大力开展植树造林工作。为减轻开发区工业集中区的大气污染源对城区大气环境的影响，依托泗塘河风光带建设，加大泗塘河两边的绿化密度、宽度、高度，形成有效的绿色篱笆，阻滞开发区大气污染物向城区迁移。

4.2.1.2地表水环境质量现状

4.2.2.1地表水环境质量现状监测

根据《环境影响评价技术导则  地面水环境》(HJ2.3－2018）要求，本项目地表水为三级B评价。

（1）监测点位及监测项目

项目在2020年5月份委托江苏迈斯特环境监测有限公司对项目周围环境现状进行监测，其监测结果如下。为了解项目所在区域地表水环境质量现状，本次环评共布设3个水质监测断面，各监测断面位置见表4.2-5，监测点位见图4.1-3。

表4.2-5  地表水环境监测布点及监测因子情况表

| 编号 | 监测断面 | 监测因子 |
| --- | --- | --- |
| W1 | 三庄乡污水处理厂排口上游500m | pH、COD、BOD、SS、氨氮、总磷、余氯、粪大肠菌群 |
| W2 | 三庄乡污水处理厂排污口下游500m |  |
| W3 | 三庄乡污水处理厂排口下游2000m |  |

（2）监测时间、频次及方法

监测时间：2020年5月31日-2020年6月2日。

监测频次：监测3天，每天采样1次。

监测方法：按国家环保局颁发的《环境监测技术规范》和《环境监测分析方法》有关规定和要求执行。

4.2.2.2水环境质量现状评价

对照地表水环境质量标准，采用单项水质参数的标准指数S进行评价。计算公式如下：

单项因子i在第j点的标准指数为：

pH的标准指数为：

式中：Pi=CiC0i×100%：为单项水质参数i在第j点的标准指数；

Ci,j：为水质参数i在监测j点的浓度值，mg/L；

Csi：为水质参数i在地表水水质标准值，mg/L；

QcCm=1A(BLc+0.25r2)0.50LD：为水质参数pH在j点的标准指数；

pHj：为j点的pH值；

pHsu：为地表水水质标准中规定的pH值上限；

pHsd：为地表水水质标准中规定的pH值下限；

超标率计算方法：η=超标次数×100%/总测次

项目地表水水质监测结果详见表4.2-6。

表4.2-6  地表水水质监测结果表    (单位：mg/L、pH值无量纲)

| 监测断面 | 项目 | pH | CODcr | SS | NH3-N | BOD5 | TP | 总余氯 | 粪大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三庄乡污水处理厂排口上游500m | 最小值 | 7.70 | 12 | 21 | 0.090 | 2.6 | 0.12 | 3.42 | 250 |
|  | 最大值 | 7.79 | 16 | 28 | 0.099 | 3.3 | 0.15 | 3.66 | 260 |
|  | 平均值 | 7.75 | 14 | 25 | 0.095 | 2.9 | 0.13 | 3.55 | 255 |
|  | 污染指数 | / | 0.6-0.8 | 0.7-0.8 | 0.09-0.1 | 0.65-00.83 | 0.60-0.85 | 0.01 | 0.025 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三庄乡污水处理厂排口下游500m | 最小值 | 7.51 | 17 | 22 | 0.279 | 3.4 | 0.13 | 3.33 | 270 |
|  | 最大值 | 7.58 | 19 | 27 | 0.301 | 3.8 | 0.14 | 3.47 | 310 |
|  | 平均值 | 7.57 | 18 | 25 | 0.29 | 3.6 | 0.14 | 3.41 | 295 |
|  | 污染指数 | / | 0.85-0.95 | 0.75-0.9 | 0.28-0.3 | 0.85-0.92 | 0.65-0.7 | 0.01 | 0.03 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三庄乡污水处理厂排口下游2000m | 最小值 | 7.03 | 13 | 20 | 0.363 | 2.5 | 0.16 | 3.58 | 320 |
|  | 最大值 | 7.08 | 14 | 23 | 0.377 | 3.1 | 0.17 | 3.79 | 410 |
|  | 平均值 | 7.06 | 13.5 | 21 | 0.371 | 2.7 | 0.165 | 3.61 | 370 |
|  | 污染指数 | / | 0.65-0.7 | 0.68-0.77 | 0.36-0.37 | 0.62-0.77 | 0.8-0.85 | 0.01 | 0.04 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：数值加L表示未检出，L前数值为相应的检出限。

从地表水现状监测结果可以看出，邢西河W1、W2、W3监测断面处污染因子的Pi值均小于1，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。

4.2.1.3声环境质量现状

项目在2020年5月份委托江苏迈斯特环境监测有限公司对厂界噪声现状进行监测。

1）测量仪器、测量条件、测量方法

测量仪器：测量仪器采用噪声分析仪进行测量。

测量条件、测量方法：按《环境监测技术规范》（噪声部分）和《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行。

2）监测点位

项目厂界东南西北周围布设4个声监测点，监测因子为连续等效A声级Leq（A）。具体位置见图3.1-1。

3）监测方法

执行《声环境质量标准》（GB3096-2008），使用A声级，传声器高于地面1.2米。用Y180噪声统计分析仪，测试前进行了校准，符合环境监测技术规范中规定的要求。

4）监测结果

江苏迈斯特环境监测有限公司在2020年5月27、28日对本项目厂界噪声现状进行了监测，监测时间为2天，昼夜各监测一次，其具体监测结果见表4.2-5。将监测结果与评价标准对比，从而对评价区声环境质量进行评价。

表4.2-7 项目厂界噪声现状监测结果统计表（单位：dB (A)）

| 监测点位 | 2020.5.27 |  | 2020.5.28 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| 厂界外东1m处 | 53.7 | 43.8 | 52.6 | 42.8 |  |
| 厂界外南1m处 | 52.5 | 43.6 | 52.8 | 42.6 |  |
| 厂界外西1m处 | 52.9 | 43.4 | 52.8 | 42.9 |  |
| 厂界外北1m处 | 51.9 | 44.3 | 52.6 | 42.4 |  |
| 标准值 | 60 | 50 | 60 | 50 |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |

现状监测结果表明，2天内厂界4个测点夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

4.2.1.4地下水环境质量现状

1）数据来源

项目在2020年6月份委托江苏迈斯特环境监测有限公司对项目周围地下水环境现状进行监测，其监测结果如下。

2）监测断面、采样频率及采样时间

监测点位：本项目地下水监测点位设置见表4.2-8。

采样时间及频率：2020年6月2日，监测1天，每天取样1次。

表4.2-8 地下水位监测断面表

| 测点编号 | 位置 | 水位（m） |
| --- | --- | --- |
| D1 | 泗水嘉苑 | 7 |
| D2 | 项目所在地 | 8 |
| D3 | 园东村 | 8 |
| D4 | 张庄 | 8 |
| D5 | 小刘庄 | 10 |
| D6 | 南园 | 9 |
| D7 | 后园 | 10 |
| D8 | 三朱村 | 8 |
| D9 | 小徐庄 | 9 |
| D10 | 陈庄 | 7 |

3）监测项目、采样及分析方法

监测项目为：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、石油类、总磷、水位。

4）现状监测结果

监测结果统计见表4.2-9。

表4.2-9  地下水水质监测结果表

| 监测项目 | 监测结果及日期（mg/L） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020.6.2 |  |  |  |  |
|  | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
| 钾 | 3.15 | 5.65 | 3.20 | 4.20 | 2.60 |
| 钠 | 80.4 | 103 | 83.8 | 82.5 | 62.8 |
| 钙 | 106 | 22 | 101 | 96.8 | 93.4 |
| 镁 | 45.6 | 16.8 | 46.8 | 46.8 | 42.0 |
| 碳酸根离子 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 碳酸氢根离子 | 439 | 160 | 420 | 430 | 320 |
| 氯离子 | 68.7 | 80.9 | 66.5 | 68.5 | 72.1 |
| 硫酸根离子 | 128 | 93.0 | 120 | 126 | 137 |
| pH值 | 7.37 | 7.14 | 7.52 | 7.34 | 7.26 |
| 氨氮 | 0.406 | 0.490 | 0.264 | 0.464 | 0.174 |
| 硝酸盐氮 | 9.46 | 1.42 | 9.64 | 9.60 | 9.73 |
| 亚硝酸盐氮 | 0.015 | 0.051 | 0.019 | 0.021 | 0.017 |
| 砷 | ND（<0.3） | ND（<0.3） | ND（<0.3） | ND（<0.3） | ND（<0.3） |
| 汞 | ND（<0.04） | ND（<0.04） | ND（<0.04） | ND（<0.04） | ND（<0.04） |
| 六价铬 | ND（<0.004） | ND（<0.004） | ND（<0.004） | ND（<0.004） | ND（<0.004） |
| 总硬度 | 460 | 122 | 448 | 426 | 400 |
| 氟化物 | 0.85 | 0.72 | 0.76 | 0.83 | 0.69 |
| 溶解性总固体 | 689 | 425 | 670 | 682 | 604 |
| 耗氧量 | 1.74 | 1.92 | 1.64 | 1.84 | 1.68 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 菌落总数 | 40 | 43 | 33 | 39 | 49 |
| 铅 | ND（<0.25） | ND（<0.25） | ND（<0.25） | ND（<0.25） | ND（<0.25） |
| 镉 | ND（<0.025） | ND（<0.025） | ND（<0.025） | ND（<0.025） | ND（<0.025） |
| 铁 | ND（<0.03） | ND（<0.03） | ND（<0.03） | ND（<0.03） | ND（<0.03） |
| 锰 | 0.114 | ND | 0.112 | 0.122 | 0.135 |

注：pH无量纲；ND表示未检出。

从上表可见，项目厂址周围地下水K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价铬）、总硬度、铅、镉、铁、锰、溶解性固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数各项监测指标均能满足目前的功能规划要求即达Ⅲ类地下水质标准；本项目为污水主要为生活污水，生产废水不排放，因此不会使地下水各项指标超标，对地下水环境影响较小。

4.2.1.5土壤环境质量现状

1）数据来源

项目在2020年6月份委托江苏迈斯特环境监测有限公司对项目所在地土壤环境现状进行监测，其监测结果如下（监测数据质量保证单见附件）。

2）监测布点及监测时间

本次土壤环境质量现状监测布点位于项目场区。监测时间为2020年6月02日。项目土壤监测点位图见表4.2-10。

4.2-10土壤现状监测布点

| 序号 | 监测点 | 方位 | 距离（m） | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 厂区内表层土1# | / | 0 | pH |
| T2 | 厂区内柱状采样1# | / | 0 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1中45项基本因子 |
| T3 | 厂区内柱状采样2# | / | 0 | pH |
| T4 | 厂区内柱状采样3# | / | 0 | pH |
| T5 | 厂区外表层土1# | / | / | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1中45项基本因子 |
| T6 | 厂区外表层土2# | / | / | pH |
| 说明：1、表层样应在0-0.2m采样。 2、柱状样通常在0-0.5m、0.5-1.5m、1.5-3m分别取样。 |  |  |  |  |

3）监测结果

采用单因子污染指数法评价，土壤评价标准选用《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中表1二级标准，以土壤实测值和评价标准相比，计算各项污染物的污染指数，评价结果见表4.6-11。

表4.2-11土壤现状监测结果

| 采样点 |  | 监测项目（单位：除pH为无量纲外，其余均为mg/kg） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 砷 | 汞 | 铅 | 镉 |  | 铜 |  | 镍 |  |  | 铬（六价） |  |
| T2厂内柱状样 | 0.5 | 7.79 | 0.105 | 23.7 | 0.091 |  | 15 |  | 58 |  |  | ND |  |
|  | 1.5 | 7.46 | 0.109 | 19.1 | 0.058 |  | 13 |  | 52 |  |  | ND |  |
|  | 3 | 9.06 | 0.129 | 21.1 | 0.042 |  | 13 |  | 49 |  |  | ND |  |
| T5厂区外表层土 |  | 8.29 | 0.130 | 17.1 | 0.069 |  | 9 |  | 48 |  |  | ND |  |
| 标准 |  | 65 | 38 | 60 | 18000 |  | 800 |  | 5.7 |  |  | 900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  | 达标 |  | 达标 |  |  | 达标 |  |
| 项目 |  | 四氯化碳 | 氯仿 | 氯甲烷 | 1,1-二氯乙烷 |  | 1,2-二氯乙烷 |  | 1,1-二氯乙烯 |  |  | 顺-1,2-二氯乙烯 |  |
| T2厂内柱状样 | 0.5 | ND | ND | ND | ND |  | ND |  | ND |  |  | ND |  |
|  | 1.5 | ND | ND | ND | ND |  | ND |  | ND |  |  | ND |  |
|  | 3 | ND | ND | ND | ND |  | ND |  | ND |  |  | ND |  |
| T5厂区外表层土 |  | ND | ND | ND | ND |  | ND |  | ND |  |  | ND |  |
| 标准 |  | 2.8 | 0.9 | 37 | 9 |  | 5 |  | 66 |  |  | 596 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  | 达标 |  | 达标 |  |  | 达标 |  |
| 项目 |  | 反-1,2-二氯乙烯 | 二氯甲烷 | 1,2-二氯丙烷 | 1,1,1,2-四氯乙烷 |  | 1,1,2,2-四氯乙烷 |  | 四氯乙烯 |  |  | 1,1,1-三氯乙烷 |  |
| T2厂内柱状样 | 0.5 | ND | 6.25 | ND | ND |  | ND |  | ND |  |  | ND |  |
|  | 1.5 | ND | 14.4 | ND | ND |  | ND |  | ND |  |  | ND |  |
|  | 3 | ND | 5.19 | ND | ND |  | ND |  | ND |  |  | ND |  |
| T5厂区外表层土 |  | ND | 12.51 | ND | ND |  | ND |  | ND |  |  | ND |  |
| 标准 |  | 54 | 616 | 5 | 10 |  | 6.8 |  | 53 |  |  | 840 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  | 达标 |  | 达标 |  |  | 达标 |  |
| 项目 |  | 1,1,2-三氯乙烷 | 三氯乙烯 | 1,2,3-三氯丙烷 | 氯乙烯 |  | 苯 |  | 氯苯 |  |  | 1,2-二氯苯 |  |
| T2厂内柱状样 | 0.5 | ND | ND | ND | ND |  | ND |  | ND |  |  | ND |  |
|  | 1.5 | ND | ND | ND | ND |  | ND |  | ND |  |  | ND |  |
|  | 3 | ND | ND | ND | ND |  | ND |  | ND |  |  | ND |  |
| T5厂区外表层土 |  | ND | ND | ND | ND |  | ND |  | ND |  |  | ND |  |
| 标准 |  | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 0.43 |  | 4 |  | 270 |  |  | 560 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  | 达标 |  | 达标 |  |  | 达标 |  |
| 项目 |  | 1,4-二氯苯 | 乙苯 | 苯乙烯 | 甲苯 |  | 间二甲苯+对二甲苯 |  | 邻二甲苯 |  |  | 硝基苯 |  |
| T2厂内柱状样 | 0.5 | ND | ND | ND | ND |  | ND |  | ND |  |  | ND |  |
|  | 1.5 | ND | ND | ND | ND |  | ND |  | ND |  |  | ND |  |
|  | 3 | ND | ND | ND | ND |  | ND |  | ND |  |  | ND |  |
| T5厂区外表层土 |  | ND | ND | ND | ND |  | ND |  | ND |  |  | ND |  |
| 标准 |  | 20 | 28 | 1290 | 1200 |  | 570 |  | 640 |  |  | 76 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  | 达标 |  | 达标 |  |  | 达标 |  |
| 项目 |  | 苯胺 | 2-氯酚 | 苯并[a]蒽 | 苯并[a]芘 |  | 苯并[b]荧蒽 |  | 苯并[k]荧蒽 |  |  | 䓛 |  |
| T2厂内柱状样 | 0.5 | ND | ND | ND | ND |  | ND |  | ND |  |  | ND |  |
|  | 1.5 | ND | ND | ND | ND |  | ND |  | ND |  |  | ND |  |
|  | 3 | ND | ND | ND | ND |  | ND |  | ND |  |  | ND |  |
| T5厂区外表层土 |  | ND | ND | ND | ND |  | ND |  | ND |  |  | ND |  |
| 标准 |  | 260 | 2256 | 15 | 1.5 |  | 15 |  | 151 |  |  | 1293 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  | 达标 |  | 达标 |  |  | 达标 |  |
| 项目 |  | 二苯并[a,h]蒽 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 萘 | 项目 |  | pH | 项目 |  |  | pH |  |  |
| T2厂内柱状样 | 0.5 | ND | ND | ND | TI |  | 7.35 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5 | ND | ND | ND | T6 |  | 7.47 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | ND | ND | ND | T3 | 0.5 | 7.57 | T4 |  | 0.5 | 7.22 |  |  |
| T5厂区外表层土 |  | ND | ND | ND |  | 1.5 | 7.65 |  |  | 1.5 | 7.16 |  |  |
| 标准 |  | 1.5 | 15 | 70 |  | 3.0 | 7.52 |  |  | 3.0 | 7.28 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：pH无量纲；ND表示未检出。

由表4.3-12可知，项目所在地土壤质量达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中二级标准。

4.2.2环境现状调查小结

根据环境质量现状评价结果，评价区域内大气污染物SO2、NO2年平均浓度、CO日均值的第95百分位浓度、臭氧8小时第90位百分位浓度均符合国家二级标准要求；PM10、PM2.5年平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准值。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），泗阳县环境控制属于不达标区；项目周边地表水监测指标能满足目前的功能规划要求，即达III类水质标准；2天内厂界4个测点夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准；项目厂址周围地下水各项监测指标均能满足目前的功能规划要求即达Ⅲ类地下水质标准；项目所在的土壤各因子均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中二级标准。

综上，根据环境现状调查结果，本项目所在地环境现状质量情况较好。

# 5环境影响预测与评价

## 5.1大气环境影响评价

5.1.1气象参数

泗阳县处亚热带向暖温带过渡地区，具有较明显的季风性、过渡性和不稳定性等特征。受近海区季风环流和台风的影响，冷暖空气交汇频繁，洪涝等自然灾害经常发生。根据宿迁市气象局观测站统计的1993 年-2012年气候资料，近20年来，宿迁平均降水量988.4mm，年总降水量最大是2003 年，为1555.0mm，其中2000、2003、2005、2007 年的年总降水量均超过1000mm。降水量最少的是2004 年，为551.4mm。降水时段主要集中在汛期（6-8月），降水偏多年份2003 年6-8月总降水量为1063.2mm，占全年总降水量的68.4%，即使是降水偏少的年份（2004 年）6-8月中降水量为222.3mm，占全年总降水量的40.3%。年最大降水量1700.4mm，年最少降水量573.9mm。一日最大降水量250.9mm，出现在2004 年7月19日。每年从4 月份起降水量逐渐增多，6-9月为汛期，雨季开始期一般在6 月下旬后期，结束期一般在7 月中旬后期，持续20天左右，这一期间雨量为全年雨量最集中时期。年平均雨日（日降水量≥0.1mm）91.4天，最多143天，最少47天。

主要气象要素特征见表5.1-1。宿迁市气象局观测站位于宿城区河滨街道办事处半窑居委会（33°59’N，118°16’E，观测场海拔27.8米）。

表5.1-1  1993年-2012年气象特征参数表

| 序号 | 类别 | 统计项目 | 特征量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气温 | 20年平均气温 | 15℃ |
|  |  | 年平均最高气温 | 26.8℃ |
|  |  | 年平均最低气温 | 0-0.5℃ |
| 2 | 湿度 | 历年平均相对湿度 | 74% |
|  |  | 最大相对湿度 | 89% |
|  |  | 最小相对湿度 | 49% |
| 3 | 降水量 | 最大降雨量 | 1700.4mm |
|  |  | 最小降雨量 | 573.9mm |
|  |  | 多年平均降雨量 | 988.4mm |
| 4 | 霜 | 无霜期 | 208d |
| 5 | 日照总时 | 年平均降水量 | 1012.6mm |
|  |  | 年最大降水量 | 1564.9mm |
| 6 | 无霜期 | 多年平均数日照总时 | 2291.6h |
| 7 | 风 | 平均风速 | 2.9m/s |
|  |  | 最大10分钟平均风速 | 32.9m/s |

宿迁市近20 年平均温度和平均风速的月变化如表5.1-2所示及图5.1-1所示

表5.1-2宿迁市近20 年平均温度和平均风速的月变化

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 0.8 | 3.7 | 8.8 | 15.1 | 20.6 | 24.7 | 27.2 | 26.3 | 22 | 16.6 | 9.5 | 3.1 |
| 风速(m/s) | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.2 |

图5.1-1 宿迁市近20 年平均温度和平均风速

宿迁市近20 年四季及全年风向及风频如表5.1-3 和图5.1-2所示。

表5.1-3宿迁市近20 年四季及全年风向及风频（%）

| 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 3.9 | 5.0 | 5.3 | 7.2 | 7.7 | 9.2 | 8.8 | 9.4 | 7.3 |
| 夏季 | 3.2 | 4.0 | 6.1 | 8.6 | 10.4 | 11.8 | 10.4 | 9.3 | 6.4 |
| 秋季 | 5.6 | 8.0 | 8.6 | 8.5 | 9.4 | 8.7 | 6.4 | 5.7 | 3.5 |
| 冬季 | 5.0 | 7.5 | 8.2 | 9.1 | 8.3 | 7.6 | 5.2 | 4.8 | 4.1 |
| 年平均 | 4.4 | 6.1 | 7.1 | 8.4 | 9.0 | 9.4 | 7.7 | 7.3 | 5.3 |
| 风向 | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | S |  |
| 春季 | 7.4 | 6.7 | 5.4 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 3.9 |  |
| 夏季 | 6.4 | 5.2 | 3.5 | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 6.4 |  |
| 秋季 | 3.9 | 3.8 | 3.5 | 2.8 | 2.7 | 3.5 | 5.2 | 11.1 |  |
| 冬季 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 3.3 | 3.7 | 4.7 | 6.7 | 8.3 |  |
| 年平均 | 5.6 | 5.1 | 4.2 | 2.9 | 2.9 | 3.6 | 4.6 | 7.4 |  |

宿迁市主导风向不明显，其中ENE～ESE的风频之和较大，为26.7%。分季节来看，夏季的主导风向为E～SE，风频之和为32.7%；冬季主导风向亦不明显。

图5.1-2宿迁市近20年四季及全年风向及风频玫瑰图

5.1.2大气环境影响分析

1、预测因子

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，预测因子应根据评价因子确定，选择有环境质量评价标准的评价因子作为预测因子。根据建设项目工程特点，建设项目大气环境影响预测的因子确定为硫化氢、氨气、颗粒物。

表5.1-4 评价因子和评价标准表

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值/（μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 小时平均 | 450 | 《环境空气质量标准(GB3095-2012)》二级标准中日均浓度限值的三倍值 |
| 氨气 | 小时平均 | 200 | 按《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018 |
| 硫化氢 | 小时平均 | 10 |  |
| TVOC | 小时平均 | 2000 | 《大气污染物综合排放标准详解》 |

2、预测内容

(1)有组织排放源

正常、非正常排放工况时：

①评价区域内污染物浓度变化情况；

②污染物最大质量浓度及占标率、D10%出现距离。

(2)无组织排放源

①评价区域内污染物浓度变化情况；

②污染物最大质量浓度及占标率、D10%出现距离；

③卫生防护距离的计算及分析。

3、估算模式参数

表5.1-5  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数(城市人口数) | / |
| 最高环境温度 |  | 40.0 °C |
| 最低环境温度 |  | -14.8 °C |
| 土地利用类型 |  | 农村 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 否 |
|  | 地形数据分辨率(m) | / |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/km | / |
|  | 海岸线方向/o | / |

4、预测源强

①有组织排放

本项目污染物正常排放源强见表5.1-6。

表5.1-6  点源参数表

| 编号 | 名称 | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流量/m3/h | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放工况 | 评价因子源强（kg/h） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 氨气 | 硫化氢 | TVOC |
| 1 | DA001 | 15 | 0.3 | 2000 | 25 | 3000 | 正常排放 | 0.006 | 0.003 | 0.0007 | 0.06 |

②无组织排放

本项目无组织考虑车间未收集的有机废气等污染物，其排放源强见表5.1-7。

表5.1-7 矩形面源参数表

| 编号 | 名称 | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北方向夹角/。 | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放 工况 | 评价因子源强（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氨气 | 硫化氢 |
|  | 机加工车间1 | 40 | 30 | 0 | 6 | 3000 | 正常工况 | 0.0056 | 0.00056 |

5、预测结果

表5.1-8 项目有组织废气预测结果表（正常情况）

| 距源中心下风向距离D（m） | DA001 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H2S |  | 粉尘 |  | NH3 |  | TVOC |  |
|  | 下风向预测浓度Cij（mg/m3） | 浓度占标率Pij% | 下风向预测浓度Cij（mg/m3） | 浓度占标率Pij% | 下风向预测浓度Cij（mg/m3） | 浓度占标率Pij% | 下风向预测浓度Cij（mg/m3） | 浓度占标率Pij% |
| 10 | 5.23E | 0.05 | 4.48E | 0.01 | 2.24E | 0.01 | 0.0004 | 0.02 |
| 18 | 1.78E | 0.18 | 1.53E | 0.03 | 7.63E | 0.04 | 0.0015 | 0.08 |
| 25 | 1.46E | 0.15 | 1.25E | 0.03 | 6.27E | 0.03 | 0.0013 | 0.06 |
| 50 | 1.03E | 0.10 | 8.82E | 0.02 | 4.41E | 0.02 | 0.0009 | 0.04 |
| 75 | 9.83E | 0.10 | 8.43E | 0.02 | 4.21E | 0.02 | 0.0008 | 0.04 |
| 100 | 8.26E | 0.08 | 7.08E | 0.02 | 3.54E | 0.02 | 0.0007 | 0.04 |
| 125 | 6.89E | 0.07 | 5.91E | 0.01 | 2.95E | 0.01 | 0.0006 | 0.03 |
| 150 | 5.74E | 0.06 | 4.92E | 0.01 | 2.46E | 0.01 | 0.0005 | 0.02 |
| 175 | 4.79E | 0.05 | 4.10E | 0.01 | 2.05E | 0.01 | 0.0004 | 0.02 |
| 200 | 4.11E | 0.04 | 3.52E | 0.01 | 1.76E | 0.01 | 0.0004 | 0.02 |
| 225 | 3.66E | 0.04 | 3.14E | 0.01 | 1.57E | 0.01 | 0.0003 | 0.02 |
| 250 | 3.27E | 0.03 | 2.80E | 0.01 | 1.40E | 0.01 | 0.0003 | 0.01 |
| 275 | 2.93E | 0.03 | 2.51E | 0.01 | 1.26E | 0.01 | 0.0003 | 0.01 |
| 300 | 2.63E | 0.03 | 2.26E | 0.01 | 1.13E | 0.01 | 0.0002 | 0.01 |
| 325 | 2.38E | 0.02 | 2.04E | 0.00 | 1.02E | 0.01 | 0.0002 | 0.01 |
| 350 | 2.16E | 0.02 | 1.86E | 0.00 | 9.28E | 0.00 | 0.0002 | 0.01 |
| 375 | 1.98E | 0.02 | 1.70E | 0.00 | 8.49E | 0.00 | 0.0002 | 0.01 |
| 400 | 1.83E | 0.02 | 1.56E | 0.00 | 7.82E | 0.00 | 0.0002 | 0.01 |
| 425 | 1.69E | 0.02 | 1.45E | 0.00 | 7.24E | 0.00 | 0.0001 | 0.01 |
| 450 | 1.57E | 0.02 | 1.34E | 0.00 | 6.72E | 0.00 | 0.0001 | 0.01 |
| 475 | 1.47E | 0.01 | 1.26E | 0.00 | 6.30E | 0.00 | 0.0001 | 0.01 |
| 500 | 1.39E | 0.01 | 1.19E | 0.00 | 5.94E | 0.00 | 0.0001 | 0.01 |
| 最大落地浓度（mg/m3） | 1.78E-05 |  | 1.53E-04 |  | 7.63E-05 |  | 0.0015 |  |
| 下风向最大浓度占标准10%距源最远距离 | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 距源中心下风向 距离D（m） | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| PijMax（%） | 0.18 |  | 0.03 |  | 0.02 |  | 0.08 |  |

表5.1-9  项目无组织废气预测结果表

| 距源中心下风向距离D（m） | 生产车间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3 |  | H2S |  |
|  | 下风向预测浓度Cij（mg/m3） | 浓度占标率Pij% | 下风向预测浓度Cij（mg/m3） | 浓度占标率Pij% |
| 10 | 0.0059 | 2.93 | 0.0006 | 5.86 |
| 24 | 0.0073 | 3.64 | 0.0007 | 7.27 |
| 25 | 0.0072 | 3.62 | 0.0007 | 7.24 |
| 50 | 0.0057 | 2.85 | 0.0006 | 5.69 |
| 75 | 0.0047 | 2.34 | 0.0005 | 4.67 |
| 100 | 0.0041 | 2.06 | 0.0004 | 4.11 |
| 125 | 0.0036 | 1.79 | 0.0004 | 3.58 |
| 150 | 0.0031 | 1.57 | 0.0003 | 3.14 |
| 175 | 0.0028 | 1.42 | 0.0003 | 2.85 |
| 200 | 0.0026 | 1.30 | 0.0003 | 2.60 |
| 225 | 0.0024 | 1.20 | 0.0002 | 2.39 |
| 250 | 0.0022 | 1.11 | 0.0002 | 2.22 |
| 275 | 0.0021 | 1.03 | 0.0002 | 2.06 |
| 300 | 0.0019 | 0.96 | 0.0002 | 1.92 |
| 325 | 0.0018 | 0.90 | 0.0002 | 1.79 |
| 350 | 0.0017 | 0.84 | 0.0002 | 1.68 |
| 375 | 0.0016 | 0.79 | 0.0002 | 1.58 |
| 400 | 0.0015 | 0.74 | 0.0001 | 1.48 |
| 425 | 0.0014 | 0.70 | 0.0001 | 1.40 |
| 450 | 0.0013 | 0.66 | 0.0001 | 1.32 |
| 475 | 0.0013 | 0.63 | 0.0001 | 1.25 |
| 500 | 0.0059 | 0.59 | 0.0001 | 1.19 |
| 最大落地浓度（mg/m3） | 0.0073 |  | 0.0007 |  |
| 下风向最大浓度占标准10%距源最远距离 | - |  | - |  |
| 距源中心下风向 距离D（m） | 24 |  |  |  |
| PijMax（%） | 3.64 |  | 7.27 |  |

表5.1-10  项目有组织废气预测结果表（非正常情况）

| 距源中心下风向距离D（m） | DA001 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H2S |  | 粉尘 |  | NH3 |  | TVOC |  |
|  | 下风向预测浓度Cij（mg/m3） | 浓度占标率Pij% | 下风向预测浓度Cij（mg/m3） | 浓度占标率Pij% | 下风向预测浓度Cij（mg/m3） | 浓度占标率Pij% | 下风向预测浓度Cij（mg/m3） | 浓度占标率Pij% |
| 10 | 0.0001 | 1.05 | 0.0009 | 0.20 | 0.0004 | 0.22 | 0.0018 | 0.09 |
| 18 | 0.0004 | 3.56 | 0.0031 | 0.68 | 0.0015 | 0.76 | 0.0061 | 0.31 |
| 25 | 0.0003 | 2.93 | 0.0025 | 0.56 | 0.0013 | 0.63 | 0.0050 | 0.25 |
| 50 | 0.0002 | 2.06 | 0.0018 | 0.39 | 0.0009 | 0.44 | 0.0035 | 0.18 |
| 75 | 0.0002 | 1.97 | 0.0017 | 0.37 | 0.0008 | 0.42 | 0.0034 | 0.17 |
| 100 | 0.0002 | 1.65 | 0.0014 | 0.31 | 0.0007 | 0.35 | 0.0028 | 0.14 |
| 125 | 0.0001 | 1.38 | 0.0012 | 0.26 | 0.0006 | 0.30 | 0.0024 | 0.12 |
| 150 | 0.0001 | 1.15 | 0.0010 | 0.22 | 0.0005 | 0.25 | 0.0020 | 0.10 |
| 175 | 0.0001 | 0.96 | 0.0008 | 0.18 | 0.0004 | 0.21 | 0.0016 | 0.08 |
| 200 | 0.0001 | 0.82 | 0.0007 | 0.16 | 0.0004 | 0.18 | 0.0014 | 0.07 |
| 225 | 0.0001 | 0.73 | 0.0006 | 0.14 | 0.0003 | 0.16 | 0.0013 | 0.06 |
| 250 | 0.0001 | 0.65 | 0.0006 | 0.12 | 0.0003 | 0.14 | 0.0011 | 0.06 |
| 275 | 0.0001 | 0.59 | 0.0005 | 0.11 | 0.0003 | 0.13 | 0.0010 | 0.05 |
| 300 | 0.0001 | 0.53 | 0.0005 | 0.10 | 0.0002 | 0.11 | 0.0009 | 0.05 |
| 325 | 0.0000 | 0.48 | 0.0004 | 0.09 | 0.0002 | 0.10 | 0.0008 | 0.04 |
| 350 | 0.0000 | 0.43 | 0.0004 | 0.08 | 0.0002 | 0.09 | 0.0007 | 0.04 |
| 375 | 0.0000 | 0.40 | 0.0003 | 0.08 | 0.0002 | 0.08 | 0.0007 | 0.03 |
| 400 | 0.0000 | 0.37 | 0.0003 | 0.07 | 0.0002 | 0.08 | 0.0006 | 0.03 |
| 425 | 0.0000 | 0.34 | 0.0003 | 0.06 | 0.0001 | 0.07 | 0.0006 | 0.03 |
| 450 | 0.0000 | 0.31 | 0.0003 | 0.06 | 0.0001 | 0.07 | 0.0005 | 0.03 |
| 475 | 0.0000 | 0.29 | 0.0003 | 0.06 | 0.0001 | 0.06 | 0.0005 | 0.03 |
| 500 | 0.0000 | 0.28 | 0.0002 | 0.05 | 0.0004 | 0.22 | 0.0005 | 0.02 |
| 最大落地浓度（mg/m3） | 0.0004 |  | 0.0031 |  | 0.76 |  | 0.0061 |  |
| 下风向最大浓度占标准10%距源最远距离 | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 距源中心下风向 距离D（m） | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| PijMax（%） | 3.56 |  | 0.68 |  | 0.02 |  | 0.31 |  |

由上表可知正常排放情况下，各面源排放的无组织废气中各污染因子的最大落地浓度均不超标，占标率小于10%；综上所述，项目产生的废气对场区附近区域以及卫生防护范围内大气保护目标的空气质量影响较小。

由于二级吸附或者活性炭吸附装置出现故障（而导致废气非正常排放的情况下，粉尘、氨气、硫化氢、TVOC最大浓度占标率均大幅增大，为了减少对环境的污染，建设方应加强环保设备的运行监督管理和做好日常维护管理，杜绝非正常排放。

5.1.3嗅阈值环境影响分析

1、臭气浓度影响

在国际上，通常根据嗅觉判别标准，将臭气强度划分为6级，见表5.1-11。

表5.1-11臭气强度分级表

| 强度等级 | 嗅觉判别标准 |
| --- | --- |
| 0 | 无臭 |
| 1 | 勉强可以感到轻微臭味(检知阀值浓度) |
| 2 | 容易感到轻微臭味(认知阀值浓度) |
| 3 | 明显感到臭味(可嗅出臭气种类) |
| 4 | 强烈臭味 |
| 5 | 无法忍受的强烈臭味 |

据初步统计，与本项目有关的恶臭物质多达150种，大多为氨、硫化氢、硫醇类、酮类、胺类、吲哚类和醛类，国外研究出七种主要与本项目有关的恶臭物质的浓度与臭气强度之间的关系，见表5.1-12。

表5.1-12恶臭物质浓度与臭气强度的关系单位：ppm，臭气浓度无量纲

| 臭气强度 | 氨 | 硫醇 | 硫化氢 | 甲基硫 | 二甲硫 | 三甲胺 | 乙醛 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.1 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0001 | 0.002 |
| 2 | 0.5 | 0.0007 | 0.006 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.01 |
| 2.5 | 1.0 | 0.002 | 0.02 | 0.01 | 0.009 | 0.005 | 0.05 |
| 3 | 2 | 0.004 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.1 |
| 3.5 | 5 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.07 | 0.5 |
| 4 | 10 | 0.03 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 1 |
| 5 | 40 | 0.2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 |
| 臭气特征 | 刺激臭 | 刺激臭 | 臭蛋味 | 刺激臭 | 刺激臭 | 臭鱼味 | 刺激臭 |

异味危害主要有六个方面：

①危害呼吸系统。人们突然闻到异味，就会产生反射性的抑制吸气，使呼吸次数减少，深度变浅，甚至会暂时停止吸气，妨碍正常呼吸功能。

②危害循环系统。随着呼吸的变化，会出现脉搏和血压的变化。如刺激性异味气体会使血压出现先下降后上升，脉搏先减慢后加快的现象。

③危害消化系统。经常接触异味，会使人厌食、恶心，甚至呕吐，进而发展为消化功能减退。

④危害内分泌系统。经常受异味刺激，会使内分泌系统的分泌功能紊乱，影响机体的代谢活动。

⑤危害神经系统。长期受到一种或几种低浓度异味物质的刺激，会引起嗅觉脱失、嗅觉疲劳等障碍。“久闻而不知其臭”，使嗅觉丧失了第一道防御功能，但脑神经仍不断受到刺激和损伤，最后导致大脑皮层兴奋和抑制的调节功能失调。

⑥对精神的影响。异味使人精神烦躁不安，思想不集中，工作效率减低，判断力和记忆力下降，影响大脑的思考活动。

2、嗅阈值影响分析

本项目恶臭嗅阈值评价将引用《关于淮安市建设项目环境影响评价中增加恶臭阈值评价内容的通知 》附件中的嗅阈值标准。

H2S、NH3嗅阈值影响分析

本项目主要废气NH3的嗅阈值为11.5mg/m3，硫化氢的嗅阈值为0.00041mg/m3。拟建项目氨、硫化氢正常排放时，对各环境敏感保护目标、区域小时最大落地浓度的最大小时落地浓度预测结果见表5.1.2-7。项目生产车间H2S、NH3对距离本项目最近的东侧150米零散居民的预测值分别为0.00019 mg/m3、0.00191423 mg/m3，所以本项目H2S、NH3嗅阈值未超标，对环境影响较小。

综上所述，H2S、NH3异味污染物正常排放情况下对周围环境均无明显影响，到达厂界浓度均远小于各自的嗅阈值，对周围大气环境影响较小，但仍应加强污染控制管理，减少不正常排放情况的发生，异味污染是可以得到控制的。

5.1.4大气环境防护距离分析

（1）大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目大气评价等级为二级，项目大气污染物均未超标，无需设置大气环境防护距离。

5.1.4卫生防护距离计算

5.1.4.1计算公式

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，无组织排放有害气体的生产单元（生产区、车间、工段）与居民区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下：

QcCm=1A(BLc+0.25r2)0.50LD

式中：Cm为环境一次浓度标准值（毫克/米3）；

Qc为有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（公斤/小时）；

r为有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（米）；

L为工业企业所需的卫生防护距离（米）；

A、B、C、D为计算系数。根据所在地平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。

5.1.4.2参数选取

无组织排放多种有害气体时，按Qc/Cm的最大值计算其所需的卫生防护距离。卫生防护距离在100m内时，级差为50m；超过100m，但小于1000m时，级差为100m。无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离，但当按两种或两种以上有害气体的Qc/Cm计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离提高一级。

本项目无组织废气的卫生防护距离计算结果见表5.1-13。

表5.1-13 卫生防护距离计算结果

| 位置 | 生产车间 |  |
| --- | --- | --- |
| 污染物 | NH3 | H2S |
| 计算距离 | 0.795 | 0.879 |
| 卫生防护距离取值 | 50 | 50 |
| 最终取值 | 100 |  |

根据项目的无组织排放量计算各污染物的卫生防护距离，根据卫生防护距离确定原则，确定本项目的卫生防护距离为以生产车间外100米所形成的包络线。根据场区周围环境情况可知，本项目场区边界外100米范围内无居民。因此本环评要求当地政府在本项目卫生防护距离内不应再规划新建住宅及其他对大气环境质量要求较高的相关设施以满足本项目的卫生防护距离的要求。

5.1.4污染物排放量计算

本项目大气污染物无组织排放量核算见表5.1-14，本项目大气污染物年排放量核算见表5.1-15。

表5.1-14 大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算基准排放浓度（mg/m3） | 核算排放速率（kg/h） | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | H1 | 粉尘 | 1.5 | 0.003 | 0.018 |
|  |  | 氨气 | 0.35 | 0.0007 | 0.009 |
|  |  | TVOC | 50 | 0.06 | 0.18 |
|  |  | 硫化氢 | 3 | 0.006 | 0.0021 |
| 主要排放口合计 |  | 粉尘 |  |  | 0.018 |
|  |  | 氨气 |  |  | 0.009 |
|  |  | TVOC |  |  | 0.18 |
|  |  | 硫化氢 |  |  | 0.0021 |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| / | / | / | / | / | / |
| 有组织排放总计 |  |  |  |  |  |
| 有组织排放总计 |  | 粉尘 |  |  | 0.018 |
|  |  | 氨气 |  |  | 0.009 |
|  |  | TVOC |  |  | 0.18 |
|  |  | 硫化氢 |  |  | 0.0021 |

表5.1-15 大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 产污 来源 | 产污 环节 | 污染物 |  | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  |  | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/（mg/m3） |  |  |
| 1 | 生产车间 | 生产过程 | 氨气 |  | 加强车间通风、增加场区绿化等 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级标准 | 1.5 |  | 0.017 |
|  |  |  | 硫化氢 |  |  |  | 0.06 |  | 0.0017 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  |  | 氨气 |  |  |  | 0.017 |  |
|  |  |  |  | 硫化氢 |  |  |  | 0.0017 |  |

表5.1-16  大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 粉尘 | 0.018 |
| 2 | TVOC | 0.18 |
| 3 | 氨气 | 0.026 |
| 4 | 硫化氢 | 0.0038 |

5.1.5大气环境影响预测自查

根据新导则，本项目大气环境影响预测自查情况详见表5.1-17。

表5.1-17  大气环境影响预测自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  | 二级√ |  | 三级□ |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  | 边长=5~50km□ |  | 边长=5km√ |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ |  | 500~2000t/a□ |  |  | <500t/a√ |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（SO2、NO2、臭氧、CO、PM10、PM2.5） 其他污染物（氨气、硫化氢、臭气浓度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准√ |  |  | 地方标准√ |  | 附录D√ | 其他标准√ |  |
| 现状评价 | 评价功能区 | 一类口□ |  |  |  | 二类区√ |  | 一类区和二类区□ |  |
|  | 评价基准年 | （2018）年 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测标准□ |  |  |  | 主管部门发布的数据标准√ |  | 现状补充标准√ |  |
|  | 现状评价 | 达标区□ |  |  |  |  | 不达标区√ |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源√ 本项目非正常排放源√ 现有污染源√ |  |  | 拟替代的污染源√ |  | 其他在建、拟建项目污染源√ | 区域污染源√ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD√ | ADMS□ | AUSTAL2000□ |  | EDMS/AEDT□ | CALPUFF□ | 网格模型□ | 其他√ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  | 边长5~50km□ |  | 边长=5km√ |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（颗粒物、氨气、硫化氢） |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√ |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%√ |  |  |  |  | C本项目最大占标率>100%□ |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 |  | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  | C本项目最大占标率>10%□ |  |  |
|  |  | 二类区 |  | C本项目最大占标率≤30%√ |  |  | C本项目最大占标率>30%□ |  |  |
|  | 非正常1h浓度贡献值 | 非正常持续时长 （0.5）h |  |  | C非正常占标率≤100%√ |  |  | C非正常占标率>100%□ |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ |  |  |  |  | k>-20%□ |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（颗粒物、硫化氢、氨气、TVOC） |  |  |  | 有组织废气监测□ 无组织废气监测√ |  | 无监测□ |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（SO2、NO2、臭氧、CO、PM10、PM2.5、颗粒物、硫化氢、氨气、TVOC） |  |  |  | 监测点位数（2） |  | 无监测□ |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 √ 不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | 粉尘：0.018t/a、氨气0.009t/a、硫化氢0.0021t/a、TVOC0.18t/a |  |  |  |  |  |  |  |

## 5.2水环境影响评价

5.2.1评价等级确定

表5.2-1 地表水评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q<200且W<6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |

建设项目营运期废水为生产废水和生活污水。经预测，本项目运营期总用水量为2167m3/a。本项目生活污水由厂区原有化粪池预处理后排入市政管网最终由三庄乡污水处理厂处理，生产废水经厂区污水站处理后回用于本项目，不外排。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）分级判据，确定本项目地表水环境影响评价工作等级为三级B。因此无需进行进一步预测与评价，只需对污染物排放量进行核算。

①水污染控制和水环境影响减缓措施有效性分析

生活污水经化粪池处理后接管进入三庄乡污水处理厂处理。

化粪池是处理粪便并加以过滤沉淀的设备，其原理是固化物在池底分解，上层的水化物进入管道流走，防止了管道堵塞，给固化物体（粪便等垃圾）有充足的时间水解。化粪池能够有效避免生活污水在环境中的扩散；厌氧腐化下，能够杀灭蚊虫卵；生活污水经沉淀杂质后，大分子有机物得到部分的水解，能够改善后续的污水处理，实践证明化粪池是生活污水的有效预处理设施。

②依托污水处理设施的环境可行性分析

三庄乡污水处理厂位于三庄乡镇区东南，夫团路与泗水路交叉处东南角，三庄乡污水处理厂的建设规模为1000m3/d，于2014年投入使用，主要是对三庄乡的城镇污水进行集中处理，服务范围主要为三庄乡。三庄乡污水厂污水处理采用“隔栅+旋流沉砂池+多功能预处理池+生物转盘+滤布滤池+消毒池”处理工艺，废水经处理达标后，最终汇入邢西河。

## 5.3噪声影响评价

5.3.1噪声源情况

调查建设项目声源种类（包括设备型号）与数量、各声源的空间位置、声源的作用时间等，用类比测量法与引用已有的数据相结合确定声源声功率级。建设项目的主要影响高噪声源情况见表3.4-6。

5.3.2声环境质量预测及评价

（1）预测模式

①单个室外的点声源在预测点产生的声级计算方法

如已知声源的倍频带声功率级（从63Hz到8KHz标称频带中心频率的8个倍频带），预测点位置的倍频带声压级Lp(r)可按下式计算：

Lp(r)=LW+Dc-A

A=Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc

式中：

Lw—倍频带声功率级，dB；

Dc—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数DI加上计到小于4π球面度（sr）立体角内的声传播指数DΩ。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB。

A —倍频带衰减，dB；

Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB；

Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB；

Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB；

Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。

如已知靠近声源处某点的倍频带声压级Lp(r0)时，相同方向预测点位置的倍频带声压级Lp（r）可按下式计算：

Lp(r)=Lp（r0）-A

预测点的A声级LA(r)，可利用8个倍频带的声压级按下式计算：

8

LA(r)=10lg{Σ10[0.1LPi(r)-ΔLi]}

i=1

式中：

LPi（r）—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB；

ΔLi —i倍频带A计权网络修正值，dB。

在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按下式作近似计算：

LA（r）=LAW — DC — A

或  LA（r）=LA（r0）- A

A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500HZ的倍频带作估算。

②室内声源等效室外声源声功率级计算方法

声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出：

LP2 = LP1 -（TL+6）

式中：

TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。

也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级：

LP1=LW + 10lg(Q/4πr2+4/R)

式中：

Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。

R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。

R—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

LP1i（T） = 10lg（Σ100.1Lp1ij）

式中：

LP1i（T） —靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N—室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级：

LP2i（T） = LP1i（T）- （TLi +6）

式中：

LP2i（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。

然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。

LW=LP2（T） + 10lgs

然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。

③噪声贡献值计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：

N             M

Leqg=10lg[1/T(Σti100.1LAi+ Σtj100.1LAj)]

i=1            j=1

式中：

tj—在T时间内 j声源工作时间，s；

ti—在T时间内i声源工作时间，s；

T—用于计算等效声级的时间，s；

N—室外声源个数；

M—等效室外声源个数。

④预测值计算

Leq= 10lg（100.1Leqg + 100.1Leqb）

式中：

Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

Leqb—预测点的背景值，dB（A）。

（2）预测结果及评价

噪声在室外空间的传播，由于受到遮挡物的隔断，各种介质的吸收与反射，以及空气介质的吸收等物理作用而逐渐减弱。为了简化计算条件并能考虑到最不利因素，计算时只考虑噪声随距离的衰减。噪声源对厂界噪声贡献值见表5.3-1。

表5.3-1  距离衰减对各预测点的影响值表  （单位：dB(A)）

| 编号 | 位置 | 贡献值 | 背景值 | 标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东厂界 | 45.78 | 52.50 | 60 | 达标 |
| 2 | 南厂界 | 37.06 | 56.10 | 60 | 达标 |
| 3 | 西厂界 | 46.17 | 52.50 | 60 | 达标 |
| 4 | 北厂界 | 47.94 | 51.00 | 60 | 达标 |

由上表可见，经距离衰减后各噪声源的叠加值低于标准值，因此项目产生的噪声对周边环境影响比较小。

## 5.4固体废物环境影响评价

5.4.1固废产生状况

项目固废分为一般固废和危险固废，产生情况详见表3.4-7。

5.4.2固体废物环境影响分析

生活垃圾由环卫部门清运，废过滤膜、废周转箱、医废残渣由光大环保能源（泗阳）有限公司进行焚烧处理、污泥外售相关单位、废活性炭交由有资质单位安全处置，固废不外排，不会对环境造成影响。

建设项目固体废物利用处置方式评价表见表5.4-1。

表5.4-1  建设项目固体废物利用处置方式评价表

| 序号 | 污染物 | 主要成分 | 产生量(t/a) | 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别） | 废物代码 | 处理方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 可燃可堆腐物 | 1.5 | 固态 | / | 环卫部门清运 |
| 2 | 废过滤膜 | 过滤废膜 | 0.01 | 固态 | / | 送入光大环保能源（泗阳）有限公司进行焚烧处理 |
| 3 | 废活性炭 | 废活性炭 | 0.05 | 固态 | / |  |
| 4 | 废周转箱 | 周转箱 | 0.8 | 危废 | 900-049-41 |  |
| 5 | 医废残渣 | 医疗固废残渣 | 3000 | 固态 | / | 外售相关单位 |
| 6 | 污泥 | 污泥 | 5 | 固态 | / | 委托有资质单位安全处置 |

一般工业废弃物储存区为专门储存废物场所，地面硬化，采用封闭式储存，一般情况下不会对大气、水环境造成影响。

（1）危险废物收集污染防治措施分析

危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。最后按照要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。项目在采取以上措施后，医疗固废不会对环境产生影响，具有可行性。

（2）危险废物暂存污染防治措施分析

危险废物应尽快送往委托单位处理，不宜存放过长时间，确需暂存的，应做到以下几点：

①贮存场所应符合GB18597-2001规定的贮存控制标准，有符合要求的专用标志。

②贮存区内禁止混放不相容危险废物。

③贮存区考虑相应的集排水和防渗设施。

④贮存区符合消防要求。

⑤贮存容器必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生发应等特性。

⑥按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

⑦本项目危废进行暂存的时间不得超过一年。

本项目危废堆场均按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行建设，满足危废暂存的要求。

（3）危险废物运输污染防治措施分析

对于委托处理的危险废物，运输中应做到以下几点：

①该运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。

②承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。

③载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。

④组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。

本项目危险废物的运输企业通过委托具有危险废物运输许可证的单位进行危险废物的运输，且要求运输单位及车辆按照《危险废物收集贮存运输技术规范》 (HJ 2025-2012)的要求进行危废的运输，降低项目危险废物运输对环境影响的风险。

（4）危险废物处理可行性分析

本项目的医疗固废属国家危险废物名录规定的危险废物，在厂内暂存时，本环评要求企业落实以下几点要求：

①对危险固废暂存场区域设立监控设施，危废暂存场周围应设置围墙或者防护栅栏，与周边区域严格分离开，并按GB15562.2的规定设置警示标志，现场需配置安全防护服装与工具、通讯设备、照明设施等；

②对固废堆场进行水泥硬化，并采取严格的、科学的防渗措施；

③加强固废管理，固废堆场中一般固废与危险固废的堆放位置应在物理上、空间上严格区分，确保污染物不在一般固废与危险固废间转移；危险固废及时入堆场存放，并及时通知协议处理单位进行回收处理。

④严格落实危险固废转移台账管理，做到每一笔危险固废的去向都有台账记录，包括场区内部的和行政管理部门的。

综上，本项目固体废物采用不同的切实可行的处理、处置方案，不会产生二次环境污染。

项目其他一般固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）等国家固体废物贮存有关要求设置；各种固体废物在厂内堆放和转移输运过程应防止对环境造成影响，堆放场所采取防火、防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施后，降低对环境的影响。

综上所述，本项目固体废物处置符合国家技术政策，固体废物全部分类妥善处置，实现零排放，可避免固体废物排放对环境的二次污染，不会对当地的景观环境和生态环境产生不利影响。

## 5.5地下水环境影响分析

项目废水对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后进入地下水。因此，包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水能否被污染以及污染物的种类和性质。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。

1、地下水环境影响评价等级

（1）建设项目分类

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）建设项目对地下水环境影响的特征，本项目为I类项目；

（2）地下水环境敏感程度

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），对照本项目及建设场地的地下水特征，项目所在区域不属于生活供水水源地准保护区、不属于热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源保护区、也不属于补给径流区，同时项目占地为规划的工业建设用地，场地内无分散居民饮用水源等其它环境敏感区，则项目场地地下水敏感程度为不敏感。本项目处于地下水环境不敏感地区。

地下水环境影响评价工作等级划分情况见表5.5-1。

表5.5-1 地下水环境影响评价工作等级划分判据一览表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

综上所述，通过查表5..5-1可知本项目地下水影响评价等级为二级。

2、水文地质概况

（1）松散岩类孔隙水

根据沉积物的时代、成因、地质结构及水文地质特征，区内含水层可分为潜水、微承压水(第Ⅰ承压水)和第Ⅱ、第Ⅲ承压水含水层。

①全新统(Q4)粉砂、粉质粘土孔隙潜水该含水岩组以废黄河泛滥堆积分布最广，其含水砂层组合类型各地不一，河漫滩、自然堤近侧，粉质砂土、粉土裸露；远离河道由粉质粘土与粉土互层，厚度一般为2～10m，最大为19.55 m。据钻孔抽水资料反映，含水贫乏，出水量小于100m3/d。含水层大面积裸露，受降水直接补给，水位埋深一般为2～3m，滩地可达5 m左右。

②上更新统(Q3)粉土、粗砂层孔隙弱承压水(第Ⅰ承压水)发育在含钙质结核粉土的中段。据钻孔资料：沿废黄河一带厚度较大，西南岗地大部分缺失，底板最大埋深40余m，水位埋深一般为1～3 m，水量中等，局部富集，水质良好。

③第Ⅱ承压水时代相当于中、下更新统和上第三纪宿迁组。1)中、下更新统(Q2、Q1)砂砾层孔隙承压水中、下更新统砂性土层较发育，两者间经常以砂砾层直接相触，构成统一的孔隙承压含水岩组，一般厚度16～19.5m，最大厚度34.9m，顶板埋深30.3～49.3m。含水砂砾皆为河流冲积而成。砂砾层厚度与地层总厚比多在70％以上，富水性受砂层厚度的控制；构造凹陷区含水砂层发育，水量较丰富，反之则非。大致以郯—庐断裂带东界断裂为界，东部富水带长轴为北西-南东向，如卢集—黄圩富水带，钻孔抽水最大单位涌水量达348.48m3/d•m；西部富水带呈南北向，单位涌水量最大达190.27 m3/d•m。由于新构造上升，岗地边缘地带含水层变薄，单位涌水量小于43.2m3/d•m，水位埋深一般为15～17.5m，矿化度一般小于1g/L，局部达1～2g/L。

④第Ⅲ承压水1)中新统下草湾组砂层孔隙承压水下草湾组早期沉积为河湖相，沉积颗粒较粗，多为砂砾层，向湖心过渡则变为细粒的粘土；后期湖水扩大，细粒粘土迭加沉积，构成了上有隔水层覆盖的砂砾孔隙承压水。据统计，含砾比湖滨粗粒相为5％～50％，湖心粗粒相趋近于零，即没有砂层沉积。埋深一般为50～100 m左右，最大含水砂层厚度为62m，南部近湖心带缺失。基底构造、地貌等控制了地表水系的发展，水系制约了含水砂层的发育，含水砂层又决定了地下水的富存条件，本区大致可分为3个富水带：①埠子—归仁富水带沿老龙河(实河—利民河上游)分布，单位涌水量在0.7L/s•m左右，归仁北部地下水位高出地表，形成自流泉。②洋河—大兴富水带受基底罗圩—大兴盆地的控制，成北东向展布，单位涌水量0.5～0.7 L/s•m，水位埋深12.7m左右，流向由北向南。③曹庄—太平富水带位于民便河入成子湖地带，单位涌水量0.5～0.7 L/s•m，流向由北向南。2)中新统(N1)峰山组砾砂层孔隙承压水峰山组的分布构成了埠子—上塘古河道及龙集～新袁泛滥盆地的河流冲积相，决定了砂砾石层的发育，泛滥盆地因水流相对开阔、平缓，细粒沉积增多，故含砂比为50～100％。砂砾石层次多且厚，厚度达百米以上，可至113m(泗洪车门)，一般30～50m，顶板埋深深者达150m，一般埋深60m左右，局部地段已抬升接近地表。

（2）基岩裂隙水

白垩纪砂页岩、侏罗纪火山岩及下元古界的片麻岩，以垅岗、残丘的形态出露于重岗山、赤山、马陵山与韩山等地。含有微弱的构造裂隙水，单井涌水量小于10～100m3/d。局部构造裂隙发育在低洼的地形条件下，有利于裂隙水的补给，单井涌水量大于100 m3/d。测区内基岩裂隙水无供水价值。

3、工况分析

（1）正常工况下，场区的污水防渗措施到位，污水管道运输正常的情况下，对地下水无渗漏，基本无污染。

（2）非正常工况下，若厂区污水站管道破裂导致污水进入厂区内，污染地下水，在这种情况下，污水将对地下水造成点源污染，污染物可能下渗至孔隙潜水及承压层中，从而在含水层中进行运移。

4、主要评价因子

从污染物的来源可以看出，废水中主要污染物为 COD、SS。SS 在进入地下水之前很容易被包气带土壤吸附，进入地下水中含量很少，可以不作为主要的评价因子。由于有机物最终都换算成 COD，因此本项目的主要污染因子为 COD。虽然 COD 在地表含量较高，但实验数据显示进入地下水后含量极低，基本被沿途生物消耗掉，因此我们用高锰酸盐指数替代，其含量可以反映地下水中有机污染物的大小。在地下水中，一般都用高锰酸盐指数法，因此，模拟和预测污染物在地下水中的迁移扩散时，用高锰酸盐指数代替COD。本项目暂存池内COD的浓度为137mg/L，多年的数据积累表明高锰酸盐指数一般来说是COD的40%~50%，因此模拟预测时高锰酸盐指数浓度为60mg/L。

5、预测模型

（1）本项目场区周边的潜水区与承压区的水文地质条件较为简单，可通过解析法预测地下水环境影响。正常情况下，场区基本不产生地下水污染，故不做预测。

（2）非正常工况下，主要的考虑因素是污水处理区的渗漏对地下水可能造成的影响。因此将污染源视为连续稳定释放的点源，通过对污染物源强的分析，筛选出具有代表性的污染因子进行正向推算。分别计算100天，1000天，10年，20年后的污染物的超标距离。

对场区潜水环境影响预测采用《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）推荐的一维稳定流动一维水动力弥散问题，概化条件为一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界1。其解析解为：

式中：x—预测点距污染源强的距离，m；

t—预测时间，d；

C—t 时刻x 处的污染物浓度，mg/L；

C0—地下水污染源强浓度，mg/L；

u—水流速度，m/d；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

erfc( )—余误差函数。

6、水文地质参数

（1）渗透系数

渗透系数取值参数参考《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）中附录B表B.1的经验值表，结合本项目区域地质概况，本项目区的渗透系数平均值及水力坡度见表5.5-2。

表5.5-2  渗透系数及水力坡度

|  | 渗透系数（m/d） | 水力坡度（‰） |
| --- | --- | --- |
| 项目建设区含水层 | 0.015 | 2.2 |

（2）孔隙度的确定

根据区域地质资料，计该区域的土壤孔隙度取得平均值为0.455，有效孔隙度按0.22计。

（3）弥散度的确定

D. S. Makuch（2005）综合了其他人的研究成果，对不同岩性和不同尺度条件下介质的弥散度大小进行了统计，获得了污染物在不同岩性中迁移的纵向弥散度，并存在尺度效应现象（图5.2-4）。根据室内弥散试验以及我们在野外弥散试验的试验结果，并根据含水层中砂砾石颗粒大小、颗粒均匀度和排列情况类比。

对本次评价范围潜水含水层，纵向弥散度取20m，横向弥散度取2m。

图5.5-1 不同岩性的纵向弥散度与研究区域尺度的关系

表5.5-3含水层弥散度类比取值表

| 粒径变化范围（mm） | 均匀度系数 | m指数 | 弥散度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.4-0.7 | 1.55 | 1.09 | 3.96 |
| 0.5-1.5 | 1.85 | 1.1 | 5.78 |
| 1-2 | 1.6 | 1.1 | 8.8 |
| 2-3 | 1.3 | 1.09 | 13.0 |
| 5-7 | 1.3 | 1.09 | 16.7 |
| 0.5-2 | 2 | 1.08 | 3.11 |
| 0.2-5 | 5 | 1.08 | 8.3 |
| 0.1-10 | 10 | 1.07 | 16.3 |
| 0.05-20 | 20 | 1.07 | 70.7 |

地下水实际流速和弥散系数的确定按下列方法取得：

U＝K×I／n；DL＝aL×Um；DT＝aT×Um

其中：U—地下水实际流速，m/d；K—渗透系数，m/d；I—水力坡度；n—孔隙度；m—指数；DL—纵向弥散系数，m2/d；DT—横向弥散系数，m2/d；aL—纵向弥散度；aT—横向弥散度。

计算参数结果见表5.5-4。

表5.5-4 计算参数一览表

| 参数 含水层 | 水流速度U（m/d） | 纵向弥散系数 （㎡/d） | 污染源强C0（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CODMn |
| 项目建设区含水层 | 1.6×10-4 | 1.7×10-3 | 185391 |

7、 预测结果

（1）非正常工况下，当污水处理站出现局部防渗失效，废水以点源从失效位置泄漏进入地下水。则污染物运移范围计算分别见表5.5-5。

表5.5-5 高锰酸盐污染物运移范围预测结果表

| 时间 | 距离（m） | 2 | 4 | 15 | 30 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100d | 浓度(mg/L) | 1.2 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
|  | 污染指数 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 1000d | 浓度(mg/L) | 24.7 | 1.1 | 3.3 | 0.8 | 0.8 |
|  | 污染指数 | 8.2 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 0.3 |
| 10年 | 浓度(mg/L) | 19.7 | 7.1 | 1.3 | 0.8 | 0.8 |
|  | 污染指数 | 6.6 | 2.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
| 20年 | 浓度(mg/L) | 15.1 | 9.9 | 3.8 | 0.8 | 0.8 |
|  | 污染指数 | 5.0 | 3.3 | 1.3 | 0.3 | 0.3 |

注：污染指数标准参照《地下水质量标准》（GB/T 14848-93）中Ш 类水标准。

①从上表中可以看出，非正常工况下，按照正常工况下污染源强的10倍预测，项目厂界地下水环境质量不会超标。

②对深层地下水的污染影响

判断深层地下水是否会受到污染影响，通常分析深层地下水含水组上覆地层的防污性能和有无与浅层地下水的水利联系。区内第I、第Ⅱ含水组顶板为分布比较稳定且厚度较大的隔水层，所以垂直渗入补给条件较差，与浅层地下水水利联系不密切。因此，深层地下水不会受到项目下渗污水的污染影响。

8、评价结论

（1）地下水污染途径

根据拟建项目所处区域的地质情况分析，可能存在的主要污染方式是渗入型污染。污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。

该项目主要渗漏污染因素如下：

①废水排污渠道的渗漏。受污染的渠水通过两侧或底部可渗入含水层。

②污水站各构筑物防渗层破裂、粘接缝不够密封或污水管道破裂等原因造成污水的渗透，从而污染浅层地下水。这种污染途径发生的可能性较小，一旦发生，极不容易发现，造成的污染和影响比较大，因此需要加强管理，避免发生。

③生产废水（生活污水、冲洗废水等）通过地表径流下渗，污染地下水。

④危废暂存间危险废物进入土壤，污染地下水。

（2）场区防渗措施

本项目的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设。场区内除绿化用地及办公生活区外，其余所有生产场区地面均应建有防渗地坪，地表层防渗应采用多层防渗结构；车间采用严格的防腐措施，铺设高密度聚乙烯防渗膜，防渗系数应能达到1.0×10-7cm/s。危废暂存间渗透系数≤10-10cm/s。并在场区内设置监控井，定期对地下水进行监测；本项目自备水井应采取严格的防渗漏措施，禁止在车间内打井及开展其它破坏地层的活动。

## 5.6土壤环境影响预测

本项目属于环境和公共设施管理业，根据本项目工艺流程及原辅料判断本项目土壤环境为污染影响型，根据《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A本项目为“危险废物利用及处置”项目，则本项目类别为I类，且本项目永久占地规模为中型，项目周边为农田，土壤敏感程度为敏感，判别依据如表7-20。

表7-20  污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、 医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

本项目根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级， 如表7-24。

表7-21  污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 及类别 评价工 作等级 敏感程度 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ 类 |  |  | Ⅲ 类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大型 | 中型 | 小型 | 大型 | 中型 | 小型 | 大型 | 中型 | 小型 |
| 敏感 | 一 级 | 一 级 | 一 级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一 级 | 一 级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | -- |
| 不敏感 | 一 级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | -- | -- |
| 注： “ - - ” 表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据上表划分结果，本项目评价工作等级为“三级”。现状调查范围为项目占地范围以及项目占地范围外0.02km范围内。预测与评价方法采用定性描述。

本项目生产均位于厂房内部，工作时完全可以确保雨水及地表水不会进入物料内部。因此，项目医疗废物不会产生因外部雨水或地表水进入而形成的渗滤液，且本项目处理的基本为无机固态废物，含水率较低，且车间内做好防渗防漏措施。

根据根据江苏迈斯特环境检测有限公司提供的监测报告数据，检出物质中各监测点位的因子均符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表 1 建设用地土壤污染风险中第二类用地筛选值。总体来讲，项目所在场地土壤环境质量良好，未发现与企业项目相关的污染问题。

企业在日常管理过程中应加强土壤环境的监控，发现异常时及时进行溯源调查，并采取相应的措施进行防控。

根据《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》（部令第3号），土壤环境污染重点监管单位（以下简称重点单位）包括：（一）有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、 电镀、制革等行业中应当纳入排污许可重点管理的企业；（二）有色金属矿采选、石油 开采行业规模以上企业；（三）其他根据有关规定纳入土壤环境污染重点监管单位名录的企事业单位。本项目不属于《工况用地土壤环境管理办法（试行）》）（部令 第 3 号）中重点监管企业。

综上所述，本项目对土壤环境的影响可接受。

## 5.7生态影响分析

（1）植物影响分析

① 植被覆盖影响分析

项目租赁一栋标准化厂房作为生产区域，车间内进行硬化处理，引起水土流失的可能性小。

项目运营后，装置区内的各种车辆及活动仅限于车间内。同时，项目建成后，车间周边绿化工作不断深入和完善，天然植被将逐渐被人工植被绿化树木等所代替，建设过程中遭受破坏的植被将得到逐步恢复。

② 废气排放对植被的影响分析

在项目运行期内产生的废气污染物主要为 H2S、NH3、TVOC等，废气污染影响与风速、风向有着密切的关系。由大气环境影响预测可知，一般天气条件下废气污染物影响浓度较低，工程运营产生的废气易随风扩散，使污染物浓度迅速降低，工程运行期内产生的废气污染物对土壤和自然植被影响不大。

（2）土壤生态环境影响分析

① 工程占地对土壤环境的影响

本工程建成后，无论是临时占地还是永久性占地，都将改变其原有的土壤理化性质和土壤结构，对原有土壤结构和性状产生一定影响，但该影响仅局限于厂区占地之内，对周边地区影响不大。

② 事故状态下土壤生态环境影响分析

运营期事故状态下，对土壤生态环境的影响主要表现在处置车间区、排污管道等废水无组织泄漏，对土壤及其上植被的污染影响。其污染途径为污染物进入土壤后，首先改变了土壤结构和性状，尤其是泄漏于土壤中的大肠菌群等污染物，因其属有毒有害物质，进入土壤层后，会污染厂区及管道沿线周围土壤，降低土壤微生物的活性，使土壤的综合肥力下降，影响其植被生长；在雨季或洪水期及冰雪融化季节，被污染的土壤会随雨水或雪水等地表径流将土壤中的油类污染物随地形坡度带入下游区，污染下游区土壤及地表水、地下水环境，进而影响植物的生长及人体健康。因此，对于上述无组织泄漏区，均应及时对污染土壤进行处理，以减小对厂区周围以及下游区生态环境的影响。

## 5.8  营运期运输环境影响分析

本项目运营期医疗废物运输过程中对环境的影响主要有交通噪声和发生交通事故医疗废物撒落产生的环境风险，运营过程中环境风险分析详见5.8节环境风险分析内容，运营期交通噪声采取合理安排运输时间，尽量避免夜间输送，限制汽车鸣笛，减少车辆噪声对道路沿线居民的影响，采取以上措施后运营期交通噪声对沿线居民影响较小。

## 5.9  环境风险评价

5.9.1评价总则

医疗废物属于危险废物，在医疗废物微波消毒处理运行期间涉及到医废的收集、转运、存储、处理等多个环节，如果管理和操作不当，则可能发生医废的泄漏，对人群健康和环境造成危害。

5.9.1.1 评价内容重点

风险评价主要是针对项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质对界外人身所造成的安全与环境的影响、损害进行评估，提出防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故和环境影响达到可接受的水平。

医废微波消毒风险评价的重点是医废运输、存储、处理过程中的风险和项目废气、废水事故排放风险以及风险防范措施和事故应急处理措施。

5.9.1.2 评价程序

评价工作程序：根据《建设项目环境风险评价技术导则》(GB/T169-2018)中要求的程序图进行。

5.9.2  风险调查

5.9.2.1 风险源调查

依据《建设项目环境风险评价技术导则》(GB/T169-2018)附录B中所列重点关注的危险物质，本工程涉及的主要危险物质是医疗废物等。项目危险物质的数量和分布情况调查结果见表 5.8-2。

表 5.9-1   项目主要风险物质一览表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| A是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

5.9.3 风险管理

5.9.3.1 风险防范措施要求

一、生产厂区风险防范措施

⑴ 设计要求

① 装置区设环形道路，利于在事故状态下，人员疏散和抢救。采用露天或敞开框架布置，除机泵外，工艺装置大多露天布置，框架敞开，以便通风。

② 按照三级防控要求做好厂区各建（构）筑物的建设。

⑵ 工程措施

① 采用双回路电源供电。仪表负荷，事故照明，消防报警等按一类负荷设计，采用不间断电源装置规定，事故照明采用带镉镍电池应急灯照明。

② 根据装置原料及产品的特点，按《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范设计规范》选用电气设备。爆炸和火灾危险环境内可产生静电的物体，如设备管道等都采用工业静电接地措施；建、构筑物设有防直击雷、防雷电感应、防雷电波侵入的设施。

③ 生产装置和管道的设计，必须根据介质燃爆特性，设置抑爆，惰化系统和检测设施，选用氮气、二氧化碳等介质置换及保护系统，以保证人员在开工、检修前的处理作业时的安全。

④ 各生产装置、罐区、管道及车间内安全通道等安全色和安全标志，必须按照国家有关标准设计。爆炸危险场所必须设置标有危险等级和注意事项的警示标志，正确使用安全色。

⑶ 管理措施

① 坚持“安全第一，预防为主”的方针，积极推行全员预防性管理，不断增强安全意识，给安全工作以优先权和否决权。经常性地开展安全日、安全周和安全知识竞赛等活动。坚持每周调度例会，首先通报讲评安全工作。定期进行安全大检查，及时整改隐患，利用安全录像对职工进行经常性安全教育，做到了警钟常鸣。

② 实行安全工作责任制。各生产车间、辅助车间及运输处等基层单位都建立安全生产领导小组，明确行政一把手为安全生产第一负责人；各车间主任、副主任为安全第二负责人，各化工生产班组配备有专兼职安全员，形成三级安全管理体系。

③ 建立安全规章制度。编制各项安全规程、安全制度、环保制度，印制安全管理台帐、安全作业票证等。

④ 设立安全机构。工厂应设立安全环保处，配有化工工艺、机械设备、电气、仪表等专业安全技术管理干部，并建立厂级防火委员会、生产安全管理委员会和劳动鉴定委员会；组建专职消防队、气防站，配备相应的消防、气防车，对生产现场和要害部门

全部配置各种安全消防器材和安全生产警示牌，定期举行安全消防演练，并制定安全预案。

二、运输风险防范措施

本项目医疗废物运输过程（本项目车间以外区域）的风险防范和事故处置责任由运输单位承担，建设单位对其进行监管。具体措施如下：

（1）运输安全防范措施

根据《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012），对运输过程的安全管理提出如下要求（本项目运输工作委托具有相应资质的单位进行，建设单位应加强相关方的管理）：

1）根据《危险废物转移联单管理办法》的规定，必须办理危险废物转移联单手续；

2）每转移一车（次）填写一份联单。运转时应持联单第一联及其余各联转移危险废物；

3）运输危险废物的车辆应配备 GPS 设备，严格遵守交通、消防、治安等法规，并应控制车速，保持与前车的距离，严禁违章超车，确保行车安全。驾驶人员一次连续驾驶 4 小时应休息 20 分钟以上，24 小时之内实际驾驶时间累计不超过 8 小时；

4）运输中使用专用车辆，严禁采用三轮机动车、全挂汽车列车、人力三轮车、自行车和摩托车装运医疗废物；

5）必须配备随车人员在途中经常检查，如有丢失、被盗，应立即报告发生地的交通运输、环保主管部门，高速公路上发生丢失、被盗，应立即报告高速巡警，并由交通运输主管部门会同丢失发生地的公安部门和环保部门查处；

6）合理规划运输路线及运输时间，尽可能避免车辆穿越学校、医院和居住小区等人口密集区域，并尽可能远离河道、水渠等敏感区域；

7）运达卸货地点后，因故不能及时卸货，在待卸期间行车和随车人员应负责看管车辆和所装危险废物；

8）运输车辆应取得危险废物运输经营许可证。

9）应急预案措施

运输时，严格按照已制定的路线进行，出现事故时，严格按照应急预案的要求，工人在防护服、防腐手套及专业眼镜的保护下开展液体收集及防扩散现场处置工作。

①危险废物运输车辆在装卸、运输过程中发生车辆故障、危险废物包装物破裂泄漏污染、危险废物燃烧（爆炸）、人身伤害等事故现象。

I.危险废物运输车辆驾驶员、副驾驶员立即实施应急自救工作，设立事故现场区域警戒线，并向单位应急救援小组组长(副组长)  报告事故情况。

II.运输车辆驾驶员应急自救方式

运输车辆驾驶员和押运员应根据事故实际情况，充分借助现场现有的装备和有限的力量，采取车辆故障原因排查维修、局部泄漏污染堵漏、使用灭火器灭火、安全隔离爆炸物，实施人员伤害自救等有效措施，有效控制事态的进一步恶化。

III.运输车辆驾驶员报告的内容

运输车辆驾驶员向单位应急救授小组组长(副组长)报告事故发生的时间、地点、原因、事故最新状态、已采取的措施情况及其简要经过。

②应急救援小组组长在了解清楚事故现场的基本情况后，立即通知应急救援小组各

成员赶赴事故现场实施救援和处置工作。

I.根据车辆发生的故障现象，逐项排查车辆故障原因，掌握车辆零部件的损坏程度，备品备件的准备情况。

II.依据车辆的具体受损情况，就地做到能自修则自修，采取局部换件、重点维修、整体调校的维修方式，从快排除车辆故障。

3

3

3

III.若需要将所运危险废物及时运离现场时，应组织车辆及时转运。清理过程中所产生的一切废物，应作危险废物处理处置。

（2）运输、装卸应符合《汽车危险货物运输、装卸作业规程》（JT617-2004）的有关规定（建设单位应按此规定约束承运单位）：

1）司机必须按国家有关规定进行岗位培训，执证上岗；

2）运输人员应掌握医疗废物的化学和物理性质及应急措施；须进行处理危险

废物和应急救援方面的培训，以及通过何种方式联络应急响应人员；

3）进入装卸作业区，不准携带火种；

4）运输车辆车厢、底板必须平坦完好，周围栏板必须牢固；车辆具有防雨、防潮、防晒功能；每辆车设有明显防火标志，并配备响应的防泄漏措施。

5.9.3.2 事故池

项目需建设事故池，用于收集事故状态下的废水，防止事故废水进入水体（含地下水）和土壤，而造成污染。

项目非正常情况主要考虑废水处理系统故障时，生产废水与生活污水的排放，废水产生量为 2047m3 /a，废水污染物浓度较高，如直接回用，会使废水浓度增加，对环境产生一定的影响。

项目建设有消防事故池各 1 座（事故池容积40 m3），可容纳非正常排放废水。

环评要求企业应严格管理，采取相关措施保证污水处理措施的连续安全运行，在处理系统发生事故不能正常运行时，应及时停产，并将非正常情况下生产废水排入事故池中，待事故处理完后，由罐车拉运三庄乡污水处理厂，不得直接排放未处理废水，以避免非正常工况对污水处理厂正常运行以及地表水环境的影响。

5.9.3.3 应急预案编制要求

根据本项目的特点，事故风险主要来自于医废运输过程中发生泄漏、微波消毒处理装置和医废暂存库。结合当前的环境风险应急要求，制定了如下环境风险应急预案：

（1）应急计划区

本项目应急计划区有：医废暂存车间、微波消毒处理车间及其周边区域，或者发生运输事故所在地。

（2）应急组织机构、人员

由于公司定员较少，不可能配备非常完善的应急体系机构，因而应急主要依靠政府和社会的力量。公司主要建立处理紧急事故临时性的组织机构。医废处理项目公司成立以总经理为组长、以生产技术部经理、工程师等为组员的突发事件应急领导小组，负责组织、指挥、协调与落实公司医废处置中突发事件的日常预防与应急处理工作。在发生事故时，各应急组成员按各自职责分工开展应急救援工作。通过平时的演习、训练，完善事故应急预案。

一旦发生事故，应急领导小组应第一时间进行处理并请求政府及社会相关机构进行援助。

（3）预案分级响应条件

原则上由宿迁市绿宇再生资源有限公司解决生产过程中出现的风险事故。根据事故具体情况，企业无能力解决时，应及时向泗阳县人民政府、宿迁市泗阳生态环境局报告，请求指挥、处理。

公司响应级别分为 2 级，即事故现场响应和公司响应。

1）现场应急响应：当突发事件发生后，现场或第一发现人员立即按照现场处置措施进行处置，同时向公司应急负责人报告，并按照相关法律法规要求拨打报警电话。

2）公司应急响应：公司应急负责人接到报告后，立即进入应急状态。尽快核实基本情况，及时做出判断，根据情况决定是否起动公司相关应急预案。

（4）应急救援保障

根据项目可能发生的风险事故，在厂内配备各种卫生设施、个人防护用品，如：口罩、手套、防护靴、工作服、扩目镜等；生产车间、仓库应多配备干粉灭火器；预备砂土、蛭石或其它惰性材料等抢险物质，保证应急预案实施的物质条件。

（5）报警、通讯、联络

一旦发生风险事故，必须及时报警和向有关部门报告。报警内容包括：事故发生时间、地点、危险物泄漏量、事故原因、事故性质(外溢、爆炸、燃烧)、危害程度、对救援的要求以及报警人与联系电话等。由宿迁市绿宇再生资源有限公司指挥部向上级和友邻单位发布救援请求、通报事故情况。

（6）应急环境监测

由泗阳县环境监测站负责对事故现场进行现场监测，监测人员携带应急监测设备赶赴现场，对事故性质、参数、后果进行评估，得出结论后及时上报。

（7）应急防护、消除泄漏等措施

一旦发生医废泄漏，应尽快清理泄漏现场，对地面进行清扫，并做好清洗消毒工作，清洗后的废水纳入污水处理系统；若有人员不慎接触到医废，则应尽快消毒处理或安排就医。若发生电磁泄漏，则尽快切断设备电源，检测仪器。

（8）人员紧急撤离、疏散组织计划

在风险事故可能对厂内外人群安全构成威胁时，必须在指挥部统一指挥下对与事故应急救援无关的人员进行紧急疏散。公司在最高建筑物上应设立“风向标”。总的原则是疏散安全点应处于当时风向的上风向和侧风向。对可能威胁到厂外居民和友邻单位人员安全时，指挥部应立即和泗阳县有关部门联系，引导居民迅速撤离到安全地带。

（9）事故应急救援关闭程序与恢复措施

事故处理后，由应急救援指挥部发布应急救援停止命令，负责组织厂内和周边受到影响区域的善后处理、恢复工作。

（10）应急培训计划

加强救援队伍各组员的培训，指挥领导小组要从实际出发，针对危险目标可能发生的事故，每年至少组织一次模拟演习。把指挥机构和各救援队伍训练成一支思想好、技术精、作风硬的指挥班子和抢救队伍。一旦发生事故，指挥机构能正确指挥，各救援队伍能根据各自任务及时有效地排除险情、控制并消除事故、抢救伤员、做好应急救援工作。

（11）公众教育和信息

对厂区邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。

（12）记录和报告

置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理。

5.8.7  结论和要求

（1）结论

项目的风险类型主要为医疗废物泄漏对环境的影响。泄露会造成一定的环境影响及财产损失，但建设项目环境风险时可防控的。

（2）主要要求

①运输过程一旦发生事故，如进入地表水中，应及时通知下游政府部门，通过广播、电视以及逐户通知的方法通知河段下游居民，在沿河两岸设立警戒，严禁人畜取用河水。

②建设单位必须落实安评措施。对项目予以高度重视，采取有效的防范、减缓措施，并制定突发性事故应急预案，强化安全管理，降低事故发生的可能性，使危险等级降低到可接受水平。

③编制项目环境风险应急预案，评估后向相关部门进行备案，并定期演练。

④厂区污水、雨水总排放口与外部安装截断装置并有切换到事故收集系统的设施，防止突发事件时物料和事故废水外排。

# 6环保措施及其可行性论证

## 6.1施工期污染防治措施

本项目租赁厂房，施工期不需要进行土地的整理和厂房的建设，只涉及到少量设备的安装，因此，本环评不考虑施工期污染情况，仅对项目运行期的污染因素进行分析并规定相应的防治措施。

## 6.2运营期污染防治措施评述

6.2.1废气污染防治措施评述

6.2.1.1 有组织废气污染防治措施分析

医废微波消毒工艺处理过程中产生的恶臭气体主要是医疗废物中的有机物质分解产生的，主要来源于破碎和消毒工序。本工程在微波处理系统为密闭状态，只在进料时打开进口，在密闭的环境中，消毒系统内部形成微负压状态，产生的恶臭和废气不易向外扩散，有效减少废气污染物的无组织排放。集尘罩外接引风管，通过引风机将废气体抽出。引风机排出的气体经二级过滤膜过滤净化和活性炭吸附装置吸附后引至15m高的排气筒排放。过滤器的过滤尺度不得大于0.2µm，耐温不低于140℃，过滤器配有进出气阀，压力仪表等，过滤效率在95%以上。

该处理工艺主要是利用活性炭比表面积大吸附能力强的特点，可以吸附空气中的有害气体以达到净化的目的。但由于活性炭对不同气体的吸附容量会有所不同，所以该工艺对NH3、H2S、TVOC的去除效率也有所差异。NH3、H2S、TVOC等臭气排放浓度可满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）。

废气处理流程如图6.2-1所示

图6.2-1  厂区废气处理措施示意图

微波消毒废气

微负压收集+二级过滤+活性炭吸附装置

15m高排气筒DA001

（1）确保活性炭有效的措施

本废气处理吸附装置填料选用目前国内广泛用于臭气与挥发性有机物处理的椰壳活性炭，据有关资料，此活性炭抗水汽能力强，在湿度50%、温度50℃的环境下也有相当的吸附能力，适用于本设备。

根据本工程废气产生浓度及间断排放等特点，活性炭吸附达到饱和的时间约为213h，因此为了确保医疗废物微波消毒设备的废气达标排放，规定设备每使用25天或200小时（以先到为准）后更换一次吸附装置中的所有活性炭填料。

（2）可行性分析

本工程微波消毒处理系统使用的废气处理工艺是环保部2011年2月《医疗废物处理处置污染防治最佳可行技术指南》（试行）中推荐的处理工艺，并且对比已采用该项措施处理废气的：鹰潭市丰瑞医疗废物处理有限公司医废处置中心技改升级项目监测数据可知，经处理后的废气中H2S、NH3、TVOC均能达标排放，因此采用图6.2-1中工艺处理项目废气是可行的，在活性炭有效的前提下能够确保废气污染物达标排放。

6.2.1.2 无组织废气污染防治措施分析

本项目无组织废气主要是医疗废物卸料、暂存等待处理过程中散逸的恶臭气体。

医废卸料、贮存拟采用的防治措施为：采用全封闭，拟加强清洗车间通风换气，可有效降低该无组织废气的影响。

经采取以上措施后，H2S、NH3、臭气等浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）要求。

6.2.1.3大气污染防治措施经济、技术可行性分析

①经济可行性分析

废气处理系统共计投资约10万元，运行费用约100元/天，主要用于电费、水费、药剂等支出；项目经济效益较好，本项目废气处理措施投资及运行费用均可承受，具有经济可行性。

②技术可行性分析

本项目废气通过二级过滤+活性炭吸附装置处理后排放。以上废气处理技术均为成熟可靠工艺，且已经被部分同类企业采用。

综上所述，经上述措施处理后，可以做到各类污染物达标排放，建设项目废气处理措施技术经济可行。

6.2.2废水污染防治措施评述

6.2.2.1 废水治理措施的可行性分析

该项目产生的污废水包括生产废水、生活污水。生产废水主要为清洗废水等，生活污水来自员工生活用水排水。

（1）生活污水

项目生活污水经过租赁厂区现有化粪池处理达三庄乡污水处理厂接管标准后排入三庄乡污水处理厂处理。

三庄乡污水处理厂位于三庄乡镇区东南，夫团路与泗水路交叉处东南角，三庄乡污水处理厂的建设规模为1000m3/d，剩余处理能力约为200 m3/d，主要是对三庄乡的城镇污水进行集中处理，服务范围主要为三庄乡。三庄乡污水厂污水处理采用“隔栅+旋流沉砂池+多功能预处理池+生物转盘+滤布滤池+消毒池”处理工艺，废水经处理达标后，最终汇入邢西河。

项目生活污水产生量为0.4 m3/d，占三庄乡污水处理厂剩余处理能力的0.2%，所以生活污水接管三庄乡污水处理厂可行。

（2）生产废水

生产废水经处理后排放浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2中排放标准、同时经处理后满足《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T19923-2005)标准中“洗涤用水”污染物排放标准中最严值后全部回用。

本项目产生的废水以冲洗废水为主，主要污染物质为 COD、NH3-N以及细菌等，浓度较低，为了降低投资和运行成本，项目选用《医疗废物处置污染防治最佳可行技术指南（试行）》中推荐的“深度处理+消毒工艺”。此处投资费用、运行费用、占地面积、出水水质、后期管理等各方面进行系统的比较，因地制宜的选择适合的工艺，考虑到本项目污废水特点、占地面积、投资及运行费用等因素，评价推荐采用 MBR生物膜法对污废水进行处理。

本项目废水处理工艺流程如图6.2-2：

医疗废品清洗废水

调节池

PAC、PAM

溶气气浮机

厌氧池

污泥回流

缺氧池

接触氧化池

双段风机

污泥浓缩池

MBR膜池

清水消毒池

紫外线消毒

污泥外运处置

达标回用

污水管线

风机管线

污泥管线

加药管线

图6.2-2 废水处理工艺流程图

处理工艺流程说明

1、医疗废品清洗废水经管线收集后进入至调节池收集后均质，暂存后由污水提升泵泵入到溶气气浮机中，通过投加絮凝剂、助凝剂等进行混凝浮选反应，通过沉淀区将其中的悬浮物进行沉淀，从而去除废水中悬浮物；

2、溶气气浮机出水自流进入至一体化设备中，废水首先进入至一体化设备中的厌氧池中，通过厌氧微生物的水解酸化作用，将大分子物质分解为小分子有机物，并去除部分有机物，厌氧池出水自流进入至缺氧池中，通过微生物的反硝化作用去除废水中的大部分氨氮，缺氧池出水自流进入至接触氧化池中，利用好氧微生物的氧化分解作用，进一步去除废水中的有机污染物，接触氧化池出水自流进入到MBR膜池中，通过MBR膜的超滤吸附作用，将废水中更加微小的污染物去除，MBR膜池中的部分污泥回流到厌氧池及接触氧化池中作为菌种补充，剩余的污泥以及溶气气浮机出来的残渣排放至污泥浓缩池进行浓缩及消化；经污泥浓缩池浓缩后通过环卫车定期抽吸外运处置。

MBR，又称膜生物反应器，是生物处理与膜技术相结合的一种工艺，在膜生物反应器里培养有大量的驯化细菌，在兼氧、好氧微生物的新陈代谢作用下，污水中的各类污染物得到去除。通过膜的过滤作用可以完全做到“固液分离”，从而保证出水浊度降至极低。污水中的各类污染物也通过膜的过滤作用得到进一步的去除。与传统工艺相比，膜生物反应器技术的优势如下：

1）MBR 用膜分离技术代替了传统的泥水分离技术，膜技术可以全部截留水中的悬浮物，因此出水中基本不含 SS；污染物的去除率高，抵抗污泥膨胀能力强，出水水质稳定可靠。

2）实现了水力停留时间 HRT 和污泥龄 SRT 的分离，设计、操作大大简化；使运行控制更加灵活，并使延长污泥龄成为可能。

3）由于 SRT 很长，生物反应器又起到了 污泥消化池 的作用，从而显著减少污泥产量，剩余污泥产量少，污泥处理费用低。

4）由于膜的截流作用使 SRT 延长，营造了有利于增殖缓慢的微生物生长的环境。这有利于硝化细菌的生长，提高了系统的硝化能力，脱氮效率得到很大提高；同时有利于提高难降解大分子有机物的处理效率和促使其彻底的分解。

5）膜的机械截流作用避免了微生物的流失，生物反应器内可保持高的污泥浓度，从而能降低污泥负荷，且 MBR工艺略去了二沉池，大大减少占地面积。

6）由于泥龄长，脱氮效果好，加上出水基本不含 SS，所以 MBR的出水水质要好于传统沉淀工艺。

污水经前续工艺处理后，水质已经改善，细菌含量也大幅度减少，但细菌的绝对数量仍很可观，并存在有病原菌的可能，必须在去除掉这些微生物以后，废水才可以安全地排入水体或循环再用，因此必须进行消毒处理。借鉴相同工艺设备的其它处置中心经验，消毒采用二紫外线消毒。

（2）废水处理效果论证

①污水处理站各处理单元去除率情况

根据工程设计方案，项目污水处理站个处理单元处理效果见表6.2-1。

表6.2-1  污水处理站个处理单元处理效果一览表

| 序号 | 项目 |  | CODcr （mg/L） | BOD5 （mg/L） | SS （mg/L） | NH3-N （mg/L） | 总余氯 （mg/L） | 粪大肠菌群（个/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 处理单元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 进水 |  | 300 | 150 | 500 | 20 | 1.5 | 1000 |
| 2 | 调节池 | 去除率 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 出水 | 300 | 150 | 450 | 20 | 1.5 | 1000 |
| 3 | 溶气气浮 | 去除率 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 出水 | 300 | 150 | 50 | 20 | 1.5 | 1000 |
| 4 | MBR一体化设备 | 去除率 | 80 | 90 | 80 | 70 | 80 | 80 |
|  |  | 出水 | 40 | 15 | 10 | 6 | 0.3 | 200 |
| 5 | 消毒池 | 去除率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
|  |  | 出水 | 40 | 15 | 10 | 6 | 0.3 | 100 |
| 6 | 出水 |  | 40 | 15 | 10 | 6 | 0.3 | 100 |
| 7 | 回用标准 |  | 60 | 20 | 20 | 15 | 0.5 | 500 |

经采取以上措施后，生产废水排放浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表 2 中排放标准、《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T19923-2005)标准中“洗涤用水”污染物排放标准中最严值后全部回用。

6.2.1.3废水污染防治措施经济、技术可行性分析

①经济可行性分析

废水处理系统共计投资约20万元，运行费用约100元/天，主要用于电费、水费、药剂等支出；项目经济效益较好，本项目废水处理措施投资及运行费用均可承受，具有经济可行性。

②技术可行性分析

本项目废气通过“溶气气浮+MBR一体化设备+消毒”处理后排放。以上废水处理技术均为成熟可靠工艺，且已经被部分同类企业采用。

综上所述，经上述措施处理后，可以做到各类污染物达标排放，建设项目废水处理措施技术经济可行。

6.2.3噪声污染防治措施评述

本项目噪声源主要为微波消毒系统、各类风机、车辆等。

6.2.3.1噪声治理的一般原则

噪声治理的一般原则是按噪声的产生、传播和受体的三个重要环节划分，噪声治理主要有三大途径：

（1）从噪声源着手，对其进行有效的治理，以降低源强，减轻对外环境的影响。如：采用低噪声设备、安装消声器、减振措施等。

（2）从其传播途径着手，对其采取隔声、吸声、设置屏障、在厂区布置过程中将高噪声设备尽可能设置在远离厂界和噪声敏感点的地方、设置绿化屏障等措施，以阻碍、降低其对外环境的传播，从而达到保护受体的目的。

从受体出发，采取必要的防噪声措施，以减轻噪声对受体的危害。

6.2.3.2主要噪声源治理措施

根据噪声治理的一般原则，具体到各个车间及各高噪声设备，拟采用的噪声治理措施如下：

（1）合理布局

厂区总平面布置时，高噪声源设置在厂房内部，通过合理布局，使高噪声设备尽量远离厂界，操作室采取吸声、消声、隔声等措施。

（2）设备选型

在工艺设备选择上尽量选用低噪声设备，优先考虑采用性能好、噪声发生源强小和生产效率高的设备。

（3）噪声防治措施

①在风机进出口装设软管，在吸气口和排气口安装消声器。

②空压机、水泵尽量安装在厂房内，采取安装隔声屏障等措施，减少对外界的影响。

③对车间内的高噪声设备冲压设备、切割机等设备采取隔声等措施。

（4）加强厂区绿化

本项目生产后在生产车间外部种植一些乔木、灌木等绿化，起到吸声降噪作用。

建设单位采取上述噪声污染防治措施后，根据噪声预测结果表明：可以确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放噪声标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。在此基础上，本项目噪声污染防治措施是可行的。

6.2.3.3噪声污染防治措施经济可行性分析

本项目通过设备安装在室内减震、厂房隔声等措施进行降噪处理，投资约为1万，项目总投资500万元，占项目总投资的0.2%，处于企业可承受范围内。因此，本项目噪声污染防治措施在经济上是可行的。

6.2.4固体废物污染防治措施评述

6.2.4.1 固废处置措施

由工程分析，本工程固废主要是职工生产生活产生的生活垃圾1.5t/a、废水处理过程中产生的污泥5t/a以及废气处理产生的废活性炭0.05t/a、经微波消毒处理后的医废残渣（包括废过滤膜、废周转箱）3000.81t/a。废活性炭主要是吸附了恶臭等气体，属于危险废物，按危险废物管理要求，送有危险废物处理资质的单位进行处理。污水处理污泥作为一般固废外收处置。废弃的周转箱按未处理的医废进行消毒处理后作为医废残渣处理；废过滤膜由于吸附了大量的细菌微生物，经微波消毒处理后作为医废残渣处理。

按照《医疗废物微波消毒集中处理工程技术规范》（HJ/T 276-2006）进行破碎毁形后和微波消毒处理后的废物，其性质类似于一般生活垃圾，经微波处理的医疗垃圾最终产物是无害医疗垃圾，可送至泗阳县垃圾处置场焚烧或填埋。光大环保能源（泗阳）有限公司与本项目厂区距离15km。环评要求处置中心对无害化处理废物采用全封闭式货车运输，禁止超速超载，对外环境影响不大。以上固体废物处置措施简单有效，实施方便，工程投资低，总体是可行的。

6.2.4.2 医废收集相关规定

本处理中心只处理损伤性和感染性以及病理性（人体器官和传染性动物尸体等除外）医疗废物，其他医疗废物由各医疗机构自行送到相应处置单位处理，不进入本处置中心。医疗废物在各医疗机构已进行分类，分别放入做好标签分类的周转箱中，由转运车送至本医废处理中心。

医疗废物具有毒性、感染性等特点，只有对其进行全程监控，才能达到有效处理，因此医疗废物的收集和运输由本处置中心派专用密闭运输车收集运输。收集装置采用特制带盖聚乙烯转运箱，转运箱内衬双层0.8～1mm 厚的塑料袋。转运箱定点放置于各医疗机构的住院部、门诊楼等，并设置医疗废物警示标识，各医院和医疗卫生机构由专人将医疗废物收集倾倒于转运箱内。处置中心每天派专用收集运输车到泗阳县县域内各医院或医疗卫生机构收集运输医疗废物，用空转运箱替换装满医疗废物的转运箱，然后由医废转运车运送到处置中心，卸料、暂存等待处理。处置中心医废卸料区及贮存（冷藏）室等均按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）的相关要求建设。各医院和医疗卫生机构自行按照《医疗废物集中处置技术规范（试行）》的要求设置医疗废物转运箱的贮存库房。

6.2.4.3 医废交接的相关规定

医废交接参照《医疗废物集中处置技术规范》（环发〔2003〕206号）的有关规定进行管理。

（1）医疗废物运送人员在接受医疗废物时应检查医疗机构是否按照规定进行包装和标示，并盛于周转箱内，不得打开包装袋取出医废。遇到包装破损、没有按照要求装入周转箱中和没有按照要求进行标示等情况时，应要求医疗机构重新包装、标示，否则有权拒收并应向当地环保局报告。

（2）医疗机构交予处置的废物采用转移联单管理。宿迁市泗阳生态环境局负责对医疗废物转运计划进行审批。转移计划批准后，泗阳县各医疗废物产生单位和处置单位的日常废物交接采用《危险废物转移联单》（医疗废物专用），该联单一式两份，每月一张，由处置单位医疗废物运送人员和医疗卫生机构医疗废物管理人员交接时共同填写，医疗卫生机构和处置单位分别保存，保存期限为5年。

（3）每车每次运送的医疗废物采用《医疗废物运送登记卡》管理，一车一卡，由各医疗卫生机构医疗废物管理人员交接时填写并签字。当医疗废物运送至处置单位时，处置单位接收人员确认该登记卡上填写的内容真实、准确后签收。

（4）医疗废物处置单位应当填报医疗废物处置月报表，报宿迁市泗阳生态环境局备案。医疗废物产生单位和处置单位应当填报医疗废物产生、处置年报表，于每年1月份向市生态环境局报送上一年度的产生和处置情况年报表。

6.2.4.4 医废转运的相关规定

（1）运送车辆要求

1）医疗废物运送应当使用专用车辆。车辆厢体要求和车辆上配备的东西应满足《医疗废物集中处置技术规范》（环发［2003］206号）的相关要求。同时运送车辆应符合《医疗废物转运车技术要求》（GB19217-2003）。

2）医疗废物运送车必须在车辆前、后部及两侧设置专用警示标识，两侧还应喷涂处置单位的名称和车辆编号。

3）医疗废物运送车如需改作其他用途，应经彻底消毒处置，并经环保部门同意，取消车辆的医疗废物运送车辆编号，按照公安交通管理规定重新办理车辆用途变更手续。

（2）运送要求

1）医废处置单位应当根据总体医疗废物处置方案，配备足够数量的运送车辆和备用应急车辆，医废处置单位应为每辆运送车指定负责人，对医废运送过程负责。

2）运送频次：对于有住院病床的医疗卫生机构，处置单位必须每天派车上门收集，做到日产日清；对于确实无法做到日产日清的有住院病床的医疗卫生机构，应将医疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于20℃，时间最长不超过48小时。对于无住院病床的医疗卫生机构，如门诊部、诊所，医废处置单位至少2天收集一次。

3）运送路线：尽量避开人口密集区域和交通拥堵道路。

4）经包装的医疗废物应盛放于可重复使用的专用周转箱（桶）或一次性专用包装容器内。专用周转箱（桶）或一次性专用包装容器应符合《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》。

5）医疗废物运送前，处置单位必须对每辆运送车的车况进行检查，确保车况良好后方可出车。医疗废物运送车辆不得搭乘其他无关人员，不得装载或混装其他货物和动植物。车辆行驶时应锁闭车厢门，确保安全，不得丢失、遗撒和打开包装取出医废。

（3）消毒和清洗要求

医疗废物处置单位必须设置医疗废物运送车辆清洗场所和污水收集消毒处理设施。具体消毒、清洗方式方法和时间按照《医疗废物集中处置技术规范》要求。

（4）运送人员专业技能要求

医疗废物处置单位应对运送人员进行有关专业技能和职业卫生防护的培训，并达到如下要求：

1）熟悉有关的环保法律法规，掌握环保部门制定的医疗废物管理的规章制度；熟知本岗位的职责和理解本规范的重要性；

2）熟悉医疗废物分类与包装标识要求，装卸、搬运医疗废物容器（如包装袋、利器盒等）、周转箱（桶）的正确操作程序；

3）在运送途中一旦发生医疗废物外溢、散落等应急情况时，知道如何采取应急措施，并及时报告。

6.2.4.5 医废暂存环保要求

按照《医疗废物微波消毒集中处理工程技术规范（试行）》的规定，医废暂存有如下要求：

（1）医废暂存库（冷藏库）的设计、运行、安全防护等应满足《危险废物贮存污染控制标准》和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的有关要求。

（2）微波消毒处理厂必须设冷库，冷库的温度要求 3～7℃，冷库可与暂存库合并建设，冷藏库未启动制冷设备时可用作暂存库。

（3）医废暂存库（冷藏库）属感染区，应配备隔离设施，报警装置和防风、防晒、防雨设施，并按照《环境保护图形标识固体废物贮存（处理场）》（GB 15562.2）的有关规定设置警示标志。

（4）贮存设施应采用全封闭、微负压设计，并应设置事故排风系统或设施。

（5）贮存设施地面和墙裙应进行防渗处理，地面具有良好的排水性能，产生的废水可采用暗沟、管直接排入污水收集消毒处理设施。置于医废周转箱内的医疗废物经卸料后暂时存放在医废暂存库，一般当天就能处理完成，如果由于设备故障不能及时处理则置于冷藏库保存。本项目医废暂存库（冷藏库）设置在厂区的东北侧，经厂区围墙与外界隔离，远离人流路线，建筑采用钢筋砼排架、钢屋架结构，具有防风、防晒、防雨的功能，产生的废水经收集排入厂区污水处理设施。

6.2.4.5 医废残渣转运场所

一般情况下，经微波消毒处理后的医废残渣直接由翻斗车送至光大环保能源(泗阳)有限公司焚烧处理，不需要在厂区暂存，但若由于特殊原因当天处置不掉，医废残渣等固废放入聚乙烯包装袋中，临时存放在微波消毒车间的出料间，第二天送至生活垃圾处理厂焚烧或填埋。出料间位于微波消毒车间的东侧，靠近厂区大门入口，该车间按照GB 18598-2001 要求进行设计、建造和管理。

6.2.4.6 危废暂存措施

废活性炭收集后，临时堆存于危废暂存库内，以桶装密封保存，定期送有危废处理资质的单位处置。危废暂存库按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）要求进行设计、建造和管理。

6.2.4.7 医废消毒残渣送生活垃圾处理厂处理可行性分析

依据《医疗废物微波消毒集中处理工程技术规范（试行）》（HJ/T 229-2006），医废微波消毒处理的最终产物是较为干燥的无害医疗废物，符合环境保护部令第39号《国

家危险废物名录》中危险废物豁免管理清单，即：感染、损伤、病理医疗废物按照《医疗废物微波消毒集中处理工程技术规范》（ HJ/T 229-2006）进行处理后进入生活垃圾填埋场填埋处置或进入生活垃圾焚烧厂焚烧处置，处置过程不按危险废物管理，可送垃圾处理厂处理，具体方式可根据当地垃圾处置方式而定，禁止再利用。

根据《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）第6.2条，《医疗废物分类名录》中的感染性废物按照HJ/T 229-2006要求进行破碎毁形和微波消毒处理，并满足消毒效果检验指标的可以进入生活垃圾填埋场填埋处置。由此，经微波消毒且满足消毒效果检验指标的医废消毒残渣可以送至生活垃圾焚烧发电厂和生活垃圾填埋场处理。

通过采取以上固体废物的处置措施，可实现全部固废的综合利用或妥善处置。综上所述，固体废物的处置措施是可行的。

具体固废产生和排放情况见表6.2-2。

表6.2-2  固废产生和排放情况

| 序号 | 固体废物名称 | 属性 | 产生 工序 | 形态 | 主要成分 | 危险特性鉴别方法 | 危险特性 | 废物 类别 | 废物代码 | 产生量（吨/年） | 利用处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | / | 员工生活 | 固态 | 可燃可堆腐物 | 《国家危险废物名录》（2016年）以及危险废物鉴别标准 | -- | -- | -- | 1.5 | 环卫部门清运 |
| 2 | 废过滤膜 | 一般固废 | 废气处理 | 固态 | 过滤废膜 |  | -- | -- | -- | 0.01 | 送入光大环保能源（泗阳）有限公司进行焚烧处理 |
| 3 | 废活性炭 | 一般固废 |  | 固态 | 废活性炭 |  | -- | -- | -- | 0.05 |  |
| 4 | 废周转箱 | 一般固废 | 生产过程 | 固态 | 周转箱 |  | T | HW49 | 900-041-49 | 0.8 |  |
| 5 | 医废残渣 | 一般固废 | 生产过程 | 固态 | 医疗固废残渣 |  | -- | -- | -- | 3000 | 外售相关单位 |
| 6 | 污泥 | 危险固废 | 废水处理 | 固态 | 污泥 |  | -- | -- | -- | 5 | 委托有资质单位安全处置 |

6.2.4土壤、地下水污染防治措施评述

本项目地下水污染区主要为车间内部。

土壤地、下水污染具有不易发现和一旦污染很难治理的特点，因此，土壤地下水的污染的环境管理应采取主动的预防保护和被动的防渗治理相结合。根据本项目场区废水处理设施及危废贮存车间中可能产生的主要污染源，制定土壤地下水环境保护措施，进行环境管理。如不采取合理的防治措施，废水中的污染物有可能渗入地下潜水，从而影响土壤地下水环境。本项目土壤地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。

1、源头控制措施

本项目对产生的废水进行合理的治理和综合利用，以先进工艺、管道、设备、污水储存，尽可能从源头上减少废水产生；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低废水的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度。

本项目危险废物贮存车间地面及墙裙采用防渗防腐涂料。同时生产区各车间及厂房周围全部硬化成防渗地面，防止地面污水下渗污染。

2、分区控制措施

（1）污染防治区划分

根据场区各生产、生活功能单元划分为重点污染防治区、一般污染防治区：

（2）分区防渗措施

根据防渗参照的标准和规范，结合目前施工过程中的可操作性和技术水平，针对不同的防渗区域采用典型防渗措施如下，在具体设计中将根据实际情况在满足防渗标准的前提下作必要的调整。本项目主要的防渗区域为污水处理区域和危险废物堆场。

①一般污染防治区是指易产生生产废水、生活污水以及运输工业、生活废水管线，污染地下水环境的物料泄漏后被及时发现和处理的区域或部位。

②重点污染防治区

a.污水处理站防渗

对污水处理站将采用混凝土池防渗结合防渗衬垫，施工时一次浇灌，并采用双层复合防渗衬垫。池体用钢筋混凝土，池体内表面刷涂水泥基渗透结晶型防渗涂料（渗透系数不大于1.0×10-12 cm/s）。

b.危险固废贮存场所防渗

重点污染防治区还包括危险固废贮存场所区域，采取粘土铺底，再在上层铺设10-15cm的水泥进行硬化，并铺环氧树脂防渗，要求渗透系数<1.0×10-11cm/s。危险废物贮存车间地面及墙裙采用防渗防腐涂料，其上覆以大理石地砖以便于冲洗。同时生产区各车间及厂房周围全部硬化成防渗地面，防止地面污水下渗污染。

c.危险固废储存场所渗漏的防渗措施

①危险废物厂内贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》要求设置危险废物临时贮存场。

②危险废物贮存场所地面与裙脚用坚固、防渗的材料建造，用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

③设施内有安全照明设施和观察窗口。

④从设计、管理中防止和减少污染物料的跑，冒，滴，漏而采取的各种措施，主要措施包括工艺，管道，设备，土建，给排水，总图布置等防止污染物泄漏的措施。

运行期严格管理，加强巡检，及时发现污染物泄漏；定期检查检修设备，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低。

（3）对于生产过程中可能产生的主要污染源的厂地和易产生生产、生活废水厂房以及运输工业、生活废水管线的地带，通过在抗渗混凝土面层（包括钢筋混凝土、钢纤维混凝土）中掺水泥基渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗的目的。

对于混凝土中间的伸缩缝和实体基础的缝隙，通过填充柔性材料达到防渗目的运行期严格管理，加强巡检，及时发现污染物泄漏；一旦出现泄漏及时处理，检查检修设备，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低。

（4）绿化：本项目建设种植绿化。在道路两侧及预留地种植行道树及草坪，车间周围空地尽量种植阔叶树木和四季花卉，充分美化环境并与整个公司区域绿化协调统一。建议厂方对场区的绿化做到多层次、多品种，做到乔木、灌木及草坪花卉的综合布局，既能美化环境，同时也为降低空气污染、减少噪声影响提供必要的防护措施，起到隔声、防尘作用。

综上所述，本项目地下水污染防治措施可行。

## 6.3风险防范措施和应急预案

6.3.1医疗废物收集、运输过程中污染事故风险防范措施

1、医疗废物收集过程中污染事故风险防范措施

根据《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（国家环境保护总局，环发[2003]206号，2003 年）的要求：“2.4 暂时贮存时间，2.4.1 应防止医疗废物在暂时贮存库房和专用暂时贮存柜（箱）中腐败散发恶臭，尽量做到日产日清。2.4.2 确实不能做到日产日清，且当地最高气温高于25℃时，应将医疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于20℃，时间最长不超过48 小时”，另据《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（中华人民共和国卫生部令第36 号，2003 年）及《医疗废物管理条例》（国务院2003年380 号令，2003 年）的要求，医疗废物暂时贮存的时间不得超过2 天，应得到及时、有效地处理。因为在医疗废物储存过程中，会有恶臭产生。恶臭强度和垃圾中有机物腐烂程度有很大关系，其中主要污染物为硫化氢、三甲胺、甲硫醇以及氨等。臭味有害于人体健康，恶臭对人的大脑皮层是一种恶性刺激，长期呆在恶臭环境里，会使人产生恶心、头晕、疲劳、食欲不振等症状。恶臭环境还会使某些疾病恶化。建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求：

A．必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡；

B．应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施；

C．地面和1.00m 高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒；

D．避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件；

E．张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识；

F．应按GB15562.2 和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在暂存间外明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识。

2、医疗废物运输过程中污染事故风险防范措施

1）根据《危险废物转移联单管理办法》的规定，必须办理危险废物转移联单手续；

2）每转移一车（次）填写一份联单。运转时应持联单第一联及其余各联转移危险废物；

3）运输危险废物的车辆应配备 GPS 设备，严格遵守交通、消防、治安等法规，并应控制车速，保持与前车的距离，严禁违章超车，确保行车安全。驾驶人员一次连续驾驶 4 小时应休息 20 分钟以上，24 小时之内实际驾驶时间累计不超过 8 小时；

4）运输中使用专用车辆，严禁采用三轮机动车、全挂汽车列车、人力三轮车、自行车和摩托车装运医疗废物；

5）必须配备随车人员在途中经常检查，如有丢失、被盗，应立即报告发生地的交通运输、环保主管部门，高速公路上发生丢失、被盗，应立即报告高速巡警，并由交通运输主管部门会同丢失发生地的公安部门和环保部门查处；

6）合理规划运输路线及运输时间，尽可能避免车辆穿越学校、医院和居住小区等人口密集区域，并尽可能远离河道、水渠等敏感区域；

7）运达卸货地点后，因故不能及时卸货，在待卸期间行车和随车人员应负责看管车辆和所装危险废物；

8）运输车辆应取得危险废物运输经营许可证。

6.3.2环境污染事故风险防范措施

根据本项目的环境污染事故特点，提出以下措施：

①加强废水处理设备的日常巡回检查，对异常设备及时进行检修；

②对于长期连续运行的设备，应进行设备的定期切换；

③定期检查各类水池是否出现渗漏情况，并及时补充防渗措施；

④定期检查各类水池的稳定性及安全强度， 防止各类水池发生坍塌事故。

⑤做好员工的技术培训及环境安全教育，树立牢固的环保意识。

6.3.3、医疗废物贮存间防范措施

鉴于医疗废物的极大危害性，该项目在收集、贮存、运送医疗废物的过程中存在着一定的风险。为保证项目产生的医疗废物得到有效处置，使其风险减少到最小程度，而不会对周围环境造成不良影响，要求具体采取如下的措施进行防范。

①应对项目产生的医疗废物进行科学的分类收集

科学的分类是消除污染、无害化处置的保证，要采用专用容器，明确各类废物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集。感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物是不能混合收集；放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4 时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。对感染性废物必须采取安全、有效、经济的隔离和处理方法。操作感染性或任何有潜在危害的废物时，必须穿戴手套和防护服。对有多种成份混和的医学废料，应按危害等级较高者处理。感染性废物应分类丢入垃圾袋，还必须由专业人员严格区分感染性和非感染性废物，一旦分开后，感染性废物必须加以隔离。根据有关规定，所有收集感染性废物的容器都应有“生物危害”标志。有液体的感染性废料时，应确保容器无泄漏。

所有锐利物都必须单独存放，并统一按医学废物处理。收集锐利物日包装容器必须使用硬质、防漏、防刺破材料。针或刀应保存在有明显标记、防泄漏、防刺破的容器内。处理含有锐利物品的感染性废料时应使用防刺破手套。

另外，有害化学废物不能与一般废物、无害化学废物或感染性废物相混合。稀释通常不能使有害化学废物的毒性减低。有害化学废物在产生后应分别收集、运输、贮存和处理；必需混合时，应注意不兼容性。为保证有害废料在产生、堆集和保存期间不发生意外、泄漏、破损等，应采取必要的控制措施，如通风措施、相对封闭及隔离系统、安全措施、防火措施和安全通道。在化学废料的产生、处理、堆集和保存期间，对其包装及标签应根据废物种类使用废物容器、使用“有害废物”的标签或标记、在任何时候都确保废物容器的密闭性。采用有皱的包装材料包装易碎的玻璃和塑料制品，在包装中同时加入吸附性材料。

## 6.4排污口规范化整治要求

6.4.1废气排放口的规范化设置

项目共设置15米高排气筒1个，排气筒应按规范要求设置排放口，并设立标识牌，预留采样监测孔及采样检测平台。

6.4.2废水排污口的规范化设置

项目“雨污分流”，雨污排口均依托租赁厂区。

6.4.3固定噪声污染源规范化整治

本项目暂存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、以及（关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001））等三项国家污染物控制标准修改单的公告）的相关的环保要求设置；入厂的危废堆放应进行必要的预处理与包装。固体废物堆放场所应该在醒目位置设置标志牌，并进行防渗、防漏处置。

## 6.5环保“三同时”项目

项目总投资约500万，环保投资约58.5万，占总投资的11.7%，本项目环保“三同时”及投资估算情况见表6.5-1。

表6.5-1  环保“三同时”项目投资估算一览表

| 项目名称 | 宿迁市绿宇再生资源有限公司年集中无害化处置3000吨医疗废物项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 污染源 |  | 污染物 | 治理措施 | 环保投资（万元） |
| 废水 | 生活污水 |  | COD、SS、NH3-N、TP | 租赁厂区现有化粪池 | 29 |
|  | 生产废水 |  | COD、SS、BOD、NH3-N、TP、余氯、粪大肠菌群 | 溶气气浮+MBR一体化设备+消毒 |  |
| 废气 | 有组织 | 微波消毒废气 | 粉尘、氨气、硫化氢、TVOC | 二级过滤+活性炭吸附装置 | 10 |
|  | 无组织 | 生产车间 | 氨气、硫化氢、臭气浓度 | 通过加装通风装置、周边加强绿化等措施 | 2 |
| 噪声 | 设备 |  | 等效A声级 | 建筑隔声、加装消音器、隔音罩、绿化降噪等 | 0.5 |
| 固废 | 一般固废 |  | 医废残渣、废过滤膜、废周转箱、污泥 | 设置一般固废存放点1处，约20m2 | 2 |
|  | 危险固废 |  | 废活性炭 | 设置危险固废存放点1处，约8m2 | 2 |
|  | 生活垃圾 |  | 生活垃圾 | 设置垃圾桶若干 | 2 |
| 风险防范措施 | 应急事故池40m3 |  |  |  | 5 |
| 环境管理 | 制定监测计划和环境管理计划 |  |  |  | 5 |
| 排污口设置 | 废气排口、危废暂存点、生活垃圾筒若干，设置明显标牌； |  |  |  | 1 |
| 合计 | 58.5 |  |  |  |  |

# 7环境影响经济损益分析

## 7.1经济效益分析

本项目的运行经费有可靠的保证，有良好的经济效益与发展前景。本项目总投资约500万元，其中环保总投资为58.5万元，占总投资额的11.7%。本项目达产后正常年份利润总额为2000万元。本项目所得税税率为25％，达产后正常年份所得税为500万元。税后利润为1500万元。本项目所得税后的项目投资财务内部收益率（FIRR）为2%，高于项目设定的基准收益率，本项目在财务上可以被接受；所得税后投资回收期（Pt）为2年（含建设期），在投资方设定的期限内，项目能较快收回投资。项目资本金内部收益率（税后）30%，大于资本金税后基准收益率。表明本项目有一定的经济效益，并具有一定的抗风险能力。综上所述，本项目在经济上是可行。

## 7.2环境效益分析

7.2.1环保治理投资费用分析

根据工程分析，本项目建成投产后所产生的废水、废气、噪声和固体废物等污染物会对环境产生一定的影响。因此，必须采取相应的环保措施，以保证将项目建设对环境的影响降低到最小程度，满足建设项目环境保护管理的要求。

经对本项目拟采取的环保措施进行估算，本项目用于环境保护方面的投资约需58.5万元，占总投资额的11.7%，企业能够承受。本项目拟建设的环保设施及其投资，详见表6.4-1。

7.2.2环境效益分析

根据污染治理措施评价，项目采取的废水、废气、噪声等污染治理设施，可以达到有效控制污染和保护环境的目的。本项目环境保护投资的环境效益表现在以下方面：

1、项目管网建设。本次项目对场区管网实行“清污分流”、“雨污分流”进行设计施工，符合相关要求。场区实行凊污分流。

2、废气治理环境效益。本项目在生产过程中产生的各种废气经过处理后达标排放，减少了废气污染物的排放。

3、本项目通过合理布局及采取针对性较强的噪声污染防治措施，如隔声、消声等。这些措施的落实大大减轻了噪声污染，可以确保厂界噪声达标，且对外环境影响较小，能够收到良好的环境效益。

4、本项目产生的固体废物均能得到妥善处置，不会对周围环境造成不良影响。

5、绿化建设。本项目在控制污染、治理污染的同时，不仅具有净化空气、降噪的作用，而且美化了场区环境，为企业职工提供了较舒适的场区环境。

由此可见，本项目环境效益较显著。

## 7.3社会效益分析

本项目建成投产将在以下几个方面产生社会效益：

（1）促进地区经济发展。本项目经济效益良好，除上交国家一定利税外，还能促进本地区相关企业发展，为地方经济和国民经济发展起着积极推动作用，而且还可以刺激和带动相关产业的发展；

（2）提供就业岗位，为社会安定作出贡献。本项目的建成投产，将带动当地的经济发展，同时也会增加一些间接就业机会；

（3）推动当地社会文化的健康发展。运营后将进一步引进先进的生产管理理念，企业员工在生产、工作的同时，可以亲身感受、学习企业发展的先进经营理念、现代化的管理模式和新的生产技术，这对提高员工的文化知识水平，提升项目所在地的整体形象具有积极的推动作用。

综上分析，本项目社会效益十分突出。

## 7.4分析结论

通过以上对本项目建设的社会、经济和环境效益分析可知，在落实本评价所提出各项污染防治措施的前提下，本项目的建设能够达到经济效益、社会效益和环境效益相统一的要求，即为地方经济发展做出贡献，又通过环保投资减少了污染物排放量，使污染物排放量在环境容量容许的范围内。本项目的建设满足可持续发展的要求，从环境经济的角度而言，项目建设是可行的。

# 8环境管理与监测计划

## 8.1环境管理

环境管理是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术 、行政、教育等手段，对经济、社会发展过程中施加给环境的污染和破坏影响进行调节控制，实现经济、社会和环境效益的和谐统一。

为缓解建设项目生产运行对环境造成的负面影响，除通过清洁生产工艺和配套末端治理措施控制污染物产生和排放外，还必须建立企业内部的环境管理机构，将环境保护工作纳入企业管理和生产计划中，通过制定全面的环境管理计划、合理的管理监督及污染控制指标考核方案，保证污染控制设施的正常稳定运行，实现污染物达标排放，使企业环境保护制度化和系统化。

8.1.1环境管理机构

环境管理机构主要职能是研究决策本公司环保工作的重大事宜，负责制定公司环境保护规划和进行环境管理，监督企业环保设施的运行效果，配合环保部门对企业的环境目标考核。环境管理机构由企业法人代表主管，其主要分管领导和负责环保工作的人员均为本公司负责人和环保负责人。

8.1.2环保制度

拟建项目利用企业场区现有环保管理体系，项目的建设过程严格执行相关环保制度。

（1）“三同时 ”制度

在项目筹备、实施、建设阶段，应严格执行“三同时”，确保污染处理设施能够和生产工艺“同时设计、同时施工、同时竣工”。

（2）排污许可证制度
    建设单位排放废气，根据《排污许可证管理暂行规定》应当在投入生产或使用并产生实际排污行为之前申请领取排污许可证。排污许可证中明确许可排放的污染物种类、浓度、排放量、排放去向等事项，载明污染治理设施、环境管理要求等相关内容。排污许可证作为生产运营期排污行为的唯一行政许可，建设单位应持证排污，不得无证和不按证排污。

（3）污染治理设施的管理、监控制度

项目建成后，必须确保污染治理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置废气处理设备和污水治理设施，不得故意不正常使用污染治理设施。污染治理设施的管理必须与公司的生产经营活动一起纳入到公司日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件和其他原辅材料。同时要建立健全岗位责任制、制定正确的操作规程、建立管理台帐。

配合上级环保主管部门检查、监督工程配套建设的污水、废气、噪声、固废等治理措施的落实情况；检查、监督环保设备等的运行、维修和管理情况，监督本厂各排放口污染物的排放状态。

（4）固体废物环境保护制度

①根据本次评价分析，拟建项目正常工况下生活垃圾由环卫部门清运，废过滤膜、废周转箱、医废残渣由光大环保能源（泗阳）有限公司进行焚烧处理、污泥外售相关单位、废活性炭交由有资质单位安全处置。

②明确建设单位的污染防治责任主体，要求企业建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。

（5）环境管理制度

制定并实施本公司环境保护工作的长期规划及年度污染治理计划；建立并实施环境目标管理责任制，明确责任目标；定期检查环保设施的运行状况及对设备的维修与管理，严格控制“三废”的排放；协同有关环境保护主管部门组织落实“三同时”，参与有关方案的审定及竣工验收；一旦发生环境风险事故，环境管理机构将参与事故的处理。

（6）环境风险管理制度

制订日常风险管理措施，以确保危险废物贮存安全、生产区运行安全、车辆运输安全。组建应急组织机构和事故应急报警及联络系统、进行应急培训与演练、配备应急监测手段和应急物资储备。

（7）环保奖惩制度

各级管理人员都应树立环境保护的思想，企业应设置环境保护奖惩条例。对爱护环保治理设施、严格执行环保制度的工作者实施奖励；对于环保观念淡薄，不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染及材料浪费者予以处罚

（8）污染治理设施用电监管平台

企业需建立污染治理设施用电监管云平台，运用大数据分析、云计算、移动互联网、物联网技术，对企业生产设备与环保治理设备用电数据、运行工况进行24小时不间断监测。通过关联分析、超限分析、停电分析，及时发现环保治理设备未开启、异常关闭及减速、空转、降频等异常情况。同时，通过历史数据分析，追溯企业生产运行状态，为环保监管提供数据支撑。

## 8.2环境监测计划

环境监测是环境保护的耳目，是环境管理必不可少的组成部门。因此，项目建成后，项目建设单位可委托环境监测机构对各污染因子进行定期的环境监测工作。同时配备专业技术人员定期与监测机构人员进行交流跟沟通。

（1）监测机构

本项目可按照监测计划委托第三方定期监测。

（2）环境监测计划

根据评价结果，依相关环境管理和监测的要求，针对本项目提出环境监测计划如下，具体监测任务将由有资质的第三方实施。

（3）自主验收监测计划

参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ 1033—2019）要求，组织开展自行验收监测。

8.2.1污染源监测

根据项目行业特点、产排污情况，项目污染源监测计划如下表8.2-1所示。同时，建设单位应定期向公众公开追踪监测结果。

表8.2-1 污染源监测工作计划

| 项目 | 监测位置 | 监测因子 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织废气排口 | 氨气、硫化氢、粉尘、TVOC | 一次/半年 |
| 厂界无组织 | 厂界上风向1个点，下风向3个点 | 硫化氢、氨气、臭气浓度 | 1次/半年 |
| 废水 | 厂区总排口 | COD、氨氮、SS、总磷 | 依据租赁物业监测频次 |
|  | 污水站暂存池 | COD、氨氮、SS、总磷、BOD、总余氯、粪大肠菌群 | 1次/年 |
| 噪声 | 厂界四周1m处 | Leq[dB(A)] | 昼夜间、1次/年 |

8.2.2环境质量监测

大气质量监测：在上风向、下风向各设1个点，每年测1次，每次连续测2天，每天4次，监测因子为硫化氢、氨气、粉尘、臭气浓度。

地下水质量监控：建立场区地下水环境监控体系，包括建立地下水监控制度和环境管理体系、制定监测计划、配备必要的检测仪器和设备，以便及时发现问题，及时采取措施。建议在厂内污水处理站附近设1个地下水监测井，每年监测一次，监测因子为： pH、耗氧量、氨氮等。日常做好监测井的管理和维护工作（《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）、《地下水质量标准》（GB/T14848-2017））。

土壤质量监测：场区采样，每年测一次，监测因子为：重金属及无机盐、挥发性有机物、半挥发性有机物（《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004））。

上述污染源监测及环境质量监测委托有资质的监测单位进行监测，监测结果以报表形式上报当地环境保护主管部门。

8.2.3验收监测

有组织废气：排气筒进出口监测，连续监测2天，每天3次，监测因子为硫化氢、氨气、粉尘、TVOC。

无组织废气：在上风向设一个点、下风向设三个点，连续测2天，每天4次，监测因子为硫化氢、氨气、臭气浓度。

废水监测：

①污水站暂存池：连续监测2天，每天监测4次，监测因子为COD、氨氮、SS、总磷、BOD、总余氯、粪大肠菌群；

②厂区污水总排口：连续监测2天，每天监测4次，监测因子为COD、氨氮、SS、总磷

噪声监测：对项目厂界设4个点，连续监测两天，每天分昼间、夜间进行。

上述污染源监测及环境质量监测委托有资质的监测单位进行监测，监测结果以报表形式上报当地环境保护主管部门。

8.2.4事故环境监测计划

环保治理设施运行情况要严格监视，及时监测。当发现环保设施发生故障或运行不正常时，应及时向环保部门报告，并立即采样监测，对事故发生的原因、事故造成的后果和损失进行调查统计。

上述监测内容均需按照国家规定的数据采集、处理、采样和分析方法进行监测。若企业不具备监测条件，可委托有资质的监测单位进行监测，监测结果一报告形式上报当地环保部门。

## 8.3污染物排放清单及总量指标

8.3.1污染物排放清单

根据本环评工程分析章节中所列的原辅材料组分及工程组成，本项目污染物排放清单见表8.3-1。

表8.3-1 本项目污染物排放清单

| 类别 | 污染物种类 | 排放浓度 （mg/m3） | 排放量（t/a） | 治理措施 | 执行的排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NH3 | 1.5 | 0.009 | 负压收集+二级过滤+活性炭吸附装置 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | H2S | 0.35 | 0.0021 |  |  |
|  | TVOC | 50 | 0.18 |  | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014） |
|  | 粉尘 | 3 | 0.018 |  | 大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 废水 | 水量 | / | 120 | 本项目产生的生产废水经厂内污水处理设施预处理满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中排放标准和《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）“洗涤用水”取严标准后回用于生产，生活废水经化粪池处理后排入污水厂 | 三庄乡污水处理厂接管标准 |
|  | COD | 300 | 0.006 |  |  |
|  | BOD5 | / | 0 |  |  |
|  | SS | 200 | 0.0012 |  |  |
|  | NH3-N | 30 | 0.0006 |  |  |
|  | TP | 3 | 0.00006 |  |  |
|  | 余氯 | / | 0 |  |  |
|  | 粪大肠菌群 | / | 0 |  |  |
| 噪声 | 工业噪声 | / | / | 合理布局、建筑隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准 |
| 固废 | 生活垃圾 | / | 0 | 环卫部门清运 | 《国家危险废物名录》（2016）、《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001)及修改单、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单 |
|  | 废过滤膜 |  | 0 | 送入光大环保能源（泗阳）有限公司进行焚烧处理 |  |
|  | 废活性炭 |  | 0 |  |  |
|  | 废周转箱 |  | 0 |  |  |
|  | 医废残渣 |  | 0 | 外售相关单位 |  |
|  | 污泥 |  | 0 | 委托有资质单位安全处置 |  |

8.3.2污染物排放总量

项目污染物排放总量见表8.3-2。

表8.3-2  项目污染物“三本帐”核算表（t/a）

| 种类 | 污染物名称 |  | 产生量（t/a） | 削减量（t/a） | 排放量（t/a） | 进入环境量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 水量 |  | 2167 | 2047 | 120 | 120 |
|  | COD |  | 0.656 | 0.62 | 0.036 | 0.006 |
|  | BOD5 |  | 0.307 | 0.307 | 0 | 0 |
|  | SS |  | 1.053 | 1.029 | 0.024 | 0.0012 |
|  | NH3-N |  | 0.0446 | 0 | 0.0036 | 0.0006 |
|  | TP |  | 0.00036 | 0 | 0.00036 | 0.00006 |
|  | 余氯 |  | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 |
|  | 粪大肠菌群 |  | 2.04*1010 | 2.04*1010 | 0 | 0 |
|  | SS |  | 1.033 | 1.033 | 0 | 0 |
|  | 有组织 | NH3 | 0.18 | 0.171 | 0.009 | 0.009 |
|  |  | H2S | 0.042 | 0.0399 | 0.0021 | 0.0021 |
|  |  | 粉尘 | 0.36 | 0.342 | 0.018 | 0.018 |
|  | 无组织 | 粉尘 | 0.47 | 0 | 0.47 | 0.47 |
|  |  | NH3 | 0.121 | 0 | 0.121 | 0.121 |
| 固废 | 生活垃圾 |  | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 |
|  | 废过滤膜 |  | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
|  | 废活性炭 |  | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |
|  | 废周转箱 |  | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 |
|  | 医废残渣 |  | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
|  | 污泥 |  | 5 | 5 | 0 | 0 |

8.3.3项目竣工验收一览表

本项目项目竣工验收一览表见表8.3-3。

表8.3-3  竣工验收一览表

| 项目名称 | 宿迁市绿宇再生资源有限公司年集中无害化处置3000吨医疗废物项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 污染源 |  | 污染物 | 治理措施 | 治理效果 |  | 完成时间 |
| 废水 | 生活污水 |  | COD、SS、NH3-N、TP | 租赁厂区现有化粪池 | 达三庄乡污水处理厂接管标准 |  | 已建成 |
|  | 生产废水 |  | COD、SS、BOD、NH3-N、TP、余氯、粪大肠菌群 | 溶气气浮+MBR一体化设备+消毒 | 满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中排放标准和《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）“洗涤用水”取严标准 |  | 与设备安装同步 |
| 废气 | 有组织 | 微波消毒废气 | 粉尘、氨气、硫化氢、TVOC | 二级过滤+活性炭吸附装置 | 粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、氨气、硫化氢《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），TVOC满足参照天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）标准 |  | 与设备安装同步 |
|  | 无组织 | 生产车间 | 氨气、硫化氢、臭气浓度 | 通过加装通风装置、周边加强绿化等措施 | 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级标准 |  | 与设备安装同步 |
| 噪声 | 设备 |  | 等效A声级 | 建筑隔声、加装消音器、隔音罩、绿化降噪等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |  | 与设备安装同步 |
| 固废 | 一般固废 |  | 医废残渣、废过滤膜、废周转箱、污泥 | 设置一般固废存放点1处，约20m2 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单的相关规定 |  | 与设备安装同步 |
|  | 危险固废 |  | 废活性炭 | 设置危险固废存放点1处，约8m2 | 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单的相关规定 |  | 与设备安装同步 |
|  | 生活垃圾 |  | 生活垃圾 | 设置垃圾桶若干 | 有效收集临时存放 |  | 与设备安装同步 |
| 环境管理 | 制定监测计划和环境管理计划 |  |  |  | 监督环保设施运行状况 |  | 与设备安装同步 |
| 排污口设置 | 废气排口、危废暂存点、生活垃圾筒，设置明显标牌； |  |  |  | 达到排污口设计规范 |  | 与设备安装同步 |
| 以新带老 | 无 |  |  |  |  | / |  |
| 总量平衡 | / |  |  |  |  | 环评审批阶段 |  |
| 区域解决方案 | / |  |  |  |  | / |  |
| 防护距离 | 生产车间设置100m的卫生防护距离，同时要求范围内不得新建敏感点保护目标 |  |  |  |  | 环评审批阶段 |  |

# 9环境影响评价结论

宿迁市绿宇再生资源有限公司根据市场需求以及国家相应产业政策，拟在泗阳县三庄全民创业园建设年集中无害化处置3000吨医疗废物项目。利用微博消毒系统处理泗阳县域内医疗机构产生的医疗废物，以填补泗阳县无专门处置医疗固废企业的空缺。

## 9.1建设项目概况

宿迁市绿宇再生资源有限公司投资3000万元（其中环保投资58.5万元）新建年集中无害化处置3000吨医疗废物项目。该项目场址位于泗阳县三庄全民创业园。项目租赁一栋标准化厂房作为生产用房，所有公用与辅助工程均在厂房内，项目建成后可处理3000吨医疗废物。

## 9.2环境影响评价结论

9.2.1项目符合国家及地方产业政策

本项目属于危险废物（含医疗废物）利用及处置项目，本项目生产工艺、生产设备中属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类中第四十三类：环境保护与资源节约综合利用项目中的第8小类——危险废物（医疗废物）及含重金属废物安全处置技术设备开发制造及处置中心建设及运营；放射性废物、核设施退役工程安全处置技术设备开发制造及处置中心建设。符合《关于加强环保审批从严控制新开工项目的通知》（环办函[2006] 394号）、《中华人民共和国可再生能源法》（2006年1月1日起施行）、《2000-2015年新能源和可再生能源产业发展规划要点》(国家经贸委资源节约与综合利用司，2000年8月23日)、《关于明确苏北地区建设项目环境准入条件的通知》（苏环管[2005]262号文）、《省政府关于印发江苏省节能减排工作实施意见的通知》（苏政发[2007]63号文）、《关于推进环境保护工作的若干政策措施》苏政发[2006]92号文中的相关要求，因此该项目符合国家及地方的产业政策。

9.2.2项目选址符合泗阳县总体规划

本项目位于泗阳县三庄全民创业园，用地性质为建设用地，符合泗阳县总体规划；且项目用地不违反《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》之规定，符合土地利用规划及政策要求。

9.2.3项目所在地环境质量现状

根据本次环评的现状监测，项目所在地环境质量良好：

（1）根据泗阳县环境质量报告书（2018年度），项目所在地为环境空气质量不达标区；根据对项目所在地环境质量现状监测可知，项目所在区域大气环境特征污染物监测均达标；

（2）水环境现状：根据地表水环境现状监测表明，邢西河W1、W2、W3监测断面，监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求。

（3）声环境质量现状：在场区工设置4个噪声监测点，各厂界噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求，项目所在地声环境质量较好。

（4）地下水环境质量现状：地下水均满足Ⅲ类以上标准。因此，项目所在地地下水环境整体现状良好。

（5）土壤环境质量现状：项目所在区域内的土壤监测项目均能达到《土壤环境质量标准建设 用地土壤污染风险管控标准》(试行)（GB36600—2018）相关标准，说明该区域内的土壤质量较好，未受污染。

9.2.4污染物能够达标排放

项目微波消毒工段产生的废气经微负压收集后通过二级过滤+活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒排放，NH3和H2S满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级标准，粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准，TVOC满足天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中VOCs的标准限值。项目产生的无组织恶臭气体经采取加强通风和管理，车间周边加强绿化等措施后厂界外满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级标准。

本项目产生的生产废水经厂内污水处理设施预处理满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中排放标准和《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）“洗涤用水”取严标准后回用于生产，生活废水经化粪池处理后满足三庄乡污水处理厂接管标准排入三庄乡污水处理厂，经三庄乡污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准后近期尾水排入邢西河。

项目产生的固废经合理处置后可以实现零排放。

项目噪声经厂房隔音、绿化降噪、距离衰减等措施后厂界噪声能够达标。

9.2.5总量控制

（1）水污染物

水污染物接管考核量：废水量为120 m3/a，COD0.036t/a，SS 0.024t/a，氨氮  0.00366t/a，总磷 0.00036t/a。

最终排放量：废水量120m3/a、COD0.006t/a、氨氮0.0006t/a、SS 0.0012t/a、总磷0.00006t/a。在三庄乡污水处理厂内平衡。

（2）大气污染物

废气排放总量：颗粒物0.018t/a、TVOC 0.18t/a、H2S 0.0021t/a、NH3 0.009t/a，向泗阳县环保局申请总量。

（3）固体废物

固体废物均得到有效处置，不申请总量。

9.2.6环境功能区可达性

正常生产条件下，项目排放的大气污染物对厂界外大气环境影响较小，不会造成厂界外和各敏感点大气质量功能类别下降；项目生产废水经污水站处理达标后，回用于清洗工段，不外排；项目生活废水经化粪池处理后排入三庄乡污水处理厂；噪声经治理后对外环境影响较小；固体废物经合理处置，实现零排放，对环境基本无影响。

9.2.7公众参与

根据企业提供的公众参与调查情况显示，本项目公示期间未收到反对意见，企业需做好运营期的环境保护工作，切实解决好项目的环境污染问题。同时，希望政府有关部分对建设项目严格把关，加强监督，避免项目运营带来的污染问题，做到既保护好环境，又能促进当地经济发展。

9.2.8总结论

项目为危险废物（含医疗废物）利用及处置项目，符合国家及地方产业政策要求，也符合地方环保政策要求；项目场区建设符合泗阳县总体规划及环保规划；项目设施设备处于国内先进水平，属清洁生产工艺；各项污染治理得当，经有效处理后可保证污染物稳定达到相关排放标准要求，对外环境影响不大，不会降低区域功能类别，并能满足总量控制要求，社会效益、经济效益较好。本项目已制定环境风险应急预案，经采取有效的事故防范，减缓措施，项目环境风险水平是可接受的。因此，从环保的角度看，本项目的建设是可行的。

## 9.3建议

（1）建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时”。

（2）建议项目废气排放口及固废堆场应按照相应的环保规定及规范化整治要求完善；加强对化学品的妥善保管，制定严格的管理制度；全厂树立良好的安全和环保意识，并采用严格的管理制度进行监督。

（3）为了更加有效地处理有害废物，防止产生二次污染物，公司必须按照固废处理的有关要求和条款进行处理，并尽快落实固体废物处置方案。

（4）本评价报告，是根据业主提供的生产工艺、技术参数、规模、工艺流程、原辅材料用量及与此对应的排污情况为基础进行的。如果生产工艺、规模等发生变化或进行了调整，应由业主按环保部门的要求另行申报。