表一

| 建设项目名称 | 天然气高压管道项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 泗洪中裕燃气有限公司 （原泗洪伟业燃气有限公司） |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 扩建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 从泗洪县经济开发区金沙江路与昆仑路交叉口鸿城燃气分输站沿昆仑上路西侧向南到杭州路、沿杭州路北侧向东到衡山路，沿衡山路西侧向北到中裕燃气综合站 |  |  |  |  |
| 主要建设内容 | 高中压调压站1座、高压管道约2.5km |  |  |  |  |
| 设计能力 | 高中压调压站，4.2×104Nm3/h； 高压管道，2.5km |  |  |  |  |
| 实际能力 | 高中压调压站，4.2×104Nm3/h； 高压管道，2.5km |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2017.12 | 开工建设时间 | 2018.01 |  |  |
| 调试时间 | 2018.04 | 验收现场监测时间 | 2019.06.14~2019.06.15 |  |  |
| 环境影响报告表审批部门 | 泗洪县环境保护局 | 环境影响报告表 编制单位 | / |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 800万元 | 环保投资总概算 | 60万元 | 比例 | 7.5% |
| 实际总概算 | 800万元 | 环保投资总概算 | 60万元 | 比例 | 7.5% |
| 验收监测依据 | - 1.1 环境保护相关法律、法规、规章和规范 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）； （2）《中华人民共和国水污染防治法》，（2016年5月27日第二次修订，2018年1月1日起施行）； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修正并施行）； （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(2018年12月29日修订)； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订通过，自2020年9月1日起施行）； （6）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日第二次修订并施行）； （7）《建设项目环境保护管理条例》（自2017年10月1日起施行）； （8）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境保护局，苏环控[97]122号）。 （9）《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》(苏环办[2015]256号)。 - 1.2 竣工环境保护验收技术规范 （1）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国规评环评[2017]4号)； （2）《关于发布<建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类>的公告》（生态环境部[2018]9号）。 - 1.3 环境影响报告表及审批部门审批决定 （1）《泗洪伟业燃气天然气高压管道项目环境影响报告表》； （2）《关于泗洪伟业燃气天然气高压管道项目环境影响报告表的批复》（泗洪县环境保护局，洪环表复[2017]138号）。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | - 1.4 废气污染物排放标准 项目运营期无组织废气主要为高中压调压站系统检修及管阀泄漏时会排放少量的天然气，本项目非甲烷总烃排放参照《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准，具体见表1.4-1。 表1.4-1大气污染物排放标准 单位：mg/m3 污染物名称; 最高允许排放浓度 （mg/m3）; 最高允许 排放速率kg/h; 无组织排放浓度限值; 标准依据. 排气筒高度(m); 二级 限值; 监控点; 浓度(mg/m3). 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 周界外浓度最高点; 4.0; GB16297-1996. 1.5 废水排放标准 项目运营期生活污水经化粪池预处理，达到城北污水处理厂接管标准后进入县城北污水处理厂处理，最终排入纳污河濉河。 表1.5-1 泗洪县城北污水处理厂接管标准 单位：mg/m3 污染因子; pH（无量纲）; CODcr; SS; NH3-N; TP; TN; BOD5. 进水指标; 6~9; ≤500; ≤200; ≤30; ≤3.0; ≤40; ≤200. - 1.6 噪声排放标准 项目运行期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，具体标准值见表1.6-1。 表1.6-1 项目厂界噪声标准值 （dB（A）） 类 别; 昼间（dB(A)）; 夜间（dB(A)）. 3类; 65; 55. |

表二

2.1工程建设内容 泗洪中裕燃气有限公司成立于2004年12月3日，注册资本 3661.33万元，公司类型为有限责任公司（法人独资）。2019年7月1日，公司名称由泗洪伟业燃气有限公司变更为泗洪中裕燃气有限公司。公司位于泗洪县经济开发区，拥有泗洪县城区（青阳镇）范围内 30 年特许经营权，业务范围涵盖设计、安装、开发、管理、发展及经营天然气燃气管网，加气站及配套设施建设运营等。高压管道项目始于鸿城燃气泗洪综合站，至泗洪中裕天然气综合站(金沙江路与衡山北路交叉口西南侧)，管道总长约 2.5km。高中压调压站位于泗洪中裕天然气综合站内。 本项目于2018年01月开工建设，2018年4月投入生产。营运期职工按照四班三班倒制工作编制，管理人员按照一班倒制配置。 项目主要建设内容与规模见表2.1-1 表2.1-1 项目主要建设内容与规模 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 设计规模; 实际规模. 高中压调压站; 供气规模4.2×104Nm3/h （分为3路出口：一路2.0x104Nm3/h中压（0.4MPa）出口、一路0.2x104Nm3/h预留CNG常规加气站高压（4.0MPa）出口、一路2.0x104Nm3/h预留次高压（1.6MPa）出口）; 按照环评内容建设. 高压管道; 始于鸿城燃气泗洪综合站，至于泗洪伟业天然气综合站，管道总长约2.5km. 表2.1-2 运营设备一览表 序号; 设备 名称; 环评; 实际建设情况. 规格型号; 数量; 备注. 1; 加臭装置; 储罐容积为1m3; 1套; 1备; 1套. 2; 换热器; 立式：换热能力：40000Nm3/h、压力等级：4.0MPa; 2台; 1用1备; 2台. 3; 过滤器; 筒形：通过能力：40000Nm3/h、压力等级：4.0MPa; 3台; 2用1备; 3台. 4; 流量计; 涡轮流量计：通过能力为20000Nm3/h、压力等级1.6MPa、精度1级; 3台; 2用1备; 3台. 5; 阀门; 电动阀门; 电动球阀：承压高、密封可靠、通过能力大、启闭控制灵活、体积适当; 若干; -; 若干. 手动阀门; 全通径、固定球、上下游双密封，火灾安全型; 若干; -; 若干. 安全放散阀; 安全阀的开启压力为最高工作压力的 1.05 倍，回座压力为开启压力的 0.95 倍; 若干; -; 若干. 6; 调压器; 一级; 进出口压力：4.0MPa/1.6MPa， 调压精度：±5%，; 3台; 2用1备; 3台. 二级; 进出口压力：1.6MPa/0.4MPa， 调压精度：±5%，; 3台; 2用1备; 3台. 7; 仪表; 万向型双金属温度计， 隔爆型温度变送器 不锈钢压力表; 若干; -; 若干. 8; 泄露报警装置; DT系列点型可燃气体探测器; 4台; 4台.

2.2原辅材料消耗及水平衡 （1）原辅料 表2.2-1 主要原辅料及用量 序号; 名称; 环评; 实际情况. 单位; 数量; 备注. 1; 天然气; 万Nm3/a; 36792; 供气规模; 36792. 2; 臭味剂(四氢噻吩); kg/a; 100; 备用; 0. （2）水平衡 本项目不涉及生产用水，项目用水主要为职工生活用水。年增加用量为87.6t/a。

2.3主要工艺流程 工艺流程说明： 从鸿城燃气泗洪综合站来的4.0MPa 天然气进入本站，经加臭后预留一路至CNG常规加气站，再经换热、过滤、一级调压（1.6MPa）、计量、二级调压（0.4MPa）后进入市政中压管网，一级调压计量后预留一路至次高压管线。其中换热单元按2路设计，过滤、一级调压单元按3路设计，计量单元按3路设计，二级调压单元按3路设计。高中压调压站定期检修，废气进入放空装置放空排放。站场还将对整个输配系统设置监（调）控以及数据采集系统，维修、检修等设施和装备也设置其内。 2.4工程变动情况 生产工艺、设备、产污环节无重大变化。原辅料中臭味剂(四氢噻吩)100kg处于备用状态，实际生产中未使用。

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废气、废水、厂界噪声监测点位） - 3.1 污染物治理/处置设施 - 3.1.1 废气 项目产生的废气主要为系统检修及管阀泄漏时会向大气排放少量天然气，以非甲烷总烃计；项目废气均为无组织排放入大气。 - 3.1.2废水 项目雨污分流，雨水由路面雨水井直接排入泗洪经济开发区雨水管网。 项目无生产废水产生，废水主要为职工生活污水，经厂区化粪池预处理后通过泗洪经济开发区污水管网排入城北污水处理厂集中处理，达标后排入濉河。 - 3.1.3 噪声 项目产生的噪声主要为调压器、加气机、压缩机撬、水泵等设备噪声以及备用发电机噪声和进出入项目区的车辆行驶时产生的交通噪声，通过绿化阻挡、设备减振、距离衰减等措施治理后，厂界噪声达标排放。 - 3.1.4 固体废物 项目运营过程中无生产性固体废弃物产生，主要固体废物为职工生活垃圾。 - 3.1.5 生态 杭州路段管道施工采用顶管施工方式，这种技术的优点是不开挖地面、不拆迁、不破坏地面建筑物、不破坏环境、不影响管道的段差变形，省时、高效、安全。其余部分管道施工采用开挖施工方式，管道敷设完成后开挖地面覆土回填处理。管道敷设过程中将对土壤、植被、采取植被修复，经过一段时间基本恢复到原有水平。施工及修复情况见附图。 图3-1 验收监测点位示意图

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 4.1 建设项目环评报告表的主要结论与建议 建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立建全各项环保规章制度，严格执行“三同时”制度，废气、废水、噪声和固废经治理后排放浓度和排放量均能达到相应的标准。 综上所述，项目符合城镇发展需要，其建设内容、土地利用及选址符合相关的要求，项目总体布局合理，只要项目营运过程中严格遵守国家和地方的有关环保法律、法规，并落实报告表中提出的各项污染防治措施和生态保护措施后可满足环境保护的要求，各项污染物均能实现达标排放，对环境的影响有限。 从环境保护的角度出发，评价认为，本项目的实施建设是可行的。上述评价结论是在建设单位确定建设内容和规模（包括方案、生产工艺、设备、厂址以及排污情况）的基础上得出的。若改变建设内容和规模，建设单位应按环保部门的有关要求另行申报。 4.2 审批部门审批决定 泗洪中裕燃气有限公司报送的《泗洪伟业燃气天然气高压管道项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》）批复如下： 一、根据《报告表》评价结论，在落实《报告表》提出的各项污染防治措施的前提下，从环保角度分析，同意你公司按《报告表》所述内容在拟定地点建设泗洪伟业燃气天然气高压管道项目。 二、在项目工程设计、建设和环境管理中，必须逐项落实《报告表》中提出的环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放，并须着重做好以下工作： 1、实行“雨污分流”制，项目无生产废水排放，生活污水经化粪池处理达接管标准后，排入城北污水处理厂处理。 2、落实施工期污染防治措施。管线施工应避免雨天开挖、填筑等活动,施工废料应及时清理外运，施工结束及时开展植树种草等生态恢复工作，减轻工程施工对环境的不利影响。项目废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准。 3、选用优质低噪声设备，高噪声设备须采取有效减振、隔声、消声等措施并合理布局，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准要求。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值。 4、按固体废物“资源化、减量化、无害化”处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。生活垃圾及时送环卫部门处理，防止造成二次污染。 5、加强环境风险管理，制定突发环境事故应急预案，防止发生污染事故。 6、按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122 号）的规定设置排污口、固体废物贮存（处置）场所和标识。 三、项目实施后，污染物年排放量初步核定为： 1、水污染物（接管量/排放量）：废水量≤70t，CODcr≤0.025/0.001t、NH3-N≤0.002/0.0004t。 2、固废：全部综合利用或安全处置。 四、该项目的环保设施必须与主体工程同时建成并投入使用，并按规定办理项目竣工环保验收手续。 五、项目建设期间的环境现场监督管理由县环境监察大队负责，并不定期督查。 六、如自本批复下达之日起5年后方开工建设的或项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动的，须重新报批项目的环境影响评价文件。

表五

验收监测质量保证及质量控制： 5.1监测分析方法与监测仪器 监测分析方法与仪器见表5-1。 表5-1 监测分析方法与仪器 类别; 监测项目; 标准名称及编号; 仪器名称及型号. 废气; 非甲烷总烃; 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》（HJ 604-2017）; 气相色谱仪 GC9890B. 废水; pH值; 《水质 pH值的测定 玻璃电极法》 （GB 6920-1986）; 酸度计 PHS-3E. 化学需氧量; 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 （HJ 828-2017）; 滴定管 50ml. 悬浮物; 《水质 悬浮物的测定 重量法》 （GB/T 11901-1989）; 万分之一天平 FA2204B. 氨氮; 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 （HJ 535-2009）; 紫外可见分光光度计 UV-1800. 总磷; 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 （GB 11893-1989）; 紫外可见分光光度计 UV-1800. 噪声; 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）; 多功能声级计AWA6228. 5.2 人员能力 项目验收监测单位为江苏迈斯特环境检测有限公司。参加本次竣工验收监测现场采样负责人、项目负责人及报告编制人员，均持证上岗。江苏迈斯特环境检测有限公司成立于2011年，实验室按照相关标准进行规划、设计和建设，具有完善的水、电、气、抽风、空调系统、配备了气质联用仪、紫外分光光度计、气相色谱仪、原子吸收仪等164台（套）国内外最为先进的检测设备，实验室内部的管理严格按照国际实验室规范。 5.3气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 废气监测质量保证和质量控制按照《固定源废气监测技术规范》(HJ/T397-2007)、《固定污染源监测量保证与质量控制技术规范(试行)》(HJ/T373-2007)和《大气污染物无组织排放监测技术导则》(HJ/T55-2000)中有关规定执行。现场废气采集时，采集全程空白样和现场平行样，样品避光保存。本项目气体监测项目，现场监测仪器均经过计量检定，使用前均经过校准和现场标定，分析方法和仪器选用遵循尽量避免或减少干扰、测试浓度在仪器量程30%~70%量程范围的原则。需采集实验室分析的项目，现场同步设置空白样品。监测数据实行三级审核。 5.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 质控措施按原国家环保总局《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理 有关问题的通知》中的 9.2 条款的要求及环境监测技术规范执行。 监测过程严格按《环境监测技术规范》中的有关规定进行，监测的质量保证 按照《水污染物排放总量监测技术规范》的要求，实施全过程质量保证。按质控 要求废水样品采集 10%的平行双样，样品分析加 10%质控样，对能够加标的项目按 10%进行加标回收。监测人员均经过考核并持有合格证书，所有监测仪器均经过计量部门检定，并在有效期内，现场监测仪器使用前须经过校准。监测数据实行三级审核。 5.5 噪声监测质量保证和质量控制 本项目噪声测量仪器及校准设备均经计量部门检定，并在有效期内。声级计在测量前后进行校准，测量前后校准器测定值相差0.5dB，则该组测试数据无效。噪声监测数据实行三级审核。

表六

验收监测内容： - 6.1 废气监测方案 本项目废气监测点位、项目及频次见表6-1。 表6-1废气监测点位、项目和频次 污染源; 监测点位; 编号; 监测项目; 监测频次; 监测周期. 厂界无组织排放; 厂界上风向; 1#; 气象参数、非甲烷总烃; 3次/d; 2d. 厂界下风向 三个点位; 2#、3#、4#; 3次/d; 2d. - 6.2废水监测方案 本项目废水监测点位、项目及频次见表6-2。 表6-2废气监测点位、项目和频次 监测点位; 编号; 监测项目; 监测频次; 监测周期. 化粪池排口; W1; 流量、pH、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷; 4次/d; 2d. - 6.3 噪声监测 - 对项目厂界处排放的噪声进行布点监测，在厂界东侧、北侧外1m处分别布置1个监测点，厂界噪声监测内容见表6-3。 表6-3环境噪声监测点位、项目和频次 噪声; 点位编号; 监测位置; 监测频次; 监测周期. 厂界噪声; Z1～Z2; 厂界外1米，东、北厂界各1个监测点; 2次/d（昼夜各1次）; 2d.

表七

7.1验收监测结果： 我公司于2019.6.14~2019.6.15对泗洪中裕燃气有限公司天然气高压管道项目污染源排放现状进行了现场监测，该项目满足环境保护设施竣工验收监测的要求。 7.1.1 废气监测结果与评价 无组织监测期间气象参数见表7-1，无组织废气监测结果见表7-2。监测结果表明，验收监测期间：无组织废气中非甲烷总烃浓度最高值满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表2中大气污染物排放限值要求，监测期间未发现超标。 表7-1监测期间气象参数统计结果 日期; 频次; 气温（℃）; 气压（KPa）; 相对湿度（%）; 风向; 风速（m/s）. 2019.6.14; 第一次; 19; 101.3; 59; 东南; 1.4. 第二次; 30; 101.2; 47; 东南; 1.4. 第三次; 23; 101.1; 53; 东南; 1.4. 2019.6.15; 第一次; 21; 101.2; 57; 东南; 1.6. 第二次; 32; 101.1; 49; 东南; 1.6. 第三次; 23; 101.1; 55; 东南; 1.6. 表7-2无组织废气监测结果与评价 监测 项目; 监测 频次; 2019年6月14日; 排放限值; 超标率（%）. 厂界上风向O1#; 厂界下风向O2#; 厂界下风向O3#; 厂界下风向O4#. 非甲烷总烃(mg/m3); 第一次; 2.56; 3.51; 3.10; 3.60; 4.0; 0. 第二次; 2.61; 3.52; 3.16; 3.63; 0. 第三次; 2.63; 3.54; 3.18; 3.65; 0. 2019年6月15日. 非甲烷总烃(mg/m3); 第一次; 2.66; 3.23; 3.03; 3.49; 4.0; 0. 第二次; 2.69; 3.26; 3.05; 3.51; 0. 第三次; 2.72; 3.35; 3.08; 3.59; 0. 7.1.2 废水监测结果与评价 验收监测期间，生活废水经厂区化粪池预处理后，满足城北污水处理厂接管标准，具体监测结果见表7-3。 表7-3生活污水监测结果统计与评价(单位：mg/L) 监测点位; 监测日期; 监测频次; pH值 （无量纲）; 化学需氧量; 悬浮物; 氨氮; 总磷. 化粪池排口; 2019/06/14; 第一次; 7.13; 149; 22; 22.8; 1.82. 第二次; 7.10; 162; 17; 22.0; 1.89. 第三次; 7.15; 156; 19; 21.6; 1.94. 第四次; 7.17; 152; 21; 21.8; 1.77. 化粪池排口; 2019/06/15; 第一次; 7.14; 141; 20; 22.2; 1.92. 第二次; 7.11; 152; 23; 23.0; 1.83. 第三次; 7.17; 160; 18; 21.7; 1.75. 第四次; 7.15; 148; 22; 22.6; 1.88. 接管标准限值; 6-9; 500; 200; 30; 3.0. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. - 7.1.3 厂界噪声监测结果与评价 验收监测期间，厂界噪声（N1-N2）的昼夜等效声级均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类排放限值。具体监测结果见表7-4。 表7-4厂界噪声监测结果统计与评价(单位：dB(A)) 监测点位; 位置; 2019年6月14日; 2019年6月15日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 厂界东测外1m处; 50.8; 39.8; 50.4; 40.7. N2; 厂界北测外1m处; 48.3; 40.3; 48.7; 40.8. 标准值; /; 65; 55; 65; 55. 达标情况; /; 达标; 达标; 达标; 达标. - 7.1.4总量核算 本项目污染物接管排放总量核算见表7-5。根据核算结果，项目废水污染物排放量小于环评核准排放量。 表7-5 废水污染物排放总量核算 污染物; 实际排放总量(t/a); 环评批复总量(t/a); 结论. 废水量; 66; 70; 合格. 化学需氧量; 0.010; 0.025; 合格. 氨氮; 0.0015; 0.002; 合格.

表八

验收监测结论： 8.1.结论 本次验收监测，按《泗洪伟业燃气天然气高压管道项目环境影响报告表》及相关批复的要求，对其中废气、废水、厂界噪声进行了监测和评价，监测结果表明，验收监测期间： （1）废气 根据验收监测期间：无组织废气中非甲烷总烃浓度最高值满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表2中大气污染物排放限值要求，监测期间未发现超标。 （2）废水 生活污水经厂区化粪池预处理后，通过泗洪经济开发区污水管网排入城北污水处理厂集中处理，尾水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。 （3）厂界噪声 厂界噪声监测点昼、夜等效声级均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 8.2.建议 （1）加强生产管理和环境管理，减少污染物的产生量和排放量。 （2）加强环境风险管理，规范应急物资和应急设施的配置。